Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

Россия, 663690, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.11, пом.79

Тел. 8(391-69)3-84-24, e-mail: Pig_zem@mail.ru

Проект планировки и проект

межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска

Красноярского края

Основная часть проекта планировки территории

Том 1

11-2019-ППМ

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

11-2019-ППМ

ТОМ I

Проект межевания территории

Директор                                                                              В.М. Дехнич

Инженер                                                                               О.Н. Аржевикина

2019 год

2

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
| --- | --- |
|  | Пояснительная записка |
|  | Графические материалы: |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории, М 1:2000 |
| Лист 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 |
| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2.1. | Пояснительная записка |
| 2.2. | Исходно-разрешительная документация |
| 2.3. | Графические материалы: |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:10000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории, М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 |
| Лист 5 | Схема архитектурно-планировочной организации земельного участка, М 1:2000 |
| Лист 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 |
| Лист 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 |
| Том 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1. | Пояснительная записка |
| 3.2. | Исходно-разрешительная документация |
| 3.3. | Графические материалы: |
| Лист 1 | Чертеж межевания территории, М 1:2000 |

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Содержание

| 3 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | 2 |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | 3 |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ | 4 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 5 |
| 2. | # ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 5 |
| 2.1 | Местоположение планируемой территории | 5 |
| 2.2 | Современное использование территории | 5 |
| 2.3 | Градостроительные регламенты территории проектирования | 6 |
| 2.4 | Архитектурно-планировочные решения планируемой территории | 7 |
| 2.5 | Планировочные ограничения развития территории | 7 |
| 2.6 | Технико-экономические показатели развития планируемой территории | 8 |
| 3 | # ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
| 3.1 | Улично-дорожная сеть | 9 |
| 3.2 | Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение | 11 |
| 3.3 | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | 12 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 13 |
| 4.1 | Основные положения | 13 |
| 4.2 | Водоснабжение | 14 |
| 4.3 | Водоотведение хозяйственно-бытовое | 15 |
| 4.4 | Теплоснабжение | 16 |
| 4.5 | Газификация | 17 |
| 4.6 | Электроснабжение | 17 |
| 4.7 | Ливневая канализация | 18 |
| 4.8 | Линии и сооружения связи | 19 |
| 5 | УСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ | 20 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории, М 1:2000 | 25 |
| Лист 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | 26 |

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

4

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Введение

Документация по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края выполнена ООО «ПИГ-Земля» на основании муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки территорий и проекта межевания территорий города Зеленогорска Красноярского края, заключенного с МБУ «Центром закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС».

Также документация была выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по разработке проекта планировки территорий и проекта межевания территорий города Зеленогорска Красноярского края и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федерации.

В задачу проекта входит разработка предложений по функциональному зонированию, архитектурно-планировочной организации территории, транспортному обслуживанию и инженерному обеспечению территории с учетом заданных заказчиком параметров развития территории. Кроме того, даны предложения по охране окружающей среды, мероприятиям по гражданской обороне и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В проекте планировки были учтены сохраняемая существующая застройка, действующие землеотводы, перспективное развитие транспортной  и инженерной инфраструктуры, наличие коридоров ЛЭП и иных линейных объектов, водные объекты и их охранные зоны, иные зоны ограничения строительства.

Проект разработан с учетом ранее выполнявшейся градостроительной и иной документации на данной территории, а именно:

- Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска.

- Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска.

- Схема теплоснабжения г. Зеленогорска.

- Схема водоснабжения и водоотведения г. Зеленогорска.

Документация по планировке территории выполнена на актуализированной топографической основе М 1:500 с учетом прилегающих к ней участков, выполненной в сентябре 2019 г.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

5

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Цели и задачи проекта планировки территории

Основная цель разработки проекта планировки территории – подготовка документации для выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты жилищного строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов.

К задачам проекта относится разработка основных принципов архитектурно-планировочной и функциональной организации территории с учетом существующих планировочных ограничений использования территории, с учетом планировочной увязки с прилегающими застроенными территориями,

разработка мероприятий по инженерно-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию территории  и благоустройству.

- Планируемые градостроительные мероприятия объектов капитального строительства

2.1.Местоположение планируемой территории

Планируемая территория расположена в центральном районе жилой застройки закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Зеленогорска Красноярского края. Территория квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края застроена многоэтажными многоквартирными жилыми домами средней этажности (4-5 этажей) и объектами социального, культурного и бытового назначения. Участок ограничен улицами Комсомольская, Мира, Набережная и Советская.  Площадь территории составляет 17,42 га.

2.2. Современное использование территории

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Рассматриваемая территория расположена на землях населенных пунктов. В соответствии с данными, полученными от "Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Красноярскому краю, планируемая территория квартала включает в себя земельные участки под объектами социально-культурного и коммунально-бытового, складского назначения  с кадастровыми номерами 24:59:0303009:1330, 24:59:0303009:1314, 24:59:0303009:1313, 24:59:0303009:1287, 24:59:0303009:96,  24:59:0303009:94, 24:59:0303009:89, 24:59:0303009:81, 24:59:0303009:80, 24:59:0303009:79, 24:59:0303009:78, 24:59:0303009:20, 24:59:0303009:18, 24:59:0303009:17, 24:59:0303009:14, 24:59:0303009:13, 24:59:0303009:12, 24:59:0303009:9, 24:59:0303009:8, 24:59:0303009:7, 24:59:0303009:6,  24:59:0303009:5, которые остаются без изменения согласно решениям  проекта межевания территории.

6

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Земельный участок с кадастровым номером 24:59:0303009:10, расположенный на прилегающей территории к многоквартирному дому по ул. Мира, 11, подлежит снятию с кадастрового учета.

Подлежат снятию с кадастрового учета земельные участки с кадастровыми номерами 24:59:0303009:1323,  24:59:0303009:100, 24:59:0303009:99, на которых располагались или располагаются нестационарные торговые объекты.

Земельный участок под автомобильной дорогой с кадастровым номерам 24:59:0303009:1292 также подлежит снятию с кадастрового учета.

  - Градостроительные регламенты территории проектирования

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 № 6-27р, планируемая территория находится в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-3), зоне общественно-делового назначения (ОД-1), зоне улично-дорожной сети (ИТ-3).

Основные жилые виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-3 имеют следующие параметры. Для среднеэтажной жилой застройки минимальная площадь земельного участка - 1200 кв. метров. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест зданий, сооружений - 3 метра. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки - 5 метров.  Для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) минимальная площадь земельного участка - 2400 кв. метров. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки - 5 метров.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Что касается зоны ОД-1, то минимальная площадь земельного участка составляет для коммунального обслуживания – от 1 м2 до 2000 м2, для социального обслуживания – 2000 м2,  бытового обслуживания – 300 м2, культурного развития – 2000 м2, религиозного использования – 2000 м2, общественного и делового управления – 600 м2 и т.д.

2.4 Архитектурно-планировочные решения планируемой территории

Планируемая территория включает в себя существующую жилую застройку многоквартирными   домами  средней этажности (4 - 5 этажей), общежитие (4 этажа), а также объекты социального назначения (школа № 161, детские сады № 3 и № 6, центр досуга и кино, объекты делового, общественного, коммерческого назначения (магазины, кафе), здравоохранения (аптеки), объекты инженерного обеспечения квартала, улицы, проезды, площадки. Квартал обладает всей необходимой инфраструктурой. По данным генерального плана, показатели жилищного фонда и населения остаются на прежнем уровне, в связи с этим нового строительства зданий и сооружений проектом планировки не предусматривается.

В связи с нехваткой парковочных мест, проектом планировки планируется расширить существующие проезды до 6 метров для организации двустороннего движения, создать новые парковочные места для постоянного хранения автомобилей во дворах жилых домов, на общественных территориях, вблизи торговых и общественных зданий. Также планируется добавить площадки отдыха детского, взрослого населения, спортивные и хозяйственные площадки. Планируемое новое строительство соответствует нормам и правилам застройки городских и сельских поселений, а также региональным нормативам градостроительного проектирования Красноярского края.

2.5 Планировочные ограничения развития территории

К планировочным ограничениям, действующим на территории квартала № 2 проекта планировки, относятся:

- зоны размещения линейных объектов автотранспорта: улицы Советская, Комсомольская, Набережная, Мира;

- красные линии;

- линии отступа от красных линий;

- водоохранная зона реки Кан;

- зона затопления и подтопления;

- охранные зоны электрических подстанций;

- охранные зоны газорегуляторных пунктов;

7

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

минимально-допустимые расстояния:

  - от сети электроснабжения до зданий и сооружений – 0,6 м;

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

от хозяйственно-бытовой сети канализации до зданий и сооружений (самотечные – 3 м; напорная – 5 м);

  - от сети водопровода до зданий и сооружений – 5 м;

  - от теплосети до зданий и сооружений – 5 м;

8

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

от кабеля связи до зданий и сооружений – 0,6 м;

  - от газопровода до зданий и сооружений – 2 м.

Территорий объектов культурного наследия в границах проекта планировки не установлено.

2.6. Технико-экономические показатели развития планируемой территории

Технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового назначения, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения планируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория подготовки проекта планировки: | га | 17,42 |
| 1.1 | Многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | га | 8,01 |
| 1.2 | Общественно-делового назначения (социального, коммунально-бытового) | га | 3,92 |
| 1.3 | Общественно-делового назначения (торгового назначения и общественного питания) | га | 1,19 |
| 1.4 | Рекреации | га | 1,45 |
| 1.5 | Объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,16 |
| 1.6 | Улично-дорожной сети и сетей инженерной инфраструктуры | га | 2,69 |
| 2. | Население | тыс. чел. | 2,492 |
| 3. | Общая площадь квартир | тыс. м2 | 58,13 |
| 4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | место | 217 |
|  | Общеобразовательное учреждение | место | 529 |
|  | Предприятия торговли | м2 | 6800 |
|  | Центр досуга и кино | мест | 200 |
|  | Предприятия общественного питания | посад.место | 50 |
|  | Спортивные сооружения | м2 | 4137 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Стоянки для хранения легковых автомобилей, всего | машиномест | 518 |
| 6. | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 1,11 |

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

- Транспортная инфраструктура планировочной территории

  - Улично-дорожная сеть.

# Существующее положение

Территория проекта планировки, расположенная в центральной части г. Зеленогорска, представляет собой участки с расположенными на них существующими объектами жилой, общественно-деловой застройки, объектами обслуживания, социальными объектами. Участок квартала № 2 ограничен улицами Комсомольская, Набережная, Мира и Советская. По перечисленным улицам осуществляются внешние связи планируемой территории.

Классификация улично-дорожной сети, принятая в проекте планировки, соответствует функциональному назначению улиц, отраженному также в Генеральном плане ЗАТО г. Зеленогорск.

Улица Набережная – магистральная улица районного значения, проходящая вдоль северной границы квартала № 2. Ширина проезжей части составляет 9 метров. Ширина тротуаров – 3 метров, разделительных полос – 3 метров. По улице организовано движение общественного транспорта, остановки обустроены заездными «карманами».

Улица Мира – магистральная улица районного значения, проходит вдоль западной границы квартала. Ширина проезжей части улицы составляет 9 метров, тротуаров 4 метра, разделительной полосы – 3 метра.

Улица Комсомольская – магистральная улица районного значения, проходит вдоль восточной границы квартала. Улица имеет две полосы движения, между которыми расположена пешеходная аллея. Ширина проезжей части каждой полосы – 6 метра, тротуаров – 2,7 метра.

Улица Советская – улица местного значения, ограничивающая квартал № 2 с южной стороны. Ширина проезжей части – 6 метра, тротуаров – 2,7 метра.

Сеть местных улиц в жилой застройке, как и связи внутри квартала, не сформирована. Движение внутри квартала осуществляется по внутриквартальным проездам. Проезды обеспечивают подъезд к объектам на территории квартала от магистральных улиц.

9

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Ширина проезжей части проездов – 4,5 - 6 м.

Все улицы в районе территории проектирования являются муниципальными.

# Проектные предложения

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Мероприятия по развитию уличной сети опираются на хорошо развитую транспортную инфраструктуру центральной части г. Зеленогорска, учитывают решения генерального плана ЗАТО Зеленогорск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.03.2007 № 28-300р.

В генеральном плане выполнен прогноз перспективной интенсивности движения транспорта по улицам ЗАТО Зеленогорск. Результаты прогноза приведены в таблице 7.

Прогноз перспективной интенсивности движения по улицам проходящим

Таблица 2.

| № п/п | Наименование участка улицы / число полос движения | Интенсивность движения в час «пик» в сечении, прив.ед.час | Интенсивность движения в час «пик» в максимальном направлении, прив.ед.час | Уровень загрузки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская | 800 | 780 | 0,6 |
| 2 | ул. Советская | 800 | 600 | 0,6 |
| 3 | ул. Мира | 1300 | 780 | 1,0 |
| 4 | ул. Набережная | 1000 | 780 | 0,8 |

*Уровень загрузки улицы определяется отношением интенсивности движения к пропускной способности улицы. Значение уровня загрузки варьируется от 0 до 1,0. При коэффициенте загрузки, равном 0,8 – 1,0, движение осуществляется в режиме пропускной способности дороги и характеризуется возникновением заторов, ростом количества мелких ДТП и увеличением выбросов в атмосферу вредных веществ.

Пропускной способностью улицы считается максимальное число автомобилей, которые могут пройти через сечение в единицу времени при соблюдении правил безопасности дорожного движения. Пропускная способность улицы соответствует пропускной способности участка с наихудшими показателями дорожных условий: сужение проезжей части, примыкания и пересечения, кривые с малыми радиусами в плане, крутые спуски и подъёмы. Пропускная способность автомобильной дороги зависит от состава и скорости движения транспортного потока. Для магистральных улиц общегородского значения она составляет 750 – 1000 приведенных единиц в час (в соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог. Москва. Стройиздат 1980), для улиц районного значения – 500 – 750 приведенных автомобилей в час на полосу движения.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

10

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Для снижения пиковой нагрузки в генеральном плане предложено изменение транспортных характеристик путем введения раздвижки начала работы (на 15 мин.) При введении двухкратной раздвижки пассажиропоток «часа-пик» уменьшается на 70%, при трехкратной раздвижке - на 50%, что позволит сохранить существующие параметры улиц в районе проекта планировки.

Проезды.

В проекте планировки предусмотрено развитие сети внутриквартальных проездов, по которым будут осуществляться связи внутри квартала, а также строительство проездов в соответствии с требованиями Федерального закона  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии Федеральным законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ширина проездов для пожарной техники для зданий высотой до 46 метров включительно, должна составлять не менее 4,2 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Ширина проезжей части проездов принята 6,0 метров, вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной 1,5 метров.

Организация движения.

По всем улицам и проездам на территории проекта планировки предусмотрено двустороннее движение транспорта.

Организация светофорного регулирования на территории квартала № 2 отсутствует.

Для безопасности движения пешеходов через проезжие части предусмотрены пешеходные переходы, обозначенные разметкой (показаны на Схеме организации улично-дорожной сети, размещения парковочных мест и движения транспорта. Пешеходные переходы также планируются на перекрёстках со светофорным регулированием, а также в местах пересечения проезжих частей улиц направлениями с интенсивным пешеходным движением.

Мероприятия соответствуют «Проекту организации дорожного движения г. Зеленогорска», утвержденному постановлением Администрации ЗАТО Зеленогорск от 22.07.2014  № 213-п.

11

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

## Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение

Существующее положение

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Значительная часть трудовых пассажиропотоков обслуживается ведомственным транспортом промышленных предприятий. Муниципальное автотранспортное предприятие, а также коммерческие перевозчики осуществляют пассажироперевозки по всей территории города. В качестве основного вида городского пассажирского транспорта принят автобус (85%) и легковые автомобили (15%).

Движение общественного транспорта по рассматриваемой территории осуществляется по улице  Мира.

По границам рассматриваемой территории проходит часть пешеходных маршрутов, обслуживающих население города Зеленогорска.

Планируемая территория полностью находится в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта, которая составляет 500 метров.

Проектные предложения

Пешеходное движение.

Пешеходное движение по территории будет осуществляться по пешеходным тротуарам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Ширина тротуаров вдоль магистральных улиц составляет 3,0 метра, вдоль проездов внутри кварталов – 1,5 метра. Тротуары вдоль улиц отделены от проезжих частей разделительными полосами шириной 4 – 10 метра.

## Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Существующее положение

Хранение автотранспорта жителей квартала осуществляется на придомовых территориях, в «карманах» вдоль проездов.

Обеспеченность местами для хранения автотранспорта не превышает 20 % от необходимого количества.

Проектные предложения

В таблице 3 приведены результаты расчета необходимого числа мест для хранения автотранспорта в двух вариантах: в соответствии с СП 42.13330.2016 (с учетом предположения, что все жилые дома по уровню комфортности являются муниципальными) и исходя из норматива 1 машино-место на квартиру.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

12

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Результаты расчёта необходимого числа машино-мест для хранения автотранспорта жителей квартала № 2

Таблица 3.

| № п/п | Квартал | Численность населения, тыс. человек | Необходимое число машино-мест из расчета 1 машино-место на квартиру | Необходимое число машино-мест в соответствии с СП 42.13330.2016 | Места для временного хранения автотранспорта в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 2 | 2,492 | 1106 | 1106 | 240 |

Необходимое число мест для постоянного и временного хранения автотранспорта жителей планируемой застройки рассчитано в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» исходя из уровня автомобилизации на расчётный срок 410 автомобилей на 1 тысячу жителей.

Местами для постоянного хранения должны быть обеспечены 90 % автомобилей, количество мест для временного хранения планируется из расчёта 25 % от парка индивидуальных легковых автомобилей.

- Инженерно-техническое обеспечение территории проектирования

  - Основные положения

Техническим заданием предусматривается проведение анализа современного состояния инженерной инфраструктуры, головных инженерных источников и разработка схем инженерного обеспечения и инженерной подготовки планируемой территории.

Существующий квартал № 2 расположен в черте города Зеленогорска Красноярского края Российской Федерации. Территория квартала № 2 застроена многоквартирными жилыми домами и объектами социального, культурного и бытового назначения, имеет сложившуюся и сформированную инженерную инфраструктуру. Квартал существующей жилой застройки № 2 относится к центральному району города Зеленогорска.

13

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Площадь территории ориентировочно составляет 15,9 Га. Участок ограничен улицами Комсомольская, Набережная, Мира, Советская.

Разработка схем инженерного обеспечения выполнена с учетом ранее разработанной документации:

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска со сроком реализации до 2020 г.

- Концепция генерального плана города г. Зеленогорска сроком реализации до 2020 г.

- Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края на период до 2024 года.

- Схема теплоснабжения г. Зеленогорска на период с 2013 по 2028 год.

Базовыми нормативными документами для инженерно-экологического обоснования являются следующие нормативные документы:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы»;

- Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- Топографическая основа масштаба 1:500 с планом существующих инженерных коммуникаций в границах районов проектирования.

  - Водоснабжение

14

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Существующее положение

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Централизованное водоснабжение рассматриваемого в проекте планировки квартала № 2 города Зеленогорска осуществляется из водозаборного узла на реке Кан, производительностью 55,0 тыс. м3/сут., являющимся источником водоснабжения поверхностного типа. Водозаборные сооружения расположены севернее города на берегу реки Кан в 3,5 км от городской застройки.

Вода в р. Кан характеризуется низким качеством, в связи с чем для очистки воды применяется сложный комплекс. Комплекс насосно-фильтровальной станции предусматривает очистку воды на микрофильтрах, осветителях, скорых фильтрах. Для улучшения качества воды производится ее фторирование, углевание, насыщение кислородом на градирно-аэраторе, а также хлорирование и аммонирование.

Планируемое развитие

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих водопроводных трубопроводов, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска, попадающих в зону размещения планируемых парковок, внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

Пожаротушение

Наружное пожаротушение расходом 15 л/с может быть обеспечено от пожарных гидрантов на действующей сети водопровода. Количество одновременных пожаров – 1; время тушения пожара – 1 час.

Планируемый расход воды в квартале № 2 на наружное пожаротушение остается на прежнем уровне.

  - Водоотведение хозяйственно-бытовое

15

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Существующее положение

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

В городе Зеленогорске принята полная раздельная система канализации - бытовая и дождевая. Бытовые сточные воды собираются закрытыми самотечными сетями в насосные станции перекачки, подаются в главные насосные станции перекачки города № 10, 7, 4 откуда по напорным коллекторам поступают на очистные сооружения города (ГОС). Очистные канализационные сооружения находятся в 4,0 км юго-западнее города. Система канализации - неполная раздельная. ГОС расположены юго-западнее жилой зоны г. Зеленогорска (примерно 4,4 км от города).

Схема организации сбора и транспортировки хозяйственно бытовых стоков на рассматриваемой проектом планировки территории построена следующим образом:

- КНС-2 - осуществляет сбор стоков по трубам самотечной канализации с жилой застройки квартала № 2 и дальнейшую их транспортировку  напорным коллектором Ду-350мм на КНС-9 и напорным коллектором Ду-350мм до камеры-гасителя с дальнейшей транспортировкой по самотечному коллектору Ду-600мм.

Планируемое развитие

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих трубопроводов централизованной системы водоотведения канализационных стоков, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска, попадающих в зону размещения планируемых парковок и внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей водоотведения и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

  - Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение города Зеленогорск централизованное, осуществляется от Красноярской ГРЭС-2. В настоящее время расходы тепла по магистральным трубопроводам в количестве 290 Гкал/ч распределяются по тепловым сетям 2*D500 D700, а также 2*D600, в черте сложившейся городской застройки. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 150-70С. Система теплоснабжения города открытая по зависимой схеме.

16

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

В перспективе теплоснабжение города с учетом его дальнейшего развития будет осуществляться от того же источника. Прокладка действующей теплосети принята надземная на низких отдельно стоящих опорах и частично подземная в непроходных каналах.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Планируемое развитие

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих трубопроводов централизованной системы теплоснабжения, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска, попадающих в зону размещения планируемых парковок и внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и сооружений теплоснабжения и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

  - Газификация

Существующее положение

Газораспределительные сети низкого давления и газораспределительные сооружения имеются на территории квартала № 2. В квартале № 2 на данный момент действуют 4 ГРП и газораспределительная сеть среднего и низкого давления.

В сложившейся жилой многоквартирной застройке средней этажности квартала № 2 основной расход газа образован бытовыми нуждами жителей (приготовление пищи на газовых плитах). К сетям газоснабжения низкого давления из стальных трубопроводов подключены жилые многоквартирные дома средней этажности.

17

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Планируемое развитие

Объем потребляемого газа на планируемой территории квартала № 2 сохраняется на существующем уровне, так как планируемые объекты не являются потребителями газа.

  - Электроснабжение

Существующее положение

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Электроснабжение города Зеленогорск и планируемого квартала № 2 в настоящее время осуществляется по одной двухцепной ВЛ-110кВ от подстанции Камала-1. Распределение электроэнергии на потребителей происходит через подстанции ГПП-1 - 110/10кВ, ГПП-2 - 110/10кВ и ПС «Промбаза» - 110/35/6кВ.

От этих подстанций по сети линий электропередач напряжением 6 и 10 кВ подключены районные подстанции 10/6/0.4 кВ, от которых в свою очередь запитываются все потребители города. Согласно контрольным замерам, все действующие подстанции загружены менее чем на 70%, то есть имеют резерв трансформаторной мощности, который может быть использован для подключения новых потребителей. На территории рассматриваемого в проекте планировки квартала № 2 г. Зеленогорска проложены внутриквартальные сети среднего напряжения 10-6кВ, размещены действующие распределительные и трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, линии электропередач 10 и 0,4 кВ.

Планируемое развитие

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих линий централизованной системы электроснабжения, попадающих в зону размещения планируемых парковок и внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и сооружений электроснабжения и предусмотреть их вынос при технологической необходимости.

18

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Ливневая канализация

Существующее положение

В городе Зеленогорске принята полная раздельная система канализации - бытовая и дождевая. Дождевые и талые воды с планируемой территории квартала № 2 отводятся закрытыми сетями дождевой канализации непосредственно в реку  Кан.

В проектах на строительство новых микрорайонов города предусматриваются планируемые очистные сооружения поверхностного стока.

Планируемое развитие

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства планируемых линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих трубопроводов централизованной системы поверхностного водоотведения (самотечной ливневой канализации), находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска, попадающих в зону размещения планируемых парковок и внутридворовых проездов и улиц. Предусмотреть дополнительные дождеприемные колодцы с пескоуловителями на асфальтобетонном покрытии проездов и парковочных стоянках.

В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и сооружений системы поверхностного водоотвода и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

  - Линии и сооружения связи

Существующее положение

Централизованная телефонная связь в г. Зеленогорске обеспечивается тремя АТС, что достаточно для  обслуживания населения города. Установка новых АТС согласно проекту не требуется, но рекомендуется замена морально и физически устаревшего оборудования существующих АТС на расчетный срок.

Планируемое развитие

19

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

В квартале № 2 проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов квартала. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих сетей централизованной системы связи, попадающих в зону размещения планируемых парковок, внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и сооружений связи и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

- Установление красных линий

Основной задачей разработки проекта планировки территории является установление красных линий с целью ее устойчивого развития, а также выделения существующих, планируемых (изменяемых, вновь образуемых) границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены автомобильные дороги, сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, железнодорожные линии и другие линейные объекты.

Устойчивое   развитие    территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий населенных пунктов и межселенной территории. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

20

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

В границах территории, подлежащей разработке планировочной документации, отсутствуют существующие красные линии.

В проекте планировки даны предложения по установлению красных линий на проектируемом участке. Красные линии разработаны исходя из существующей застройки и существующих инженерных сетей, при этом они были разработаны максимально прямолинейно, без необоснованных изломов. Красные линии прошли по границам существующих кварталов. Предложения по установлению красных линий выполнены в соответствии со следующими нормами СП 42.13330.2016:

- Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается следующая: для магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).»

21

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Уширение красных линий на перекрестках. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости, размеры которых определяются по расчету. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий представлены в таблице 5.

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий

Таблица 5.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718852,08 | 20518,28 |  |  |
|  |  |  | 126° 50' 24" | 73,08 |
| 2 | 718808,26 | 20576,77 |  |  |
|  |  |  | 47° 15' 38" | 1,08 |
| 3 | 718808,99 | 20577,56 |  |  |
|  |  |  | 136° 56' 21" | 6,27 |
| 4 | 718804,41 | 20581,84 |  |  |
|  |  |  | 47° 14' 45" | 0,72 |
| 5 | 718804,90 | 20582,37 |  |  |
|  |  |  | 136° 43' 9" | 29,93 |
| 6 | 718783,11 | 20602,89 |  |  |
|  |  |  | 138° 25' 27" | 17,28 |
| 7 | 718770,18 | 20614,36 |  |  |
|  |  |  | 137° 27' 38" | 64,07 |
| 8 | 718722,97 | 20657,68 |  |  |
|  |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края | 137° 27' 34" | 67,73 |
| 9 | 718673,07 | 20703,47 |  |  |
| 22 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. |  |  | 137° 37' 26" | 6,02 |
| 10 | 718668,62 | 20707,53 |  |  |
|  |  |  | 137° 41' 18" | 72,21 |
| 11 | 718615,22 | 20756,14 |  |  |
|  |  |  | 137° 39' 43" | 29,38 |
| 12 | 718593,50 | 20775,93 |  |  |
|  |  |  | 227° 18' 26" | 80,27 |
| 13 | 718539,07 | 20716,93 |  |  |
|  |  |  | 227° 18' 35" | 5,09 |
| 14 | 718535,62 | 20713,19 |  |  |
|  |  |  | 227° 18' 33" | 65,98 |
| 15 | 718490,88 | 20664,69 |  |  |
|  |  |  | 227° 35' 47" | 105,98 |
| 16 | 718419,41 | 20586,43 |  |  |
|  |  |  | 227° 35' 8" | 70,38 |
| 17 | 718371,94 | 20534,47 |  |  |
|  |  |  | 227° 34' 32" | 82,14 |
| 18 | 718316,53 | 20473,84 |  |  |
|  |  |  | 317° 36' 57" | 26,18 |
| 19 | 718335,87 | 20456,19 |  |  |
|  |  |  | 317° 37' 37" | 77,60 |
| 20 | 718393,20 | 20403,89 |  |  |
|  |  |  | 316° 55' 16" | 99,34 |
| 21 | 718465,76 | 20336,04 |  |  |
|  |  |  | 317° 51' 21" | 45,28 |
| 22 | 718499,33 | 20305,66 |  |  |
|  |  |  | 317° 23' 58" | 67,90 |
| 23 | 718549,31 | 20259,70 |  |  |
|  |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края | 317° 23' 14" | 24,78 |
| 23 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 24 | 718567,55 | 20242,92 |  |  |
|  |  |  | 44° 12' 24" | 39,83 |
| 25 | 718596,10 | 20270,69 |  |  |
|  |  |  | 42° 4' 7" | 36,64 |
| 26 | 718623,30 | 20295,24 |  |  |
|  |  |  | 38° 18' 7" | 6,00 |
| 27 | 718628,01 | 20298,96 |  |  |
|  |  |  | 35° 17' 53" | 28,07 |
| 28 | 718650,92 | 20315,18 |  |  |
|  |  |  | 34° 18' 44" | 16,09 |
| 29 | 718664,21 | 20324,25 |  |  |
|  |  |  | 30° 54' 45" | 11,50 |
| 31 | 718674,08 | 20330,16 |  |  |
|  |  |  | 30° 24' 53" | 18,25 |
| 32 | 718689,82 | 20339,40 |  |  |
|  |  |  | 30° 23' 54" | 79,60 |
| 33 | 718758,48 | 20379,68 |  |  |
|  |  |  | 29° 42' 11" | 78,26 |
| 34 | 718826,46 | 20418,46 |  |  |
|  |  |  | 33° 58' 11" | 4,55 |
| 35 | 718830,23 | 20421,00 |  |  |
|  |  |  | 25° 39' 37" | 61,45 |
| 36 | 718885,62 | 20447,61 |  |  |
|  |  |  | 86° 44' 12" | 4,57 |
| 37 | 718885,88 | 20452,17 |  |  |
|  |  |  | 115° 29' 42" | 22,51 |
| 38 | 718876,19 | 20472,49 |  |  |
|  |  |  | 114° 9' 36" | 5,01 |
| 39 | 718874,14 | 20477,06 |  |  |
|  |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края | 117° 44' 27" | 40,75 |
| 24 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 1 | 718855,17 | 20513,13 |  |  |

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края