Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

Россия, 663690, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.11, пом.79

Тел. 8(391-69)3-84-24, e-mail: Pig_zem@mail.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска

Красноярского края

15-2019-ППМ

ТОМ I

Основная часть проекта планировки территории

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска

Красноярского края

15-2019-ППМ

ТОМ I

Основная часть проекта планировки территории

Директор                                                                              В.М. Дехнич

Инженер                                                                               О.Н. Аржевикина

2019 год

2

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Том 1.

Основная часть проекта планировки территории

  - Пояснительная записка

  - Графические материалы:

Лист 1    Чертеж планировки территории, М 1:1000

Лист 2    Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.       Пояснительная записка

2.2.       Исходно-разрешительная документация

2.3.       Графические материалы:

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры,

М 1:1000

Лист 2 Схема использования территории в период подготовки проекта                                       планировки,  М 1:1000

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на   территории, М 1:1000

Лист 4  Схема границ зон с особыми условиями использования территории,   М 1:1000

Лист 5  Схема архитектурно-планировочной организации земельного  участка, М 1:1000

Лист 6  Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000

Лист 7  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000

Том 3.

Проект межевания территории

3.1.       Пояснительная записка

3.2.       Исходно-разрешительная документация

3.3.       Графические материалы:

Лист 1 Чертеж межевания территории, М 1:1000

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

СОДЕРЖАНИЕ

3

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

|  | Титульный лист |  |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 2 |
|  | Содержание | 3 |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Цели и задачи проекта планировки | 5 |
| 2 | Планируемые градостроительные мероприятия объектов капитального строительства | 5 |
| 2.1 | Местоположение планируемой территории | 5 |
| 2.2 | Современное использование территории | 5 |
| 2.3 | Градостроительный регламент территории проектирования | 5 |
| 2.4 | Архитектурно-планировочные решения планируемой территории | 6 |
| 2.5 | Планировочное ограничение развития территории | 6 |
| 2.6 | Технико-экономические показатели развития планируемой территории | 7 |
| 3 | Транспортная инфраструктура планировочной территории | 7 |
| 3.1 | Улично-дорожная сеть | 7 |
| 3.2 | Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение | 8 |
| 3.3 | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | 8 |
| 4 | Инженерно-техническое обеспечение территории проектирования | 8 |
| 4.1 | Основные положения | 8 |
| 4.2 | Водоснабжение | 9 |
| 4.3 | Водоотведение хозяйственно-бытовое | 10 |
| 4.4 | Теплоснабжение | 10 |
| 4.5 | Газификация | 11 |
| 4.6 | Электроснабжение | 11 |
| 4.7 | Ливневая канализация | 12 |
| 4.8 | Линии и сооружения связи | 12 |
| 5 | Установление красных линий | 12 |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории, М1:1000 |  |
| Лист 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М1:1000 |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

4

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Введение

Документация  по  планировке  территорий  (проект  планировки  и  проект межевания) микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края выполнена ООО «ПИГ-Земля» в составе проекта планировки территории по данному объекту в соответствии с действующим законодательством.

Также  документация  была  выполнена  в  соответствии  с  техническим заданием на выполнение работ по разработке проекта планировки территорий и проекта  межевания  территорий  города  Зеленогорска  Красноярского  края  и  в соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  актами  Российского законодательства.

В  задачу  проекта  входит  разработка  предложений  по  функциональному зонированию,  архитектурно-планировочной  организации  территории, транспортному обслуживанию и инженерному обеспечению территории с учетом заданных  заказчиком  параметров  развития  территории.  Кроме  того,  даны предложения  по  охране  окружающей  среды,  мероприятиям  по  гражданской обороне и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В проекте планировки были учтены сохраняемая существующая застройка, перспективное развитие транспортной  и инженерной инфраструктуры,  наличие  коридоров  ЛЭП  и  иных  линейных  объектов.

Проект  разработан  с  учетом  ранее  выполнявшейся  градостроительной  и иной документации на данной территории, а именно:

1. Генеральный план, ЗАТО г. Зеленогорска.

2. Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска.

3. Схема теплоснабжения г. Зеленогорска.

4. Схема водоснабжения и водоотведения г. Зеленогорска.

Документация по планировке территории выполнена на актуализированной топографической  основе  М1:1000.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

- Цели и задачи проекта планировки территории

5

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Основная цель разработки проекта планировки территории – подготовка документации для выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты жилищного строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов.

К задачам проекта относится разработка основных принципов архитектурно-планировочной и функциональной организации территории с учетом существующих планировочных ограничений использования территории, с учетом планировочной увязки с прилегающими застроенными территориями, разработка мероприятий по инженерно-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию территории и благоустройству.

2. Планируемые градостроительные мероприятия объектов капитального строительства

2.1.   Местоположение планируемой территории

Планируемая территория расположена на юге жилой застройки   закрытого  административно-территориального образования  (ЗАТО)  города

Зеленогорска  Красноярского  края.  Территория микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края застроена  средне и многоэтажной жилой застройкой. Участок ограничен улицами Молодежной, Строителей, Песчаной, Манежной. Площадь территории составляет 14,5га.

2.2. Современное использование территории

Рассматриваемая территория расположена на землях населенных пунктов. В соответствии с данными, полученными от «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю, планируемая территория расположена в кадастровом квартале 24:59:0303034.

2.3. Градостроительный регламент территории проектирования

Согласно правилам землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 №6-27р, планируемая территория находится в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-3).

Среднеэтажная жилая застройка:

Минимальная площадь земельного участка - 1200 кв. метров.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра.

Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки - 5 метров.

6

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей – 8.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

Многоэтажная жилая (высотная) застройка:

Минимальная площадь земельного участка - 2400 кв. метров.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра.

Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки - 5 метров.

6

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Предельное (минимальное) количество этажей – 9.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

2.4. Архитектурно-планировочные решения планируемой территории

Планируемая территория включает в себя существующую жилую застройку многоквартирными домами средней и многоэтажной застройки, а так же объекты  инженерного  обеспечения квартала, улицы, проезды,  площадки.

По  данным  генерального  плана,  показатели жилищного  фонда  и  населения  остаются  на  прежнем  уровне,  в  связи  с  этим нового  строительства  зданий  и  сооружений  проектом  планировки  не предусматривается.

2.5. Планировочное ограничение развития территории

К планировочным ограничениям, действующих на территории проекта планировки, относятся:

- зона размещения линейных объектов по ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Песчаная, ул. Манежной.

- красные линии,

- линии отступа от красных линий,

- минимально-допустимое расстояние от сети электроснабжения до зданий – 0.6м,

- минимально-допустимое расстояние от сети водопровода до зданий – 5м,

- минимально-допустимое расстояние от хозяйственно-бытовой сети канализации (септика) до зданий – (самотечная - 3м, напорная – 5м)

Территорий объектов культурного наследия в границах проекта планировки не установлено.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

7

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

2.6. Технико-экономические показатели развития планируемой территории

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере- ния | Величи-на показате-ля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория подготовки проекта планировки | га | 14,5 |
| 2 | Формируемая среднеэтажная жилая застройка | га | 3,4 |
| 3 | Формируемая многоэтажная жилая застройка | га | 3,3 |
| 4 | Социального, коммунально-бытового значения | га | 1,8 |
| 5 | Торгового назначения и общественного питания | га | 1,0 |
| 6 | Территория общего пользования - озеленение | га | 2,6 |
| 7 | Улично-дорожные сети инженерно - транспортной инфраструктуры | га | 2,4 |
| 8 | Протяженность основных внутренних проездов | км | - |

3. Транспортная инфраструктура планировочной территории

3.1. Улично-дорожная сеть.

Существующее положение

Территория проекта планировки, расположенная в центральной части г. Зеленогорска, представляет собой участки, с расположенными на них существующими объектами жилой застройки.  Территория микрорайона № 18 застроена  средне и многоэтажной жилой застройкой. Классификация  улично-дорожной  сети,  принятая  в  проекте  планировки, соответствует  функциональному  назначению  улиц,  отраженному  также  в генеральном плане, ЗАТО Зеленогорск. Ширина проезжей части составляет: ул. Песчаная – 8м, ул. Молодежная – 7м, ул. Строителей – 12м, ул. Манежная – 8м.

Параметры улицы соответствуют нормативным (Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*». Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Проектное предложение

Мероприятия  по  развитию  уличной  сети  опираются  на  хорошо  развитую транспортную  инфраструктуру центральной части города Зеленогорска,  учитывают решения генерального плана ЗАТО Зеленогорск, утвержденного решением Совета депутатов от 29.03.2007 г. № 28-300р.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

8

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

3.2.  Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение

Существующее положение

Значительная  часть  трудовых  пассажиропотоков  обслуживается ведомственным  транспортом  промышленных  предприятий,  муниципальное ПАТП осуществляет пассажироперевозки в городе, а так же связь с поселками, в том числе поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов. В качестве  основного  вида  городского  пассажирского  транспорта  принят  автобус (85%) и легковые автомобили (15%).

Движение  общественного  транспорта  по  рассматриваемой  территории осуществляется по улицам Ленина, Заводской, Строителей. Планируемая территория полностью находится в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта, составляющей 500м.

Проектные предложения

Пешеходное движение.

Пешеходное движение по территории будет осуществляться по пешеходным тротуарам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Ширина тротуаров вдоль магистральных улиц составляет 3,0 м, вдоль проездов внутри кварталов – 1,5 м. Тротуары вдоль улиц отделены от проезжих частей

разделительными полосами шириной 4 – 10 м.

3.3.  Сооружения и устройства для хранения и обслуживания

транспортных средств

Хранение  автотранспорта  жителей квартала осуществляется  на придомовых территориях, в «карманах» вдоль проездов.

Обеспеченность местами для хранения автотранспорта не превышает 20% от необходимого количества.

4. Инженерно-техническое обеспечение территории проектирования.

4.1. Основные положения

Данная территория микрорайона № «27 (3 очередь)» застроена многоквартирными жилыми домами и объектами социального, культурного и бытового назначения, имеет сложившуюся и сформированную инженерную инфраструктуру. Микрорайон существующей жилой застройки № «27 (3 очередь)» относится к центральному району города Зеленогорск.

Площадь территории ориентировочно составляет 15,50га (уточняется проектом). Территория ограниченна ул. Молодежной, ул. Строителей, ул. Песчаной, ул. Манежной.

Разработка схем инженерного обеспечения выполнена с учетом ранее разработанной документации:

- Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорск со сроком реализации до 2020г.;

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

- Концепция генерального плана города г.Зеленогорск сроком реализации до 2020г;

- Правила землепользования и застройки г.Зеленогорска;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Зеленогорск» Красноярского края на период до 2024 года;

- Схема теплоснабжения г. Зеленогорска на период с 2013 по 2028 год».

Базовыми нормативными документами для инженерно-экологического обоснования являются следующие нормативные документы:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2016 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

-  РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

9

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- Топографическая основа масштаба 1:500 с планом существующих инженерных коммуникаций в границах районов проектирования.

4.2. Водоснабжение

Существующее положение

Централизованное водоснабжение рассматриваемого в проекте планировки микрорайона города Зеленогорска № «27 (3 очередь)» осуществляется из водозаборного узла р. Кан, производительностью 55,0 тыс. м3/сут., являющимся источником водоснабжения поверхностного типа. Водозаборные сооружения расположены севернее города на берегу реки Кан, в 3,5 км от городской застройки. Вода в р. Кан характеризуется низким качеством, в связи с чем для очистки воды применяется сложный комплекс. Комплекс насосно-фильтровальной станции предусматривает очистку воды на микрофильтрах, осветителях, скорых фильтрах. Для улучшения качества воды производится ее фторирование, углевание, насыщение кислородом на градирно-аэраторе, а также хлорирование и аммонирование.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

10

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Планируемое развитие

В микрорайоне № «27 (3 очередь)» проектом планировки территории предлагается осуществить реорганизацию и благоустройство внутридворовых территорий и площадок с размещением дополнительных открытых парковочных мест с асфальтобетонным покрытием для временного хранения автомобилей жителей многоквартирных домов микрорайона. Проектом планировки предложено расширить проезды, вдоль проездов разместить парковочные места, организовать новые детские и спортивные площадки и провести комплексное благоустройство придомовых территорий. Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих водопроводных трубопроводов, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска, попадающих в зону размещения планируемых парковок, внутридворовых проездов и улиц. В случае необходимости провести капитальный ремонт действующих сетей и предусмотреть их вынос, при технологической необходимости.

Пожаротушение

Наружное  пожаротушение  расходом  15  л/с  может  быть  обеспечено  от пожарных  гидрантов  на  действующей  сети  водопровода.  Количество одновременных пожаров – 1; время тушения пожара – 1 час.

4.3. Водоотведение хозяйственно-бытовое

Существующее положение

В  городе  Зеленогорске  принята  полная  раздельная  система  канализации  - бытовая и дождевая. Бытовые сточные воды собираются закрытыми самотечными сетями  в  насосные  станции  перекачки.  Очистные  канализационные  сооружения находятся  в  2,0  км  восточнее поселка Октябрьский. Система  канализации  -  неполная раздельная.

Планируемое развитие

Строительство не предусматриваются

4.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение города Зеленогорск в настоящее время централизованное, осуществляется от ГРЭС-2. В настоящее время расходы тепла по магистральным трубопроводам в количестве 290 Гкал/ч распределяются по тепловым сетям 2*D500 D700, а также 2*D600, в черте сложившейся городской застройки. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 150-70С. Система теплоснабжения города открытая по зависимой схеме.

В перспективе теплоснабжение города с учетом его дальнейшего развития будет осуществляться от ГРЭС-2. Прокладка действующей теплосети принята Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № «27 (3 очередь)» города Зеленогорска Красноярского края.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

В перспективе теплоснабжение города с учетом его дальнейшего развития будет осуществляться от ГРЭС-2. Прокладка действующей теплосети принята надземная на низких отдельно стоящих опорах и частично подземная в непроходных каналах.

11

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Планируемое развитие

Строительство  не предусматриваются

4.5. Газофикация

Существующее положение

Газораспределительные сети низкого давления и газораспределительные сооружения на территории микрорайона № «27 (3 очередь)» не имеются.

Планируемое развитие

Строительство не предусматриваются.

4.6. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение города Зеленогорск и планируемого микрорайона

№ «27 (3 очередь)» в настоящее время осуществляется по одной двухцепной ВЛ-110кВ от подстанции Камала-1. Распределение электроэнергии на потребителей происходит через подстанции ГПП-1 - 110/10кВ, ГПП-2 - 110/10кВ и ПС

«Промбаза» - 110/35/6кВ. От этих подстанций, электропитание распределяется в черте города на напряжение 6 и 10 кВ. По сети линий электропередач запитываются все потребители города на напряжение 10/6 и 0,4кВ. Согласно контрольным замерам, все действующие подстанции загружены менее чем на 70%, т.е. имеют резерв трансформаторной мощности, который может быть использован для подключения новых потребителей. На территории рассматриваемого в проекте планировки микрорайона г. Зеленогорска № «27 (3 очередь)» проложены внутриквартальные сети среднего напряжения 10-6кВ, размещены действующие распределительные и трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, линии электропередач 10 и 0,4 кВ.

Планируемое развитие

Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих линий централизованной системы электроснабжения. Для обеспечения безопасного движения транспортных средств вдоль существующих проездов проектом планировки предложено разместить планируемые линии уличного освещения на железобетонных опорах. Линии электроснабжения планируются в воздушном исполнении. Рекомендуется включить существующие сети в единую систему с планируемыми сетями наружного освещения.

Для технологического присоединения к существующим распределительным сетям электроснабжения данный участок необходимо получить технические условия на технологическое подключение и согласовать его со всеми заинтересованными инстанциями. Сечение и марка кабелей и проводов, мощность устанавливаемых автоматов и прочего оборудования уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий у электросетевой организации на технологическое подключение.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

4.7. Ливневая канализация

Существующее положение

Рассматриваемая в проекте планировки территория микрорайона № «27 (3 очередь)» города Зеленогорска располагается в прибрежной полосе р. Кан. В городе Зеленогорске принята полная раздельная система канализации -бытовая и дождевая. Дождевые и талые воды с планируемой территории микрорайона № «27 (3 очередь)» отводятся закрытыми сетями дождевой канализации непосредственно в р. Кан. Сброс производится с выпусков №5, 6, 7. Для предотвращения процессов размыва и обрушения берегового склона р. Кан организовано устройство набережной из железобетонных плит. Планируемые очистные сооружения поверхностного стока предусматриваются в проектах на строительство новых микрорайоновгорода.

12

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Планируемое развитие

Проектом не предусмотрено строительство объектов ливневой канализации.

4.8. Линии и сооружения связи

Существующее положение

Централизованная телефонная связь в г. Зеленогорске обеспечивается тремя АТС, что достаточно для  обслуживания населения города.

Планируемое развитие

Проектом не предусмотрено размещение проводной телефонной связи. Территория находится в зоне доступа нескольких операторов сотовой связи. Проведение кабельных линий подключения сети «интернет» возможно на опорах освещения.

5.Установление красных линий и зоны планируемого размещения линейного

Основной  задачей  разработки  проекта  планировки  территории является установление красных линий с целью ее устойчивого развития, а также выделения существующих,  планируемых  (изменяемых,  вновь  образуемых)  границ территорий  общего  пользования,  границ  земельных  участков,  на  которых расположены автомобильные дороги, сети инженерно-технического обеспечения, линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно-кабельные сооружения),  трубопроводы,  железнодорожные  линии  и  другие  линейные объекты.

Устойчивое развитие   территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной  деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий жизнедеятельности  человека,  ограничение  негативного  воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и  рационального  использования  природных  ресурсов  в  интересах  настоящего  и будущего поколений.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Красные  линии  обязательны  для  соблюдения  всеми  субъектами градостроительной  деятельности,  участвующими  в  процессе  проектирования  и последующего  освоения  и  застройки  территорий  населенных  пунктов  и межселенной  территории.  Красные  линии  являются  основой  для  разбивки  и установления  на  местности  других линий  градостроительного  регулирования,  в том числе и границ землепользований.

В  границах  территории,  подлежащей  разработке  планировочной документации, отсутствуют существующие красные линии.  В  проекте  планировки  даны  предложения  по  установлению  красных линий  на  проектируемом  участке.  Красные  линии  разработаны  исходя  из существующей  застройки  и  существующих  инженерных  сетей,  при  этом  они были  разработаны  максимально  прямолинейно,  без  необоснованных  изломов.

Проект планировки и проект межевания территории

9 и 12 кварталов в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов в г. Зеленогорске Красноярского края

13

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Предложения по  установлению  красных  линий  выполнены  в  соответствии  с установленными нормами СП 42.13330.2016.

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий

Таблица 5.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717336,84 | 19716,70 | 58°18'01" | 142,54 |
| 2 | 717411,74 | 19837,97 | 58°35'49" | 84,03 |
| 3 | 717455,52 | 19909,69 | 57°53'18" | 51,01 |
| 4 | 717482,64 | 19952,90 | 71°52'01" | 7,04 |
| 5 | 717484,83 | 19959,59 | 89°22'10" | 6,98 |
| 6 | 717484,9 | 19966,57 | 110°40'56" | 6,73 |
| 7 | 717482,53 | 19972,86 | 131°23'18" | 6,39 |
| 8 | 717478,31 | 19977,65 | 148°18'12" | 52,16 |
| 9 | 717433,92 | 20005,06 | 147°57'35" | 115,18 |
| 10 | 717336,29 | 20066,17 | 148°54'44" | 55,24 |
| 11 | 717288,98 | 20094,69 | 151°07'35" | 36,78 |
| 12 | 717256,77 | 20112,45 | 158°31'49" | 35,62 |
| 13 | 717223,62 | 20125,49 | 164°03'37" | 35,02 |
| 14 | 717189,95 | 20135,10 | 166°35'18" | 18,1 |
| 15 | 717172,35 | 20139,30 | 177°40'30" | 43,27 |
| 16 | 717129,12 | 20141,06 | 190°06'34" | 36,65 |
| 17 | 717093,03 | 20134,62 | 218°28'19" | 17,55 |
| 18 | 717079,29 | 20123,70 | 235°06'51" | 12,68 |
| 19 | 717072,04 | 20113,30 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 244°29'52" | 63,02 |
| 14 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 20 | 717044,90 | 20056,42 | 245°21'27" | 144,35 |
| 21 | 716984,72 | 19925,21 | 244°51'29" | 39,85 |
| 22 | 716967,78 | 19889,13 | 327°45'37" | 13,52 |
| 23 | 716979,22 | 19881,92 | 334°12'48" | 102,27 |
| 24 | 717071,31 | 19837,43 | 333°34'36" | 71,27 |
| 25 | 717135,14 | 19805,71 | 342°08'08" | 21,62 |
| 26 | 717155,72 | 19799,08 | 332°42'27" | 190,88 |
| 27 | 717325,35 | 19711,56 | 351°42'20" | 3,1 |
| 28 | 717328,41 | 19711,11 | 24°39'26" | 4,9 |
| 29 | 717332,87 | 19713,15 | 41°46'09" | 5,32 |
| 1 | 717336,84 | 19716,7 |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края