Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

Россия, 663690, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.11, пом.79

Тел. 8(391-69)3-84-24, e-mail: Pig_zem@mail.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска

Красноярского края

15-2019-ППМ

ТОМ III

Проект межевания территории

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска

Красноярского края

15-2019-ППМ

ТОМ III

Проект межевания территории

Директор                                                                              В.М. Дехнич

Инженер                                                                               О.Н. Аржевикина

2019 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

2

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Том 1.

Основная часть проекта планировки территории

  - Пояснительная записка

  - Графические материалы:

Лист 1    Чертеж планировки территории, М 1:1000

Лист 2    Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.       Пояснительная записка

2.2.       Исходно-разрешительная документация

2.3.       Графические материалы:

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры,

М 1:1000

Лист 2 Схема использования территории в период подготовки проекта                                       планировки,  М 1:1000

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на   территории, М 1:1000

Лист 4  Схема границ зон с особыми условиями использования территории,   М 1:1000

Лист 5  Схема архитектурно-планировочной организации земельного  участка, М 1:1000

Лист 6  Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000

Лист 7  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000

Том 3.

Проект межевания территории

3.1.       Пояснительная записка

3.2.       Исходно-разрешительная документация

3.3.       Графические материалы:

Лист 1 Чертеж межевания территории, М 1:1000

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

3

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
|  | Состав документации по планировке территории | 2 |
|  | Содержание тома | 3 |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Описание проектных решений | 4 |
| 3 | Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования | 5 |
| 4 | Сведения о формируемых земельных участках | 8 |
| 5 | Обоснование выбора границ и площади образуемых земельных участков | 9 |
| 6 | Вид разрешенного использования | 10 |
| 7 | Планировочные ограничения развития территории | 11 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение 1 | 14 |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Чертеж межевания территории, М1:2000 | 23 |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

4

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

1. Общие положения

Проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края разработан ООО «Проектно - изыскательская группа - Земля» в составе проекта планировки территории по данному объекту в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории разработан в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам для строительства, а  также  размещения  объектов  капитального  строительства местного значения.

Планируемая территория расположена в центральной части жилой застройки закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Зеленогорска Красноярского края. Территория микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края застроена средне и многоэтажной жилой застройкой. Проект межевания территории выполнен на основании материалов инженерно-геодезических изысканий.

Документация выполнена в соответствии с нормами действующего законодательства:

-Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 N 221-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 г. N 78-ФЗ;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 01.09.2014 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), утвержденный Министерством регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820;

- Постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края" от 23.12.2014 г. № 631-п.

2. Описание проектных решений

Проектные  предложения  по  межеванию  территории  сформированы  на

основании проекта планировки с целью установления:

- границ земельных участков, предназначенных для размещения    объектов капитального строительства,

-  границ незастроенных земельных участков,

- границ  земельных  участков,  планируемых  для  предоставления  физическим и юридическим лицам для строительства,

-  границ территорий общего пользования.

В  проекте  межевания  территории  отображены  красные  линии  и  линии

отступа от красных линий, установленные в проекте планировки, учтены зоны с

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

5

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

особыми условиями использования территории.

Границы  расчетной  территории  расположены в кадастровом квартале 24:59:0303034.

Проектом  планировки  и  межевания  предусмотрены  транспортные  связи

между  всеми  объектами  в  границах  планируемой  территории  и  выезды  за  ее

пределы.

Расстояния  между  жилыми  домами  и  общественными  зданиями,  а  также производственными  зданиями  соответствуют  нормативным  требованиям

пожарной безопасности при градостроительной деятельности.

3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» (ст. 4, 14) для разработки проекта межевания территории были заказаны и получены выписки из государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков, расположенных в границах планировочной территории.

Территория, подлежащая планировке, расположена в кадастровом квартале: 24:59:0303034.

Характеристика земельных участков, стоящих на кадастровом учете и

попадающих в границы проекта межевания территории, приведена в таблице 1.

Характеристика земельных участков в границах планировочной

Территории

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/единого землепользования | Адрес | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:59:0303034:1 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе учебного корпуса ДОСААФ, участок № 1 | Для объектов общественно-делового значения | 28 |
| 2 | 24:59:0303034:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир район учебного корпуса ДОСААФ, дом 11. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г 6 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. Зеленогорск Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | для строительства индивидуального гаража | 29 |
| 3 | 24:59:0303034:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Строителей, 16 | Для установки и эксплуатации временного сооружения - торгового павильона | 92 |
| 4 | 24:59:0303034:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, 12 | для зданий учебного корпуса, дома допризывников и прилегающей территории | 17743 |
| 5 | 24:59:0303034:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилых домов № 5, 7 по ул. Молодежная | Для объектов общественно-делового значения | 20 |
| 6 | 24:59:0303034:24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе учебного корпуса ДОСААФ | для эксплуатации индивидуального гаража | 26 |
| 7 | 24:59:0303034:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, район учебного корпуса ДОСААФ | для использования в целях эксплуатации нежилых помещений в здании гаража | 273 |
| 8 | 24:59:0303034:28 | Местоположение уста 7 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир микрорайон 27. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г Зеленогорск Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | для размещения объекта: "Жилой дом строительный № 23, микрорайон 27, с наружными инженерными сетями и благоустройством " | 7032 |
| 9 | 24:59:0303034:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир центральная зона города, мкр. 27. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г Зеленогорск | для размещения объекта: "Жилой дом строительный № 26 с наружными инженерными сетями и благоустройством" | 10872 |
| 10 | 24:59:0303034:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе жилых домов №16 и 18 по ул.Строителей | Для установки и эксплуатации временного сооружения - киоска по ремонту обуви | 12 |
| 11 | 24:59:0303034:36 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, район ул. Песчаная,1 | для установки и эксплуатации временного сооружения - двухсторонней наземной рекламной конструкции | 18 |
| 12 | 24:59:0303034:702 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, кадастровый квартал №24:59:0303034, ул. Манежная Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | для автомобильной дороги общего пользования | 4828 |
| 13 | 24:59:0303034:751 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Молодежная, 9 | для установки и эксплуатации рекламной конструкции | 24 |
| 14 | 24:59:0303034:1590 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Строителей, земельный участок № 12Г/2 | объекты гаражного назначения | 27 |
| 15 | 24:59:0303034:1591 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Строителей, земельный участок № 12Г/9 | Объекты гаражного назначения | 27 |

4.Сведения о формируемых земельных участках

В проекте межевания территории формированию подлежат земельные участки под многоквартирными жилыми домами, трансформаторной подстанцией, земельные участки общего пользования (детские и взрослые площадки отдыха).           Экспликация земельных участков, подлежащих формированию в проекте, представлена в таблице 2.

8

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Экспликация формируемых земельных участков

Таблица 2

| № п/п | Обозна- чение участка | Объект/адрес | Вид разрешенного использования | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | Жилой дом ул. Молодежная 3 | Многоэтажная жилая застройка | 2546 |
| 2 | ЗУ2 | Жилой дом ул. Молодежная 5 | Многоэтажная жилая застройка | 2897 |
| 3 | ЗУ3 | Жилой дом ул. Молодежная 7 | Среднеэтажная жилая застройка | 3266 |
| 4 | ЗУ4 | Жилой дом ул. Молодежная 9 | Многоэтажная жилая застройка | 16954 |
| 5 | ЗУ5 | Жилой дом ул. Строителей 10 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | Многоэтажная жилая 9 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. застройка | 13700 |
| 6 | ЗУ6 | Жилой дом ул. Строителей 14 | Среднеэтажная жилая застройка | 17550 |
| 7 | ЗУ7 | Жилой дом ул. Строителей 16 | Среднеэтажная жилая застройка | 17550 |
| 8 | ЗУ8 | Жилой дом ул. Строителей 18 | Среднеэтажная жилая застройка | 17550 |
| 9 | ЗУ9 | Жилой дом ул. Строителей 24 | Среднеэтажная жилая застройка | 17550 |
| 10 | ЗУ10 | Жилой дом ул. Песчаная 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 17550 |
| 11 | ЗУ11 | Электрическая подстанция | Коммунальное обслуживание | 105 |
| 12 | ЗУ12 | Электрическая подстанция | Коммунальное обслуживание | 64 |
| 13 | ЗУ13 | Электрическая подстанция | Коммунальное обслуживание | 62 |

5. Обоснование выбора границ и площади образуемых земельных участков

В проекте межевания территории формированию подлежали земельные участки под многоквартирными жилыми домами. Границы участков были определены исходя из:

- сложившейся застройки, имея привязки к существующим и планируемым объектам капитального строительства, проездам, тротуарам и т.д.;

- установленных в проекте планировки красных линий;

- нормативно определенной площади участка исходя из площади квартир в дома;

- обеспечения земельного участка необходимыми и территориями (парковочные места, общественные площадки), определенными согласно соответствующих норм.

При формировании участков был соблюден принцип рационального

распределения территории с учетом ее существующего использования, а также

обеспечения беспрепятственного доступа на все земельные участки с территории

общего пользования.

Межевание было проведено с учетом установленных в проекте планировки

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

территории общих архитектурно-планировочных решений, исходя из принципа

сохранения существующей застройки и действующего землеотвода, а также с

учетом перспективного развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в

частности:

- расширение существующих дорог и внутриквартальных проездов для

обеспечения беспрепятственного проезда легковых автомобилей и пожарных

машин согласно нормам действующего законодательства.

- устройство парковочных мест в границах образуемых земельных участков;

- устройство новых пешеходных дорожек для обеспечения доступа ко всем

объектам капитального строительства жилого или общественного назначения.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному

10

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288, ширина проездов для пожарной

техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не

менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров

включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно.

В местах, где твердое покрытие проезда к жилому отсутствует, подъезд

пожарной техники будет осуществлен с территории газона. Ширина такого

подъезда составляет 5 м, а сам грунт вокруг дома должен быть уплотнен и на

расстоянии 8,5 м и 9,2 м в зависимости от высоты здания не должен иметь

капитальных строений и деревьев.

Данные значения также учитывались при установке границ земельных

участков жилых домов.

6. Вид разрешенного использования формируемых земельных участков

Все земельные участки согласно единому классификатору видов

разрешенного использования (Приказ Минэкономразвития РФ № 540 от

01.09.2014) были распределены на следующие группы:

1. Жилая застройка (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная жилая

застройка, обслуживание жилой застройки);

2. Общественное использование объектов капитального строительства

(коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое

обслуживание, здравоохранение, дошкольное, начальное, среднее общее

образование);

3. Предпринимательство (объекты торгов, торговые центры, магазины,

общественное питание, развлечения);

4. Земельные участки (территории) общего пользования (улично-дорожная сеть, скверы, бульвары, площади, малые архитектурные формы).

В проекте межевания формированию подлежали земельные участки под

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

11

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

многоквартирными жилыми домами ЗУ1-ЗУ10, которым при постановке на государственный кадастровый учет согласно единому классификатору видов

разрешенного использования будет присвоены виды разрешенного использования:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6.

Данный вид разрешенного использования включает:

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

- среднеэтажная жилая застройка код 2.5.

Данный вид разрешенного использования включает:

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые

дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более

квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет

более 20% общей площади помещений дома.

Формируемым земельным участкам ЗУ11-13 для размещения электрических подстанций будет присвоен вид разрешенного использования коммунальное обслуживание код 3.1. Данный вид разрешенного использования включает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

7.  Планировочные ограничения развития территории

Планировочными ограничениями на данной территории являются:

-  красные линии;

-  линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки);

-  охранная зона электрокабеля – 0,6 м.;

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

-  охранная зона трансформаторных подстанций;

- минимально-допустимое  расстояние  от  хозяйственно-бытовой  сети

канализации до зданий и сооружений (самотечные – 3 м.; напорная – 6 м.);

-  минимально-допустимое расстояние от сети водопровода до зданий и

сооружений – 5 м.;

- минимально-допустимое расстояние от газопровода низкого

давления до зданий и сооружений – 2 м;

- минимально-допустимое расстояние от теплопровода до зданий и

сооружений – 5 м.;

- минимально-допустимое расстояние от кабеля связи до зданий и

12

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

сооружений – 0,6 м. Территорий  объектов  культурного  наследия  в  границах  проекта межевания не установлено.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЯ

14

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Приложение 1

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ1 по адресу ул. Молодежная 3

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717323,02 | 19728,09 | 58°36'20" | 44,63 |
| 2 | 717346,27 | 19766,19 | 147°56'40" | 46,15 |
| 3 | 717307,15 | 19790,68 | 84°32'02" | 16,67 |
| 4 | 717308,74 | 19807,28 | 191°23'20" | 35,5 |
| 5 | 717273,94 | 19800,27 | 251°25'56" | 5,46 |
| 6 | 717272,2 | 19795,09 | 328°59'04" | 36,14 |
| 7 | 717303,17 | 19776,47 | 240°39'11" | 31,42 |
| 8 | 717287,77 | 19749,08 | 329°13'40" | 41,03 |
| 1 | 717323,02 | 19728,09 |  |  |
| Общая площадь: 2546 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ2 по адресу ул. Молодежная 5

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717346,27 | 19766,19 | 58°53'00" | 56,54 |
| 2 | 717375,49 | 19814,59 | 147°52'02" | 51,09 |
| 3 | 717332,22 | 19841,77 | 238°16'28" | 31,44 |
| 4 | 717315,69 | 19815,03 | 165°02'44" | 1,67 |
| 5 | 717314,08 | 19815,46 | 236°51'07" | 0,39 |
| 6 | 717313,87 | 19815,13 | 236°51'48" | 9,38 |
| 7 | 717308,74 | 19807,28 | 264°32'02" | 16,67 |
| 8 | 717307,15 | 19790,68 | 327°56'40" | 46,15 |
| 1 | 717346,27 | 19766,19 |  |  |
| Общая площадь: 2897 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ3 по адресу ул. Молодежная 7

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

| 15 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717375,49 | 19814,59 | 57°22'34" | 45,63 |
| 2 | 717400,09 | 19853,02 | 58°14'48" | 12,75 |
| 3 | 717406,8 | 19863,86 | 148°08'03" | 60,27 |
| 4 | 717355,61 | 19895,68 | 240°20'34" | 29,82 |
| 5 | 717340,85 | 19869,77 | 282°33'23" | 10,58 |
| 1 | 717343,15 | 19859,45 | 238°16'00" | 20,78 |
| 6 | 717332,22 | 19841,77 | 327°52'02" | 51,09 |
| 7 | 717375,49 | 19814,59 | 57°22'34" | 45,63 |
| 1 | 717375,49 | 19814,59 |  |  |
| Общая площадь: 3266 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ4 по адресу ул. Молодежная 9

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717406,80 | 19863,86 | 56°46'57" | 29,43 |
| 2 | 717422,92 | 19888,48 | 144°50'58" | 2,39 |
| 3 | 717420,97 | 19889,86 | 60°05'48" | 16,27 |
| 4 | 717429,08 | 19903,96 | 66°41'07" | 16,69 |
| 5 | 717435,68 | 19919,29 | 148°43'34" | 27,98 |
| 6 | 717411,77 | 19933,81 | 142°55'53" | 14,24 |
| 7 | 717400,40 | 19942,39 | 195°36'00" | 7,8 |
| 8 | 717392,89 | 19940,30 | 190°44'45" | 12,87 |
| 9 | 717380,24 | 19937,90 | 239°43'54" | 48,88 |
| 10 | 717355,61 | 19895,68 | 328°08'03" | 60,27 |
| 1 | 717406,80 | 19863,86 |  |  |
| Общая площадь: 3633 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ5 по адресу ул. Строителей 10

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717400,40 | 19942,39 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 105°40'45" | 7,54 |
| 16 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 2 | 717398,37 | 19949,65 | 96°23'30" | 5,73 |
| 3 | 717397,73 | 19955,35 | 86°12'57" | 7,14 |
| 4 | 717398,20 | 19962,47 | 79°41'53" | 4,25 |
| 5 | 717398,96 | 19966,64 | 71°33'18" | 6,87 |
| 6 | 717401,13 | 19973,17 | 58°43'24" | 27,43 |
| 7 | 717415,37 | 19996,61 | 150°12'57" | 33,22 |
| 8 | 717386,54 | 20013,11 | 241°44'30" | 0,92 |
| 9 | 717386,10 | 20012,30 | 151°06'25" | 5,86 |
| 10 | 717380,98 | 20015,13 | 190°13'36" | 10,92 |
| 11 | 717370,23 | 20013,19 | 237°26'00" | 6,11 |
| 12 | 717366,94 | 20008,04 | 237°38'21" | 13,75 |
| 13 | 717359,58 | 19996,42 | 254°48'13" | 33,41 |
| 14 | 717350,82 | 19964,18 | 239°10'18" | 19,66 |
| 15 | 717340,74 | 19947,30 | 237°35'39" | 10,03 |
| 16 | 717335,37 | 19938,83 | 327°15'16" | 12,85 |
| 17 | 717346,18 | 19931,88 | 58°38'18" | 1,46 |
| 18 | 717346,94 | 19933,13 | 325°49'46" | 2,49 |
| 19 | 717349,00 | 19931,73 | 58°48'16" | 1,56 |
| 20 | 717349,81 | 19933,06 | 328°02'11" | ,84 |
| 21 | 717350,52 | 19932,62 | 58°18'11" | 6,07 |
| 22 | 717353,71 | 19937,78 | 328°48'02" | 2,27 |
| 23 | 717355,65 | 19936,60 | 268°05'43" | 1,56 |
| 24 | 717355,60 | 19935,04 | 342°12'09" | 4,99 |
| 25 | 717360,35 | 19933,52 | 13°26'38" | 12,63 |
| 26 | 717372,64 | 19936,45 | 10°44'45" | 7,74 |
| 27 | 717380,24 | 19937,90 | 10°44'45" | 12,87 |
| 28 | 717392,89 | 19940,30 | 15°36'00" | 7,8 |
| 1 | 717400,40 | 19942,39 |  |  |
| Общая площадь: 3799 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ6 по адресу ул. Строителей 14

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717333,90 | 19936,13 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 57°45'55" | 1,86 |
| 17 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 2 | 717334,89 | 19937,70 | 66°59'07" | 1,23 |
| 3 | 717335,37 | 19938,83 | 57°35'39" | 10,03 |
| 4 | 717340,74 | 19947,30 | 59°10'18" | 19,66 |
| 5 | 717350,82 | 19964,18 | 74°48'13" | 33,41 |
| 6 | 717359,58 | 19996,42 | 57°38'21" | 13,75 |
| 7 | 717366,94 | 20008,04 | 57°25'41" | 6,11 |
| 8 | 717370,23 | 20013,19 | 151°16'23" | 5,1 |
| 9 | 717365,76 | 20015,64 | 101°44'47" | 5,4 |
| 10 | 717364,66 | 20020,93 | 148°31'15" | 39,47 |
| 11 | 717331,00 | 20041,54 | 197°37'14" | 7,56 |
| 12 | 717323,79 | 20039,25 | 148°48'42" | 8,32 |
| 13 | 717316,67 | 20043,56 | 149°31'44" | 5,77 |
| 14 | 717311,69 | 20046,49 | 255°07'47" | 2,08 |
| 15 | 717311,16 | 20044,48 | 239°55'53" | 14,93 |
| 16 | 717303,68 | 20031,56 | 241°47'54" | 13,31 |
| 17 | 717297,39 | 20019,83 | 328°52'22" | 6,02 |
| 18 | 717302,54 | 20016,72 | 239°42'02" | 5,9 |
| 19 | 717299,56 | 20011,62 | 267°50'31" | 1,24 |
| 20 | 717299,51 | 20010,39 | 289°39'41" | 1,29 |
| 21 | 717299,95 | 20009,17 | 308°42'17" | 1,76 |
| 22 | 717301,05 | 20007,80 | 330°02'46" | 9,54 |
| 23 | 717309,31 | 20003,04 | 241°12'37" | 16,59 |
| 24 | 717301,32 | 19988,50 | 253°57'14" | 2,09 |
| 25 | 717300,74 | 19986,50 | 272°37'22" | 1,89 |
| 26 | 717300,83 | 19984,61 | 287°26'49" | 1,47 |
| 27 | 717301,27 | 19983,21 | 308°31'39" | 1,76 |
| 28 | 717302,37 | 19981,83 | 328°19'32" | 8,44 |
| 29 | 717309,55 | 19977,40 | 239°04'21" | 5,41 |
| 30 | 717306,77 | 19972,76 | 328°52'58" | 1,3 |
| 31 | 717307,88 | 19972,09 | 311°14'22" | 3,06 |
| 32 | 717309,90 | 19969,79 | 300°47'38" | 1,43 |
| 33 | 717310,63 | 19968,56 | 281°58'34" | 1,69 |
| 34 | 717310,98 | 19966,91 | 253°41'53" | 1,1 |
| 35 | 717310,67 | 19965,85 | 239°32'56" | 14,0 |
| 36 | 717303,58 | 19953,78 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 329°47'36" | 35,09 |
| 18 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 1 | 717333,90 | 19936,13 |  |  |
| 37 | 717315,30 | 19953,91 | 148°38'12" | 6,15 |
| 38 | 717310,05 | 19957,11 | 58°39'23" | 10,09 |
| 39 | 717315,30 | 19965,73 | 328°38'11" | 6,15 |
| 40 | 717320,55 | 19962,53 | 238°39'23" | 10,09 |
| 37 | 717315,30 | 19953,91 |  |  |
| Общая площадь: 4770 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ7 по адресу ул. Строителей 16

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717303,58 | 19953,78 | 59°32'38" | 13,99 |
| 2 | 717310,67 | 19965,85 | 73°33'08" | 1,1 |
| 3 | 717310,98 | 19966,90 | 101°54'22" | 1,7 |
| 4 | 717310,63 | 19968,56 | 120°41'20" | 1,43 |
| 5 | 717309,90 | 19969,79 | 131°17'29" | 3,06 |
| 6 | 717307,88 | 19972,09 | 148°53'06" | 1,3 |
| 7 | 717306,77 | 19972,76 | 59°04'23" | 5,41 |
| 8 | 717309,55 | 19977,40 | 148°21'19" | 8,44 |
| 9 | 717302,37 | 19981,83 | 128°31'39" | 1,76 |
| 10 | 717301,27 | 19983,21 | 107°26'49" | 1,47 |
| 11 | 717300,83 | 19984,61 | 92°25'25" | 1,89 |
| 12 | 717300,75 | 19986,50 | 74°05'33" | 2,08 |
| 13 | 717301,32 | 19988,50 | 61°12'37" | 16,59 |
| 14 | 717309,31 | 20003,04 | 150°02'46" | 9,54 |
| 15 | 717301,05 | 20007,80 | 161°50'29" | 30,62 |
| 16 | 717271,95 | 20017,34 | 157°36'24" | 13,67 |
| 17 | 717259,32 | 20022,55 | 166°16'42" | 100,54 |
| 18 | 717161,64 | 20046,40 | 259°22'44" | 17,55 |
| 19 | 717158,41 | 20029,15 | 164°37'44" | 10,96 |
| 20 | 717147,84 | 20032,06 | 212°49'51" | 8,0 |
| 21 | 717141,12 | 20027,72 | 339°18'59" | 1,05 |
| 22 | 717142,10 | 20027,35 | 243°37'12" | 5,54 |
| 23 | 717139,64 | 20022,39 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 237°59'08" | 13,75 |
| 19 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 24 | 717132,35 | 20010,73 | 294°19'48" | 13,76 |
| 25 | 717138,02 | 19998,19 | 328°41'29" | 19,96 |
| 26 | 717155,07 | 19987,82 | 342°35'21" | 19,28 |
| 27 | 717173,47 | 19982,05 | 328°53'27" | 7,45 |
| 28 | 717179,85 | 19978,20 | 342°25'50" | 18,42 |
| 29 | 717197,41 | 19972,64 | 344°52'42" | 18,44 |
| 30 | 717215,21 | 19967,83 | 357°53'16" | 40,43 |
| 31 | 717255,61 | 19966,34 | 11°17'09" | 14,1 |
| 32 | 717269,44 | 19969,10 | 313°19'54" | 12,39 |
| 33 | 717277,94 | 19960,09 | 328°42'33" | 7,82 |
| 34 | 717284,62 | 19956,03 | 359°10'29" | 13,19 |
| 35 | 717297,81 | 19955,84 | 340°22'18" | 6,12 |
| 1 | 717303,58 | 19953,78 |  |  |
| Общая площадь: 9599 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ8 по адресу ул. Строителей 18

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717301,05 | 20007,80 | 128°42'17" | 1,76 |
| 2 | 717299,95 | 20009,17 | 109°39'41" | 1,29 |
| 3 | 717299,51 | 20010,39 | 87°53'06" | 1,24 |
| 4 | 717299,56 | 20011,62 | 59°44'40" | 5,91 |
| 5 | 717302,54 | 20016,72 | 148°52'20" | 6,01 |
| 6 | 717297,39 | 20019,83 | 61°47'54" | 13,31 |
| 7 | 717303,68 | 20031,56 | 59°55'53" | 14,93 |
| 8 | 717311,16 | 20044,48 | 75°13'42" | 2,08 |
| 9 | 717311,69 | 20046,49 | 75°00'46" | 6,79 |
| 10 | 717313,45 | 20053,05 | 148°51'33" | 41,42 |
| 11 | 717278,00 | 20074,47 | 148°46'29" | 8,52 |
| 12 | 717270,71 | 20078,89 | 134°51'27" | 6,25 |
| 13 | 717266,29 | 20083,32 | 147°25'40" | 2,86 |
| 14 | 717263,89 | 20084,86 | 166°33'39" | 26,53 |
| 15 | 717238,08 | 20091,02 | 179°21'38" | 17,81 |
| 16 | 717220,28 | 20091,22 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | 150°42'31" | 11,17 |
| 20 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 17 | 717210,54 | 20096,69 | 178°48'18" | 25,0 |
| 18 | 717185,55 | 20097,21 | 207°37'59" | 10,41 |
| 19 | 717176,33 | 20092,38 | 183°40'15" | 5,69 |
| 20 | 717170,65 | 20092,02 | 258°40'03" | 29,5 |
| 21 | 717164,85 | 20063,09 | 259°07'44" | 17,0 |
| 22 | 717161,64 | 20046,40 | 346°16'42" | 100,54 |
| 23 | 717259,32 | 20022,55 | 337°36'25" | 13,71 |
| 24 | 717272,00 | 20017,33 | 341°50'53" | 30,57 |
| 1 | 717301,05 | 20007,80 |  |  |
| Общая площадь: 8154 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ9 по адресу ул. Строителей 24

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717083,59 | 19979,62 | 23°58'06" | 21,43 |
| 2 | 717103,17 | 19988,32 | 51°00'52" | 21,97 |
| 3 | 717116,99 | 20005,40 | 64°38'41" | 25,22 |
| 4 | 717127,79 | 20028,19 | 107°47'15" | 1,33 |
| 5 | 717127,38 | 20029,45 | 154°11'18" | 4,22 |
| 6 | 717123,59 | 20031,29 | 108°52'03" | 33,14 |
| 7 | 717112,87 | 20062,65 | 145°14'09" | 8,44 |
| 8 | 717105,94 | 20067,46 | 155°50'31" | 39,62 |
| 9 | 717069,79 | 20083,68 | 245°50'31" | 7,01 |
| 10 | 717066,91 | 20077,28 | 244°54'06" | 87,83 |
| 11 | 717029,66 | 19997,74 | 334°23'02" | 37,79 |
| 12 | 717063,74 | 19981,40 | 352°56'06" | 15,37 |
| 13 | 717078,99 | 19979,51 | 1°22'11" | 4,6 |
| 1 | 717083,59 | 19979,62 |  |  |
| Общая площадь: 6365 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ10 по адресу ул. Песчаная 1

| № точки | Х | Y Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 1 | 717153,42 | 19859,23 | 66°01'38" | 66,03 |
| 2 | 717180,25 | 19919,56 | 156°24'35" | 56,22 |
| 3 | 717128,73 | 19942,06 | 210°40'32" | 3,49 |
| 4 | 717125,73 | 19940,28 | 210°07'48" | 4,51 |
| 5 | 717121,83 | 19938,02 | 241°55'42" | 13,35 |
| 6 | 717115,55 | 19926,24 | 218°29'14" | 3,12 |
| 7 | 717113,11 | 19924,30 | 241°27'34" | 24,13 |
| 8 | 717101,58 | 19903,10 | 249°53'00" | 9,51 |
| 9 | 717098,31 | 19894,17 | 156°09'45" | 3,87 |
| 10 | 717094,77 | 19895,73 | 175°51'55" | 3,55 |
| 11 | 717091,23 | 19895,99 | 199°30'39" | 2,56 |
| 12 | 717088,81 | 19895,13 | 230°07'50" | 4,14 |
| 13 | 717086,16 | 19891,95 | 241°00'01" | 3,91 |
| 14 | 717084,27 | 19888,54 | 245°49'48" | 26,43 |
| 15 | 717073,45 | 19864,43 | 337°05'03" | 42,51 |
| 16 | 717112,60 | 19847,88 | 351°49'30" | 8,54 |
| 17 | 717121,05 | 19846,66 | 21°12'45" | 34,72 |
| 1 | 717153,42 | 19859,23 |  |  |
| Общая площадь: 5918 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ11 под электрической подстанцией, ориентир - ул. Строителей, 16

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717161,39 | 19940,55 | 67°29'18" | 8,54 |
| 2 | 717164,66 | 19948,44 | 157°25'07" | 12,29 |
| 3 | 717153,31 | 19953,16 | 247°29'18" | 8,54 |
| 4 | 717150,04 | 19945,27 | 337°25'07" | 12,29 |
| 1 | 717161,39 | 19940,55 |  |  |
| Общая площадь: 105 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ12 под электрической подстанцией, ориентир - ул. Ленина, 1

| № точки | Х | Y Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 1 | 717179,31 | 19934,02 | 66°31'36" | 6,3 |
| 2 | 717181,82 | 19939,80 | 156°33'57" | 10,23 |
| 3 | 717172,43 | 19943,87 | 246°31'36" | 6,3 |
| 4 | 717169,92 | 19938,09 | 336°33'58" | 10,23 |
| 1 | 717179,31 | 19934,02 |  |  |
| Общая площадь: 64 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ13 под электрической подстанцией, ориентир - ул. Строителей, 16

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717315,30 | 19953,91 | 58°39'23" | 10,09 |
| 2 | 717320,55 | 19962,53 | 148°38'11" | 6,15 |
| 3 | 717315,30 | 19965,73 | 238°39'23" | 10,09 |
| 4 | 717310,05 | 19957,11 | 328°38'12" | 6,15 |
| 1 | 717315,30 | 19953,91 | 241°55'42" | 13,35 |
| Общая площадь: 62 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 27 (3 очередь) города Зеленогорска Красноярского края