Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

Россия, 663690, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.11, пом.79

Тел. 8(391-69)3-84-24, e-mail: Pig_zem@mail.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

14-2019-ППМ

ТОМ III

Проект межевания территории

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

14-2019-ППМ

ТОМ III

Проект межевания территории

Директор                                                                              В.М. Дехнич

Инженер                                                                               О.Н. Аржевикина

2019 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

2

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Том 1.

Основная часть проекта планировки территории

  - Пояснительная записка

  - Графические материалы:

Лист 1    Чертеж планировки территории, М 1:1000

Лист 2    Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.       Пояснительная записка

2.2.       Исходно-разрешительная документация

2.3.       Графические материалы:

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры,

М 1:1000

Лист 2 Схема использования территории в период подготовки проекта                                       планировки,  М 1:1000

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на   территории, М 1:1000

Лист 4  Схема границ зон с особыми условиями использования территории,   М 1:1000

Лист 5  Схема архитектурно-планировочной организации земельного  участка, М 1:1000

Лист 6  Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000

Лист 7  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000

Том 3.

Проект межевания территории

3.1.       Пояснительная записка

3.2.       Исходно-разрешительная документация

3.3.       Графические материалы:

Лист 1 Чертеж межевания территории, М 1:1000

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

3

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
|  | Состав документации по планировке территории | 2 |
|  | Содержание тома | 3 |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Описание проектных решений | 4 |
| 3 | Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования | 5 |
| 4 | Сведения о формируемых земельных участках | 12 |
| 5 | Обоснование выбора границ и площади образуемых земельных участков | 16 |
| 6 | Вид разрешенного использования | 17 |
| 7 | Планировочные ограничения развития территории | 18 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение 1 | 21 |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Чертеж межевания территории, М1:2000 | 50 |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

4

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

1. Общие положения

Проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края разработан ООО «Проектно - изыскательская группа - Земля» в составе проекта планировки территории по данному объекту в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории разработан в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам для строительства, а  также  размещения  объектов  капитального  строительства местного значения.

Планируемая территория расположена в центральной части жилой застройки закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Зеленогорска Красноярского края. Территория микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края застроена средне и многоэтажной жилой застройкой. Проект межевания территории выполнен на основании материалов инженерно-геодезических изысканий.

Документация выполнена в соответствии с нормами действующего законодательства:

-Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 N 221-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 г. N 78-ФЗ;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 01.09.2014 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), утвержденный Министерством регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820;

- Постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края" от 23.12.2014 г. № 631-п.

2. Описание проектных решений

Проектные  предложения  по  межеванию  территории  сформированы  на

основании проекта планировки с целью установления:

- границ земельных участков, предназначенных для размещения    объектов капитального строительства,

-  границ незастроенных земельных участков,

- границ  земельных  участков,  планируемых  для  предоставления  физическим и юридическим лицам для строительства,

-  границ территорий общего пользования.

В  проекте  межевания  территории  отображены  красные  линии  и  линии

отступа от красных линий, установленные в проекте планировки, учтены зоны с

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

5

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

особыми условиями использования территории.

Границы  расчетной  территории  расположены в кадастровом квартале 24:59:0303027.

Проектом  планировки  и  межевания  предусмотрены  транспортные  связи

между  всеми  объектами  в  границах  планируемой  территории  и  выезды  за  ее

пределы.

Расстояния  между  жилыми  домами  и  общественными  зданиями,  а  также производственными  зданиями  соответствуют  нормативным  требованиям

пожарной безопасности при градостроительной деятельности.

3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» (ст. 4, 14) для разработки проекта межевания территории были заказаны и получены выписки из государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков, расположенных в границах планировочной территории.

Территория, подлежащая планировке, расположена в кадастровом квартале: 24:59:0303027.

Характеристика земельных участков, стоящих на кадастровом учете и

попадающих в границы проекта межевания территории, приведена в таблице 1.

Характеристика земельных участков в границах планировочной

территории

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/единого землепользования | Адрес | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:59:0303027:11 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, 17 | для использования в целях эксплуатации здания детского сада № 8 и прилегающей территории | 4488 |
| 2 | 24:59:0303027:12 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори 6 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. ентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Бортникова, 12А Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Для установки и эксплуатации временного сооружения - киоска по ремонту обуви | 6 |
| 3 | 24:59:0303027:13 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Зеленогорск ул. Мира 6г | для использования в целях эксплуатации здания магазина | 189 |
| 4 | 24:59:0303027:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14 | для здания школы, гаражей, склада, теплицы | 19190 |
| 5 | 24:59:0303027:17 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, 29 | Под иными объектами специального назначения | 3209 |
| 6 | 24:59:0303027:18 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 14 | для эксплуатации помещений гостиницы и помещений кафе в нежилом здании и прилегающей территории | 1154 |
| 7 | 24:59:0303027:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 8г | для использования в целях эксплуатации здания ЖЭК-2 | 2242 |
| 8 | 24:59:0303027:25 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира,6 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | для эксплуатации помещений тор 7 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. гового назначения в нежилом здании | 421 |
| 9 | 24:59:0303027:26 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:35) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 17 |
| 10 | 24:59:0303027:27 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:35) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 122 |
| 11 | 24:59:0303027:28 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:35) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 42 |
| 12 | 24:59:0303027:29 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:35) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 1 |
| 13 | 24:59:0303027:30 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:36) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 154 |
| 14 | 24:59:0303027:31 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:36) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 565 |
| 15 | 24:59:0303027:32 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:36) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Для иных видов использования, характерных 8 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. для населённых пунктов | 260 |
| 16 | 24:59:0303027:33 (входит в единое землепользование 24:59:0000000:36) | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 19 |
| 17 | 24:59:0303027:108 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №8 по ул. Бортникова | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | 130 |
| 18 | 24:59:0303027:109 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома № 10а по ул. Мира | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 125 |
| 19 | 24:59:0303027:110 | Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина, Россия | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 127 |
| 20 | 24:59:0303027:111 | Красноярский край, г. Зе 9 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. леногорск, в районе жилого дома № 9 по ул. Ленина, Россия Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 126 |
| 21 | 24:59:0303027:143 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 | Для использования в целях эксплуатации здания магазина | 290 |
| 22 | 24:59:0303027:144 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе парикмахерской "Чародейка". Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск | Для установки и эксплуатации временного сооружения - торгового киоска | 16 |
| 23 | 24:59:0303027:145 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 8"д" | для использования в целях эксплуатации здания дошкольного образовательного учреждения № 7 и прочих зданий, строений, сооружений | 5716 |
| 24 | 24:59:0303027:146 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 6 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | для использования в целях эксплуатации здания дошкольного образовательного учреждения № 9 и прочих зданий, 10 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 9626 |
| 25 | 24:59:0303027:148 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Мира, 6 | Для размещения объектов торговли | 209 |
| 26 | 24:59:0303027:149 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Ленина, 1. Почтовый адрес ориентира: г Зеленогорск в районе ул. Ленина, 1, Россия | для установки и эксплуатации временного сооружения - объемной рекламной конструкции | 3 |
| 27 | 24:59:0303027:150 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 6д | Для строительства пристройки к магазину "Лабиринт" | 42 |
| 28 | 24:59:0303027:151 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6д | Для использования в целях эксплуатации сооружения, находящегося на земельном участке и прилегающей территории к зданию магазина "Лабиринт" | 63 |
| 29 | 24:59:0303027:152 | Местоположение ус 11 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Ленина, 39 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | для установки и эксплуатации временного сооружения - двухсторонней наземной рекламной конструкции | 18 |
| 30 | 24:59:0303027:157 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6а | Для размещения объектов общественного питания | 646 |
| 31 | 24:59:0303027:2712 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 14 | для эксплуатации здания магазина № 28 и прилегающей территории | 1142 |
| 32 | 24:59:0303027:2720 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, прилегающий к зданию по ул. Мира, 10 | для реконструкции здания парикмахерской по ул. Мира, 10 | 26 |
| 33 | 24:59:0303027:2722 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, кадастровый квартал № 24:59:0303027, ул. Мира | для автомобильной дороги общего пользования | 9597 |
| 34 | 24:59:0303027:2723 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, кадастровый квартал №24:59:0303027, ул. Бортникова | для автомобильной дороги общего пользования | 9631 |
| 35 | 24:59:0303027:2724 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, кадастровый квартал №24:59:0303027, ул. Ленина | для автомобильной дороги общего пользования | 20982 |
| 36 | 24:59:0303027:2726 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул.Мира, 6 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 45 |
| 37 | 24:59:0303027:2730 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе дома №31 по ул. Ленина | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 28 |
| 38 | 24:59:0303027:2731 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Мира, 6 | для реконструкции здания магазина "Весна" | 21 |
| 39 | 24:59:0303027:2733 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) | Красноярский край, Зеленогорск г, в районе дома № 31 по ул. Ленина | для установки и эксплуатации временного сооружения - остановочного комплекса | 5 |
| 41 | 24:59:0303027:2734 | Красноярский край, Зеленогорск г, в районе дома № 31 по ул. Ленина | Под иными объектами специального назначения | 21 |
| 42 | 24:59:0303027:2875 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 6Д | Для размещения объектов розничной торговли | 719 |

Земельные участки под многоквартирными домами – подлежат разделу для образования новых формируемых земельных участков

| 1 | 24:59:0303027:2868 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, дом 12, ул. Ленина, дом 37 | для эксплуатации многоквартирных домов | 7165 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24:59:0303027:2872 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, дом 18, ул. Ленина, дом 3 | для эксплуатации многоквартирных домов | 7074 |

12

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

4.Сведения о формируемых земельных участках

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

В проекте межевания территории формированию подлежат земельные участки под многоквартирными жилыми домами, трансформаторной подстанцией, земельные участки общего пользования (детские и взрослые площадки отдыха).           Экспликация земельных участков, подлежащих формированию в проекте, представлена в таблице 2.

13

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Экспликация формируемых земельных участков

Таблица 2

| № п/п | Обозна- чение участка | Объект/адрес | Вид разрешенного использования | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | Жилой дом ул. Ленина 1 | Многоэтажная жилая застройка | 6851 |
| 2 | ЗУ2 | Жилой дом ул. Набережная 16 | Среднеэтажная жилая застройка | 4659 |
| 3 | ЗУ3 | Жилой дом ул. Набережная 16а | Многоэтажная жилая застройка | 3392 |
| 4 | ЗУ4 | Жилой дом ул. Ленина 9 | Среднеэтажная жилая застройка | 4222 |
| 5 | ЗУ5 | Жилой дом ул. Ленина 7 | Среднеэтажная жилая застройка | 4348 |
| 6 | ЗУ6 | Жилой дом ул. Ленина 5 | Многоэтажная жилая застройка | 4212 |
| 7 | ЗУ7 | Жилой дом ул. Ленина 8 | Среднеэтажная жилая застройка | 2750 |
| 8 | ЗУ8 | Жилой дом ул. Ленина 10 | Среднеэтажная жилая застройка | 4194 |
| 9 | ЗУ9 | Жилой дом ул. Ленина 13 | Многоэтажная жилая застройка | 4617 |
| 10 | ЗУ10 | Жилой дом ул. Ленина 19 | Среднеэтажная жилая застройка | 4849 |
| 11 | ЗУ11 | Жилой дом ул. Ленина 21 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Средне 14 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. этажная жилая застройка | 4263 |
| 12 | ЗУ12 | Жилой дом ул. Ленина 23 | Многоэтажная жилая застройка | 5620 |
| 13 | ЗУ13 | Жилой дом ул. Ленина 27 | Среднеэтажная жилая застройка | 6002 |
| 14 | ЗУ14 | Жилой дом ул. Ленина 25 | Среднеэтажная жилая застройка | 3829 |
| 15 | ЗУ15 | Жилой дом ул. Ленина 31 | Многоэтажная жилая застройка | 5363 |
| 16 | ЗУ16 | Жилой дом ул. Ленина 35 | Среднеэтажная жилая застройка | 4248 |
| 17 | ЗУ17 | Жилой дом ул. Бортникова 14 | Многоэтажная жилая застройка | 5059 |
| 18 | ЗУ18 | Жилой дом ул. Бортникова 10 | Среднеэтажная жилая застройка | 3015 |
| 19 | ЗУ19 | Жилой дом ул. Бортникова 8 | Среднеэтажная жилая застройка | 4637 |
| 20 | ЗУ20 | Жилой дом ул. Бортникова 4 | Многоэтажная жилая застройка | 3476 |
| 21 | ЗУ21 | Жилой дом ул. Бортникова 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 3397 |
| 22 | ЗУ22 | Жилой дом ул. Мира 10в | Среднеэтажная жилая застройка | 4513 |
| 23 | ЗУ23 | Жилой дом ул. Мира 10б | Среднеэтажная жилая застройка | 4623 |
| 24 | ЗУ24 | Жилой дом ул. Мира 8б | Среднеэтажная жилая застройка | 3239 |
| 25 | ЗУ25 | Жилой дом ул. Мира 10а Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Среднеэтажная жилая 15 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. застройка | 5250 |
| 26 | ЗУ26 | Жилой дом ул. Мира 8а | Среднеэтажная жилая застройка | 4040 |
| 27 | ЗУ27 | Жилой дом ул. Мира 8 | Среднеэтажная жилая застройка | 2947 |
| 28 | ЗУ28 | Жилой дом ул. Мира 4а | Среднеэтажная жилая застройка | 3923 |
| 29 | ЗУ29 | Жилой дом ул. Набережная 12а | Среднеэтажная жилая застройка | 2886 |
| 30 | ЗУ30 | Жилой дом ул. Набережная 12 | Среднеэтажная жилая застройка | 4301 |
| 31 | ЗУ31 | Жилой дом ул. Мира 4 | Среднеэтажная жилая застройка | 4265 |
| 32 | ЗУ32 | Жилой дом ул. Набережная 10 | Среднеэтажная жилая застройка | 3201 |
| 33 | ЗУ33 | Жилой дом ул. Набережная 10а | Среднеэтажная жилая застройка | 2319 |
| 34 | ЗУ34 | Жилой дом ул. Набережная 18 | Среднеэтажная жилая застройка | 3042 |
| 35 | ЗУ35 | Жилой дом ул. Ленина 3 | Среднеэтажная жилая застройка | 4032 |
| 36 | ЗУ36 | Жилой дом ул. Ленина 37 | Среднеэтажная жилая застройка | 3498 |
| 37 | ЗУ37 | Жилой дом ул. Бортникова 12 | Среднеэтажная жилая застройка | 3667 |
| 38 | ЗУ38 | Жилой дом ул. Мира 10 | Деловое управление | 1930 |
| 39 | ЗУ39 | ТП-14, в районе ул. Ленина 3 | Коммунальное обслуживание | 193 |
| 40 | ЗУ40 | ТП-173, в районе ул. Ленина 21 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Комму 16 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. нальное обслуживание | 130 |
| 41 | ЗУ41 | ТП-13, в районе ул. Мира 10в | Коммунальное обслуживание | 121 |
| 42 | ЗУ42 | ТП-327, в районе ул. Бортникова 4 | Коммунальное обслуживание | 67 |
| 43 | ЗУ43 | ТП-12, в районе ул. Набережная 12 | Коммунальное обслуживание | 89 |
| 44 | ЗУ44 | ТП-11, в районе ул. Мира 8б | Коммунальное обслуживание | 38 |
| 45 | ЗУ45 | ТП-172, в районе ул. Ленина 35 | Коммунальное обслуживание | 54 |

5. Обоснование выбора границ и площади образуемых земельных участков

В проекте межевания территории формированию подлежали земельные участки под многоквартирными жилыми домами. Границы участков были определены исходя из:

- сложившейся застройки, имея привязки к существующим и планируемым объектам капитального строительства, проездам, тротуарам и т.д.;

- установленных в проекте планировки красных линий;

- нормативно определенной площади участка исходя из площади квартир в дома;

- обеспечения земельного участка необходимыми и территориями (парковочные места, общественные площадки), определенными согласно соответствующих норм.

При формировании участков был соблюден принцип рационального

распределения территории с учетом ее существующего использования, а также

обеспечения беспрепятственного доступа на все земельные участки с территории

общего пользования.

Межевание было проведено с учетом установленных в проекте планировки

территории общих архитектурно-планировочных решений, исходя из принципа

сохранения существующей застройки и действующего землеотвода, а также с

учетом перспективного развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в

частности:

- расширение существующих дорог и внутриквартальных проездов для

обеспечения беспрепятственного проезда легковых автомобилей и пожарных

машин согласно нормам действующего законодательства.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

- устройство парковочных мест в границах образуемых земельных участков;

- устройство новых пешеходных дорожек для обеспечения доступа ко всем

объектам капитального строительства жилого или общественного назначения.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному

17

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288, ширина проездов для пожарной

техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не

менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров

включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно.

В местах, где твердое покрытие проезда к жилому отсутствует, подъезд

пожарной техники будет осуществлен с территории газона. Ширина такого

подъезда составляет 5 м, а сам грунт вокруг дома должен быть уплотнен и на

расстоянии 8,5 м и 9,2 м в зависимости от высоты здания не должен иметь

капитальных строений и деревьев.

Данные значения также учитывались при установке границ земельных

участков жилых домов.

6. Вид разрешенного использования формируемых земельных участков

Все земельные участки согласно единому классификатору видов

разрешенного использования (Приказ Минэкономразвития РФ № 540 от

01.09.2014) были распределены на следующие группы:

1. Жилая застройка (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная жилая

застройка, обслуживание жилой застройки);

2. Общественное использование объектов капитального строительства

(коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое

обслуживание, здравоохранение, дошкольное, начальное, среднее общее

образование);

3. Предпринимательство (объекты торгов, торговые центры, магазины,

общественное питание, развлечения, деловое управление);

4. Земельные участки (территории) общего пользования (улично-дорожная сеть, скверы, бульвары, площади , малые архитектурные формы).

В проекте межевания формированию подлежали земельные участки под

многоквартирными жилыми домами ЗУ1-ЗУ37 которым при постановке на государственный кадастровый учет согласно единому классификатору видов

разрешенного использования будет присвоен виды разрешенного использования

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6.

Данный вид разрешенного использования включает:

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

- среднеэтажная жилая застройка код 2.5.

18

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Данный вид разрешенного использования включает:

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые

дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более

квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет

более 20% общей площади помещений дома.

Формируемому земельному участку ЗУ38 будет присвоен вид разрешенного использования деловое обслуживание (код 4.1). Данный вид разрешенного использования включает размещение объектов капитального строительства c целью: размещение объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным и муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Формируемым земельным участкам ЗУ39-45 для размещения электрических подстанций будет присвоен вид разрешенного использования коммунальное обслуживание (код 3.1). Данный вид разрешенного использования включает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории

квартала № 2 города Зеленогорска Красноярского края

7.  Планировочные ограничения развития территории

Планировочными ограничениями на данной территории являются:

-  красные линии;

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

-  линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки);

-  охранная зона электрокабеля – 0,6 м.;

-  охранная зона трансформаторных подстанций;

- минимально-допустимое  расстояние  от  хозяйственно-бытовой  сети

канализации до зданий и сооружений (самотечные – 3 м.; напорная – 6 м.);

-  минимально-допустимое расстояние от сети водопровода до зданий и

сооружений – 5 м.;

- минимально-допустимое расстояние от газопровода низкого

давления до зданий и сооружений – 2 м;

- минимально-допустимое расстояние от теплопровода до зданий и

19

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

сооружений – 5 м.;

- минимально-допустимое расстояние от кабеля связи до зданий и

сооружений – 0,6 м

Территорий  объектов  культурного  наследия  в  границах  проекта

межевания не установлено.

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЯ

21

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Приложение 1

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ1 по адресу ул. Ленина 1

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718263,18 | 19769,15 | 59°49'17" | 70,46 |
| 2 | 718298,60 | 19830,06 | 143°16'01" | 2,51 |
| 3 | 718296,59 | 19831,56 | 70°26'55" | 6,01 |
| 4 | 718298,60 | 19837,22 | 149°15'59" | 78,51 |
| 5 | 718231,12 | 19877,34 | 237°10'34" | 6,6 |
| 6 | 718227,54 | 19871,79 | 325°30'38" | 13,72 |
| 7 | 718238,85 | 19864,02 | 221°47'18" | 46,7 |
| 8 | 718204,03 | 19832,90 | 302°47'11" | 3,34 |
| 9 | 718205,84 | 19830,09 | 221°51'18" | 7,73 |
| 10 | 718200,08 | 19824,93 | 265°37'48" | 7,61 |
| 11 | 718199,50 | 19817,34 | 303°16'29" | 9,57 |
| 12 | 718204,75 | 19809,34 | 217°19'43" | 5,24 |
| 13 | 718200,58 | 19806,16 | 284°17'34" | 16,24 |
| 14 | 718204,59 | 19790,42 | 244°43'37" | 2,97 |
| 15 | 718203,32 | 19787,73 | 304°21'59" | 8,93 |
| 16 | 718208,36 | 19780,36 | 330°13'40" | 28,86 |
| 17 | 718233,41 | 19766,03 | 350°14'41" | 9,97 |
| 18 | 718243,24 | 19764,34 | 358°41'44" | 5,27 |
| 19 | 718248,51 | 19764,22 | 94°01'56" | 3,84 |
| 20 | 718248,24 | 19768,05 | 16°21'26" | 12,04 |
| 21 | 718259,79 | 19771,44 | 325°57'37" | 4,09 |
| 1 | 718263,18 | 19769,15 |  |  |
| Общая площадь: 6851 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ2 по адресу ул. Набережная 16

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718394,05 | 19981,57 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 152°23'32" | 6,32 |
| 22 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 2 | 718388,45 | 19984,5 | 148°57'07" | 12,87 |
| 3 | 718377,42 | 19991,14 | 163°53'57" | 2,02 |
| 4 | 718375,48 | 19991,7 | 149°42'38" | 27,68 |
| 5 | 718351,58 | 20005,66 | 178°37'47" | 30,95 |
| 6 | 718320,64 | 20006,4 | 199°35'31" | 13,11 |
| 7 | 718308,29 | 20002,0 | 256°59'43" | 14,79 |
| 8 | 718304,96 | 19987,6 | 328°44'16" | 8,05 |
| 9 | 718311,84 | 19983,42 | 238°07'59" | 15,78 |
| 10 | 718303,51 | 19970,02 | 334°31'19" | 46,99 |
| 11 | 718345,93 | 19949,81 | 239°52'28" | 33,06 |
| 12 | 718329,34 | 19921,21 | 327°41'52" | 6,76 |
| 13 | 718335,05 | 19917,6 | 20°11'59" | 2,26 |
| 14 | 718337,17 | 19918,38 | 327°51'41" | 15,06 |
| 15 | 718349,92 | 19910,37 | 21°04'18" | 2,74 |
| 16 | 718352,48 | 19911,36 | 59°22'20" | 81,6 |
| 1 | 718394,05 | 19981,57 |  |  |
| Общая площадь: 4659 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ3 по адресу ул. Набережная 16а

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718345,93 | 19949,81 | 154°31'19" | 46,99 |
| 2 | 718303,51 | 19970,02 | 148°32'35" | 7,97 |
| 3 | 718296,71 | 19974,18 | 218°58'43" | 5,33 |
| 4 | 718292,57 | 19970,83 | 180°01'47" | 19,3 |
| 5 | 718273,27 | 19970,82 | 236°19'09" | 19,43 |
| 1 | 718262,49 | 19954,65 | 333°41'15" | 5,53 |
| 6 | 718267,45 | 19952,2 | 240°44'54" | 10,34 |
| 7 | 718262,4 | 19943,18 | 313°57'03" | 1,93 |
| 8 | 718263,74 | 19941,79 | 322°40'23" | 15,3 |
| 9 | 718275,91 | 19932,51 | 60°07'02" | 1,55 |
| 10 | 718276,68 | 19933,85 | 324°46'13" | 16,0 |
| 11 | 718289,75 | 19924,62 | 242°21'14" | 4,03 |
| 12 | 718287,88 | 19921,05 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 329°30'32" | 34,29 |
| 23 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 13 | 718317,43 | 19903,65 | 294°41'29" | 1,92 |
| 14 | 718318,23 | 19901,91 | 60°04'23" | 22,27 |
| 15 | 718329,34 | 19921,21 | 59°52'28" | 33,06 |
| 16 | 718345,93 | 19949,81 | 154°31'19" | 46,99 |
| 1 | 718345,93 | 19949,81 |  |  |
| Общая площадь: 3392 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ4 по адресу ул. Ленина 9

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718308,29 | 20002,0 | 132°35'20" | 3,73 |
| 2 | 718305,77 | 20004,75 | 147°20'21" | 57,01 |
| 3 | 718257,78 | 20035,51 | 170°18'52" | 2,99 |
| 4 | 718254,83 | 20036,01 | 184°32'10" | 2,24 |
| 5 | 718252,6 | 20035,84 | 197°27'12" | 2,25 |
| 6 | 718250,45 | 20035,16 | 217°31'26" | 2,25 |
| 7 | 718248,67 | 20033,79 | 194°15'09" | 12,61 |
| 8 | 718236,45 | 20030,69 | 260°37'32" | 26,09 |
| 9 | 718232,2 | 20004,95 | 239°59'46" | 21,0 |
| 10 | 718221,7 | 19986,77 | 319°10'29" | 41,16 |
| 11 | 718252,85 | 19959,86 | 331°38'02" | 10,96 |
| 12 | 718262,49 | 19954,65 | 56°19'09" | 19,43 |
| 13 | 718273,27 | 19970,82 | 0°01'47" | 19,3 |
| 14 | 718292,57 | 19970,83 | 38°58'43" | 5,33 |
| 15 | 718296,71 | 19974,18 | 58°19'16" | 15,8 |
| 16 | 718305,01 | 19987,63 | 77°08'53" | 14,74 |
| 1 | 718308,29 | 20002,0 |  |  |
| Общая площадь: 4222 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ5 по адресу ул. Ленина 7

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718252,1 | 19945,59 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 122°09'08" | 7,04 |
| 24 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 2 | 718248,35 | 19951,55 | 61°36'20" | 9,45 |
| 3 | 718252,85 | 19959,86 | 139°10'29" | 41,16 |
| 4 | 718221,7 | 19986,77 | 180°53'56" | 32,77 |
| 5 | 718188,93 | 19986,25 | 194°27'33" | 9,88 |
| 6 | 718179,36 | 19983,79 | 215°33'22" | 10,19 |
| 7 | 718171,07 | 19977,86 | 246°12'50" | 4,6 |
| 8 | 718169,21 | 19973,65 | 267°25'16" | 4,5 |
| 9 | 718169,01 | 19969,15 | 303°40'41" | 83,03 |
| 10 | 718215,05 | 19900,06 | 49°42'37" | 25,92 |
| 11 | 718231,81 | 19919,83 | 323°59'20" | 5,07 |
| 12 | 718235,91 | 19916,85 | 60°36'22" | 32,99 |
| 1 | 718252,1 | 19945,59 |  |  |
| Общая площадь: 4348 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ6 по адресу ул. Ленина 5

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718231,12 | 19877,34 | 149°09'20" | 26,31 |
| 2 | 718208,53 | 19890,83 | 110°01'00" | 18,9 |
| 3 | 718202,06 | 19908,59 | 195°28'22" | 60,97 |
| 4 | 718143,3 | 19892,32 | 303°13'37" | 24,66 |
| 5 | 718156,81 | 19871,7 | 303°11'14" | 21,17 |
| 6 | 718168,4 | 19853,98 | 303°34'44" | 37,25 |
| 7 | 718189,0 | 19822,95 | 32°42'17" | 5,64 |
| 8 | 718193,75 | 19826,0 | 34°52'31" | 10,86 |
| 9 | 718202,66 | 19832,21 | 26°43'55" | 1,53 |
| 10 | 718204,03 | 19832,9 | 41°47'18" | 46,7 |
| 11 | 718238,85 | 19864,02 | 145°31'17" | 13,71 |
| 12 | 718227,55 | 19871,78 | 57°17'45" | 6,61 |
| 1 | 718231,12 | 19877,34 |  |  |
| Общая площадь: 4212 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ7 по адресу ул. Ленина 8

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

| 25 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718236,45 | 20030,69 | 124°48'25" | 12,3 |
| 2 | 718229,43 | 20040,78 | 122°09'31" | 5,3 |
| 3 | 718226,61 | 20045,27 | 212°44'23" | 80,12 |
| 4 | 718159,22 | 20001,94 | 212°44'32" | 1,55 |
| 5 | 718157,92 | 20001,1 | 302°51'36" | 15,84 |
| 6 | 718166,51 | 19987,8 | 329°57'11" | 1,38 |
| 7 | 718167,7 | 19987,11 | 344°04'12" | 12,12 |
| 8 | 718179,36 | 19983,79 | 14°27'33" | 9,88 |
| 9 | 718188,93 | 19986,25 | 0°53'56" | 32,77 |
| 10 | 718221,7 | 19986,77 | 59°59'46" | 21,0 |
| 11 | 718232,2 | 20004,95 | 80°37'32" | 26,09 |
| 1 | 718236,45 | 20030,69 |  |  |
| Общая площадь: 2750 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ8 по адресу ул. Ленина 10

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718226,61 | 20045,27 | 102°16'40" | 11,14 |
| 2 | 718224,24 | 20056,16 | 118°47'07" | 14,89 |
| 3 | 718217,07 | 20069,21 | 169°17'45" | 5,01 |
| 4 | 718212,15 | 20070,14 | 117°27'01" | 20,26 |
| 5 | 718202,81 | 20088,12 | 250°05'21" | 2,7 |
| 6 | 718201,89 | 20085,58 | 225°25'51" | 1,88 |
| 7 | 718200,57 | 20084,24 | 154°47'55" | 4,51 |
| 8 | 718196,49 | 20086,16 | 212°28'06" | 66,74 |
| 9 | 718140,18 | 20050,33 | 244°59'43" | 11,33 |
| 10 | 718135,39 | 20040,06 | 300°02'32" | 45,0 |
| 11 | 718157,92 | 20001,1 | 32°44'32" | 1,55 |
| 12 | 718159,22 | 20001,94 | 32°44'23" | 80,12 |
| 1 | 718226,61 | 20045,27 |  |  |
| Общая площадь: 4194 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

26

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ9 по адресу ул. Ленина 13

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718161,24 | 19970,78 | 99°22'12" | 2,17 |
| 2 | 718160,88 | 19972,92 | 103°20'09" | 21,09 |
| 3 | 718156,02 | 19993,44 | 121°52'08" | 17,8 |
| 4 | 718146,62 | 20008,56 | 122°52'03" | 22,93 |
| 5 | 718134,17 | 20027,82 | 195°56'22" | 59,68 |
| 6 | 718076,79 | 20011,44 | 247°00'26" | 11,57 |
| 7 | 718072,27 | 20000,78 | 303°03'33" | 20,4 |
| 8 | 718083,4 | 19983,68 | 303°01'58" | 51,01 |
| 9 | 718111,21 | 19940,91 | 31°53'33" | 48,78 |
| 10 | 718152,63 | 19966,69 | 22°13'46" | 5,42 |
| 11 | 718157,64 | 19968,74 | 29°36'46" | 4,13 |
| 1 | 718161,24 | 19970,78 |  |  |
| Общая площадь: 4617 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ10 по адресу ул. Ленина 19

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718202,81 | 20088,12 | 122°04'50" | 37,13 |
| 2 | 718183,09 | 20119,58 | 120°40'40" | 22,01 |
| 3 | 718171,86 | 20138,51 | 211°47'08" | 76,53 |
| 4 | 718106,81 | 20098,2 | 243°55'32" | 8,87 |
| 5 | 718102,91 | 20090,23 | 302°55'08" | 59,77 |
| 6 | 718135,39 | 20040,06 | 64°59'43" | 11,33 |
| 7 | 718140,18 | 20050,33 | 32°28'06" | 66,74 |
| 8 | 718196,49 | 20086,16 | 334°47'55" | 4,51 |
| 9 | 718200,57 | 20084,24 | 45°25'51" | 1,88 |
| 10 | 718201,89 | 20085,58 | 70°05'21" | 2,7 |
| 1 | 718202,81 | 20088,12 |  |  |
| Общая площадь: 4849 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

27

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ11 по адресу ул. Ленина 21

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718171,86 | 20138,51 | 122°03'54" | 20,34 |
| 2 | 718161,06 | 20155,75 | 103°16'57" | 14,01 |
| 3 | 718157,84 | 20169,39 | 124°19'24" | 17,06 |
| 4 | 718148,22 | 20183,48 | 171°09'30" | 1,82 |
| 5 | 718146,42 | 20183,76 | 199°01'30" | 1,23 |
| 6 | 718145,26 | 20183,36 | 213°48'05" | 49,14 |
| 7 | 718104,43 | 20156,02 | 214°05'47" | 25,25 |
| 8 | 718083,52 | 20141,87 | 215°40'18" | 7,94 |
| 9 | 718077,07 | 20137,24 | 245°58'40" | 2,92 |
| 10 | 718075,88 | 20134,57 | 268°03'54" | 2,96 |
| 11 | 718075,78 | 20131,61 | 282°10'37" | 3,89 |
| 12 | 718076,6 | 20127,81 | 304°16'44" | 2,7 |
| 13 | 718078,12 | 20125,58 | 314°01'04" | 2,48 |
| 14 | 718079,84 | 20123,8 | 337°15'28" | 1,81 |
| 15 | 718081,51 | 20123,1 | 353°50'27" | 1,4 |
| 16 | 718082,9 | 20122,95 | 299°32'36" | 16,88 |
| 17 | 718091,22 | 20108,26 | 30°46'18" | 16,88 |
| 18 | 718105,73 | 20116,9 | 302°39'09" | 7,51 |
| 19 | 718109,78 | 20110,58 | 212°02'28" | 16,87 |
| 20 | 718095,48 | 20101,63 | 303°05'40" | 13,61 |
| 21 | 718102,91 | 20090,23 | 63°55'32" | 8,87 |
| 22 | 718106,81 | 20098,2 | 31°47'08" | 76,53 |
| 1 | 718171,86 | 20138,51 |  |  |
| Общая площадь: 4263 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ12 по адресу ул. Ленина 23

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718099,22 | 20071,84 | 118°37'28" | 18,32 |
| 2 | 718090,44 | 20087,92 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 118°57'34" | 26,97 |
| 28 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 3 | 718077,38 | 20111,52 | 124°24'38" | 13,89 |
| 4 | 718069,53 | 20122,98 | 137°40'58" | ,91 |
| 5 | 718068,86 | 20123,59 | 149°30'31" | 13,52 |
| 6 | 718057,21 | 20130,45 | 122°46'25" | 7,77 |
| 7 | 718053,01 | 20136,98 | 192°25'53" | 53,59 |
| 8 | 718000,68 | 20125,45 | 264°45'43" | 15,29 |
| 9 | 717999,28 | 20110,22 | 304°05'50" | 86,16 |
| 10 | 718047,58 | 20038,87 | 32°33'14" | 61,26 |
| 1 | 718099,22 | 20071,84 |  |  |
| Общая площадь: 5620 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ13 по адресу ул. Ленина 27

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718171,4 | 20198,76 | 114°53'25" | 19,71 |
| 2 | 718163,11 | 20216,64 | 118°00'38" | 42,68 |
| 3 | 718143,06 | 20254,32 | 172°59'46" | 15,22 |
| 4 | 718127,95 | 20256,18 | 180°24'14" | 7,09 |
| 5 | 718120,86 | 20256,13 | 212°58'39" | 68,03 |
| 6 | 718063,79 | 20219,1 | 238°52'00" | 20,31 |
| 7 | 718053,29 | 20201,72 | 357°26'08" | 17,53 |
| 8 | 718070,8 | 20200,93 | 357°52'59" | 12,45 |
| 9 | 718083,24 | 20200,47 | 318°38'11" | 10,61 |
| 10 | 718091,2 | 20193,47 | 300°48'03" | 12,07 |
| 11 | 718097,38 | 20183,1 | 213°50'49" | 4,12 |
| 12 | 718093,96 | 20180,81 | 304°40'27" | 18,82 |
| 13 | 718104,67 | 20165,33 | 268°30'58" | 9,31 |
| 14 | 718104,43 | 20156,02 | 33°48'05" | 49,14 |
| 15 | 718145,26 | 20183,36 | 19°01'30" | 1,23 |
| 16 | 718146,42 | 20183,76 | 45°07'10" | 5,25 |
| 17 | 718150,12 | 20187,48 | 27°56'17" | 24,09 |
| 1 | 718171,4 | 20198,76 |  |  |
| Общая площадь: 6002 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ14 по адресу ул. Ленина 25

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718104,43 | 20156,02 | 88°30'58" | 9,31 |
| 2 | 718104,67 | 20165,33 | 124°40'27" | 18,82 |
| 3 | 718093,96 | 20180,81 | 33°50'49" | 4,12 |
| 4 | 718097,38 | 20183,1 | 120°48'03" | 12,07 |
| 5 | 718091,2 | 20193,47 | 138°38'11" | 10,61 |
| 6 | 718083,24 | 20200,47 | 177°52'59" | 12,45 |
| 7 | 718070,8 | 20200,93 | 177°26'08" | 17,53 |
| 8 | 718053,29 | 20201,72 | 216°37'02" | 14,08 |
| 9 | 718041,99 | 20193,32 | 230°38'22" | 10,22 |
| 10 | 718035,51 | 20185,42 | 301°48'57" | 55,46 |
| 11 | 718064,75 | 20138,29 | 315°33'01" | 1,47 |
| 12 | 718065,8 | 20137,26 | 359°53'54" | 11,27 |
| 13 | 718077,07 | 20137,24 | 35°40'18" | 7,94 |
| 14 | 718083,52 | 20141,87 | 34°05'47" | 25,25 |
| 1 | 718104,43 | 20156,02 |  |  |
| Общая площадь: 3829 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

29

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

ЗУ15 по адресу ул. Ленина 31

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717965,34 | 20159,35 | 123°39'28" | 66,33 |
| 2 | 717928,58 | 20214,56 | 124°28'31" | 26,71 |
| 3 | 717913,46 | 20236,58 | 86°30'35" | 14,54 |
| 4 | 717914,35 | 20251,09 | 12°10'09" | 13,03 |
| 5 | 717927,08 | 20253,84 | 353°40'52" | 35,07 |
| 6 | 717961,93 | 20249,98 | 353°06'43" | 9,59 |
| 7 | 717971,45 | 20248,83 | 359°29'50" | 7,98 |
| 8 | 717979,43 | 20248,76 | 300°26'54" | 13,73 |
| 9 | 717986,39 | 20236,92 | 298°48'51" | 14,36 |
| 10 | 717993,31 | 20224,34 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 310°01'48" | 1,63 |
| 30 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 11 | 717994,36 | 20223,09 | 303°41'24" | 1,37 |
| 12 | 717995,12 | 20221,95 | 268°03'40" | 7,09 |
| 13 | 717994,88 | 20214,86 | 301°45'36" | 29,98 |
| 14 | 718010,66 | 20189,37 | 305°04'23" | 2,24 |
| 15 | 718011,95 | 20187,53 | 352°27'48" | 5,34 |
| 16 | 718017,24 | 20186,83 | 207°31'26" | 3,65 |
| 17 | 718014,0 | 20185,14 | 207°55'56" | 55,08 |
| 1 | 717965,34 | 20159,35 |  |  |
| Общая площадь: 5363 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ16 по адресу ул. Ленина 35

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718018,95 | 20315,22 | 112°49'54" | 15,39 |
| 2 | 718012,98 | 20329,4 | 85°45'11" | 2,03 |
| 3 | 718013,13 | 20331,42 | 159°52'12" | 5,35 |
| 4 | 718008,11 | 20333,26 | 105°11'21" | 9,16 |
| 5 | 718005,71 | 20342,1 | 105°09'44" | 15,18 |
| 6 | 718001,74 | 20356,75 | 229°11'46" | 19,33 |
| 7 | 717989,11 | 20342,12 | 193°58'03" | 2,03 |
| 8 | 717987,14 | 20341,63 | 199°47'26" | 5,08 |
| 9 | 717982,36 | 20339,91 | 197°02'39" | 9,38 |
| 10 | 717973,39 | 20337,16 | 168°28'58" | 5,96 |
| 11 | 717967,55 | 20338,35 | 194°25'56" | 12,28 |
| 12 | 717955,66 | 20335,29 | 238°59'35" | 9,12 |
| 13 | 717950,96 | 20327,47 | 199°36'12" | 9,15 |
| 14 | 717942,34 | 20324,4 | 303°26'49" | 87,0 |
| 15 | 717990,29 | 20251,81 | 34°07'03" | 14,87 |
| 16 | 718002,6 | 20260,15 | 40°26'24" | 1,16 |
| 17 | 718003,48 | 20260,9 | 74°17'28" | 1,99 |
| 18 | 718004,02 | 20262,82 | 79°38'54" | 14,3 |
| 19 | 718006,59 | 20276,89 | 30°15'42" | 7,42 |
| 20 | 718013,0 | 20280,63 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 80°14'23" | 35,1 |
| 31 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 1 | 718018,95 | 20315,22 |  |  |
| Общая площадь:4248 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ17 по адресу ул. Бортникова 14

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717934,91 | 20318,11 | 116°39'20" | 22,61 |
| 2 | 717924,77 | 20338,32 | 129°48'45" | 10,48 |
| 3 | 717918,06 | 20346,37 | 143°34'51" | 27,96 |
| 4 | 717895,56 | 20362,97 | 195°47'41" | 44,97 |
| 5 | 717852,29 | 20350,73 | 204°17'08" | 2,7 |
| 6 | 717849,83 | 20349,62 | 285°27'03" | 23,08 |
| 7 | 717855,98 | 20327,37 | 289°12'33" | 2,34 |
| 8 | 717856,75 | 20325,16 | 299°31'45" | 10,55 |
| 9 | 717861,95 | 20315,98 | 316°09'34" | 3,49 |
| 10 | 717864,47 | 20313,56 | 343°13'03" | 2,63 |
| 11 | 717866,99 | 20312,8 | 320°08'14" | 9,0 |
| 12 | 717873,9 | 20307,03 | 291°58'28" | 4,3 |
| 13 | 717875,51 | 20303,04 | 257°35'43" | 11,5 |
| 14 | 717873,04 | 20291,81 | 279°40'29" | 3,99 |
| 15 | 717873,71 | 20287,88 | 309°11'30" | 14,46 |
| 16 | 717882,85 | 20276,67 | 306°45'25" | 12,69 |
| 17 | 717890,44 | 20266,5 | 30°11'01" | 37,73 |
| 18 | 717923,06 | 20285,47 | 51°39'16" | 8,47 |
| 19 | 717928,32 | 20292,12 | 75°45'31" | 26,82 |
| 1 | 717934,91 | 20318,11 |  |  |
| Общая площадь: 5059 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ18 по адресу ул. Бортникова 10

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718088,48 | 20361,21 | 129°37'53" | 7,71 |
| 2 | 718083,56 | 20367,15 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 111°06'44" | 10,65 |
| 3 | 718079,73 | 20377,08 | 113°11'09" | 5,97 |
| 4 | 718077,38 | 20382,57 | 66°36'06" | 9,28 |
| 5 | 718081,06 | 20391,08 | 105°36'15" | 6,48 |
| 6 | 718079,32 | 20397,32 | 154°37'49" | 21,47 |
| 7 | 718059,92 | 20406,52 | 142°20'03" | 15,08 |
| 8 | 718047,98 | 20415,73 | 164°49'53" | 21,38 |
| 9 | 718027,34 | 20421,33 | 265°12'59" | 2,4 |
| 10 | 718027,14 | 20418,94 | 233°28'16" | ,67 |
| 11 | 718026,74 | 20418,4 | 284°40'43" | 5,41 |
| 12 | 718028,11 | 20413,17 | 206°16'19" | 3,5 |
| 13 | 718024,97 | 20411,62 | 227°28'40" | 2,94 |
| 14 | 718022,98 | 20409,45 | 255°16'10" | 4,4 |
| 15 | 718021,86 | 20405,19 | 272°49'37" | 2,43 |
| 16 | 718021,98 | 20402,76 | 287°59'42" | 28,84 |
| 17 | 718030,89 | 20375,33 | 287°04'51" | 3,88 |
| 18 | 718032,03 | 20371,62 | 239°54'04" | 2,61 |
| 19 | 718030,72 | 20369,36 | 286°01'56" | 22,63 |
| 20 | 718036,97 | 20347,61 | 14°47'11" | 53,28 |
| 1 | 718088,48 | 20361,21 |  |  |
| Общая площадь: 3015 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

32

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

ЗУ19 по адресу ул. Бортникова 8

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718125,48 | 20371,49 | 105°46'13" | 59,39 |
| 2 | 718109,34 | 20428,64 | 11°03'48" | 3,65 |
| 3 | 718112,92 | 20429,34 | 105°11'37" | 4,92 |
| 4 | 718111,63 | 20434,09 | 76°52'37" | 1,67 |
| 5 | 718112,01 | 20435,72 | 61°59'26" | 1,06 |
| 6 | 718112,51 | 20436,66 | 15°46'08" | 4,01 |
| 7 | 718116,37 | 20437,75 | 105°44'18" | 5,69 |
| 8 | 718114,83 | 20443,22 | 105°44'20" | 13,74 |
| 9 | 718111,1 | 20456,45 | 196°02'36" | 4,02 |
| 10 | 718107,24 | 20455,34 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 195°29'03" | 75,25 |
| 33 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 11 | 718034,72 | 20435,25 | 196°11'21" | 9,68 |
| 12 | 718025,42 | 20432,55 | 282°13'42" | 8,07 |
| 13 | 718027,13 | 20424,66 | 273°36'30" | 3,34 |
| 14 | 718027,34 | 20421,33 | 344°49'53" | 21,38 |
| 15 | 718047,98 | 20415,73 | 322°20'03" | 15,08 |
| 16 | 718059,92 | 20406,52 | 334°37'49" | 21,47 |
| 17 | 718079,32 | 20397,32 | 285°36'15" | 6,48 |
| 18 | 718081,06 | 20391,08 | 246°36'06" | 9,28 |
| 19 | 718077,38 | 20382,57 | 293°11'09" | 5,97 |
| 20 | 718079,73 | 20377,08 | 291°06'44" | 10,65 |
| 21 | 718083,56 | 20367,15 | 309°37'53" | 7,71 |
| 22 | 718088,48 | 20361,21 | 14°46'22" | 34,21 |
| 23 | 718121,56 | 20369,93 | 21°42'01" | 4,22 |
| 1 | 718125,48 | 20371,49 |  |  |
| 24 | 718104,69 | 20423,1 | 194°04'45" | 16,07 |
| 25 | 718089,1 | 20419,19 | 105°35'34" | 8,04 |
| 26 | 718086,94 | 20426,93 | 14°00'07" | 16,24 |
| 27 | 718102,7 | 20430,86 | 284°22'59" | 8,01 |
| 24 | 718104,69 | 20423,1 |  |  |
| Общая площадь: 4637 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ20 по адресу ул. Бортникова 4

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718193,94 | 20420,13 | 173°12'09" | 6,48 |
| 2 | 718187,51 | 20420,9 | 159°37'55" | 21,65 |
| 3 | 718167,21 | 20428,44 | 160°02'42" | 14,04 |
| 4 | 718154,01 | 20433,23 | 162°28'04" | 21,53 |
| 5 | 718133,49 | 20439,71 | 169°20'29" | 18,99 |
| 6 | 718114,83 | 20443,22 | 285°44'18" | 5,69 |
| 7 | 718116,37 | 20437,75 | 195°46'08" | 4,01 |
| 8 | 718112,51 | 20436,66 | 241°59'26" | 1,06 |
| 9 | 718112,01 | 20435,72 | 256°52'37" | 1,67 |
| 10 | 718111,63 | 20434,09 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 285°11'37" | 4,92 |
| 34 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 11 | 718112,92 | 20429,34 | 191°03'48" | 3,65 |
| 12 | 718109,34 | 20428,64 | 285°46'13" | 59,39 |
| 13 | 718125,48 | 20371,49 | 16°06'04" | 18,17 |
| 14 | 718142,94 | 20376,53 | 9°53'47" | 12,6 |
| 15 | 718155,35 | 20378,69 | 34°14'54" | 6,35 |
| 16 | 718160,6 | 20382,27 | 46°40'51" | 22,42 |
| 17 | 718175,98 | 20398,58 | 52°51'49" | 10,75 |
| 18 | 718182,47 | 20407,15 | 48°32'25" | 17,33 |
| 1 | 718193,94 | 20420,13 |  |  |
| 19 | 718177,64 | 20404,59 | 196°18'41" | 6,47 |
| 20 | 718171,43 | 20402,77 | 105°54'13" | 10,01 |
| 21 | 718168,68 | 20412,4 | 14°58'29" | 6,95 |
| 22 | 718175,39 | 20414,2 | 283°07'54" | 9,87 |
| 19 | 718177,64 | 20404,59 |  |  |
| Общая площадь: 3476 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ21 по адресу ул. Бортникова 2

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718215,87 | 20444,95 | 138°00'19" | 22,66 |
| 2 | 718199,03 | 20460,11 | 106°37'47" | 11,85 |
| 3 | 718195,64 | 20471,46 | 104°34'42" | 5,13 |
| 4 | 718194,35 | 20476,42 | 149°37'15" | 4,03 |
| 5 | 718190,87 | 20478,46 | 195°20'05" | 74,91 |
| 6 | 718118,63 | 20458,65 | 196°17'11" | 7,84 |
| 7 | 718111,1 | 20456,45 | 285°44'20" | 13,74 |
| 8 | 718114,83 | 20443,22 | 349°20'29" | 18,99 |
| 9 | 718133,49 | 20439,71 | 342°28'04" | 21,53 |
| 10 | 718154,01 | 20433,23 | 340°02'42" | 14,04 |
| 11 | 718167,21 | 20428,44 | 339°37'55" | 21,65 |
| 12 | 718187,51 | 20420,9 | 353°12'09" | 6,48 |
| 13 | 718193,94 | 20420,13 | 48°32'02" | 33,12 |
| 1 | 718215,87 | 20444,95 |  |  |
| Общая площадь: 3397 кв.м Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края |  |  |  |  |

35

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ22 по адресу ул. Мира 10в

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718229,09 | 20268,2 | 160°34'00" | 5,25 |
| 2 | 718224,14 | 20269,95 | 178°47'08" | 9,21 |
| 3 | 718214,93 | 20270,15 | 129°36'48" | 14,27 |
| 4 | 718205,84 | 20281,14 | 174°30'44" | 15,42 |
| 5 | 718190,49 | 20282,61 | 189°50'28" | 14,46 |
| 6 | 718176,24 | 20280,14 | 226°42'49" | 5,07 |
| 7 | 718172,77 | 20276,45 | 173°14'36" | 14,28 |
| 8 | 718158,58 | 20278,13 | 137°29'25" | 10,46 |
| 9 | 718150,87 | 20285,2 | 254°27'01" | 7,29 |
| 10 | 718148,92 | 20278,18 | 256°12'35" | 24,56 |
| 11 | 718143,06 | 20254,32 | 298°00'38" | 42,68 |
| 12 | 718163,11 | 20216,64 | 2°14'05" | 38,16 |
| 13 | 718201,24 | 20218,13 | 349°58'02" | 10,28 |
| 14 | 718211,37 | 20216,34 | 51°23'03" | 6,04 |
| 15 | 718215,13 | 20221,05 | 38°14'59" | 3,06 |
| 16 | 718217,54 | 20222,95 | 61°39'49" | 13,17 |
| 17 | 718223,79 | 20234,54 | 81°03'16" | 34,08 |
| 1 | 718229,09 | 20268,2 |  |  |
| Общая площадь: 4513 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ23 по адресу ул. Мира 10б

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718240,9 | 20324,51 | 137°02'50" | 45,36 |
| 2 | 718207,7 | 20355,42 | 107°25'26" | 3,41 |
| 3 | 718206,68 | 20358,67 | 229°03'41" | 79,47 |
| 4 | 718154,61 | 20298,64 | 254°26'55" | 13,95 |
| 5 | 718150,87 | 20285,2 | 317°29'25" | 10,46 |
| 6 | 718158,58 | 20278,13 | 353°14'36" | 14,28 |
| 7 | 718172,77 | 20276,45 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 46°42'49" | 5,07 |
| 36 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 8 | 718176,24 | 20280,14 | 9°50'28" | 14,46 |
| 9 | 718190,49 | 20282,61 | 354°30'44" | 15,42 |
| 10 | 718205,84 | 20281,14 | 309°36'48" | 14,27 |
| 11 | 718214,93 | 20270,15 | 358°47'08" | 9,21 |
| 12 | 718224,14 | 20269,95 | 340°34'00" | 5,25 |
| 13 | 718229,09 | 20268,2 | 78°09'18" | 57,53 |
| 1 | 718240,9 | 20324,51 |  |  |
| Общая площадь: 4623 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ24 по адресу ул. Мира 8б

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718286,17 | 20272,83 | 98°33'44" | 11,62 |
| 2 | 718284,44 | 20284,32 | 51°40'38" | 5,84 |
| 3 | 718288,06 | 20288,9 | 141°29'03" | 15,53 |
| 4 | 718275,91 | 20298,57 | 52°39'02" | 1,43 |
| 5 | 718276,78 | 20299,71 | 140°11'38" | 1,48 |
| 6 | 718275,64 | 20300,66 | 227°18'25" | 1,93 |
| 7 | 718274,33 | 20299,24 | 268°36'46" | 4,13 |
| 8 | 718274,23 | 20295,11 | 139°17'25" | 30,43 |
| 9 | 718251,16 | 20314,96 | 137°02'50" | 14,02 |
| 10 | 718240,9 | 20324,51 | 258°09'18" | 57,53 |
| 11 | 718229,09 | 20268,2 | 261°03'16" | 34,08 |
| 12 | 718223,79 | 20234,54 | 8°08'25" | 23,59 |
| 13 | 718247,14 | 20237,88 | 6°02'38" | 5,98 |
| 14 | 718253,09 | 20238,51 | 46°03'14" | 47,67 |
| 1 | 718286,17 | 20272,83 |  |  |
| 15 | 718264,08 | 20294,56 | 229°44'05" | 6,85 |
| 16 | 718259,65 | 20289,33 | 139°42'43" | 5,65 |
| 17 | 718255,34 | 20292,99 | 48°22'00" | 6,88 |
| 18 | 718259,91 | 20298,13 | 319°25'53" | 5,49 |
| 15 | 718264,08 | 20294,56 |  |  |
| Общая площадь: 3239 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

37

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ25 по адресу ул. Мира 10а

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718297,72 | 20378,75 | 212°48'16" | 10,95 |
| 2 | 718288,52 | 20372,82 | 223°25'27" | 15,94 |
| 3 | 718276,94 | 20361,86 | 139°22'04" | 8,08 |
| 4 | 718270,81 | 20367,12 | 42°26'29" | 15,84 |
| 5 | 718282,5 | 20377,81 | 133°21'43" | 12,34 |
| 6 | 718274,03 | 20386,78 | 154°18'54" | 11,28 |
| 7 | 718263,86 | 20391,67 | 135°50'24" | 22,09 |
| 8 | 718248,01 | 20407,06 | 227°49'30" | 58,87 |
| 9 | 718208,49 | 20363,43 | 249°10'49" | 5,09 |
| 10 | 718206,68 | 20358,67 | 287°25'26" | 3,41 |
| 11 | 718207,7 | 20355,42 | 317°02'50" | 45,36 |
| 12 | 718240,9 | 20324,51 | 317°02'50" | 14,02 |
| 13 | 718251,16 | 20314,96 | 319°17'25" | 30,43 |
| 14 | 718274,23 | 20295,11 | 88°36'46" | 4,13 |
| 15 | 718274,33 | 20299,24 | 47°24'21" | 1,93 |
| 16 | 718275,64 | 20300,66 | 85°54'17" | 8,59 |
| 17 | 718276,25 | 20309,23 | 66°23'23" | 30,87 |
| 18 | 718288,61 | 20337,52 | 67°01'20" | 23,58 |
| 19 | 718297,82 | 20359,23 | 90°17'19" | 19,52 |
| 1 | 718297,72 | 20378,75 |  |  |
| Общая площадь: 5250 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ26 по адресу ул. Мира 8а

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718359,2 | 20334,61 | 138°40'25" | 4,87 |
| 2 | 718355,54 | 20337,82 | 155°55'29" | 2,68 |
| 3 | 718353,09 | 20338,92 | 190°37'10" | 2,83 |
| 4 | 718350,31 | 20338,4 | 159°54'22" | 4,9 |
| 5 | 718345,72 | 20340,08 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 182°34'13" | 57,16 |
| 38 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 6 | 718288,61 | 20337,52 | 246°23'23" | 30,87 |
| 7 | 718276,25 | 20309,23 | 265°54'17" | 8,59 |
| 8 | 718275,64 | 20300,66 | 320°29'38" | 1,48 |
| 9 | 718276,78 | 20299,72 | 232°53'31" | 1,44 |
| 10 | 718275,91 | 20298,57 | 321°29'03" | 15,53 |
| 11 | 718288,06 | 20288,9 | 231°40'38" | 5,84 |
| 12 | 718284,44 | 20284,32 | 278°33'44" | 11,62 |
| 13 | 718286,17 | 20272,83 | 315°48'41" | 4,99 |
| 14 | 718289,75 | 20269,35 | 230°05'50" | 4,54 |
| 15 | 718286,84 | 20265,87 | 315°59'19" | 14,75 |
| 16 | 718297,45 | 20255,62 | 48°31'00" | 85,76 |
| 17 | 718354,26 | 20319,87 | 113°40'13" | 6,38 |
| 18 | 718351,7 | 20325,71 | 49°38'38" | 2,53 |
| 19 | 718353,34 | 20327,64 | 49°56'02" | 9,11 |
| 1 | 718359,2 | 20334,61 |  |  |
| Общая площадь: 4040 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ27 по адресу ул. Мира 8

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718371,8 | 20348,6 | 137°23'16" | 74,84 |
| 2 | 718316,72 | 20399,27 | 227°12'11" | 27,96 |
| 3 | 718297,72 | 20378,75 | 270°17'19" | 19,52 |
| 4 | 718297,82 | 20359,23 | 247°01'20" | 23,58 |
| 5 | 718288,61 | 20337,52 | 2°34'13" | 57,16 |
| 6 | 718345,72 | 20340,08 | 339°54'22" | 4,9 |
| 7 | 718350,31 | 20338,4 | 10°37'10" | 2,83 |
| 8 | 718353,09 | 20338,92 | 335°55'29" | 2,68 |
| 9 | 718355,54 | 20337,82 | 318°40'25" | 4,87 |
| 10 | 718359,2 | 20334,61 | 49°56'01" | 4,13 |
| 11 | 718361,86 | 20337,77 | 47°27'13" | 14,7 |
| 1 | 718371,8 | 20348,6 |  |  |
| Общая площадь: 2947 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

39

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ28 по адресу ул. Мира 4а

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718431,83 | 20247,72 | 115°51'22" | 13,94 |
| 2 | 718425,75 | 20260,27 | 110°11'29" | 2,78 |
| 3 | 718424,79 | 20262,88 | 150°26'10" | 3,93 |
| 4 | 718421,37 | 20264,82 | 193°39'01" | 10,81 |
| 5 | 718410,87 | 20262,27 | 211°02'56" | 8,07 |
| 6 | 718403,96 | 20258,11 | 228°02'33" | 12,92 |
| 7 | 718395,32 | 20248,5 | 216°37'27" | 38,25 |
| 8 | 718364,62 | 20225,68 | 233°55'18" | 5,79 |
| 9 | 718361,21 | 20221,0 | 246°44'24" | 8,61 |
| 10 | 718357,81 | 20213,09 | 260°16'31" | 16,52 |
| 11 | 718355,02 | 20196,81 | 321°30'12" | 4,45 |
| 12 | 718358,5 | 20194,04 | 349°14'59" | 6,96 |
| 13 | 718365,34 | 20192,74 | 2°53'20" | 33,03 |
| 14 | 718398,33 | 20194,41 | 347°52'31" | 15,62 |
| 15 | 718413,59 | 20191,13 | 328°48'00" | 9,37 |
| 16 | 718421,61 | 20186,27 | 46°05'41" | 6,09 |
| 17 | 718425,84 | 20190,66 | 67°39'51" | 9,78 |
| 18 | 718429,55 | 20199,71 | 67°40'47" | 2,31 |
| 19 | 718430,43 | 20201,85 | 89°58'45" | 32,07 |
| 20 | 718430,44 | 20233,92 | 84°15'49" | 13,87 |
| 1 | 718431,83 | 20247,72 |  |  |
| Общая площадь: 3923 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ29 по адресу ул. Набережная 12а

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718419,76 | 20153,36 | 115°25'14" | 10,0 |
| 2 | 718415,47 | 20162,39 | 70°57'29" | 9,98 |
| 3 | 718418,73 | 20171,82 | 130°05'27" | 5,05 |
| 4 | 718415,47 | 20175,69 | 59°52'57" | 12,23 |
| 5 | 718421,61 | 20186,27 | 148°48'00" | 9,37 |
| 6 | 718413,59 | 20191,13 | 167°52'31" | 15,62 |
| 7 | 718398,33 | 20194,41 | 182°53'20" | 33,03 |
| 8 | 718365,34 | 20192,74 | 169°14'59" | 6,96 |
| 9 | 718358,5 | 20194,04 | 141°30'12" | 4,45 |
| 10 | 718355,02 | 20196,81 | 273°40'17" | 16,98 |
| 11 | 718356,11 | 20179,87 | 279°40'41" | 12,15 |
| 12 | 718358,15 | 20167,89 | 317°29'35" | 58,13 |
| 13 | 718401,0 | 20128,61 | 50°37'20" | 19,7 |
| 14 | 718413,5 | 20143,84 | 56°38'33" | 11,39 |
| 1 | 718419,76 | 20153,36 |  |  |
| Общая площадь: 2886 кв.м |  |  |  |  |

40

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ30 по адресу ул. Набережная 12

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718484,9 | 20136,98 | 147°15'31" | 23,7 |
| 2 | 718464,97 | 20149,79 | 237°15'31" | 24,05 |
| 3 | 718451,96 | 20129,57 | 97°06'38" | 2,23 |
| 4 | 718451,69 | 20131,78 | 106°33'19" | 1,59 |
| 5 | 718451,23 | 20133,3 | 131°20'52" | 3,4 |
| 6 | 718448,99 | 20135,85 | 149°04'56" | 34,06 |
| 7 | 718419,76 | 20153,36 | 236°38'33" | 11,39 |
| 8 | 718413,5 | 20143,84 | 230°37'20" | 19,7 |
| 9 | 718401,0 | 20128,61 | 317°29'36" | 10,14 |
| 10 | 718408,48 | 20121,76 | 269°14'22" | 2,26 |
| 11 | 718408,45 | 20119,5 | 239°41'26" | 28,08 |
| 12 | 718394,28 | 20095,26 | 329°36'40" | 38,63 |
| 13 | 718427,6 | 20075,72 | 238°36'03" | ,9 |
| 14 | 718427,13 | 20074,95 | 328°33'06" | 12,98 |
| 15 | 718438,2 | 20068,18 | 330°05'56" | 6,38 |
| 16 | 718443,73 | 20065,0 | 60°13'52" | 82,92 |
| 1 | 718484,9 | 20136,98 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края |  |  |
| 41 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 17 | 718412,91 | 20085,83 | 148°33'55" | 12,21 |
| 18 | 718402,49 | 20092,2 | 60°40'38" | 7,21 |
| 19 | 718406,02 | 20098,48 | 329°30'26" | 12,12 |
| 20 | 718416,47 | 20092,33 | 241°20'07" | 7,41 |
| 17 | 718412,91 | 20085,83 |  |  |
| Общая площадь: 4301 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ31 по адресу ул. Мира 4

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718511,03 | 20221,29 | 135°33'33" | 7,97 |
| 2 | 718505,34 | 20226,87 | 137°48'30" | 74,46 |
| 3 | 718450,17 | 20276,88 | 115°53'02" | 4,41 |
| 4 | 718448,25 | 20280,85 | 231°08'04" | 11,52 |
| 5 | 718441,01 | 20271,88 | 217°14'27" | 19,18 |
| 6 | 718425,75 | 20260,27 | 295°51'22" | 13,94 |
| 7 | 718431,83 | 20247,72 | 264°15'49" | 13,87 |
| 8 | 718430,44 | 20233,92 | 269°58'45" | 32,07 |
| 9 | 718430,43 | 20201,85 | 247°40'47" | 2,31 |
| 10 | 718429,55 | 20199,71 | 317°44'11" | 11,61 |
| 11 | 718438,15 | 20191,9 | 2°13'14" | 3,61 |
| 12 | 718441,76 | 20192,04 | 346°56'29" | 7,39 |
| 13 | 718448,96 | 20190,37 | 50°25'38" | 13,23 |
| 14 | 718457,39 | 20200,57 | 6°14'17" | 9,94 |
| 15 | 718467,27 | 20201,65 | 11°26'56" | 30,68 |
| 16 | 718497,34 | 20207,74 | 37°54'24" | 7,85 |
| 17 | 718503,53 | 20212,56 | 49°20'02" | 11,51 |
| 1 | 718511,03 | 20221,29 |  |  |
| Общая площадь: 4265 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ32 по адресу ул. Набережная 10

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718529,41 | 20206,57 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 144°25'36" | 15,02 |
| 42 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 2 | 718517,19 | 20215,31 | 135°50'58" | 8,59 |
| 3 | 718511,03 | 20221,29 | 229°20'02" | 11,51 |
| 4 | 718503,53 | 20212,56 | 217°54'24" | 7,85 |
| 5 | 718497,34 | 20207,74 | 191°26'56" | 30,68 |
| 6 | 718467,27 | 20201,65 | 186°14'17" | 9,94 |
| 7 | 718457,39 | 20200,57 | 230°25'38" | 13,23 |
| 8 | 718448,96 | 20190,37 | 346°02'16" | 14,25 |
| 9 | 718462,79 | 20186,93 | 246°08'16" | 9,64 |
| 10 | 718458,89 | 20178,12 | 318°03'04" | 16,38 |
| 11 | 718471,07 | 20167,17 | 330°33'32" | 2,09 |
| 12 | 718472,9 | 20166,14 | 4°13'25" | 2,72 |
| 13 | 718475,61 | 20166,34 | 237°15'31" | 19,67 |
| 14 | 718464,97 | 20149,79 | 327°15'31" | 23,7 |
| 15 | 718484,9 | 20136,98 | 60°13'54" | 3,26 |
| 16 | 718486,52 | 20139,81 | 58°03'07" | 12,68 |
| 17 | 718493,23 | 20150,57 | 52°47'37" | 59,82 |
| 18 | 718529,4 | 20198,22 | 89°57'17" | 8,35 |
| 1 | 718529,41 | 20206,57 |  |  |
| Общая площадь: 3201 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ33 по адресу ул. Набережная 10а

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718475,61 | 20166,34 | 184°13'25" | 2,72 |
| 2 | 718472,9 | 20166,14 | 150°33'32" | 2,09 |
| 3 | 718471,07 | 20167,17 | 138°03'04" | 16,38 |
| 4 | 718458,89 | 20178,12 | 66°08'16" | 9,64 |
| 5 | 718462,79 | 20186,93 | 166°02'16" | 14,25 |
| 6 | 718448,96 | 20190,37 | 166°56'29" | 7,39 |
| 7 | 718441,76 | 20192,04 | 182°13'14" | 3,61 |
| 8 | 718438,15 | 20191,9 | 137°44'11" | 11,61 |
| 9 | 718429,55 | 20199,71 | 247°40'54" | 9,94 |
| 10 | 718425,78 | 20190,52 | 225°30'57" | 5,95 |
| 11 | 718421,61 | 20186,27 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 239°52'57" | 12,23 |
| 43 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 12 | 718415,47 | 20175,69 | 310°05'27" | 5,05 |
| 13 | 718418,73 | 20171,82 | 250°56'03" | 9,99 |
| 14 | 718415,46 | 20162,38 | 295°28'40" | 10,0 |
| 15 | 718419,76 | 20153,36 | 329°04'56" | 34,06 |
| 16 | 718448,99 | 20135,85 | 311°20'52" | 3,4 |
| 17 | 718451,23 | 20133,3 | 286°33'19" | 1,59 |
| 18 | 718451,69 | 20131,78 | 277°06'38" | 2,23 |
| 19 | 718451,96 | 20129,57 | 57°15'31" | 24,05 |
| 20 | 718464,97 | 20149,79 | 57°15'31" | 19,67 |
| 1 | 718475,61 | 20166,34 |  |  |
| Общая площадь: 2319 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ34 по адресу ул. Набережная 18

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718350,38 | 19907,64 | 99°33'51" | 2,77 |
| 2 | 718349,92 | 19910,37 | 147°51'41" | 15,06 |
| 3 | 718337,17 | 19918,38 | 200°06'17" | 2,26 |
| 4 | 718335,05 | 19917,6 | 147°41'51" | 6,75 |
| 5 | 718329,34 | 19921,21 | 240°04'23" | 22,27 |
| 6 | 718318,23 | 19901,91 | 114°41'29" | 1,92 |
| 7 | 718317,43 | 19903,65 | 149°30'32" | 34,29 |
| 8 | 718287,88 | 19921,05 | 262°24'00" | 28,15 |
| 9 | 718284,16 | 19893,14 | 292°00'24" | 29,81 |
| 10 | 718295,33 | 19865,5 | 272°29'33" | 2,35 |
| 11 | 718295,43 | 19863,15 | 240°20'18" | 13,01 |
| 12 | 718288,99 | 19851,85 | 329°35'01" | 24,72 |
| 13 | 718310,31 | 19839,33 | 59°36'16" | 79,2 |
| 1 | 718350,38 | 19907,64 |  |  |
| Общая площадь: 3042 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ35 по адресу ул. Ленина 3

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

| 44 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718289,75 | 19924,62 | 144°46'13" | 16,0 |
| 2 | 718276,68 | 19933,85 | 240°07'02" | 1,55 |
| 3 | 718275,91 | 19932,51 | 142°40'23" | 15,3 |
| 4 | 718263,74 | 19941,79 | 134°22'13" | 1,93 |
| 5 | 718262,39 | 19943,17 | 238°23'32" | 1,83 |
| 6 | 718261,43 | 19941,61 | 148°05'09" | 4,65 |
| 7 | 718257,48 | 19944,07 | 164°13'25" | 5,59 |
| 8 | 718252,1 | 19945,59 | 240°36'22" | 32,99 |
| 9 | 718235,91 | 19916,85 | 143°59'20" | 5,07 |
| 10 | 718231,81 | 19919,83 | 229°42'37" | 25,92 |
| 11 | 718215,05 | 19900,06 | 298°19'47" | 7,99 |
| 12 | 718218,84 | 19893,03 | 329°35'01" | 81,35 |
| 13 | 718288,99 | 19851,85 | 60°20'18" | 13,01 |
| 14 | 718295,43 | 19863,15 | 92°29'33" | 2,35 |
| 15 | 718295,33 | 19865,5 | 112°00'24" | 29,81 |
| 16 | 718284,16 | 19893,14 | 82°24'00" | 28,15 |
| 17 | 718287,88 | 19921,05 | 62°21'14" | 4,03 |
| 1 | 718289,75 | 19924,62 |  |  |
| Общая площадь: 4032 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ36 по адресу ул. Ленина 37

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 717989,11 | 20342,12 | 83°58'37" | 13,11 |
| 2 | 717990,49 | 20355,16 | 130°09'18" | 11,24 |
| 3 | 717983,24 | 20363,75 | 70°45'55" | 5,7 |
| 4 | 717985,11 | 20369,13 | 92°34'42" | 5,47 |
| 5 | 717984,87 | 20374,59 | 127°20'13" | 11,95 |
| 6 | 717977,62 | 20384,1 | 186°11'13" | 3,26 |
| 7 | 717974,38 | 20383,75 | 112°17'44" | 5,26 |
| 8 | 717972,38 | 20388,62 | 167°48'04" | 19,71 |
| 9 | 717953,12 | 20392,78 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 130°40'48" | 7,81 |
| 45 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 10 | 717948,02 | 20398,71 | 108°00'48" | 12,53 |
| 11 | 717944,15 | 20410,62 | 197°04'47" | 21,49 |
| 12 | 717923,61 | 20404,31 | 195°19'53" | 4,61 |
| 13 | 717919,16 | 20403,09 | 285°36'47" | 73,94 |
| 14 | 717939,06 | 20331,88 | 293°40'39" | 8,17 |
| 15 | 717942,34 | 20324,4 | 19°36'12" | 9,15 |
| 16 | 717950,96 | 20327,47 | 58°59'35" | 9,12 |
| 17 | 717955,66 | 20335,29 | 14°25'56" | 12,28 |
| 18 | 717967,55 | 20338,35 | 348°28'58" | 5,96 |
| 19 | 717973,39 | 20337,16 | 17°01'34" | 9,39 |
| 20 | 717982,37 | 20339,91 | 19°49'43" | 5,07 |
| 21 | 717987,14 | 20341,63 | 13°58'03" | 2,03 |
| 1 | 717989,11 | 20342,12 |  |  |
| Общая площадь: 3498 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ37 по адресу ул. Бортникова 12

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718030,89 | 20375,33 | 107°59'42" | 28,84 |
| 2 | 718021,98 | 20402,76 | 92°49'37" | 2,43 |
| 3 | 718021,86 | 20405,19 | 75°16'10" | 4,4 |
| 4 | 718022,98 | 20409,45 | 47°28'40" | 2,94 |
| 5 | 718024,97 | 20411,62 | 26°16'19" | 3,5 |
| 6 | 718028,11 | 20413,17 | 104°40'43" | 5,41 |
| 7 | 718026,74 | 20418,4 | 53°28'16" | ,67 |
| 8 | 718027,14 | 20418,94 | 85°12'59" | 2,4 |
| 9 | 718027,34 | 20421,33 | 93°36'30" | 3,34 |
| 10 | 718027,13 | 20424,66 | 102°13'42" | 8,07 |
| 11 | 718025,42 | 20432,55 | 196°15'36" | 2,25 |
| 12 | 718023,26 | 20431,92 | 195°17'32" | 75,34 |
| 13 | 717950,59 | 20412,05 | 192°03'17" | 6,03 |
| 14 | 717944,69 | 20410,79 | 197°22'24" | ,57 |
| 15 | 717944,15 | 20410,62 | 288°00'48" | 12,53 |
| 16 | 717948,02 | 20398,71 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 310°40'48" | 7,81 |
| 46 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 17 | 717953,12 | 20392,78 | 347°48'04" | 19,71 |
| 18 | 717972,38 | 20388,62 | 292°17'44" | 5,26 |
| 19 | 717974,38 | 20383,75 | 6°11'13" | 3,26 |
| 20 | 717977,62 | 20384,1 | 307°20'13" | 11,95 |
| 21 | 717984,87 | 20374,59 | 272°34'42" | 5,47 |
| 22 | 717985,11 | 20369,13 | 250°45'55" | 5,7 |
| 23 | 717983,24 | 20363,75 | 310°09'18" | 11,24 |
| 24 | 717990,49 | 20355,16 | 264°00'57" | 13,1 |
| 25 | 717989,12 | 20342,13 | 49°11'57" | 19,31 |
| 26 | 718001,74 | 20356,75 | 105°10'11" | 11,77 |
| 27 | 717998,66 | 20368,11 | 14°32'10" | 11,39 |
| 28 | 718009,69 | 20370,97 | 285°53'58" | 1,72 |
| 29 | 718010,16 | 20369,32 | 14°50'51" | 9,25 |
| 30 | 718019,1 | 20371,69 | 17°09'26" | 12,34 |
| 1 | 718030,89 | 20375,33 |  |  |
| Общая площадь: 3667 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ38 по адресу ул. Мира 10

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718316,72 | 20399,27 | 171°13'12" | 11,6 |
| 2 | 718305,26 | 20401,04 | 137°26'58" | 43,18 |
| 3 | 718273,45 | 20430,24 | 144°47'58" | 5,91 |
| 4 | 718268,62 | 20433,65 | 227°16'58" | 23,01 |
| 5 | 718253,01 | 20416,74 | 242°43'33" | 10,9 |
| 6 | 718248,01 | 20407,06 | 315°50'24" | 22,09 |
| 7 | 718263,86 | 20391,67 | 334°18'54" | 11,28 |
| 8 | 718274,03 | 20386,78 | 313°23'32" | 12,34 |
| 9 | 718282,5 | 20377,81 | 320°17'48" | 7,82 |
| 10 | 718288,52 | 20372,82 | 32°48'16" | 10,95 |
| 11 | 718297,72 | 20378,75 | 47°12'11" | 27,96 |
| 1 | 718316,72 | 20399,27 |  |  |
| 12 | 718273,44 | 20420,25 | 228°10'56" | 8,79 |
| 13 | 718267,58 | 20413,7 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 137°18'44" | 2,98 |
| 14 | 718265,39 | 20415,72 | 48°37'21" | 8,73 |
| 15 | 718271,16 | 20422,27 | 318°27'35" | 3,05 |
| 12 | 718273,44 | 20420,25 |  |  |
| Общая площадь: 1930 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

47

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

ЗУ39 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Ленина 3

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718267,45 | 19952,2 | 153°41'15" | 5,53 |
| 2 | 718262,49 | 19954,65 | 151°38'02" | 10,96 |
| 3 | 718252,85 | 19959,86 | 241°36'20" | 9,45 |
| 4 | 718248,35 | 19951,55 | 302°09'08" | 7,04 |
| 5 | 718252,1 | 19945,59 | 344°13'25" | 5,59 |
| 6 | 718257,48 | 19944,07 | 328°05'09" | 4,65 |
| 7 | 718261,43 | 19941,61 | 58°23'32" | 1,83 |
| 8 | 718262,39 | 19943,17 | 60°43'38" | 10,35 |
| 1 | 718267,45 | 19952,2 |  |  |
| Общая площадь: 193 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ40 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Ленина 21

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718095,48 | 20101,63 | 32°02'28" | 16,87 |
| 2 | 718109,78 | 20110,58 | 122°39'09" | 7,51 |
| 3 | 718105,73 | 20116,9 | 210°46'18" | 16,89 |
| 4 | 718091,22 | 20108,26 | 302°43'19" | 7,88 |
| 1 | 718095,48 | 20101,63 |  |  |
| Общая площадь: 130 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ 41 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Мира 10в

| № точки | Х | Y Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718195,3 | 20203,12 | 100°26'47" | 8,48 |
| 2 | 718193,76 | 20211,47 | 190°26'48" | 14,15 |
| 3 | 718179,85 | 20208,9 | 278°27'14" | 8,49 |
| 4 | 718181,09 | 20200,51 | 10°26'48" | 14,44 |
| 1 | 718195,3 | 20203,12 |  |  |
| Общая площадь: 121 кв.м |  |  |  |  |

48

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ 42 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Бортникова 4

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718177,64 | 20404,59 | 103°07'54" | 9,87 |
| 2 | 718175,39 | 20414,2 | 194°58'29" | 6,95 |
| 3 | 718168,68 | 20412,4 | 285°54'13" | 10,01 |
| 4 | 718171,43 | 20402,77 | 16°18'41" | 6,47 |
| 1 | 718177,64 | 20404,59 |  |  |
| Общая площадь: 67 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ 43 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Набережная 12

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718412,91 | 20085,83 | 61°20'07" | 7,41 |
| 2 | 718416,47 | 20092,33 | 149°30'26" | 12,12 |
| 3 | 718406,02 | 20098,48 | 240°40'38" | 7,21 |
| 4 | 718402,49 | 20092,2 | 328°33'55" | 12,21 |
| 1 | 718412,91 | 20085,83 |  |  |
| Общая площадь: 89 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ 44 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Мира 8б

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718264,08 | 20294,56 | 139°25'53" | 5,49 |
| 2 | 718259,91 | 20298,13 | 228°22'00" | 6,88 |
| 3 | 718255,34 | 20292,99 Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края | 319°42'43" | 5,65 |
| 49 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. 4 | 718259,65 | 20289,33 | 49°44'05" | 6,85 |
| 1 | 718264,08 | 20294,56 |  |  |
| Общая площадь: 38 кв.м |  |  |  |  |

Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка

ЗУ 45 под электрической подстанцией, ориентир – ул. Ленина 35

| № точки | Х | Y | Дирекционный угол | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718018,06 | 20268,57 | 121°46'19" | 9,89 |
| 2 | 718012,85 | 20276,98 | 211°08'45" | 5,5 |
| 3 | 718008,14 | 20274,14 | 302°17'30" | 9,98 |
| 4 | 718013,47 | 20265,7 | 32°02'24" | 5,41 |
| 1 | 718018,06 | 20268,57 |  |  |
| Общая площадь: 54 кв.м |  |  |  |  |

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края

Проект планировки и проект межевания территории

микрорайона № 1-17 города Зеленогорска Красноярского края