Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства

в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

2019-08-ППМ

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательская группа – ЗЕМЛЯ»

ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства

в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

2019-08-ППМ

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Директор                                                                              В.М. Дехнич

ГИП                                                                                      О.Н. Аржевикина

2019 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Том 1.

Основная часть проекта планировки территории

  - Пояснительная записка

  - Графические материалы:

Лист 1    Чертеж планировки территории, М 1:500

Лист 2    Разбивочный чертеж красных линий, М 1:500

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.       Пояснительная записка

2.2.       Исходно-разрешительная документация

2.3.       Графические материалы:

Лист 1 Схема расположения элемента планировочной структуры,

М 1:500

Лист 2 Схема использования территории в период подготовки проекта                                       планировки,  М 1:500

Лист 3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на   территории, М 1:500

Лист 4  Схема границ зон с особыми условиями использования территории,   М 1:500

Лист 5  Схема архитектурно-планировочной организации земельного  участка, М 1:500

Лист 6  Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:500

Лист 7  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:500

Том 3.

Проект межевания территории

3.1.       Пояснительная записка

3.2.       Исходно-разрешительная документация

3.3.       Графические материалы:

Лист 1 Чертеж межевания территории, М 1:500

2

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

3

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Титульный лист |  |
| --- | --- | --- |
|  | Состав документации по планировке территории | 2 |
|  | Содержание тома | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Градостроительная ситуация | 6 |
| 1.1 | Местоположение планируемой территории | 6 |
| 1.2 | Современное использование территории | 6 |
| 1.3 | Градостроительный регламент | 6 |
| 1.4 | Природно-климатические условия проектирования | 6 |
| 1.5 | Инженерно-геологические и гидрологические условия | 8 |
| 2 | Положение проекта планировки | 10 |
| 2.1 | Архитектурно-планировочное решение планируемой территории | 10 |
| 2.2 | Планировочные ограничения развития территории | 10 |
| 2.3 | Жилищный фонд и население территории, подлежащей планировочной деятельности | 11 |
| 2.4 | Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечения территории проектирования | 11 |
| 2.5 | Озеленение и благоустройство территории | 11 |
| 3 | Транспортная инфраструктура планировки территории | 11 |
| 4 | Установление красных линий | 12 |
| 5 | Инженерно-технологическое обеспечение территории проектирования | 13 |
| 6 | Инженерно-технические мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 |
| 7 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 20 |
| 8 | Мероприятия по охране окружающей среды | 22 |
|  | Графическая часть Проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21 г. Зеленогорск Красноярского края |  |
| 4 Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата Лист №док. Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М1:500 |  |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М1:500 |  |
| Лист 3 | Схема улично-дорожной сети и движения транспорта на территории, М1:500 |  |
| Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования |  |
| Лист 5 | Схема архитектурно-планировочной организации земельного участка, М1:500 |  |
| Лист 6 | Схема размещение инженерных сетей и сооружений, М1:500 |  |
| Лист 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М1:500 |  |

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

5

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Введение

Документация для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21, г.Зеленогорске Красноярского края  выполнена ООО «ПИГ-Земля».

В  задачу  проекта  входит  разработка  предложений  по  функциональному

зонированию,  архитектурно-планировочной  организации  территории,

транспортному обслуживанию и инженерному обеспечению территории с учетом

заданных  заказчиком  параметров  развития  территории.  Кроме  того,  даны

предложения  по  охране  окружающей  среды,  мероприятиям  по  гражданской

обороне и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  действующим  федеральным

градостроительным законодательством:

1)  Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2)  Земельным кодексом Российской Федерации;

3)  Лесным кодексом Российской Федерации;

4)  Водным кодексом Российской Федерации;

5)  СП  42.13330.2016  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских  и  сельских  поселений»  (Актуализированная  редакция  СНиП  2.07.01-89*);

6)  Правилами  землепользования  и  застройки  г. Зеленогорска, утверждёнными решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 № 6-27р;

7)  Генеральным  планом  г. Зеленогорска,  утвержденным  решением  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.03.2007 г. № 28-300р;

8)  Постановлением  Правительства  Красноярского  края  "Об  утверждении региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Красноярского

края" от 23.12.2014 г. № 631-п;

9) Федеральным законом Российской федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

10)  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В проекте планировки были учтены сохраняемая существующая застройка, действующие землеотводы, перспективное развитие транспортной  и инженерной инфраструктуры,  наличие  коридоров  ЛЭП  и  иных  линейных  объектов,  водные объекты и их охранные зоны, иные зоны ограничения строительства.

Проект  разработан  с  учетом  ранее  выполнявшейся  градостроительной  и

иной документации на данной территории, а именно:

1. Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска.

2. Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска.

3. Схема теплоснабжения г. Зеленогорска.

4. Схема водоснабжения и водоотведения г. Зеленогорска.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

6

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Градостроительная ситуация

1.1.Местоположение планируемой территории

Планируемая территория расположена в северной части города Зеленогорска, Красноярского края и ограничена ул. Комсомольской и зоной городских лесов. Площадь территории составляет 0,41га.

1.2. Современное использование территории

Рассматриваемая территория расположена на землях населенных пунктов. В соответствии с данными, полученными от «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю, планируемая территория включает земельные участки под малоэтажными жилыми домами с кадастровыми номерами 24:59:0000000:95; 24:59:0000000:111.

1.3. Градостроительный регламент территории проектирования

Согласно правилам землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018, планируемая территория находится в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1).

Для малоэтажной жилой застройки минимальная площадь 600кв.м. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки – 3м.

1.4.Природно-климатические условия

Планировочная  территория  города  Зеленогорска относится  к  III  климатической  зоне  и  имеет  резко  континентальный  климат. Процессы циркуляции атмосферы характеризуются здесь глубокой перестройкой в  зависимости  от  сезона  года.  В  зимний  период  территория  находится  под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный

умеренный  воздух  с  низкими  температурами  и  незначительным влагосодержанием.  Циркуляционные  процессы  способствуют  ослаблению ветровой  деятельности,  застою  холодного  воздуха  в  вогнутых  формах  рельефа.

Облачность  нижнего  яруса  не  получает  развития,  что  создает  благоприятные условия  для  выхолаживания  приземного  и  отчасти  пограничного  слоев атмосферы.  Последнее  обстоятельство  приводит  к  формированию  инверсий  с северо-запада,  запада  и  юго-запада,  сопровождающиеся  усилением  скорости ветра, резкими перепадами температуры воздуха и выпадением осадков, наиболее значительных в горных районах.

В  переходные  сезоны  происходит  перестройка  барического  поля, усиливается  западно-восточный  широтный  перенос,  резко  возрастает интенсивность  и  повторяемость  циклонов  северо-западных,  западных  и  юго-

восточных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

и её понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более

холодных воздушных масс, которые приводят к резким колебаниям температуры

и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.

Прохождение  циклонов,  особенно  температуры  воздуха,  достигающих значительной  интенсивности.  Зимой  на  общем  фоне  высокого  давления отмечаются  выходы  циклонических  образований  юго-западных  траекторий, сопровождается интенсивными осадками, которые формируют летний максимум.

В год выпадает около 404 мм осадков.

Рис. 1. Климатический график территории

Самый засушливый месяц - март с осадками 11 мм. Большая часть осадков

выпадает в июль, в среднем 71 мм.

Осень наступает в первой половине сентября. Зима приходит в самом конце

октября  -  начале  ноября  и  имеет  продолжительность  около  5,5  месяцев.

Температура воздуха в этот период опускается ниже минус 30-35°С, в отдельные

годы ниже минус 40°С. Отопительный сезон - с конца второй декады сентября по

середину мая.

Весна наступает в середине апреля, продолжительность ее невелика (менее 1,5  месяцев).  Для  весны  характерны  как  возвраты  холодов,  так  и  интенсивный прогрев. В отдельные дни максимальные температуры могут достигать 30°С. Лето приходит  в  начале  третьей  декады  мая.         Продолжительность  безморозного периода на описываемой территории, в среднем, от 90 до 105 дней.

Средние годовые температуры воздуха колеблются в интервале от 0,0° до -

0,3°. Самый холодный месяц - январь, средняя температура января от минус 17.2

до  минус  18°С.  Наиболее  низкие  температуры  воздуха  в  январе  отмечены  в

7

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

районе метеостанции Уяр - 48.3°.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

8

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Самый  теплый  месяц  -  июль.  Средняя  температура  его  около  18°С.

максимальные температуры достигают 34-36°С. Повсеместно на этой территории

практически  ежегодно  наблюдаются  периоды  жаркой  погоды  (температура воздуха выше 30°С) продолжительностью 5-10 дней.

График  температурного  режима  планируемой  территории  представлен  на

рисунке 2.

Для территории характерен умеренный ветровой режим со среднегодовыми

скоростями 3,3-3,6 м/с. В течение года ветер с большими скоростями чаще всего

отмечается  в  первую  половину  зимы  и  в  весенний  период.  Усиление  ветрового режима в этот период связано с активизацией циклонической деятельности.

Направление  ветра  преимущественно  западное  и  юго-западное.

Среднегодовая повторяемость ветров западных плюс юго-западных направлений

составляет 59-60 %. Приземное поле ветра сильно деформировано особенностями

орографических структур территории. В отдельных местностях достаточно велика

повторяемость северо-восточного (Солянка. Уяр — 12%) и южного (Шалинское -

11%) ветра. Повторяемость штилей составляет 10-20%.

Число  дней  с  туманом  за  год  составляет  7,8-16,3-  Наблюдается  летний

максимум от 2 до 4 дней с туманом в июле и августе. Наименьшее число дней с

туманом в марте-апреле.

1.5.  Инженерно-геологические и гидрологические условия

Основным  водотоком  в  районе  является  р.  Кан.  Непосредственно  на

территории г. Зеленогорска в Кан впадает его левый приток - р. Барга, а также два

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

9

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

правых  притока  -  рр.  Богунай  и  Сокаревка.  Юго-западная  граница  проходит  по р. Сыргил,  которая  впадает  в  Кан  ниже  по  его  течению.  В  центральной  части города на удалении 500-850 м от берега р. Кана расположено три искусственных водоема, образовавшихся на месте карьеров по добыче песчано-гравийной смеси.

Питание  рек  преимущественно  снеговое.  Годовой  ход  уровня  воды

характеризуется  сравнительно  высоким  весенним  половодьем,  повышенными

уровнями  в  летний  период  от  частых,  иногда  обильных  дождей,  низкой,

спадающей к ледоставу, осенней меженью и устойчивым низким его стоянием в

зимний период.

Средние  даты  начала  половодья  приходятся  на  первую  декаду  мая.

Вскрытие  происходит  почти  одновременно  в  конце  апреля  начале  мая.  ледоход длится  10-15  дней  и  в  некоторых  пунктах  сопровождается  заторами  льда.

Толщина льда за зиму в среднем составляет 70-90 см. наибольшая 100-115 см. За

время  половодья,  проходящего  в  виде  одной  волны,  по  рекам  проходит  более

половины  общего  объема  годового  стока.  Пик  половодья  наступает  во  второй

половине мая - начале июня. Общая продолжительность половодья меняется от 40

до  60  дней.  Половодье  заканчивается  в  конце  июня  -  начале  июля.  Летом  и

осенью  наблюдаются  дождевые  паводки,  хотя  по  высоте  они  уступают

максимуму  весеннего  половодья.  Замерзают  реки  во  второй  половине  ноября,

период  ледостава  составляет  150-170  дней.  Все  реки  территории  наиболее

многоводны в теплое время года - в весенне-летний период и наименее водоносны

в холодный период.

Грунтовые  воды,  питающие  реки  в  период  зимней  межени  и  в  летнюю

межень засушливых лет, в общем стоке составляют 20-30%.

Река  Кан  выше  и  ниже  ЗАТО  г.  Зеленогорска  прорезает  отроги  горной

системы Южно- Енисейского кряжа и течет в узкой глубокой долине с крутыми и

обрывистыми  берегами.  Здесь  русло  реки  немеандрирующее,  часты  пороги,

шиверы,  каменистые  перекаты,  характеризующиеся  бурным  течением  со

скоростью до 2-3 м/сек. В районе г. Зеленогорска, на интервале длиной около 19

км  Кан  пересекает  локальную  депрессию,  расположенную  на  границе  горной

системы  Южно-Енисейского  кряжа  и  Канско-Рыбинской  лесостепной  равнины. Низменная заболоченная долина реки здесь достигает 4 км в ширину, сложена она современными  четвертичными  аллювиальными  и  озерно-болотными отложениями поймы и низких речных террас. Кан в долине образует обширные меандры, в русле появляются крупные острова.

Всего  отмечено  три  типа  подъема  уровня.  Первый  тип  связан  с  таянием

снега на равнинной части - амплитуда подъема составила 1 м. Второй тип связан с

таянием снега в горах с амплитудой подъема 1.2 м. Третий - наивысший уровень

(8 июня) с ранними весенними продолжительными дождями, усилившими таяние

снега в горах. Амплитуда подъема составила 1.6 м.

Таким  образом,  максимальное  поднятие  уровня  в  р.  Кан  за  наблюдаемый

период составило 2.4 м.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

В  летний  период  обычно  происходит  2-3  паводка,  вызываемых

атмосферными осадками и значительно уступающие весеннему половодью.

Уклон  водной  поверхности  -  0.000139.  Средняя  глубина  реки  в  районе

города составляет 2.3 м. Средняя скорость течения  - 1.26 м/сек, максимальная -

1.7 м/сек.

Гидрологические  характеристики  реки  Кан  приведены  по  данным

наблюдений на гид- ропостах Средне-Сибирского УГМС.

На  водохранилище  расположены  водозаборные  сооружения  Красноярской

ГРЭС-2.  “Сибволокно”  и  ПО  ЭХЗ.  Для  обеспечения  нормальных  условий

функционирования  этих  водозаборов  необходимо  поддержание  постоянных

уровней на подпорном участке. При этом, малая емкость водохранилища является

причиной изменений уровней воды в зоне выклинивания подпора воды в периоды

установления ледостава и вскрытия реки весной.

Река  Барга берет  начало  в  районе  Ирша-Бородинекого  угольного разреза,

длина ее около 56 км при площади водосбора 308 км 2 .

Поскольку пропускная способность закрытого канала составляет 70 мУс, то

превышение  этого  значения  расходом  весеннего  паводка  1988  г.  привело  к

разливу воды и затоплению значительной части жилой застройки г. Зеленогорска.

На удалении 60-70 км от г. Зеленогорска на реке имеется 2 гидропоста в г.

Канске и в с.Подпорог. В 12 км ниже г. Зеленогорска русло Кана перегорожено

низконапорной  переливающейся  плотиной  гидроузла  Красноярской  ГРЭС-2.

Плотина образует водохранилище с длиной подпора 15 км и глубинами до 7 м.

Емкость водохранилища составляет 12,5 млн. м3. Существующая и планируемая

застройка  г.  Зеленогорска  частично  находится  в  зоне  выклинивания  подпора

водохранилища.

- Положения проекта планировки

2.1. Архитектурно-планировочные решения планируемой территории

Проектом планировки предусматривается создание внешнего благоустройства для благоприятного проживания, с учетом комплексного решения следующих архитектурных задач:

- обеспечение целостности архитектурно-планировочного решения и стилевого единства всех элементов благоустройства территорий и зданий;

10

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

- функционального и композиционного членения открытых пространств;

- обеспечения пространственной и визуальной ориентации.

Зеленные насаждения в виде газонов активно используются для функционального членения территорий.

2.2. Планировочное ограничение развития территории

К планировочным ограничениям, действующих на территории проекта планировки, относятся:

- зона размещения линейных объектов автотранспорта: улица Шубина.

- красные линии,

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

11

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

- линии отступа от красных линий,

- минимально-допустимое расстояние от сети электроснабжения до зданий – 0.6м,

- минимально-допустимое расстояние от сети водопровода до зданий – 5м,

- минимально-допустимое расстояние от теплосети до зданий – 5м,

-минимально-допустимое расстояние от хозяйственно-бытовой сети канализации до зданий – (самотечная - 3м, напорная – 5м).

Территорий объектов культурного наследия в границах проекта планировки не установлено.

2.3.  Жилищный фонд и население планируемой территории

Территория проекта планировки города Зеленогорска Красноярского края застроена  малоэтажными  жилыми  домами  и объектами  культурного и бытового назначения. Участок ограничен

улицей  Шубина.  Площадь  территории составляет 0.41 га.

2.4.  Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечения

территории проектирования

Градостроительным  анализом  определена  возможность  дополнительного размещения  в  границах  проектирования  объектов  социального,  культурного  и бытового  назначения  с  целью  обеспечения  микрорайона  полноценным комплексом  услуг  социального  и  коммунально-бытового  обслуживания  в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских  и  сельских  поселений»  и  региональными  нормативами градостроительного  проектирования  Красноярского  края.

В  соответствии  с  региональными  нормативами  градостроительного проектирования  Красноярского  края,  при  проектировании  жилых  зон,  следует

учитывать  нормативы  обеспеченности  площадками  общего  пользования различного  назначения.

2.5 Озеленение и благоустройство территории

В  соответствии  с  региональными  нормативами градостроительного  проектирования  Красноярского  края,  при  проектировании жилых  зон  следует  учитывать  нормативы  обеспеченности  площадками  общего пользования  различного  назначения  (площадки  для  игр  детей  дошкольного  и младшего  школьного  возраста,  для  отдыха  взрослого  населения,  для  занятий физкультурой,  для  хозяйственных  целей,  для  выгула  собак,  для  стоянки автомашин).

3.Транспортная инфраструктура планировочной территории

3.1. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Территория проекта планировки, расположенная в северной части г.Зеленогорска, представляет собой участки, с расположенными на них существующими объектами жилой застройки. Участок ограничен улицей Шубина, ширина проезжей части 4,5-6,0 м.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

Параметры улицы соответствуют нормативным (Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*». Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Проектное предложение

Мероприятия  по  развитию  уличной  сети  опираются  на  хорошо  развитую транспортную  инфраструктуру  центральной  части  г. Зеленогорска,  учитывают решения генерального плана ЗАТО Зеленогорск, утвержденного решением Совета депутатов от 29.03.2007 г. № 28-300р.

3.2.  Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение

Существующее положение

Значительная  часть  трудовых  пассажиропотоков  обслуживается

ведомственным  транспортом  промышленных  предприятий,  муниципальное ПАТП осуществляет пассажироперевозки в городе, а так же связь с поселками. В качестве  основного  вида  городского  пассажирского  транспорта  принят  автобус (85%) и легковые автомобили (15%).

Движение  общественного  транспорта  по  рассматриваемой  территории

осуществляется по улице Комсомольская. Расстояние от территории проекта планировки до ближайших остановок общественного транспорта не превышает 500м.

Проектное предложения

Пешеходное движение.

Пешеходное  движение  по  территории  будет  осуществляться  по

пешеходным  тротуарам  вдоль  проездов внутри квартала  –  1,5 м.

3.3.  Сооружения и устройства для хранения и обслуживания

транспортных средств

Хранение  автотранспорта  осуществляется  на придомовых территориях.

4.Установление красных линий и зоны планируемого

размещения линейного объекта

Основной  задачей  разработки  проекта  планировки  территории является установление красных линий с целью ее устойчивого развития, а также выделения существующих,  планируемых  (изменяемых,  вновь  образуемых)  границ территорий  общего  пользования,  границ  земельных  участков,  на  которых расположены автомобильные дороги, сети инженерно-технического обеспечения, линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно-кабельные сооружения),  трубопроводы,  железнодорожные  линии  и  другие  линейные объекты.

12

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Устойчивое   развитие    территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной  деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий жизнедеятельности  человека,  ограничение  негативного  воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и  рационального  использования  природных  ресурсов  в  интересах  настоящего  и будущего поколений.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

13

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Территории  общего  пользования  -  территории,  которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Красные  линии  обязательны  для  соблюдения  всеми  субъектами градостроительной  деятельности,  участвующими  в  процессе  проектирования  и последующего  освоения  и  застройки  территорий  населенных  пунктов  и межселенной  территории.  Красные  линии  являются  основой  для  разбивки  и установления  на  местности  других  линий  градостроительного  регулирования,  в том числе и границ землепользований.

В  границах  территории,  подлежащей  разработке  планировочной документации, отсутствуют существующие красные линии.  В  проекте  планировки  даны  предложения  по  установлению  красных линий  на  проектируемом  участке.  Красные  линии  разработаны  исходя  из существующей  застройки  и  существующих  инженерных  сетей,  при  этом  они были  разработаны  максимально  прямолинейно,  без  необоснованных  изломов.

Предложения по  установлению  красных  линий  выполнены  в  соответствии  с нормами СП 42.13330.2011.

5. Инженерно-техническое обеспечение территории проектирования.

5.1. Основные положения.

Техническим заданием предусматривается проведение анализа современного состояния инженерной инфраструктуры, головных инженерных источников и разработка схем инженерного обеспечения и инженерной подготовки планируемой территории.

Существующий участок расположен в черте г.Зеленогрска, Красноярского края, Российской Федерации. Территория застроена малоэтажными жилыми домами. Площадь территории составляет 0,41Га.

Разработка схем инженерного обеспечения выполнена с учетом ранее разработанной документации:

- Генеральный план ЗАТО г.Зеленогорск, со сроком реализации до 2020г.;

- Концепция генерального плана города г.Зеленогорск сроком реализации до 2020г;

- Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Зеленогорск» Красноярского края на период до 2024 года;

- Схема теплоснабжения г. Зеленогорска на период с 2013 по 2028 год.

Базовыми нормативными документами для инженерно-экологического обоснования являются следующие нормативные документы:

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2016 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

14

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. № 194);

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- Топографическая основа масштаба 1:500 с планом существующих инженерных коммуникаций в границах районов проектирования.

5.2. Водоснабжение

Существующее положение

Централизованное водоснабжение рассматриваемой территории в проекте планировки осуществляется из водозаборного узла р. Кан,  производительностью  55,0  тыс.  м3/сут.,  являющимся  источником водоснабжения  поверхностного  типа.  Водозаборные  сооружения  расположены севернее города на берегу реки Кан, в 3,5 км от городской застройки.

Вода в р. Кан характеризуется низким качеством, в связи с чем для очистки

воды  применяется  сложный  комплекс.  Комплекс  насосно-фильтровальной

станции предусматривает очистку воды на микрофильтрах, осветителях, скорых фильтрах.  Для  улучшения  качества  воды  производится  ее  фторирование, углевание, насыщение кислородом на градирно-аэраторе, а также хлорирование и аммонирование.

Планируемое развитие

Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих водопроводных трубопроводов, находящихся на балансе у МУП ТС г.Зеленогорска.

Водопроводные сети выполнены от существующего стального водопровода в районе нагорной канавы Ду-250мм. Точка подключения – колодец ПГ-16 с заглублением водопровода – 3м.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

15

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Пожаротушение

Наружное  пожаротушение  расходом  15  л/с  может  быть  обеспечено  от

пожарных  гидрантов  на  действующей  сети  водопровода.  Количество

одновременных пожаров – 1; время тушения пожара – 1 час.

5.3. Водоотведение хозяйственно-бытовое

Существующее положение

В  городе  Зеленогорске  принята  полная  раздельная  система  канализации  - бытовая и дождевая. Бытовые сточные воды собираются закрытыми самотечными сетями  в  насосные  станции  перекачки,  подаются  в  главные  насосные  станции перекачки  города  №  10,  7,  4  откуда  по  напорным  коллекторам  поступают  на очистные  сооружения  города  (ГОС).  Очистные  канализационные  сооружения находятся  в  4,0  км  юго-западнее  города

Планируемое развитие

Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих трубопроводов централизованной системы водоотведения канализационных стоков, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска.

Канализационные сети выполнить от существующей сети бытовой канализации коттеджного поселка по ул.Комсомольской – Ду-150мм. Точка подключения колодец К-2.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение города Зеленогорск в настоящее время централизованное, осуществляется от ГРЭС-2. В настоящее время расходы тепла по магистральным трубопроводам  в  количестве  290  Гкал/ч  распределяются  по  тепловым  сетям

2*D500  D700,  а  также  2*D600,  в  черте  сложившейся  городской застройки.

Теплоноситель  в  теплосети  -  вода  с  параметрами  150-70С.  Система

теплоснабжения города открытая по зависимой схеме.

В перспективе теплоснабжение города с учетом его дальнейшего развития

будет  осуществляться  от  ГРЭС-2.  Прокладка  действующей  теплосети  принята надземная  на  низких  отдельно  стоящих  опорах  и  частично  подземная  в непроходных каналах.

Планируемое развитие

Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих трубопроводов централизованной системы теплоснабжения, находящихся на балансе у МУП ТС г. Зеленогорска.

Тепловая сеть подземная, бесканальная из стальных труб Ст.38*3-2-ППУ-ПЭ по ГОСТ30732-2006 с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Точке подключения – УТ-3.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

5.5. Газификация

Существующее положение

На 2018год на планируемой территории газораспределительные сети низкого давления и газораспределительные сооружения отсутствуют.

Планируемое развитие

Строительство объектов газификации не планируются.

5.6. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение города Зеленогорск в настоящее время осуществляется по одной двухцепной ВЛ-110кВ от подстанции Камала-1. Распределение электроэнергии на потребителей происходит через подстанции ГПП-1 - 110/10кВ, ГПП-2 - 110/10кВ и ПС «Промбаза» - 110/35/6кВ. Согласно контрольным замерам, все действующие подстанции загружены менее чем на 70%, т.е. имеют резерв трансформаторной мощности, который может быть использован для подключения новых потребителей.

Планируемое развитие

Для строительства линейных объектов необходимо провести проверку состояния существующих линий централизованной системы электроснабжения. Линии электроснабжения планируются в воздушном исполнении.

Для технологического присоединения к существующим распределительным сетям электроснабжения данный участок необходимо получить технические условия на технологическое подключение и согласовать его со всеми заинтересованными инстанциями. Сечение и марка кабелей и проводов, мощность устанавливаемых автоматов и прочего оборудования уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий у электросетевой организации на технологическое подключение.

5.7. Ливневая канализация

Существующее положение

В  городе  Зеленогорске  принята  полная  раздельная  система  канализации  - бытовая  и  дождевая.  Дождевые  и  талые  воды  с  планируемой  территории отводятся  закрытыми  сетями  дождевой  канализации непосредственно в р. Кан.

Планируемое развитие

Проектом не предусмотрено строительство объектов ливневой канализации. В связи со значительным уклоном территории отведение дождевых и талых вод будет производится по рельефу.

16

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

17

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

6.  Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1.  Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории проектируемого объекта и за ее пределами

Возможными  источниками  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и природного характера могут являться:

1. Пожары и чрезвычайные ситуации в помещениях зданий и сооружений,

находящиеся на проектируемой территории

2.  Взрыв  топливного  бака  транспортного  средства,  находящегося  на открытой автостоянке.

3.  Взрыв  баллона  ацетилена  при  производстве  ремонтных  работ  (газовой

сварки) на сетях тепло- и водоснабжения проектируемого объекта.

4.  Взрыв  заряда  конденсированного  взрывчатого  вещества  на  автостоянке

вблизи проектируемого объекта.

5.Взрыв бензина и ДТ на АЗС.

6.2. Сведения об объектах производственного назначения, транспортных

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Согласно  исходным  данным,  вблизи  проектируемого  объекта  находятся

следующие  производственно-промышленные  организации,  транспортные коммуникации,  аварии  на  которых  могут  привести  к  образованию  зон чрезвычайных ситуаций:

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

18

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Сведения о потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях

6.3. Сведения о численности и размещении населения на проектируемой

территории, которые могут оказаться в зоне действия поражающих

факторов в случае аварий

Планировочная  территория  может  попасть  в  зону  действия  поражающих

факторов от пожара и террористического акта, при этом, количество санитарных

потерь может составить до 80% жителей.

Также  проектируемый  микрорайон  может  попасть  в  зону  действия

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

19

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

поражающих  факторов  от  аварии  на  железнодорожном  транспорте  с  участием ЛВЖ, СУГ и АХОВ  при соответствующем направлении ветра и при удалении от места аварии не более 5600 м.

При  возникновении  аварийной  ситуации  на  автомобильном  транспорте,

перевозящем  ЛВЖ,  СУГ  и  АХОВ  по  автомобильным  дорогам  вблизи расположения  планировочной  территории  и  по  самой  территории, рассматриваемый  микрорайон  может  попасть  в  зону  действий  поражающих

факторов.  При  этом,  количество  санитарных  потерь  может  составить  до  20%

населения.

6.4. Мероприятия по защите планировочной территории и населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на

рядом расположенных объектах производственного назначения

Защита  населения  достигается  проведением  комплекса  инженерно-технических  и  организационных  мероприятий,  а  также  формированием необходимых сил и средств в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. № 68 и ГОСТ Р 22.3.03-94

«Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Защита  населения.  Основные  положения» и др.  В  проекте  защита  населения  в  первую  очередь  предусматривается техническими  и  технологическими  решениями  по  предотвращению  взрывов  и пожаров  на  территории  микрорайона  или  снижение  вероятности  их возникновения и воздействия на окружающую среду.

Защита  населения  планировочной  территории  достигается  проведением комплекса организационных мероприятий.

Организация защиты населения включает в себя:

-  организацию  своевременного  оповещения  об  угрозе  или  по  факту

чрезвычайных ситуаций;

- оснащение средствами индивидуальной защиты;

- организацией эвакуационных мероприятий;

-  обучением  населения  правильным  и  организованным  действиям  при

возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обучением населения способам оказания первой помощи.

При  аварии  на  планировочной  территории  предусматривается,  в  первую очередь,  использование  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и организованный  вывод  людей,  не  участвующих  в  ликвидации  аварии,  из пожароопасной зоны.

Население  должно  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  экстренной обстановке,  организовывать  и  оказывать  помощь  пострадавшим,  вызывать скорую  помощь  и  пожарную  службу.  Защита  людей  от  вредных  продуктов

горения,  радиоактивного  загрязнения,  химического  заражения  предусматривает использование индивидуальных средств защиты.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

Одним  из  основных  решений  по  защите  людей,  оборудования  и  здания является контроль радиационной и химической обстановки, а также обнаружение

20

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

взрывоопасных  концентраций  в  воздухе.  Сигналы  радиационной  и  химической опасности передаются по системе оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Оповещение  об  авариях,  происходящих  в  пределах  планировочного

микрорайона, осуществляется по системе оповещения о чрезвычайных ситуациях

местных органов управления. Оповещение осуществляется по радио и телефону.

7.  Проведение мероприятий по гражданской обороне и

обеспечению пожарной безопасности

7.1. Сведения о категорийности объекта и зонах возможных опасностей

Проектируемая  территория  находится  в  г. Зеленогорске  Красноярского края,  который  является  категорированным  по  гражданской  обороне.  Вблизи проектируемого объекта находятся города Канск, Красноярск, также отнесенные к категории по гражданской обороне.

Согласно  СНиП  2.01.51-90,  проектируемая  территория  находится  в

границах следующих зон возможных опасностей:

- в зоне возможных разрушений (от г. Зеленогорска);

- в зоне возможного сильного радиоактивного заражения;

- в зоне светомаскировки.

В  случае  возникновения  опасностей  при  ведении  военных  действий  или вследствие  этих  действий,  приняты  решения  по  управлению  гражданской обороной  проектируемой  территории,  системам  оповещения  населения  об опасностях.

Организация  и  осуществление  оповещения  проводится  в  соответствии  с совместным  приказом  МЧС  России,  Мининформсвязи  России  и  Минкультуры

России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах

оповещения населения».

Текст  сообщения передается  в  течение  5  минут  с  прекращением  передачи

другой информации.

Планировочная  территория  обеспечена  существующими  сетями телефонизации,  телевидения,  радиофикации.  Порядок  оповещение  по  сигналам гражданской обороны населения будет осуществляться по телефону и голосом.

Основной  способ  оповещения  –  передача  речевой  информации.

Проектируемый  микрорайон  находятся  в  зоне  электросиренного  оповещения

города Зеленогорск.

Для  привлечения  внимания  перед  передачей  речевой  информации  на территории  города  Зеленогорск  включается  электросиренное  оповещение,  что

означает  подачу  предупредительного  сигнала  «Внимание  всем!».  По  этому сигналу необходимо немедленно включить радиотрансляционные приемники для

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

прослушивания  экстренного  сообщения  Главного  управления  МЧС  России  по Красноярскому краю.

21

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Схема  оповещения  население  по  сигналам  оповещения  представлена  на

рис.

Что  касается  мероприятий  по  световой  и  другим  видам  маскировки,  то

такие  мероприятия  для  проектируемой  территории  не разрабатывались.

7.2. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической

обстановки на планировочной территории

Проектом  не  предусмотрено  оборудование  проектируемых  территорий средствами мониторинга состояния радиационной и химической обстановки.

По окончанию строительных работ, перед сдачей объектов в эксплуатацию,  должны  быть  организованы  контрольные  изыскания  для  проверки соответствия фактических  значений  радиационно-гигиенических  характеристик среды  на участке  застройки  требованиям  санитарных  норм,  а  также  для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.

Строительство  защитных  сооружений  гражданской  обороны  на планировочной территории не предусмотрено.

7.3. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения и

материальных ценностей в безопасные районы

В  случае  объявления  на  территории  Российской  Федерации  военного

положения, население убывает в места проживания и участвует в эвакуационных мероприятия  в  соответствии  с  Планами  гражданской  обороны  муниципальных образований.

Дорожная  сеть  в  районе  развита  и  достаточна  для  осуществления эвакуационных  мероприятий.  Сеть  дорог  обеспечивает  быстрые  и  безопасные

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

транспортные  связи  с  объектами  внешнего  транспорта  и  автомобильными

дорогами общей сети.

Эвакуация  с  территории  осуществляется  по  существующим  дорогам  (с

асфальтовым покрытием). Состояние дорог удовлетворительное.

22

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

8.  Мероприятия по охране окружающей среды

8.1. Санитарная классификация микрорайона и оценка влияния

прилегающей территории

Все объекты, предполагаемые к размещению на проектируемой территории не  классифицируются  по  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий, сооружений и иных объектов».

8.2. Существующее состояние воздушного бассейна, оценка воздействия

на него в период строительства и эксплуатации объекта

Наблюдения  за  качеством  атмосферного  воздуха  ЗАТО  г.  Зеленогорска

проводятся  ФГБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  № 42»  Федерального

медико-биологического  агентства.  Концентрация  примесей  в  атмосферном

воздухе контролируется в шести точках.

Степень загрязнения атмосферного воздуха во всех пунктах отбора проб по

индексу суммарного загрязнения оценивается как «низкое».

По наибольшей измеренной максимальной разовой концентрации в пунктах

1  и  2  (здание  ФГБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  №  42»  Федерального медико-биологического  агентства  и  здание  МКУ  «Комитет  по  охране окружающей  среды»)  в  1999  г.  загрязнение  воздуха  было  «повышенным»,  в последующие  годы  –  «низким».  Такое  влияние  на  качество  воздуха  в  данных пунктах оказывает содержание в нём пыли.

Территории микрорайона № «16» располагаются между пунктами 1 и 2, то

есть в зоне низких фоновых концентрация загрязняющих веществ.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства будут являться: земляные работы, работа и стоянка

строительной  и  дорожной  техники,  лакокрасочные  работы,  сварочные  работы, процесс  укладки  горячей  асфальтобетонной  смеси,  заправка  строительной техники.

Основными веществами, выделяющимися в атмосферный воздух являются:

пыль  органическая  с  содержанием  SiO2  70-20%  (проведение  земляных  работ), предельные углеводороды С12-С19 (процесс укладки горячей асфальтобетонной смеси),  железа  оксид,  марганец  и  его  соединения,  азота  диоксид,  фториды газообразные,  фториды  плохо  растворимые  (сварочные  работы),    спирт  н-бутиловый,  ксилол,  уайт-спирит  (процесс  окрашивания),  диоксид  азота,  оксид азота,  углерод  оксид,  диоксид  серы,  сажа,  бензин,  керосин,  бенз/апирен, формальдегид  (работа,  стоянка  и  проезд  дорожной  техники  и  автотранспорта, работа  передвижных  дизельных  компрессоров  и  электрогенераторов), сероводород  и  предельные  углеводороды  С12-С19  (заправка  строительной техники).

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

Негативное  воздействие  на  атмосферный  воздух  на  период  строительства носит  локальный,  временный  характер  и  при  соблюдении  природоохранных

мероприятий сводиться к минимальному.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух  в  период  эксплуатации  объекта  будут  являться  грузовые,  легковые автотранспортные  средства,  автобусы  и  специальная    техника  (мусоровозы,

23

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

илососы, поливомоечная, уборочная техника, пожарная техника).

Строительство иных объектов, эксплуатация которых будет сопровождаться

выделением вредных веществ в атмосферу не предусматривается.

На территории объекта запроектировано:

-  стоянки  для  легковых  и  грузовых  автомобилей  жильцов  проектируемых домов, сотрудников и посетителей объектов социального, культурного и бытового

назначения;

- площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

В  результате  движения  автотранспорта  в  атмосферный  воздух  будут выделяться  следующие  вещества:  диоксид  азота,  оксид  азота,  углерод  оксид,

диоксид серы, сажа, бензин, керосин.

В  результате  работ  локальных  очистных  сооружений:  сероводород  и

предельные углеводороды С12-С19.

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в ходе

строительных работ рекомендуется проведение следующих мероприятий:

-  с целью снижения выбросов загрязняющих веществ на систему выпуска отработанных  выхлопных  газов  компрессоров  предусматривается  установка каталитического нейтрализатора, позволяющего уменьшить выбросы на 85%.

-  ограждение  зоны  ведения  выемочно-погрузочных  работ  с  наветренной

стороны сплошным забором высотой 2,5 м;

-  привлечение  подрядной  строительной  организации,  имеющей

необходимые разрешительные документы природоохранного значения;

-  применение  спецтехники  и  автотранспорта  с  ДВС,  отвечающих

требованиям  ГОСТ  и  параметрам  заводов  изготовителей  по  выбросам  ЗВ  в атмосферу;  контроль  указанных  параметров  на  базе  перед  выездом  на стройплощадку;

-  контроль  за  работой  техники  в  период  вынужденного  простоя  или технического  перерыва  в  работе;  стоянка  техники  в  эти  периоды  разрешается только при неработающем двигателе;

-  использование ГСМ, соответствующих требованиям ГОСТ;

-  организация  технического  обслуживания  и  ремонта  спецтехники  и автотранспорта  на  территории  производственной  базы  подрядной  строительной организации;

-  поэтапное ведение строительных работ;

-  рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

-  оснащение  строительных  машин  и  механизмов  нейтрализаторами отработавших газов.

При  соблюдении  предусмотренных  мероприятий,  а  также  учитывая временный  характер  воздействия  и  пространственную  ограниченность намечаемых  работ,  временное  негативное  воздействие  на  атмосферу  будет минимальным и оценивается как допустимое.

24

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

8.3. Акустический режим территории

Выполнение  технологических  решений  защиты  жилой  и  общественной застройки  от  акустического  воздействия  обязательно  в  соответствии  с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Акустический  режим  селитебных  и  других  городских  территорий определяется воздействием ряда источников шума. К таким источникам относятся

различные машины, механизмы, установки, электродвигатели и т.д. Акустические

воздействия  характеризуются  влиянием  на  окружающую  среду  звуковых колебаний, передаваемых через воздух. Величина воздействия шума на человека

зависит от уровня звукового давления.

В  соответствии  с  характеристикой  технологических  процессов проектируемого микрорайона источниками шума на рассматриваемой территории

будут являться:

-  инженерно-технологическое  оборудование  (трансформаторные, канализационно-насосные, электрические станции);

-  вентиляционное оборудование;

-  автотранспорт.

В  дальнейшем  при  проектировании  будут  определены  уровни  звукового давления  инженерно-технического  и  вентиляционного  оборудования,  а  также

автотранспорта у нормируемых зданий и нормируемых помещений.

При  несоблюдении  нормативов  (превышении  допустимых  уровней

звукового давления) разрабатываются мероприятия по шумозащите:

-  при  превышении  допустимого  уровня  звукового  давления    от инженерного-технического  оборудования,  такое  оборудование  закрывается звукопоглощающими  кожухами  или  огораживается  звукоотражающими экранами;

-  при  превышении  допустимого    уровня  звукового  давления  от вентиляционного  оборудования,  такое  оборудование  также  закрывается звукопоглощающими  кожухами,  а  на  воздуховоды  устанавливаются  трубчатые или пластинчатые глушители;

-  для  снижения  уровней  звукового  давления  от  автотранспорта,  в  случае превышения допустимого уровня звукового давления в квартирах, выходящих на

магистрали  с  повышенным  автотранспортным  шумом,  устанавливаются  окна  с улучшенными  звукопоглощающими  способностями  либо  снижается  скорость

автотранспорта  по  таким  магистралям  путем  установки  дорожных  знаков  с

ограничением скорости.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

8.4. Состояние водного бассейна и оценка воздействия

В  настоящее  время  на  отведенной  под  застройку  территории  существуют водопроводные сети, реконструкция которых в настоящее время не требуется.  Основным  источником  водоснабжения  будет  являться  поверхностный водозабор из р. Кан. Вода в р. Кан характеризуется низким качеством, в связи с чем  для  очистки  воды  применяется  сложный  комплекс.  Комплекс  насосно-

25

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

фильтровальной  станции  предусматривает  очистку  воды  на  микрофильтрах,

осветителях,  скорых  фильтрах.  Для  улучшения  качества  воды  производится  ее фторирование, углевание, насыщение кислородом на градирно-аэраторе, а также хлорирование и аммонирование.

Водоотведение  проектируемых  объектов  предусматривается  в проектируемые  канализационные  сети.  В  г. Зеленогорске  имеются  раздельные

системы бытовой и дождевой канализации.

В бытовую канализацию отводятся сточные воды, пригодные для этого по

характеру  загрязнения.  Бытовые  сточные  воды  собираются  закрытыми самотечными  сетями  в  насосные  станции  перекачки,  подаются  в  главные насосные станции перекачки города № 10, 7, 4, откуда по напорным коллекторам

поступают на очистные сооружения города.

Пропускная  способность  существующих  городских  очистных  сооружений

47 тыс. м3/сут. Общий расход сточных вод на расчетный период составит 51,293

тыс.  м7сут.,  из  них  от  населения  33,677  тыс.  м3/сут.  Для  покрытия  разницы  в расходе  сточных  вод  и  пропускной  способности  очистных  сооружений предусматривается  строительство  очистных  сооружения  хоз-бытовых  стоков  в

пос.  Октябрьском  общей  производительностью  10  тыс.  м3/сут  со  сбросом очищенных сточных вод в р. Барга.

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период

строительства предусматриваются следующие мероприятия:

-  обязательное соблюдение границ строительной площадки;

-  запрещение сброса сточных вод и отходов на почву;

-  оснащение  строительной  площадки  контейнерами  для  сбора  отходов, защищенными  от  воздействия  атмосферных  осадков  и  размещаемыми  на площадке с твердым покрытием;

-  сбор и отвод хозяйственно-бытовых стоков в существующие сети;

-  запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-  организация непроницаемого покрытия подъездов;

-  мероприятия по сбору и отстаиванию поверхностного стока;

-  осуществление  централизованного  сбора  и  временного  хранения

образующихся отходов на специально организованных площадках.

На период строительства не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты.  На  выезде  с  площадки  строительства  будет  организован  пункт  мойки колес автомобилей с оборотным водоснабжением.

Таким  образом,  предусмотренные  решения  позволят  сократить  возможное

негативное воздействие на подземные воды и гидрологические условия участка в

целом.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

Для  сокращения  выноса  загрязнений  поверхностным  стоком  на  этапе

эксплуатации предусматривается:

-  организация уборки территории;

-  своевременное проведение ремонта дорожных покрытий;

-  ограничение  зоны  зеленых  насаждений  бордюрами,  препятствующими

смыву грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

26

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

В  период  строительства  не  допускается  загрязнение  и  захламление

территории, сжигание мусора. Таким  образом,  данные  мероприятия  обеспечат  защиту  от  загрязнения поверхностного  стока  и  поверхностных  вод  в  результате  дальнейшего  освоения территории.

8.5. Оценка воздействия на рельеф и почву территории

В  процессе  строительных  работ  будет  производиться  разработка  грунта экскаваторами и бульдозерами. Часть разработанного грунта категории «чистая»

и  «допустимая»  используется  для  обратной  засыпки  траншей  и  вертикальной

планировки  площадки.  Этот  грунт  складируется  в  специально  отведенном  для этого месте.

В ходе подготовительного периода строительных работ загрязненный слой

почвы, несоответствующий по санитарно-гигиеническим показателям, снимается

с последующим вывозом на полигон.

Основными  источниками  воздействия  на  рельеф  и  почвенный  покров  в период строительства предположительно будут являться:

-  тяжелая дорожно-строительная техника;

-  механическое разрушение почв;

-  выбросы от автотранспорта и строительной техники;

-  отходы строительства;

-  загрязненный поверхностный сток;

-  сточные воды.

Отрицательное  воздействие  на  территорию  при  строительстве  объектов

выражается в:

-  механическом повреждении растительности и почвенного покрова;

-  изменении  рельефа  местности  при  выполнении  планировочных  и

земляных работ;

-  изменении свойств грунтов.

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв

под  влиянием  передвижных  транспортных  средств,  земляных  и  строительно-

монтажных работ.

При  строительстве  не  происходит  необратимых  изменений  рельефа  и

гидрологических условий прилегающих территорий.

Проводимые  строительные  работы  могут  привести  к  изменению  свойств

грунтов,  обусловленному  рыхлением  и  разрушением  в  результате  движения

техники  и  увеличения  нагрузки  от  веса  различных  сооружений.  Однако  это  не приведет к существенному нарушению равновесия экосистемы.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

Предлагаемые  основные  меры  по  защите  строительных  площадок заключаются в проведении мероприятий, направленных на смягчение негативного воздействия процессов строительства проектируемого объекта.

Предупредительные  меры,  позволяющие  минимизировать  возможное негативное  воздействие  при  проведении  работ  по  строительству  объекта, включают следующие общие положения:

-  тщательное  соблюдение  норм  и  правил  строительства,  включая соблюдение норм отвода земель;

27

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

-  запрет  движения  тяжелой  техники  вне  временных  дорог  для предупреждения  эрозионных  процессов  (главным  образом  дефляционных)  вне

площадок;

-  сбор  и  временное  накопление  отходов  производства  осуществлять  в соответствии  с  классом  опасности  отхода  в  специально  отведенных  местах  с

непроницаемым покрытием, избегать захламления стройплощадки мусором;

-  запрет  проводить  ремонт  строительной  техники  на  территории стройплощадки,  осуществляя  обслуживание  и  ремонт  на  базе  обслуживающей

организации;

-  заправка строительной техники ограниченного радиуса действия должна

осуществляться на близлежащих организованных АЗС;

-  по  завершению  основного  этапа  производства  работ  –  освобождение площадки от временных зданий и сооружений, вывоз остатков стройматериалов и

строительного мусора, проведение технического этапа рекультивации.

После  окончания  строительства  необходимо  провести  комплекс

мероприятий  по  восстановлению  природного  рельефа  и  дернового  покрова,

восстановлению (благоустройству) нарушенных земель.

В  процессе  эксплуатации  планировочной  территории  негативное

влияние на состояние земельных ресурсов могут оказать:

-  движение транспорта;

-  загрязненный нефтепродуктами поверхностный сток;

-  отходы  производства  и  потребления,  образующиеся  при

функционировании объекта.

На  территории  не  предусматривается  ремонт,  обслуживание  или  мойка

автотранспортных средств.

Предусмотрено  твердое  покрытие  проездов,  что  сводит  к  минимуму воздействие машин, проезжающих по территориям.

Таким  образом,  организация  проездов  с  твердым  покрытием  позволит сократить  негативное  воздействие  на  почвы  территории  за  счет  исключения

инфильтрации  загрязненного  нефтепродуктами  поверхностного  стока  и уменьшения нагрузки транспортных средств на грунт. Сбор и накопление отходов, образующихся в процессе функционирования объекта, производится организованно, в соответствии с классом опасности.

При  соблюдении  проектных  решений  и  своевременном  вывозе  отходов, негативное  воздействие  на  территорию  и  почвы  будет  минимальным  и оценивается как допустимое.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края

8.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир

В  процессе  строительства  будет  оказываться  отрицательное  влияние  на растительный  и  животный  мир  района.  Оно  будет  связано  с  воздействием земляных  работ,  фактора  беспокойства,  шумового  воздействия  работающей техники.

При  проведении  строительных  работ  планируется  вырубка  деревьев, попадающих под пятно застройки, проезды и т.д.

28

Изм.

Кол.уч

Лист

Подпись

Дата

Лист

№док.

Учитывая,  что  воздействие  данных  факторов  будет  кратковременно  и завершится  по  окончанию  строительных  работ,  уровень  воздействия  на растительный и животный мир оценивается как допустимый.

После  завершения  работ  по  строительству  предусматривается  озеленение территории.  Озеленение  территории  будет  осуществляться  посадкой  деревьев,

красиво цветущих кустарников и устройством газонов.

Новое  озеленение  формируется  на  объектах  нового  строительства.  При формировании  новых  посадок  особое  внимание  необходимо  уделять  подбору

высаживаемых  пород.  Новое  озеленение  должно  формироваться  с  учетом современных  экологических  требований:  обладать  устойчивостью  к  вредному

влиянию антропогенной среды, активно участвовать в оздоровлении воздушных

масс,  создании  благоприятных  условий  для  работы  и  отдыха  и  новых  методов ландшафтной  архитектуры,  сочетая  в  себе  высокие  средоформирующие  и эстетические  качества.  Озеленение  всех  объектов  общего  пользования  должно отличаться  высокими  средоформирующими  свойствами  и  декоративными качествами.

Новое  озеленение  обязательно  формируется  вдоль  проезжих  частей

реконструируемых дорог и проездов.

Таким  образом,  в  границах  проектируемой  территории  озеленение  будет соответствовать  современным  экологическим  требованиям,  занимать  площади  в соответствии с существующими строительными нормативами и позволит создать комфортную  среду  для  работающего  персонала  и  посетителей проектируемого объекта.

Проект планировки и проект межевания территории

в районе земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе севернее здания по ул. Комсомольская, 21

г. Зеленогорск Красноярского края