Шифр: 1256-21

Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» |
| --- | --- |

|  | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план ЗАТО город Зеленогорск |
| --- | --- |

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Красноярск 2022

Инв. №17/19875

Экз. №_______

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: 1256-21

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» |
| --- | --- |

|  | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план ЗАТО город Зеленогорск |
| --- | --- |

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Главный градостроитель						Т. П. Лисиенко

Главный инженер проекта						И. А. Корниенко

Красноярск 2022

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Исполняющий обязанности начальника МГП,

заместитель начальника по организации

разработки градостроительной документации						Л. Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный инженер проекта				И.А. Корниенко

Экономическая часть:

Эксперт-экономист градостроительства				А. А. Голомако

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территории						М.В. Веселина

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист	 по инженерным сетям						Д. Б. Тугужаков

Эксперт инженерного обеспечения							В.В. Верхотуров

Инженерная подготовка территории:

Ведущий проектировщик градостроительства						Н.В. Гилевич

Мероприятия по охране окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства				Ю.М. Зорькина

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС):

Главный градостроитель транспортного

развития территории									Л. М. Резвых

Эксперт градостроительства								А. А. Солдаев

Состав проекта:

А.	Графические материалы

| № | Название карты | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19864 |
| 2 | Карта границ населенного пункта города Зеленогорска, входящего в состав городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19865 |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19866 |
| Обосновывающая часть |  |  |  |
| 4 | Карта расположения городского округа ЗАТО город Зеленогорск в системе муниципального деления Красноярского края | М 1:200 000 | 17/19867 |
| 5 | Карта современного состояния и использования территории (опорный план). Карта планировочных ограничений и состояния окружающей среды городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19868 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19869 |
| 7 | Карта инженерной подготовки и инженерной защиты территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19870 |
| 8 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19871 |
| 9 | Карта инженерной инфраструктуры территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19872 |
| 10 | Карта размещения границ земельных участков, находящихся в краевой собственности городского округа ЗАТО город Зеленогорск | М 1:15 000 | 17/19873 |

Б. Текстовые материалы

1. Том I. Положение о территориальном планировании			инв. № 17/19874

2. Том II. Материалы по обоснованию проекта				инв. № 17/19875

3. Том III ИТМ ГО и ЧС Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

инв. № 17/19876сп

в составе тома III:

- ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий городского округа ЗАТО город Зеленогорск										инв. № 17/19877

- ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера городского округа ЗАТО город Зеленогорск		инв. № 17/19878

В. Электронная версия (СD – диск)						инв.№ 1639д(сп)

- Графические материалы в векторном (база данных ArcGIS) и растровом формате JPEG;

- Текстовые материалы в формате DOCX;

- Сведения о границах населенных пунктов в пакете ZIP-архив (XML-файл, PDF-файлы).

Содержание

Введение	9

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	14

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения городского округа	14

2.2 Анализ использования территории городского округа	15

2.2.1 Общая характеристика территории	15

2.2.2 Природные условия и ресурсы территории	16

2.2.2.1 Физико-географическое положение	16

2.2.2.2 Климатическая характеристика	16

2.2.2.3 Гидрологические и гидрогеологические условия	18

2.2.2.4 Геологическое строение	24

2.2.2.5 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	25

2.2.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы	27

2.2.2.7 Животный и растительный мир	28

2.2.3 Особо охраняемые природные территории	29

2.2.4 Наличие объектов культурного наследия	30

2.2.5 Земельные участки, находящиеся в краевой и федеральной собственности	31

2.2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории городского округа	44

2.2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы	44

2.2.6.2 Производственная сфера	46

2.2.6.3 Жилищный фонд	55

2.2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	56

2.2.6.5 Транспортное обеспечение	66

2.2.6.5.1 Внешний транспорт	66

2.2.6.5.2 Транспортная инфраструктура городского округа.	66

2.2.6.5.2.1 Железнодорожный транспорт	67

2.2.6.5.2.2 Сеть улиц и дорог	67

2.2.6.5.2.3 Автомобильный транспорт	68

2.2.6.5.2.4 Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения	68

2.2.6.5.2.5 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.	68

2.2.6.5.3 Проблемы транспорта.	68

2.2.6.6 Инженерное обеспечение	69

2.2.6.6.1 Водоснабжение	69

2.2.6.6.2 Водоотведение (канализация)	71

2.2.6.6.3 Электроснабжение	71

2.2.6.6.4 Теплоснабжение	72

2.2.6.6.5 Газоснабжение	73

2.2.6.6.6 Трубопроводный транспорт	73

2.6.6.7 Связь и информатизация	73

2.2.6.7 Экологическое состояние	73

2.2.6.7.1 Существующие экологические условия территории	73

2.2.6.7.2 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения	76

2.2.6.7.3 Состояние системы обращения с отходами	105

2.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа	112

2.3.1 Пространственно-планировочная организация территории городского округа	112

2.3.1.1 Архитектурно-планировочные решения	112

2.3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории	113

2.3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	113

2.3.2.1 Перспективная система расселения	113

2.3.2.2 Планируемые производственные территории	114

2.3.2.3 Перспективный жилищный фонд	114

2.3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание	115

2.3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	119

2.3.2.5.1 Железнодорожный транспорт	119

2.3.2.5.2 Трубопроводный транспорт	119

2.3.2.5.3 Сеть улиц и дорог	119

2.3.2.5.4 Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения	120

2.3.2.5.5 Автомобильный транспорт	120

2.3.2.5.6 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств	120

2.3.2.6 Инженерная подготовка территории	120

2.3.2.6.1 Водоотвод	120

2.3.2.6.2 Защита от затопления	121

2.3.2.6.3 Защита от подтопления	122

2.3.2.6.4. Защита берегового склона реки Кан	122

2.3.2.6.5 Благоустройство выработанных грунтовых карьеров.	123

2.3.2.6.6 Мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений	123

2.3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры	124

2.3.2.7.1 Водоснабжение	124

2.3.2.7.2 Водоотведение (канализация)	125

2.3.2.7.3 Теплоснабжение	125

2.3.2.7.4 Электроснабжение	126

2.3.2.7.5 Газоснабжение	126

Строительство новых сетей газоснабжения не предусматривается.	126

2.3.2.7.7 Трубопроводный транспорт	126

2.3.2.7.7 Связь и информатизация	126

2.3.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	127

2.3.2.8.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	127

2.3.2.8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов недр	127

2.3.2.8.3 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	128

2.3.2.8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	130

2.3.2.8.5 Мероприятия в области обращения с отходами	131

2.3.2.8.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	137

2.4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий	138

2.5 Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального и регионального значения	139

2.6 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и исключаются из границы населенного пункта	141

2.7 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	201

2.8 Основные технико-экономические показатели генерального плана	201

ГЛАВА III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	207

3.1 Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана городского округа, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план»	207

3.1.1 Содержание материалов генерального плана городского округа	207

3.1.2 Подготовка и утверждение генерального плана	209

3.1.3 Особенности согласования проекта генерального плана	210

3.1.4 Реализация генерального плана	211

3.1.5 Публичные слушания по проектам генеральных планов	213

3.1.6 Об особенностях внесения изменений в генеральный план	214

3.2 Положение «О порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Зеленогорск»	214

3.2.1 О порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки	214

3.2.2 Об особенностях внесения изменений в правила землепользования и застройки	215

3.3 Положение «О порядке подготовки документации по планировке территории и внесения в нее изменений»	216

3.3.1 Общие положения	216

3.3.2 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории	217

3.3.3 Состав проекта планировки	218

3.3.4 Проект межевания территории	220

3.3.5 Подготовка документации по планировке территории городского округа	221

3.3.6 О внесении изменений в документацию по планировке территорий	223

3.4 Положение «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа и внесения в них изменений»	224

3.4.1 Общие положения	224

3.4.2 Содержание нормативов градостроительного проектирования	224

3.4.3 Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа	225

ПРИЛОЖЕНИЯ	227

Приложение 1 – Техническое задание	228

Приложение 2 – Письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 11.10.2021 г. № 102-4652	239

Приложение 3 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края	244

Приложение 4 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края	247

Приложение 5 – Письмо Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края	252

Приложение 6 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края	253

Приложение 7 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края	254

Приложение 8 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края	259

Приложение 9 – Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края	260

Введение

Выполнение работ по разработке проекта изменений в генеральный план ЗАТО город Зеленогорск подготовлено на основании муниципального контракта от 07.09.2021 № 211.

Наименование территории, для которой разработан проект, в муниципальном делении – городской округ ЗАТО город Зеленогорск, в административно-территориальном делении – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Зеленогорск. Наименование расположенного на территории населенного пункта – город Зеленогорск. Словосочетания «Генеральный план городского округа ЗАТО город Зеленогорск» и «Генеральный план ЗАТО Зеленогорск» равным образом используются в настоящем проекте.

Необходимость в разработке проекта внесения изменений в генеральный план возникла с целью повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования и обеспечения устойчивого развития территории, приведения материалов Генерального плана города в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, с учетом документов территориального планирования федерального, краевого уровня, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом ЗАТО город Зеленогорск.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Утверждаемая часть генерального плана включает в себя:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа ЗАТО город Зеленогорск;

- Карту границ населенного пункта, входящего в состав городского округа ЗАТО город Зеленогорск;

- Карту функциональных зон городского округа ЗАТО город Зеленогорск.

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего в состав городского округа, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы городского округа;

2) границы существующего населенного пункта, входящего в состав городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа;

4) территории объектов культурного наследия;

5) зоны с особыми условиями использования территорий;

6) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) границы лесничеств;

8) иные объекты.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь - 			2032 г.

- Расчетный срок - 		2042 г.

При разработке проекта учитывались следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации:

- в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (в ред. от 23.11.2016 № 2481-р));

- в области высшего профессионального образования (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р  (в ред. от 30.07.2021 № 2105-р));

- в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в ред. от 10.11.2021 № 3151-р));

- в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (в ред. от 25.11.2021 № 3326-р));

- в области обороны страны и безопасности государства (утв. указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс);

- в области энергетики (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. от 27.09.2021 № 2707-р).

- Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п (в ред. от 08.07.2020 № 485-п).

- Проект внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского края.

- Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 29.03.2007 № 28-300р.

- Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска, утверждённые решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 № 6-27р.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую».

- Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2002 № 26 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования – города Зеленогорска Красноярского края».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г.. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.02.2017 № 1с/МО «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

- Свод правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 620/пр.

- Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. № 631-п.

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Зеленогорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 20.02.2020 № 18-77р.

- Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения городского округа

Стратегией социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 30.08.2018 № 57-301р, предусматриваются перечисленные ниже мероприятия, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа:

- продолжение строительства или реконструкция следующих элементов улично-дорожной сети: улицы Садовая, Западная, Рябиновая, Звездная, Солнечная, переулки Снежный, Кедровый, Славянский, Васильковый;

- строительство второго въезда в город от улицы Калинина до улицы Индустриальная, включающее в себя реконструкцию улицы Изыскательской и проезда между улицами Индустриальная и Орловская, а также строительство автодороги от улицы Изыскательская до улицы Орловская;

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, строительство новой лыжной базы;

- реконструкция здания МБУ «Молодежный центр»;

- модернизация МУП «Центр досуга и кино» в современный многофункциональный мультиплекс, реконструкция стадиона «Труд», лыжероллерной трассы, создание коворкинг-центров;

- благоустройство набережной реки Кан;

- благоустройство территории МБУ «Природный зоологический парк»;

- строительство парковой зоны обводненных карьеров в черте города;

- благоустройство городских пляжей;

- строительство освещения городских улиц и внутриквартальных территорий города.

2.2 Анализ использования территории городского округа

2.2.1 Общая характеристика территории

Город Зеленогорск, который в настоящее время является закрытым административно-территориальным образованием, находящимся в ведении Госкорпорации «Росатом», был основан в 1956 году с целью строительства предприятия по производству ядерных и химических материалов. Расстояние от города до краевого центра составляет 160 км. Основное транспортное сообщение с краевым центром обеспечивается автомобильной трассой федерального значения Р-255. Ближайшая железнодорожная станция - Заозёрная, ближайший аэропорт – Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Для осуществления грузоперевозок от Транссибирской магистрали (станция Заозёрная) до города проложена железнодорожная ветка.

Географическое положение территории характеризуется как относительно выгодное с точки зрения климатических условий и круглогодичной транспортной доступности. Преимуществом месторасположения города является наличие собственного источника пресной воды, благоприятных сейсмических, гидрологических и географических условий, месторождений таких полезных ископаемых, как рудное золото (рудник Богунайский), слюда (шахты Маркеловская и Марковская) и песчано-гравийное сырье.

Площадь территории городского округа составляет 16,2 тыс. га. Расположен город в центральной части Красноярского края на территории Рыбинского района, на левом берегу реки Кан, в устье реки Барга. Численность населения на начало 2021 года составляла 61821 человек.

Границы закрытого административно-территориального образования, определяющие территорию города в качестве административно-территориального образования, а также муниципального образования, утверждены Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2002 № 26.

Ведущее место в экономической жизни города занимают действующие крупные предприятия:

- Акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее – АО «ПО ЭХЗ») – одно из предприятий разделительно-сублиматного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», входит в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Один из ведущих российских производителей обогащенного урана и поставщик услуг по распределению изотопов урана, как для российской, так и мировой атомной энергетики. Предприятие долгое время являлось градообразующим.

- Филиал АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - Красноярская ГРЭС-2 (далее – Красноярская ГРЭС - 2) является основным источником тепловой энергии для потребителей ЗАТО город Зеленогорск и оптовым поставщиком электрической энергии на федеральный оптовый рынок электрической энергии.

- Наиболее крупным производителем сельскохозяйственной продукции на территории ЗАТО город Зеленогорск является ООО «Искра», которое занимается производством зерновых культур, овощеводством, разведением крупного рогатого скота, свиноводством, а также переработкой сельскохозяйственной продукции. Имеется несколько более мелких сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, имеется ряд предприятий мелкого и среднего бизнеса занимающихся металлообработкой, первичной переработкой леса, производством строительных материалов, производством мебели и изделий из дерева.

2.2.2 Природные условия и ресурсы территории

2.2.2.1 Физико-географическое положение

Городской округ ЗАТО город Зеленогорск расположен на границе низкогорной системы Южно-Енисейского кряжа и Канско-Рыбинской равнины на участке локального понижения рельефа. Кряж покрыт типичной для южной Сибири таежной растительностью, абсолютные отметки горной системы колеблются от 450 до 600 метров. На равнине распространены преимущественно распаханные луга и степи, а также лиственные и сосновые леса. Абсолютные отметки на 200-300 метра ниже, чем на кряже и составляют от 250 до 350 метров. Естественной границей Южно-Енисейского кряжа и Канско-Рыбинской равнины в районе города Зеленогорска является река Кан. Город расположен на левом, равнинном, местами заболоченном, берегу Кана.

2.2.2.2 Климатическая характеристика

На расстоянии около 40 км от территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск имеется две метеорологические станции – Уяр и Солянка, по данным наблюдений на которых и приведены метеорологические характеристики.

Климат района резко континентальный. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием. Циркуляционные процессы способствуют ослаблению ветровой деятельности, застою холодного воздуха в вогнутых формах рельефа. Облачность нижнего яруса не получает развития, что создает благоприятные условия для выхолаживания приземного и отчасти пограничного слоя атмосферы. Последнее обстоятельство приводит к формированию инверсий температуры воздуха, достигающих значительной интенсивности. Зимой на общем фоне высокого давления отмечаются выходы циклонических образований с северо-запада, запада и юго-запада, сопровождающиеся усилением скорости ветра, резкими перепадами температуры воздуха и выпадением осадков, наиболее значительных в горных районах.

В переходные сезоны происходит перестройка барического поля, усиливается западно-восточный широтный перенос, резко возрастает интенсивность и повторяемость циклонов северо-западных, западных и юго-восточных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной и её понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных воздушных масс, которые приводят к резким колебаниям температуры и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.

Летом циклоническая деятельность выражена менее интенсивно, чем в переходные сезоны, на значительной территории преобладает малоградиентное поле атмосферного давления, связанное с прогреванием суши. В это время здесь формируется континентальный умеренный воздух, отличающийся от зимнего периода неустойчивостью, способствующей развитию восходящих движений, с которыми связано образование кучевой и кучево-дождевой облачности и выпадение внутримассовых осадков. Прохождение циклонов, особенно юго-западных траекторий, сопровождается интенсивными осадками, которые формируют летний максимум.

Осень наступает в первой половине сентября. Зима приходит в самом конце октября – начале ноября и имеет продолжительность около 5,5 месяцев. Температура воздуха в этот период опускается ниже минус 30-35°С, в отдельные годы ниже минус 40°С. Отопительный сезон – с конца второй декады сентября по середину мая.

Весна наступает в середине апреля, продолжительность ее невелика (менее 1,5 месяцев). Для весны характерны как возвраты холодов, так и интенсивный прогрев. В отдельные дни максимальные температуры могут подниматься до 30°С. Лето приходит в начале третьей декады мая.

Температурный режим

Средние годовые температуры воздуха колеблются в интервале от 0,0° до –0,3° (таблица 1). Самый холодный месяц - январь, средняя температура января колеблется от минус 17,6 оС до минус 18оС. Наиболее низкие температуры воздуха в январе отмечены в районе метеостанции Уяр – 48,3 оС. Самый теплый месяц - июль. Средняя температура его около 18°С, максимальные температуры достигают 34-36°С. Повсеместно на этой территории практически ежегодно наблюдаются периоды жаркой погоды (температура воздуха выше 30°С) продолжительностью 5-10 дней.

Таблица 1. Средняя месячная и годовая температуры воздуха

| Метеостанция | Средняя температура воздуха (в °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Солянка | -17,6 | -15,9 | -8,4 | 0,7 | 8,4 | 15,4 | 18,2 | 15,1 | 8,4 | 0,7 | -9,6 | -15,9 | 0,0 |
| Уяр | -18,0 | -16,9 | -8,8 | 0,6 | 8,4 | 15,2 | 17,8 | 14,7 | 8,3 | 0,9 | -9,4 | -16,6 | -0,3 |

Переход температуры воздуха через 0о весной происходит в основном во второй декаде апреля, осенью – во второй декаде октября, продолжительность периода с положительными температурами составляет около 185 дней.

Атмосферные осадки

В годовом ходе наибольшее количество осадков приходится на июль-август, наименьшее – на февраль-март (таблица 2).

Таблица 2.  Среднее месячное и годовое количество осадков

| Метеостанция | Среднее количество осадков (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Солянка | 14,4 | 11,5 | 11,4 | 22,8 | 41,4 | 48,7 | 69,5 | 62,9 | 47,4 | 32,3 | 24,3 | 18,9 | 405,5 |
| Уяр | 16,8 | 13,6 | 13,4 | 26,6 | 40,3 | 49,2 | 71,7 | 66,9 | 49,6 | 33,3 | 29,1 | 23,2 | 433,7 |

В районе ежегодно наблюдается 208-218 морозных дней. Образование устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем с 23 октября по 10 ноября. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 27 апреля. Высота снега в таежной зоне 60-85 см, в лесостепной – около 50 см, в степной зоне – не более 20 см.

Ветровой режим

Для территории характерен умеренный ветровой режим со среднегодовыми скоростями 3,3-3,6 м/с. В течение года ветер с большими скоростями чаще всего отмечается в первую половину зимы и в весенний период. Усиление ветрового режима в этот период связано с активизацией циклонической деятельности (таблица 3).

Таблица 3. Средняя месячная и годовая скорость ветра

| Метеостанция | Средняя скорость ветра (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Уяр | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 3,6 |
| Солянка | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 3,3 |

Направление ветра преимущественно западное и юго-западное (таблица 4). Среднегодовая повторяемость ветров западных плюс юго-западных направлений составляет 59-60%. Повторяемость штилей составляет 10-20%.

Таблица 4. Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Метеостанция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уяр | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 31 | 29 | 8 | 10 |
| Солянка | 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | 6 | 20 |

2.2.2.3 Гидрологические и гидрогеологические условия

Основным водотоком в районе являются река Кан. Непосредственно на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск в реку Кан впадает его левый приток – река Барга, а также два правых притока – реки Богунай и Сокаревка. Юго-западная граница городского округа ЗАТО город Зеленогорск проходит по реке Сыргил, которая впадает в реку Кан ниже по его течению. В центральной части города на удалении 500-850 м от берега реки Кана расположено три искусственных водоема, образовавшихся на месте карьеров по добыче песчано-гравийной смеси.

Питание рек преимущественно снеговое. Годовой ход уровня воды характеризуется сравнительно высоким весенним половодьем, повышенными уровнями в летний период от частых, иногда обильных дождей, низкой, спадающей к ледоставу, осенней меженью и устойчивым низким его стоянием в зимний период.

Средние даты начала половодья приходятся на первую декаду мая. Вскрытие происходит почти одновременно в конце апреля начале мая, ледоход длится 10-15 дней и в некоторых пунктах сопровождается заторами льда. Толщина льда за зиму в среднем составляет 70-90 см, наибольшая 100-115 см. За время половодья, проходящего в виде одной волны, по рекам проходит более половины общего объема годового стока. Пик половодья наступает во второй половине мая - начале июня. Общая продолжительность половодья меняется от 40 до 60 дней. Половодье заканчивается в конце июня - начале июля. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, хотя по высоте они уступают максимуму весеннего половодья. Замерзают реки во второй половине ноября, период ледостава составляет 150-170 дней. Все реки территории наиболее многоводны в теплое время года - в весенне-летний период и наименее водоносны в холодный период.

Грунтовые воды, питающие реки в период зимней межени и в летнюю межень засушливых лет, в общем стоке составляют 20-30%.

Река Кан

Река Кан выше и ниже территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск прорезает отроги горной системы Южно-Енисейского кряжа и течет в узкой глубокой долине с крутыми и обрывистыми берегами. Здесь русло реки немеандрирующее, часты пороги, шиверы, каменистые перекаты, характеризующиеся бурным течением со скоростью до 2-3 м/сек. В районе городского округа, на интервале длиной около 19 км Кан пересекает локальную депрессию, расположенную на границе горной системы Южно-Енисейского кряжа и Канско-Рыбинской лесостепной равнины. Низменная заболоченная долина реки здесь достигает 4 км в ширину, сложена она современными и четвертичными аллювиальными и озерно-болотными отложениями поймы и низких речных террас. Река Кан в долине образует обширные меандры, в русле появляются крупные острова.

Уклон водной поверхности – 0.000139. Средняя глубина реки в районе города составляет 2.3 м. Средняя скорость течения – 1.26 м/сек, максимальная – 1.7 м/сек.

Гидрологические характеристики реки Кан приведены по данным наблюдений на гидропостах Средне-Сибирского УГМС. На удалении 60-70 км от города Зеленогорска вверх и вниз по течению реки имеется 2 гидропоста в городе Канске и в селе Подпорог. Общие сведения о гидрологическом режиме Кана приведены в таблице 5 и таблице 6.

В 12 км ниже города Зеленогорска русло Кана перегорожено низконапорной переливающейся плотиной гидроузла Красноярской ГРЭС-2. Плотина образует водохранилище с длиной подпора 15 км и глубинами до 7 м. Емкость водохранилища составляет 12,5 млн. м3. Существующая и планируемая застройка города Зеленогорска частично находится в зоне выклинивания подпора водохранилища.

Гидроузел был построен в 1961 году. Расчетный напор 6,0 метра, отметка нормального подпорного уровня (НПУ) 161,5 метра. Расчетный уровень 161,7 метра соответствует расходу воды обеспеченности 1% равному 2250 м3/с. Катастрофический подпорный уровень при пропуске паводков обеспеченностью 0,1% равен 162,35 метра и соответствует пропуску расхода равного 2490 м3/с. С учетом этого на гидроузле имеется пять водосборных пролетов шириной по 20 метров с пропускной способностью 500 м3/с.

На водохранилище расположены водозаборные сооружения Красноярской ГРЭС-2 и АО «ПО ЭХЗ». Для обеспечения нормальных условий функционирования этих водозаборов необходимо поддержание постоянных уровней на подпорном участке. При этом малая емкость водохранилища является причиной изменений уровней воды в зоне выклинивания подпора воды в периоды установления ледостава и вскрытия реки весной.

Таблица 5.  Параметры годового стока реки Кан

| Гидропост | Площадь водосбора, км2 | Параметры годового стока |  |  |  | Модуль годового стока различной обеспеченности, л/с с км2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды, м3/сек | Слой стока, Y мм | Модуль стока, л/с × км2 | Коэфф. вариации стока Cv | 5% | 25% | 50% | 75% | 95% |
| г. Канск | 23000 | н.д. | 333 | 10,6 | 0,21 | 14,5 | 12,0 | 10,4 | 9,0 | 7,2 |
| с. Подпорог | 36800 | 283,0 | 246 | 7,8 | 0,20 | 10,5 | 8,8 | 7,7 | 6,7 | 5,4 |

Таблица 6. Внутригодовое распределение стока р. Кан в средний и маловодный годы (% от года)

| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидропост в г. Канске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,46 | 19,7 | 20,5 | 14,5 | 13,0 | 10,9 | 7,05 | 2,92 | 2,09 | 1,56 | 1,19 | 1,14 | 100 |
| Гидропост в с. Подпорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | 23,2 | 19,7 | 12,9 | 11,4 | 9,95 | 6,72 | 2,91 | 2,0 | 1,69 | 1,27 | 1,06 | 100 |

Река Барга

Река Барга берет начало в районе Ирша-Бородинского угольного разреза, длина ее около 56 км, площадь водосбора 308 км2. В реку Барга впадает 8 притоков. Бассейн реки целиком располагается в пределах Канско-Рыбинской лесостепной равнины. Он отличается равнинным рельефом, развитием луговых степей в сочетании с лиственными и сосновыми лесами. Степи в основном распаханы. Река течет в неглубоко врезанной, нередко заболоченной долине с пологими слабоволнистыми склонами. Река Барга протекает через город Заозерный и более мелкие населенные пункты (поселки Урал, Высотино и др.).

Режимных наблюдений за стоком реки Барги практически не проводилось. Как и все реки Канско-Рыбинской лесостепи, река Барга характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней и зимней меженью. Начало половодья в среднем – 6 апреля, окончание – 20 мая. За период половодья проходит до 80% годового стока.

Сток реки в значительной степени зарегулирован. На самой реке, в районе населенных пунктов, а также на ее притоках устроено более 10 крупных прудов с земляными дамбами. Наибольший объем воды накоплен в пруде «озеро Южное», расположенном на расстоянии 46 км от устья Барги в районе поселка Урал. Превышение зеркала пруда над устьем Барги около 60 метров. Объем водохранилища 4,8 млн. м3 при средней глубине 7 метров.

В приустьевой части на протяжении 2,2 км река протекает по жилой застройке города Зеленогорска. На границе застройки с восточной стороны города устроена земляная дамба, предназначенная для защиты города от возможных наводнений. От земляной дамбы на участке длиной 1 км русло реки проложено по открытому каналу, а затем на участке длиной 1,235 км река протекает по закрытому каналу до места впадения в реку Кан. Расходы весеннего половодья реки Барги являются наивысшими в году. Величины расходов воды в районе города Зеленогорска в периоды весеннего половодья рассчитаны институтом «Красноярскгидропроект» в 1989 г. (таблица 7).

Таблица 7.  Максимальные расходы весеннего половодья реки Барга

| Значения максимальных расходов весеннего половодья, м3/с | Обеспеченность, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 1 | 5 | 10 |
|  | 213 | 125 | 84,6 | 66 |

Максимальные расходы весеннего половодья были зафиксированы в 1966 и 1988 годах. В 1966 году расходы были близки к величинам 5% обеспеченности (80 м3/с), в 1988 году – к величинам 1% обеспеченности (более 100 м3/с).

Поскольку пропускная способность закрытого канала составляет 70 м3/с, то превышение этого значения расходом весеннего паводка 1988 году привело к разливу воды и затоплению значительной части жилой застройки города Зеленогорска.

Река Сыргил

Река Сыргил относится к числу малых рек, длина ее около 22 км. Она берет начало в предгорьях Южно-Енисейского кряжа, покрытых таежной растительностью, протекает по лесостепной равнине и впадает в реку Кан опять в горно-таежной местности. На равнине река Сыргил течет в широкой пологой долине, в приустьевой низкогорной части долина сужается и приобретает врезанный характер. Река имеет два левых притока – ручьи Большой и Волчий.

На левом борту долины реки Сыргил расположены поселки Новая Печора и Искра, на правом – территория недействующего предприятия по производству искусственного волокна, очистные сооружения и рекультивированный полигон твердых бытовых отходов. Долина между поселком Искра и промышленной застройкой занята садовыми участками. Река служит местом сбросов сточных вод этих населенных пунктов, а также сбросу очищенных вод с городских очистных сооружений. В приустьевой части реки расположен пруд-накопитель предприятия по производству искусственного волокна. Назначение этого пруда – разбавление, отстаивание и биологическая очистка загрязненных вод, сбрасываемых в реку Сыргил. В связи с прекращением деятельности предприятия по изготовлению искусственного волокна пруд фактически не исполняет своих функций.

Водоемы в черте г. Зеленогорска

Три водоема, расположенные между кварталами жилой и промышленной застройки, образованы на месте карьеров по добыче галечников и песков, которые представляют собой аллювиальные отложения древнего русла Кана. Аллювий обладает высокой водопроводимостью (коэффициент фильтрации достигает десятков м/с), вследствие чего части карьеров, расположенные ниже уровня грунтовых вод были затоплены. Всего образовалось три водоема, отмеченные в материалах генерального плана с северо-востока на юго-запад под номерами 1, 2 и 3. Площадь зеркала воды водоема 1 составляет около 29 га, водоема 2 – 18 га, водоема 3 – 14 га.

Берега водоемов, особенно в восточной части, заболочены. В весенние периоды (март-апрель) отмечается подъем уровня воды в водоемах и, связанный с этим подъем уровня грунтовых вод, что вызывает подтопление подлежащих застройке территории жилого микрорайона № 23, прилегающих к водоему. Водоемы имеют гидравлическую связь с Каном, но подъем воды в них происходит быстрее, чем в реке за счет активизации разгрузки сюда талых и грунтовых вод. Этому способствует подземный сток по зонам ручьев, существовавших до выработки карьеров и застройки территории на южном склоне долины реки Кан. Падение уровня воды в реке Кан отражается на уровне водоемов и грунтовых вод, но с опозданием. Спад уровня грунтовых вод происходит медленно и продолжается до зимней межени.

Водоем 1 соединен с Каном подземным каналом диаметром 1 метр. По этому каналу осуществляется регулировка уровня воды в водоеме. Водоемы 1 и 2, а также 2 и 3 соединены между собой металлическими трубами диаметром 0,6 метра. Несмотря на изолированность водоемов застойных явлений и «цветения» воды в них не наблюдается. Объясняется это тем, что необходимый для биологического самоочищения воды водообмен в водоемах происходит за счет фильтрации грунтовых вод в аллювиальной толще древнего русла Кана.

Генеральным планом предусматривается организация в районе водоемов зоны отдыха с формированием по берегам водоемов песчаных пляжей, посадкой кустарников и многолетних трав.

Подземные воды

Городской округ ЗАТО город Зеленогорск располагается на северной окраине Рыбинского артезианского бассейна, где этот бассейн образует остроугольный “залив” среди Ангаро - Канского кристаллического массива. Рыбинский бассейн сложен толщей осадочных пород мезозоя и палеозоя, характеризующейся чередованием слоев с различной водопроницаемостью. Это обуславливает пластовый характер распространения подземных вод.

Исходя из стратиграфической принадлежности и литологических особенностей водосодержащих пород-коллекторов, условий залегания и формирования подземных вод. В районе городского округа ЗАТО город Зеленогорск выделяются 6 основных водоносных комплексов.

Четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространен практически повсеместно в долинах рек и состоит из водоносных горизонтов, соответствующих накоплениям пойм и надпойменных террас. Он представляет собой многослойную толщу с различными фильтрационными свойствами. Водовмещающими породами являются гравийно-галечные отложения с песчаным и супесчаным заполнителем, пески разной крупности, супеси, суглинки, торфа.

Наиболее широкое распространение этот комплекс имеет на I и II надпойменных террасах реки Кан. Мощность комплекса составляет 3 - 9 метров. По гидравлическому характеру он напорнобезнапорный. Водообильность пород различная. Дебиты скважин по результатам пробных откачек в прирусловой части колеблются от 1,8 м3/час до 3,1 м3/час при понижениях 0,88-1,80 м. Дебиты скважин на I надпойменной террасе варьируют в широких пределах от 0,8 м3/час до 19 м3/час, при понижениях 2,11-2,43 метра.

Фильтрационные свойства водоносных слоев неравномерны по площади. В районе водоемов 2 и 3 коэффициент фильтрации составляет 15-17 м/сут. В бортовой части долины галечники часто имеют супесчаный заполнитель и, соответственно, низкие фильтрационные показатели (Кф = 4-10 м/сут). В прирусловой части (полоса вдоль современного русла реки Кан) галечники имеют наибольшую водопроводимость (Кф = до 30 м/сут.).

Питание четвертичного аллювиального комплекса осуществляется в основном за счет разгрузки подземных вод из коренных пород в бортах долины и атмосферных осадков. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, со слабокислой и слабощелочной реакцией среды (pH изменяется в пределах 6,8-7,3), минерализация 0,3-0,6 г/л. Вода по содержанию химических компонентов соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Водоносный слой, приуроченный к торфам, развитым в долине реки Кан, имеет ограниченное распространение, подстилается суглинками пойменной фации и носит сезонный характер. Глубина залегания уровня воды зависит от времени года и его климатических особенностей.

Весной - летом уровень совпадает с дневной поверхностью или находится на незначительных глубинах 0,2-0,4 м. К зимней межени основная часть слоя осушается. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с запахом сероводорода, со слабокислой реакцией среды, повышенной жесткости.

Юрский терригенно-угленосный этаж (подкомплекс), состоящий из двух комплексов верхнекамалинской подсвиты и нижнекамалинской подсвиты.

Водоносный комплекс верхней подсвигы камалинской свиты развит в южной части района. Отложения комплекса представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослойками бурых углей. Водообильность неравномерная. Удельные дебиты до 0,2 л/с, коэффициент фильтрации – 1,08 м/сут. (южная часть района). На юго-востоке комплекс имеет удельные дебиты порядка 1,5-2,0 л/с, коэффициенты фильтрации до 7.5 м/сут. Воды напорно-безнапорные.

Подземные воды вскрыты на глубинах 25 - 30 метров, статические уровни устанавливаются в зависимости от элементов рельефа от +1,5 до 7,5 метров.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, минерализация 0,2-0,7 г/л, общая жесткость 3,0-6,5 мг-экв./л, температура - 3-6°С. Питание инфильтрационное.

Водоносный комплекс нижней подсвиты камалинской свиты широко распространен в центральных частях района, погружаясь к югу под верхнекамалинский комплекс. Отложения комплекса представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами. В основании разреза залегают грубозернистые песчаники, гравелиты и конгломераты. Отложения характеризуются сильной фациальной изменчивостью, проявляющейся в быстрой смене гранулометрического состава пород, как по простиранию, так и в разрезе.

Водовмещающими породами являются, главным образом, песчаники, а также гравелиты. Песчаники образуют мощные пачки, достигающие мощности 10 - 15 метров, иногда 20 - 25 метров. Песчаники, как правило, слабо сцементированы глинистым материалом.

Воды порово-пластовые, напорные. Величина напора в периферийных частях первые метры, с погружением комплекса возрастает до 50 метров. Глубина залегания пьезометрической поверхности на водоразделах 30 - 50 метров, в долинах рек - первые метры.

Водообильность отложения комплекса неравномерная, наибольшей водообильностью они обладают в речных долинах. Удельные дебиты скважин на водоразделах не превышают 1,0 л/с. в долинах рек достигают 4,5-11,9 л/с.

На участках неглубокого залегания подземные воды гидрокарбонатные кальциевомагниевые. С увеличением глубины залегания состав подземных вод меняется до гидрокарбонатного кальциево-натриевого. Общая жесткость изменяется от 0,3 до 10 мг-экв./л, температура - 3-6°С.

Водоносный комплекс является основным источником водоснабжения. В его пределах разведано Александровское месторождение подземных вод. Александровский водозабор эксплуатируется с 1984 г. Эксплуатационные запасы составляют 9,6 тыс. м3/сут.

Подземные воды верхнепалеозойского карбонатно-терригенного комплекса связаны с толщами верхнедевонского и нижнекаменноугольного возраста. Эти толщи выходят на поверхность в восточной части территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск и прослеживаются далее на восток и юго-восток. Палеозойские толщи сложены переслаивающимися алевролитами, аргиллитами и мергелями, содержащими обводненные прослои и линзы песчаников, известняков и конгломератов, что обуславливает спорадическое распространение в них подземных вод. Накопление подземных вод определяется трещиноватостью пород, обусловившей преимущественное распространение вод трещинно-пластового типа.

Мощность водоносных пластов не превышает 10 метров. Глубина залегания подземных вод - 10-30 метров. Воды безнапорные и слабонапорные. Напоры составляют от 9,3 метра до 20 метров.

Водообильность неравномерная, удельные дебиты в пределах сотых и десятых долей л/с. Исключение составляет участок расположения водозаборов в долине реки Барга, воды которой участвуют в формировании ресурсов этого участка, и высокая водообильность которых связана с тектоническими нарушениями,

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, по катионам - кальциевые, кальциево-магниевые и натриевые. Минерализация 0.2-0.4 г/л, общая жесткость - 1.5-7.0 мг- экв./л, температура 3-8°С.

Водоносные зоны: рифейская гранитоидная и архейская метаморфическая включают зону открытой трещиноватости метаморфических толщ кузеевского, исаковского и агамановского метакомплексов, а также гранитоидов Нижнеканского массива. Водоносность и фильтрационные свойства пород в районе городского округа ЗАТО город Зеленогорск не изучены.

Водоносность прослеживается до глубин 90 - 100 метров. По тектоническим разломам локально развиты более глубокие трещинно-жильные воды. За исключением трещинно-жильных скоплений, где обычно формируются напоры, в основном воды грунтового типа, залегают на глубинах 1 - 60 метров, повторяя в сглаженной форме очертания рельефа. По химическому составу воды пресные и ультрапресные, гидрокарбонатные кальциевые. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения слагающих зону пород, а разгрузка - в пределах той же территории по речным долинам, логам и прочим понижениям рельефа в виде родников и рассеянных выходов. Дебиты зафиксированных при съемке родников составляли в среднем 0,2-0,5 л/с, редко увеличиваясь до 1,5-3,5 л/с.

Подземные воды относятся к слабо защищенным и незащищенным от поверхностных загрязнений. Защитным чехлом могут служить лишь неоднородные и обычно маломощные элювиально-делювиальные накопления на склонах и водоразделах.

2.2.2.4 Геологическое строение

Район городского округа ЗАТО город Зеленогорск покрыт геологической съемкой масштаба 1:200 000 (Вастьянов С.С., Жуйко И.П. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Лист N-46-V. М.: Недра, 1964. Парфенов Ю.И., Гончаров Ю.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Лист O-46-XXXV. М.: Недра, 1962). Более детальные геолого-съемочные работы на территории не проводились.

В тектоническом отношении городской округ ЗАТО город Зеленогорск расположен на границе выступа древнего кристаллического фундамента Сибирской платформы – Ангаро-Канской глыбы и Рыбинской межгорной котловины. Этим предопределены особенности геологического строения района, характеризующегося сопряжением архей-протерозойских метаморфических и магматических комплексов с палеозойскими и мезозойскими стратифицированными осадочными толщами.

Ангаро-Канская глыба сложена метаморфическими и магматическими комплексами архея-протерозоя. Вся северная и северо-восточная часть района городского округа ЗАТО город Зеленогорск занята породами Кузеевского метакомплекса архея – гранат-гиперстеновыми, гранат-двупироксеновыми, гранат-силлиманит-кордиеритовыми гнейсами и двупироксеновыми кристаллическим сланцами. Породы претерпели региональный метаморфизм гранулитовой фации, а позднее в протерозойское время подвергались неоднократной магматизации. Подобные по составу толщи в северо-восточной части рассматриваемого района отнесены к Атамановскому метакомплексу архея.

Среди этих метаморфических комплексов часто встречаются небольшие по объему тела метаморфизованных магматических гранитоидов (относятся к богунаевскому комплексу архея) и габброидов (кембирский комплекс архея). В западной части территории выходит крупный гранитоидный массив, относимый к Нижнеканскому комплексу верхнего рифея. Этот массив в северо-западном направлении протягивается на расстояние более 60 км при ширине до 30 км.

Рыбинская котловина сложена исключительно осадочными толщами фанерозоя, трансгрессивно залегающими на метаморфических и магматических допалеозойских комплексах. В районе городского округа ЗАТО город Зеленогорск котловина образует клиновидный «залив» среди древних кристаллических комплексов.

Разрез осадочных толщ в районе начинается конгломератами и песчаниками кунгусской свиты верхнего девона. Свита выходит на поверхность восточнее города Зеленогорска. Еще небольшой изолированный фрагмент этой свиты сохранился на кристаллических толщах архея севернее города. В составе свиты преобладают алевролиты, аргиллиты, мергели. В алевролито-мергелистой толще практически повсеместно присутствуют слои и прослои грубообломочных пород, в большинстве своем известковистые гравелиты, реже песчаники. Окраска пород пестрая при преобладании красных и коричнево-красных тонов.

Толщи девона перекрываются отложениями каменноугольной системы, представленной в районе города Зеленогорска чаргинской свитой. Эта свита выходит на поверхность восточнее и юго-восточнее города. Сложена она разнозернистыми обломочными, глинистыми и карбонатными породами: песчаниками, алевролитами, мергелями, реже известняками.

Угленосные толщи средней юры широко развиты на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск, а также южнее и юго-западнее его. Они залегают со стратиграфическим несогласием на размытой поверхности палеозоя и кристаллического фундамента, в частности на гранитоидах Нижнеканского массива. В составе отложений средней юры выделяются камалинская и бородинская свиты.

Камалинская свита подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. Отложения нижней подсвиты представляют собой переслаивающуюся толщу светло- и темно-серых до черных алевролитов, реже аргиллитов и песчаников с небольшими прослоями гравелитов. Песчаники преимущественно средне- и мелкозернистые, кварц-полевошпатовые по составу. Цемент глинистый, каолинизированный, иногда имеется примесь известкового материала. Алевролиты и аргиллиты обладают темно-серой окраской, обычно слоистые. Слоистость тонкополосчатая, часто подчеркивается углистым веществом.

Верхняя подсвита камалинской свиты образована в результате второго цикла осадконакопления юрских отложений. Подсвита сложена мелкозернистыми кварцевыми песчаниками, алевролитами с маломощными прослоями аргиллитов. В пределах территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск залегает безугольный горизонт.

Бородинская свита согласно перекрывает камалинскую, имеет близкий породный состав и выходит только южной части района в окрестностях города Заозерного.

Четвертичные отложения района представлены песчано-галечными и лессовидными толщами. Аллювиальные отложения слагают пойму и надпойменные террасы в долинах рек Кан и Барга. Представлены они песками, галечниками, суглинками и супесями. Мощность аллювия в пределах террас составляет 15-17 метров. На участках распространения болот в долине реки Кан встречаются линзы торфов.

Лессовидные отложения развиты в южной и юго-восточной частях городского округа ЗАТО город Зеленогорск в виде плащеобразных покровов на юрских толщах. Представлены они суглинками, супесями, песками, местами с включениями дресвы. Вскрытая мощность лессовидных отложений достигает 20 и более метров.

2.2.2.5 Опасные инженерно-геологические процессы и явления

Из числа опасных инженерно-геологических процессов в районе городского округа ЗАТО город Зеленогорск отмечено развитие просадочных грунтов, многолетнемерзлых пород, болот и заболоченных участков, подтопления грунтовыми и затопления поверхностными водами, наледеобразования.

1. Просадочные грунты. Просадочными свойствами обладают твердые, полутвердые суглинки и твердые супеси. Такие грунты распространены в южной части территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск и в пределах денудационно-аккумулятивного типа рельефа. Характер распространения просадочных грунтов – островной. В целом, тип грунтовых условий по просадочности I с пятнами II. Просадочные свойства проявляются преимущественно в верхней части разреза, но мощность просадочной толщи крайне неравномерная – от 4 - 5 до 10 - 11 и более метров.

Степень изменчивости сжимаемости грунтов составляет 2 - 4. Максимальная относительная просадочность при природной нагрузке - 0.025, при нагрузке Р=0.3 Мпа – 0.08.

2. Многолетняя мерзлота развита в пределах I правобережной надпойменной террасы реки Барга, в районе квартала № 13 и охватывает все типы грунтов, слагающих разрез.

Термометрическими измерениями установлено, что температурный режим мерзлой толщи грунтов по глубине относительно стабильный. Температура мерзлых грунтов колеблется в пределах минус 0.2-0.4оС.

Мощность мерзлых грунтов неравномерная, в средней части она составляет 13-16 метров, в краевых частях до 4-8 метров. Верхняя часть мерзлой толщи (болотные и аллювиальные отложения) от сильно- до слабольдистой (от 50 до 10%). Средняя часть слабольдистая (2-1%). С глубины 6 - 8 метров льдистость грунтов порядка 1%.

Сопоставление границ многолетнемерзлых грунтов, зафиксированных в разные годы, свидетельствует о процессе текущей деградации многолетней мерзлоты в грунтах, основной причиной которой служит явно усиливающееся воздействие техногенных факторов, связанных с застройкой граничных территорий, рубкой леса и пр.

3. Заболачивание обусловлено высоким стоянием грунтовых вод. Оно широко развито в центральной, восточной и западной частях территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск и приурочено, преимущественно, к поймам и надпойменным террасам рек Кан и Барга. Анализ топографических материалов старых лет съемки (1943, 1954 гг.) показывает, что известные в настоящее время участки заболачивания существовали и до застройки территории жилой и промышленной зоны города. Это явление устойчиво в течение длительного времени отмечается в районе городских водоемов, на поверхности 1 - 2 террас Кана (район золоотвала Красноярской ГРЭС-2), в пойме реки Барга. Один из участков заболачивания развит в лесном массиве между улицами Изыскательская и Октябрьская.

Заболоченные участки ровные, иногда кочковатые с небольшими буграми и западинами. Болотные отложения представлены торфами разной степени разложения, заторфованными суглинками и супесями.

4. Подтопление. Высокое стояние грунтовых вод и связанные с этим явления заболачивания территории и подтопления зданий и строений в городе Зеленогорске отмечаются в районе городских водоемов, в пойме реки Барга, на пологом южном склоне реки Кана, а также на участке золоотвала и территории рекультивированного полигона твердых промышленных отходов Красноярской ГРЭС-2. Генеральным планом предусматривается жилая застройка участка высокого стояния грунтовых вод – микрорайона № 23.

Участок, подверженный подтоплению, расположен в центральной части территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск (микрорайон № 23) и приурочен к первой надпойменной заболоченной террасе реки Кан. Участок ограничен с севера и северо-запада улицей Набережная, с юга – подошвой коренного склона, с юго-востока – II надпойменной террасой.

Подтопление происходит вследствие интенсивного поднятия (март месяц) уровня грунтовых вод, за счет активизации разгрузки в долину подземных и частично талых вод. Падение уровня воды в реки Кан несколько отражается на уровне грунтовых вод в зоне подтопления, но с опозданием. На последующие подъемы уровня воды в реке грунтовые воды не реагируют, так как они достигли уже дневной поверхности. Спад грунтовых вод происходит медленно и длится до зимней межени.

На подтопление влияет и дорожное полотно улицы Набережной, преграждающее нормальный сток подземных вод из зоны подтопления.

Высокое стояние грунтовых вод и связанные с этим явления заболачивания территории и подтопления зданий и строений обусловлены природными причинами и устойчиво проявляются в течение длительного времени. Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод требуют значительных материальных затрат, как в процессе строительства, так и всего периода эксплуатации планируемой застройки. При этом нет гарантии устойчивой работы дренажных систем на длительный период. В связи с этим, генеральным планом предусматривается выполнение проектных проработок по дренажным системам и понижению уровня грунтовых вод на участках планируемой жилой застройки (микрорайон № 23).

5. Наледи образуются в холодное время года в местах выхода (разгрузки) на поверхность вод юрского горизонта вдоль борта коренного склона, формируя натеки льда разной протяженности. Нередко наледи образуются рядом с сооружениями и автомобильными дорогами.

2.2.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края реестр действующих лицензий на участки недр местного значения (письмо № 77-012588 от 07.10.2021 г., приложение 4):

| РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ НА УЧАСТКИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата государ-ственной регистра-ции лицензии | Серия, номер, вид лицензии | Срок действия лицензии | Вид полезного ископаемо-го | Вид пользования недрами | Наименование участка недр, местоположение, район | Недропользователь |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование, ИНН:, КПП:, ОГРН: | Юридический адрес |
| 26.12.2007 | ЗГЗ № 0179 ТЭ | 31.12.2022 | грунт | геологическое изучение и добыча | проявление "Карьер Овражный", на территории ЗАТО г.Зеленогорск | Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г.Зеленогорска, ИНН:2453001359, КПП:245301001, ОГРН:1022401483730 | 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, Майское шоссе, 45, |
| 17.09.2012 | ЗГЗ № 0366 ТЭ /переоформлена с ЗГЗ № 0161 ТЭ от 10.10.2007 | 31.12.2020 (продлена в соответствии с постановлением Правительства РФ № 440 от 03.04.2020 г. на 12 месяцев - до 31.12.2021) | суглинок | геологическое изучение и добыча | месторождение Лебединское, на северо- западнее окраине г.Зеленогорска, ЗАТО г.Зеленогорск | ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ИНН:2607018122, КПП:260701001, ОГРН:1052600002180, филиал Красноярская ГРЭС-2 | 356128, Ставропольский край, Изобильенский район, пос.Солнечнодольск, адрес филиала: 663690, г.Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д.2 |
| 22.05.2014 | ЗГЗ № 0439 ТЭ | 01.05.2024 | строительный песок | добыча | месторождение "Марининское", в 5 км юго-восточнее г.Зеленогорска, ЗАТО Зеленогорск | ООО "Марининский карьер", ИНН:2453018017, КПП:245301001, ОГРН:1132448001278 /ранее ОАО "Управление строительства 604"/ | 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Майское шоссе, д.29/8, пом.16. |
| 02.09.2019 | ЗГЗ № 0798 ВЭ | 31.08..2044 | подземные воды | разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объекта сельскохозяйственного назначения ООО "Искра" | Юго-восточная зона ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края, ЗАТО Зеленогорск | ООО "Искра"; ИНН: 2453014750, КПП: 245301001, ОГРН: 1102453000165 | 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д.3 |
| 19.08.2014 | ЗГЗ № 0454 ТЭ | 01.05.2020 | строительный камень | добыча | месторождение "Сохатинское", в 5 км восточнее г.Зеленогорск, ЗАТО г.Зеленогорск | ООО "Сохатинский карьер", ИНН:2453018137, КПП:245301001, ОГРН:1142448000144 | 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д.25 |

2.2.2.7 Животный и растительный мир

Перечень видов диких животных и дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, область распространения которых включает Рыбинский муниципальный район Красноярского края в соответствии с информацией, предоставленной Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края (письмо № 77-013961 от 02.11.2021 г., приложение 5).

Пути миграции диких животных в границах проектируемой территории отсутствуют.

Климатические условия района на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск являются достаточно благоприятными для роста и развития древесной растительности - сосны, ели, березы, осины. По комплексу лесорастительных и геоморфологических признаков отчетливо выделяется два природных района:

- лесостепная Рыбинская равнина, занимающая южную часть территории;

- низкогорье Енисейского кряжа, окаймляющее городской округ ЗАТО город Зеленогорск с северной, северо-западной и северо-восточной сторон.

Лесостепная равнина характеризуется распространением смешанных светлохвойных разнотравных типов леса (осочково-разнотравных, орляково-разнотравных) на высокогумусовых плодородных почвах. Это основная группа типов леса для лесостепи. Коренные насаждения смешаны, образованы сосной и березой. Березовые насаждения являются производными и образовывались в основном в результате вырубок. В результате давней эксплуатации смешанные светлохвойные леса восстановились со сменой в березовые и сосновые. В подросте отсутствуют темнохвойные породы. Еловые долинные насаждения произрастают во влажных местах, в долинах рек, ручьев в логах. Почвы аллювиальные суглинистые, грунтовые воды близки к поверхности.

На низкогорье Енисейского кряжа преобладающими насаждениями являются сосняки и березняки. Насаждения этой группы представлены сосновыми, березовыми, осиновыми зеленомошными, разнотравно-зеленомошными, бруснично-зеленомошными лесами на дерново-среднеоподзоленных почвах. В долинах рек и ручьев с повышенным увлажнением произрастают ельники приручейной группы.

Между лесостепью Рыбинской равнины и таежным низкогорьем Енисейского кряжа выделяется зона предгорий с преобладанием сосновых лесов, а также широкая долина реки Кан.

Коренные сосновые леса образуют широкую полосу, которая прослеживается в восток-юго-восточном направлении от основного промышленного района до восточной границы городского округа ЗАТО города Зеленогорск. Основной район жилой застройки города Зеленогорска прерывает эту полосу и, по видимости, был размещен на месте бывших сосновых лесов. Насаждения березы не соответствуют условиям местопроизрастания, поскольку являются производными и возникли в результате антропогенных факторов (лесные пожары, рубки леса). Еловые леса представлены приручейной группой и произрастают в долинах рек и ручьев.

В широкой долине реки Кан на правом берегу преобладающей породой является сосна, иногда с примесью березы и ели. На левом берегу развиты луга, иногда заболоченные, с фрагментами березовых, осиновых и еловых лесов.

В пределах границ городского округа ЗАТО город Зеленогорск распространены сосновые, еловые, березовые, осиновые, тополиные леса. Сосновые насаждения являются коренными на данной территории и имеют наиболее благоприятные условия для произрастания. Они имеют наибольшее распространение и их площадь в пределах городской черты составляет 2002 га (замеры проведены по обзорной карте и являются предварительными). В результате антропогенной нагрузки и вырубки сосновых лесов возобновление древостоя происходит за счет роста площадей с березовыми лесами. Их площадь составляет 1210 га.

В долинах рек и ручьев встречаются участки приручейных ельников с пышным травяным покровом. Площадь еловых лесов составляет 269 га. Насаждения осины не соответствуют условиям местопроизрастания, поскольку являются производными и возникли в результате воздействия антропогенных факторов (лесных пожаров, рубки леса). Они встречаются редко и произрастают на влажных местах. Их площадь в городе составляет около 24 га. На сухих припойменных участках произрастают тополиные рощи. В пределах городской черты их площадь составляет 52 га.

2.2.3 Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.02.2018 «О предоставлении информации о наличии отсутствии ООПТ для инженерно-экологических изысканий» на проектируемой территории особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

Согласно письму КГКУ «Дирекция по ООПТ» (№ 1681/05-17 от 17.09.2021 г., приложение 6) на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорска Красноярского края отсутствуют действующие ООПТ регионального значения и объекты, планируемые для организации ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года.

2.2.4 Наличие объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории городского округа, предоставлена Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, приложение 3.

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск расположены 3 объекта культурного наследия регионального значения. Характеристика объектов культурного наследия представлена в таблице 8.

Таблица 8. Объекты культурного наследия регионального значения (памятники), расположенные на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск

| № п/п | Адрес памятника | Наименование объекта в соответствии с документом о принятии на государственную охрану, датировка объекта | Документ о принятии на государственную охрану | Границы территории | Использование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зеленогорск, городское кладбище, центральная аллея | Могила Алдошина Павла Петровича (1920-1992), полного кавалера ордена Славы | Постановление ЗС Красноярского края №5-122П от 29.03.1995 | Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 18.01.2021 № 1 | Захоронение |
| 2 | г. Зеленогорск, городское кладбище, центральная аллея | Могила Арсеньева Ивана Николаевича (1918-1984), Героя Советского Союза | Постановление ЗС Красноярского края №5-122П от 29.03.1995 | Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 18.01.2021 № 1 | Захоронение |
| 3 | г. Зеленогорск, городское кладбище, центральная аллея | Могила Кудрина Дмитрия Феопентовича (1908-1991), Героя Советского Союза | Постановление ЗС Красноярского края №5-122П от 29.03.1995 | Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 18.01.2021 № 1 | Захоронение |

Кроме того, на территории городского округа город Зеленогорск расположено 6 выявленных объектов археологического наследия (таблица 9).

Таблица 9. Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск

| № п/п | Наименование объекта согласно документу о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта согласно учётной документации, акту о постановке на государственную охрану | Реквизиты и наименование акта об отнесении к выявленным объектам культурного (археологического) наследия | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленогорск. Стоянка-1 | ЗАТО г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, в 1,15 км ниже по течению от устья ручья Медвежий, в 0,3 км выше по течению от городской паромной переправы | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |
| 2 | Зеленогорск. Стоянка-2 | ЗАТО г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, территория бывшего пионерского лагеря «Дружба-Строитель», напротив нижней оконечности острова Марка | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |
| 3 | Зеленогорск. Стоянка ГРЭС-1 | ЗАТО г. Зеленогорск, левый берег р. Кан, в 2,7 км ниже по течению от плотины ГЭС | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |
| 4 | Зеленогорск. Стоянка ГРЭС-2 | ЗАТО г. Зеленогорск, левый берег р. Кан, в 5,2 км ниже по течению плотины ГЭС | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |
| 5 | Зеленогорск. Стоянка Медвежий ручей-1 | ЗАТО г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, в 80 м выше устья ручья Медвежий | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |
| 6 | Зеленогорск. Стоянка Медвежий ручей-2 | ЗАТО г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, в 0,17 км ниже устья ручья Медвежий | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 | Памятник |

2.2.5 Земельные участки, находящиеся в краевой и федеральной собственности

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск расположено 22 земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края. Характеристика земельных участков представлена в таблице 10.

Информация о земельных участках, расположенных на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск, и находящихся в собственности Красноярского края, приводится по данным официального портала Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края (http://185.211.0.44:10400/).

На карте размещения границ земельных участков, находящихся в краевой собственности отображены границы данных земельных участков.

Таблица 10.  Характеристика земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, расположенного на территории городского округа ЗАТО г. Зеленогорск

| № п/п | Кадастровый (условный) номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Адрес (местоположение) | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:59:0303011:2 | для использования в целях эксплуатации здания и прилегающей территории | 4346 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 32 б | КГБУ Центр семьи «Зеленогорский» |
| 2 | 24:59:0303013:5 | для здания детского дома | 8287 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Горького, 7 | КГКУ «Зеленогорский детский дом» |
| 3 | 24:59:0000000:17457 | энергетика | 129 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, район подстанции "Камала-1" участок № 1 | КГКУ «ДКР НП» |
| 4 | 24:59:0000000:17459 | энергетика | 3082 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск | КГКУ «ДКР НП» |
| 5 | 24:59:0303031:8 | для здания школы, гаража, хозяйственной постройки, теплицы, овощехранилища и прилегающей территории | 33044 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 56 | КГБОУ «Зеленогорская школа – интернат» |
| 6 | 24:59:0104001:601 | Энергетика | 423 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № ЗВ/3 | КГКУ «ДКР НП» |
| 7 | 24:59:0104001:288 | Энергетика | 23497 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 | КГКУ «ДКР НП» |
| 8 | 24:59:0303036:1 | для использования в целях эксплуатации зданий, строений, сооружений | 11822 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 23 | КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» |
| 9 | 24:59:0000000:17471 | энергетика | 355 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск | КГКУ «ДКР НП» |
| 10 | 24:59:0303003:75 | для эксплуатации здания кожно-венерологического диспансера, сооружений и благоустройства территории | 2164 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/2 Б | КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» |
| 11 | 24:59:0303036:11 | для использования в целях эксплуатации здания общежития №4 и прочих зданий, строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 3067 | Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 15 | КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса" |
| 12 | 24:59:0104001:286 | энергетика | 2704 | Местоположение: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 | КГКУ «ДКР НП» |
| 13 | 24:59:0303010:1089 | Под иными объектами специального назначения | 180 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома № 23 по ул. Мира | КАЗНА КРАЯ |
| 14 | 24:59:0406001:12 | для использования в целях эксплуатации здания городской ветеринарной станции с наружными инженерными сетями, благоустройством и зданием электрокотельной | 17092 | 663692, г. Зеленогорск, ул. Орловская, д. 116, | КГБУ Центр семьи "Зеленогорский" |
| 15 | 24:59:0303036:9 | для использования в целях эксплуатации здания учебного центра и прочих зданий, строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 26900 | Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 17 | КГКУ "Зеленогорский детский дом" |
| 16 | 24:59:0104001:603 | Энергетика | 91 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № ЗВ/1 | КАЗНА КРАЯ |
| 17 | 24:59:0104001:600 | Энергетика | 496 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № ЗВ/2 | КАЗНА КРАЯ |
| 18 | 24:59:0303044:1743 | коммунальное обслуживание | 30 | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Парковая, земельный участок № 15 Б | КГБОУ "Зеленогорская школа - интернат" |
| 19 | 24:59:0405026:361 | Спорт код (5.1) | 1591 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск, город Зеленогорск, улица Гоголя, земельный участок № 15 | КАЗНА КРАЯ |
| 20 | 24:59:0303037:319 | для существующего автогаража, прилегающей территории и части подъездного пути | 1966 | г. Зеленогорск,, 33 квартал, за зданием управления ОАО "УС-604", напротив оранжереи КБУ | КАЗНА КРАЯ |
| 21 | 24:59:0303036:359 | для использования в целях эксплуатации зданий, строений, сооружений; для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов | 23924 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова | КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса" |
| 22 | 24:59:0301001:3 | для спасательной станции | 1656 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ручейная, 1 | КАЗНА КРАЯ |

По данным портала Федерального агентства по управлению государственным имуществом Росимущество (https://www.rosim.ru/activities/reestr/rfi/land?search=1) на рассматриваемой территории расположены следующие земельные участки федеральной формы собственности:

| № п/п | Кадастровый (условный) номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:59:0303032:42 | Земли населённых пунктов | Для использования в целях эксплуатации здания с подвалом | 828 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 4а |
| 2 | 24:59:0303010:14 | Земли населённых пунктов | для существующего здания узла связи | 1800 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 17 |
| 3 | 24:59:0303032:44 | Земли населённых пунктов | Для использования в целях эксплуатации здания с подвалом | 748 | Красноярский край, г Зеленогорск, ул Парковая, 2а |
| 4 | 24:59:0103001:13 | Земли населённых пунктов | Энергетика | 4573 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2А |
| 5 | 24:59:0103001:12 | Земли населённых пунктов | для рекультивации земельного участка | 117425 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 2 |
| 6 | 24:59:0103001:15 | Земли населённых пунктов | Энергетика | 14520 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 2 |
| 7 | 24:59:0103001:30 | Земли населённых пунктов | для рыборазводного хозяйства | 583354 | Красноярский край, г Зеленогорск |
| 8 | 24:59:0104001:38 | Земли населённых пунктов | эксплуатация, реконструкция, расширение, а также новое строительство зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, необходимых для обеспечения основных функций | 270000 | Красноярский край, г. Зеленогорск, северо-западная зона города, примыкающий с юго-западной стороны к существующей промышленной площадке ФГУП ПО ЭХЗ |
| 9 | 24:59:0104001:9 | Земли населённых пунктов | для цеха №48 | 19523 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, дом 8 |
| 10 | 24:59:0104001:21 | Земли населённых пунктов | для подстанции "Береговая" и водозаборных сооружений | 17561 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, дом 6 |
| 11 | 24:59:0104001:3 | Земли населённых пунктов | для промплощадки № 2 | 72896 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1г |
| 12 | 24:59:0104001:4 | Земли населённых пунктов | для участка предзаводской площади № 1 и здания архива | 26858 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1 |
| 13 | 24:59:0303036:10 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации центра подготовки кадров и прочих зданий, строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 14607 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, дом 13 |
| 14 | 24:59:0104001:22 | Земли населённых пунктов | для сбросного канала | 20177 | Красноярский край, г. Зеленогорск, северо-западная зона города |
| 15 | 24:59:0303037:81 | Земли населённых пунктов | для ВПЧ-1 | 6945 | край Красноярский, г. Зеленогорск, ул. Калинина, дом 29 |
| 16 | 24:59:0104001:5 | Земли населённых пунктов | для ВПЧ-2 и ГО | 14297 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 12 |
| 17 | 24:59:0303045:313 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 8716 | г Зеленогорск ул Майское шоссе 12 |
| 18 | 24:59:0303037:336 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации нежилого здания Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю и прилегающей территории | 949 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/2 |
| 19 | 24:59:0405007:1 | Земли населённых пунктов | для незавершенного строительством объекта | 7800 | Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский |
| 20 | 24:59:0303037:25 | Земли населённых пунктов | для здания ОВО, гаража и прилегающей территории | 2584 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 32 |
| 21 | 24:59:0303003:3 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации здания санэпидстанции, здания корпуса особо опасных инфекций и прилегающей территории | 2307 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23а |
| 22 | 24:59:0103001:129 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 106117 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная №2, соор.10 |
| 23 | 24:59:0103001:125 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 23035 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2, зд. 66 |
| 24 | 24:59:0103001:127 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 1972 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2, зд. 70 |
| 25 | 24:59:0103001:128 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 1598 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, №2 |
| 26 | 24:59:0103001:130 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 4066 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2 |
| 27 | 24:59:0103001:126 | Земли населённых пунктов | занимаемый рыборазводным хозяйством | 37173 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2, зд. 67 |
| 28 | 24:59:0303043:52 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации здания аптеки № 4 | 1389 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 68 а |
| 29 | 24:59:0303010:12 | Земли населённых пунктов | для здания водогрязелечебницы Красноярочка | 4121 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 8а |
| 30 | 24:59:0303035:19 | Земли населённых пунктов | общественное управление | 2421 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 24 |
| 31 | 24:59:0303032:2369 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации здания городской поликлиники | 3678 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 6 |
| 32 | 24:59:0303034:700 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации здания скорой помощи | 1270 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 2 |
| 33 | 24:59:0303016:26 | Земли населённых пунктов | Хирургический корпус | 10897 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, дом 66а |
| 34 | 24:59:0303016:28 | Земли населённых пунктов | Инфекционный корпус | 9058 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, дом 66б |
| 35 | 24:59:0405006:22 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации здания амбулатории | 1068 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, 56 |
| 36 | 24:59:0405014:17 | Земли населённых пунктов | для строительства здания пожарного депо | 12000 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Индустриальная, 5 |
| 37 | 24:59:0303038:274 | Земли населённых пунктов | для здания ГОВД, здания стоянки, автотранспорта с наружными инженерными сетями и благоустройством, сооружение трансформаторной подстанци с сетями электроснабжения | 30074 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 54 |
| 38 | 24:59:0303003:68 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации зданий родильного дома, кислородной станции роддома, сооружений и благоустройства территории | 3801 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23/2 |
| 39 | 24:59:0303003:69 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации здания соматического корпуса, сооружений и благоустройства территории | 4237 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17А |
| 40 | 24:59:0303003:70 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации здания детской поликлиники, сооружений и благоустройства территории | 2375 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23 |
| 41 | 24:59:0303003:71 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации здания психоневрологического корпуса, сооружений и благоустройства | 4094 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23Г |
| 42 | 24:59:0303003:72 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации здания терапевтического корпуса, сооружений и благоустройства территории | 2851 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23/3 |
| 43 | 24:59:0303003:73 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации здания корпуса неврологического отделения, сооружений и благоустройства территории | 5685 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23/1 |
| 44 | 24:59:0303037:317 | Земли населённых пунктов | для осуществления своих прав на принадлежащие помещения в здании | 3858 | Красноярский край, г. Зеленогорск, прилегающий к зданию учебного комбината, расположенного по адресу: ул. Калинина, 27 |
| 45 | 24:59:0303037:868 | Земли населённых пунктов | для организации парковочной площадки автотранспорта | 352 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул.Калинина, 29 |
| 46 | 24:59:0105001:220 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 1206 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 106 |
| 47 | 24:59:0105001:223 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 1548 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 110 |
| 48 | 24:59:0105001:222 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 656 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 111 |
| 49 | 24:59:0105001:221 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 2508 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 112 |
| 50 | 24:59:0105001:215 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 26991 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 118 |
| 51 | 24:59:0105001:212 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 2756 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, открытая площадка ЛВЖ и ГЖ |
| 52 | 24:59:0105001:214 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 462 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 131 |
| 53 | 24:59:0105001:227 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 3311 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 114 |
| 54 | 24:59:0105001:226 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 364 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 115"А" |
| 55 | 24:59:0105001:225 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 5138 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 107 |
| 56 | 24:59:0105001:224 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 3719 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 109 |
| 57 | 24:59:0105001:217 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 559 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 115 |
| 58 | 24:59:0105001:216 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода"Вискоза-85" | 881 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 117 |
| 59 | 24:59:0105001:208 | Земли населённых пунктов | для объектов, расположенных на промплощадке ООО "Сибволокно" | 737 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.92 |
| 60 | 24:59:0105001:209 | Земли населённых пунктов | для объектов, расположенных на промплощадке ООО "Сибволокно" | 3520 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.82 |
| 61 | 24:59:0105001:228 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 4254 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 116 |
| 62 | 24:59:0105001:219 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 559 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 108 |
| 63 | 24:59:0105001:211 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 13336 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 103, 105 |
| 64 | 24:59:0105001:218 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 465 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 120 |
| 65 | 24:59:0105001:210 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 14761 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.104 |
| 66 | 24:59:0303003:76 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации здания противотуберкулезного диспансера, сооружений и благоустройства территории | 2365 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23/2А |
| 67 | 24:59:0103001:32 | Земли населённых пунктов | для тепличного хозяйства с прилегающей территорией участок № 1 | 24251 | Красноярский край, г. Зеленогорск |
| 68 | 24:59:0303011:20 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации административного здания и прочих зданий, строений, сооружений, находящихся на этом земельном участке | 1850 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 8А |
| 69 | 24:59:0000000:59 | Земли населённых пунктов | для размещения: "Здание стоматологической поликлиники с наружными инженерными сетями, благоустройством и зданием трансформаторной подстанции ТП БГ-8" | 7209 | Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, на территории больничного городка |
| 70 | 24:59:0303003:77 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 559 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23/1А |
| 71 | 24:59:0303003:81 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 456 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23Д/1 |
| 72 | 24:59:0303003:79 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 1164 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23/1Б |
| 73 | 24:59:0303003:82 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 2566 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23Д |
| 74 | 24:59:0303003:80 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 1785 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23Б |
| 75 | 24:59:0000000:24 | Земли населённых пунктов | для здания паталогоанатомического корпуса с инженерными сетями и благоустройством и здания трансформаторной подстанции | 8289 | Красноярский край, г Зеленогорск |
| 76 | 24:59:0303003:78 | Земли населённых пунктов | здравоохранение | 438 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, участок №23В |
| 77 | 24:59:0104001:287 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации подстанции "Камала-1" | 313738 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 |
| 78 | 24:59:0000000:20 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации опор №№ 10-39 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 "Камала-Канск" | 874 | Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города |
| 79 | 24:59:0303044:10 | Земли населённых пунктов | для здания АТС-2 и прилегающей территории | 5565 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 1 |
| 80 | 24:59:0405006:3 | Земли населённых пунктов | для использования объекта связи | 496 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, 52а |
| 81 | 24:59:0000000:41 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 194 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' |
| 82 | 24:59:0000000:40 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 672 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" |
| 83 | 24:59:0000000:42 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110кВ) | 508 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' |
| 84 | 24:59:0000000:39 | Земли населённых пунктов | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 672 | Россия,Красноярский край, г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' |
| 85 | 24:59:0000000:43 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 1208 | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) |
| 86 | 24:59:0000000:38 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 1014 | Россия, Красноярский край, г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' |
| 87 | 24:59:0303037:316 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации помещений в здании учебного комбината | 2680 | Красноярский край,г. Зеленогорск,ул. Калинина, 27 |
| 88 | 24:59:0303037:28 | Земли населённых пунктов | для войсковой части № 3475 | 40600 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, дом 52 |
| 89 | 24:59:0301001:19 | Земли населённых пунктов | Связь | 225 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, город Зеленогорск, улица Ручейная, земельный участок 4/3 |
| 90 | 24:59:0303037:895 | Земли населённых пунктов | обеспечение внутреннего правопорядка | 2078 | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Гагарина, 48 |
| 91 | 24:59:0303017:328 | Земли населённых пунктов | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание код (3.4.1) | 1200 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск,город Зеленогорск, улица Чехова, земельный участок №20А |
| 92 | 24:59:0303046:2 | Земли населённых пунктов | для строительства пятнадцати жилых домов | 63800 | г Зеленогорск центральная зона города, 28 мкр. (II очередь) |
| 93 | 24:59:0410001:114 | Земли населённых пунктов | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений ЗЖБИ-1 ОАО "УС-604", находящихся на земельном участке, и прилегающей территории | 84501 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная |

2.2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории городского округа

2.2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы

Численность населения городского округа ЗАТО город Зеленогорск на начало 2021 года составляла 61821 человек. В течение нескольких лет наблюдается сокращение населения  города. Снижение численности населения связно с естественной и миграционной убылью населения.

Динамика численности населения городского округа за последние годы и убыль населения представлены в таблице 11.

Таблица 11.  Динамика численности населения

| № п/п | Годы | Численность населения, человек | Общий прирост (+), снижение (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2008 | 68564 | - |
| 2 | 01.01.2009 | 68545 | -114 |
| 3 | 01.01.2010 | 68479 | +76 |
| 4 | 01.01.2015 | 63388 | -5195 |
| 5 | 01.01.2016 | 62670 | -718 |
| 6 | 01.01.2017 | 62466 | -204 |
| 7 | 01.01.2019 | 61915 | -729 |
| 8 | 01.01.2020 | 61633 | -282 |
| 9 | 01.01.2021 | 61821 | +188 |
| 10 | 01.01.2022 | 61150 | -671 |

Рисунок 1. Динамика численности населения городского округа город Зеленогорск, чел.

Таблица 12 – Факторы изменения численности, чел.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 638 | 700 | 717 | 461 | 431 | 399 | 377 |
| Смертность | 755 | 753 | 833 | 784 | 803 | 918 | 1067 |
| Естественная убыль населения (-) | -117 | -53 | -116 | -323 | -362 | -519 | -690 |
| Численность прибывшего за год населения | 976 | 887 | 755 | 2007 | 1871 | 2181 | нд |
| Численность выбывшего за год населения | 973 | 837 | 848 | 2014 | 1781 | 1471 | нд |
| Миграционный прирост населения (+), миграционная убыль населения (-) | +3 | +50 | -93 | -7 | +90 | +710 | нд |

Примечание: нд – нет данных

Половозрастная структура

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. Доля женщин составляет 53,1% от общей численности населения, в то время как доля мужского населения составляет 46,9%.

Возрастная структура населения городского округа город Зеленогорск имеет вид:

- моложе трудоспособного возраста – 15,7%

- трудоспособного возраста – 63,7%

- старше трудоспособного возраста – 20,6%.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население имеет отрицательное значение: нагрузка пожилыми превышает нагрузку детьми.

Численность занятых в экономике составляет около 40% от общей численности населения города. На 2020 год уровень регистрируемой безработицы составил 1,6%.

Таблица 13 – Доля занятого населения в градообразующих и обслуживающих отраслях городского округа город Зеленогорск

| № п/п | Наименование отраслей экономики | Доля от общего числа занятых в экономике, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие производства | 26% |
| 2 | Производство электроэнергии | 10% |
| 3 | Строительство | 8% |
| 4 | Транспорт и связь | 6% |
| 5 | Торговля | 6% |
| 6 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5% |
| 7 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6% |
| 8 | Образование | 10% |
| 9 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8% |
| 10 | Другие виды деятельности | 15% |
|  | Всего | 100% |

Выводы:

Современная структура населения городского округа город Зеленогорск характеризуется следующими параметрами:

- За рассматриваемый период отмечается снижение численности населения. Это связано с естественной и миграционной убылью населения.

- Демографическая нагрузка на трудоспособное население имеет отрицательное значение (нагрузка пожилыми превышает нагрузку детьми).

- Половая структура населения города характеризуется преобладанием женщин в общей численности населения, что характерно для России в целом.

2.2.6.2 Производственная сфера

Экономический потенциал города представлен, в основном, предприятиями атомной промышленности, электроэнергетики, строительной отрасли.

Основными крупными предприятиями являются:

- градообразующее предприятие АО «ПО ЭХЗ» – уникальное российское предприятие, объединяющее в своей деятельности самые передовые достижения в технологии и организации производства и обладающее большим запасом рыночной прочности. Производство высокообогащенного урана на АО «ПО ЭХЗ» началось в 1962 году. В соответствии с решением о полном прекращении производства высокообогащённого урана с 1988 года предприятие выпускает низкообогащённый уран для изготовления топлива реакторов атомных электростанций. После остановки в 1990 году энергоемкого газодиффузионного каскада обогащение урана производится с помощью высокоэффективных и экономичных газовых центрифуг.

- филиал АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - Красноярская ГРЭС-2 (далее – Красноярская ГРЭС - 2) – является основным источником тепловой энергии для потребителей ЗАТО Зеленогорск и оптовым поставщиком электрической энергии на Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности).

Аграрный сектор представлен деятельностью ООО «Искра», деятельностью отдельных участков городских предприятий разных форм собственности и личных подсобных хозяйств.

ООО «Искра» и силами хозяйств населения производится достаточное количество овощей, молока и молочных продуктов  для удовлетворения потребности горожан в этой продукции.

Таблица 14. Перечень организаций, расположенных на территории г. Зеленогорска с численностью работников 50 и более человек

| № п/п | Полное наименование | Юридический адрес | Виды деятельности | Среднесписочная численность работников за 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, л. 1 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 1864 |
| 2 | ФИЛИАЛ АО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)" - "КРАСНОЯРСКАЯ ГРЭС-2” | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | 900 |
| 3 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15 | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 63 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5/1 | Строительство жилых и нежилых зданий | 75 |
| 5 | УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 291 |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ” | 663691, Красноярский край, город Зеленогорск. ул. Октябрьская, д. 61 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 73 |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 3 | Деятельность библиотек и архивов | 57 |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИТ-М" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 1 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 83 |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 7а | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 292 |
| 10 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРИНАТОМ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 1и | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая | 197 |
| 11 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 6 "СТРАНА ДЕТСТВА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 7а | Образование дошкольное | 83 |
| 12 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 9 "СЕМИЦВЕТИК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 6 | Образование дошкольное | 69 |  |
| 13 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 "ТЕРЕМОК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 25Б | Образование дошкольное | 54 |  |
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 13 "ЗВЕЗДОЧКА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16Б | Образование дошкольное | 62 |  |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 14 "ГНЕЗДЫШКО” | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 40 | Образование дошкольное | 53 |  |
| 16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 28 | Образование дошкольное | 51 |  |
| 17 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 "ЗДОРОВЯЧОК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 54 | Образование дошкольное | 56 |  |
| 18 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18 "СКАЗКА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 34 | Образование дошкольное | 102 |  |
| 19 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 21 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 16 | Образование дошкольное | 77 |  |
| 20 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 "СОЛНЫШКО" | 663694, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 24 | Образование дошкольное | 115 |  |
| 21 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 24"ИСКОРКИ" | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19 | Образование дошкольное | 41 |  |
| 22 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 26 "ЭРУДИТ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 32 | Образование дошкольное | 61 |  |
| 23 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 51 | Образование дошкольное | 71 |  |
| 24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 28 "ЖАРКИ" | 663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 56 | Образование дошкольное | 62 |  |
| 25 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 29 "СИБИРЯЧОК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 24 | Образование дошкольное | 68 |  |
| 26 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 30 "КРЕПЫШ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 44а | Образование дошкольное | 75 |  |
| 27 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 32 "СТРАНА ЧУДЕС" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 66 | Образование дошкольное | 62 |  |
| 28 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 1 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | 73 |  |
| 29 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 21 | Образование в области культуры | 53 |  |
| 30 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Л.Ф. КУДРИНА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 21 | Деятельность в области спорта прочая | 56 |  |
| 31 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 22 | Деятельность в области спорта прочая | 79 |  |
| 32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 35а/3 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 317 |  |
| 33 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 5 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 59 |  |
| 34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ НАПИТКИ" | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 35А/2 | Производство пива | 96 |  |
| 35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОФИЛЬ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5. оф. 39 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | 100 |  |
| 36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, д.12 | Производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств | 94 |  |
| 37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА" | 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова д. 3 | Выращивание однолетних культур | 549 |  |
| 38 | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" - Клиническая больница № 42 | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23г | Деятельность больничных организаций | 1407 |  |
| 39 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 7 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | 232 |  |
| 40 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ" | 663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 60 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 93 |  |
| 41 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Майское шоссе, д. 19 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | 663 |  |
| 42 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, д. 57 | Распределение электроэнергии | 138 |  |
| 43 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАКРЫТОМУ АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина Д. 54 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 768 |  |
| 44 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ОЛИМП" ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ АЛЛОШИНА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Манежная, д. 5 | Деятельность в области спорта прочая | 85 |  |
| 45 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 17 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | 58 |  |
| 46 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 32Б | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | 52 |  |
| 47 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 17 | Образование профессиональное среднее | 130 |  |
| 48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЗЕЛЕНОГОРСК" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Индустриальная, д. 6 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 51 |  |
| 49 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-95" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Майское шоссе, д. 21 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 178 |  |
| 50 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Гагарина д. 6 | Деятельность спортивных объектов | 76 |  |
| 51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНООПТ" | 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 31 б | Торговля оптовая пивом | 56 |  |
| 52 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 83 |  |
| 53 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК 45" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Индустриальная, д. 14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | 106 |  |
| 54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЖДТ УС-604" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 2/3 | Перевозка прочих грузов | 255 |  |
| 55 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 42 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23а | Деятельность организаций санитарно- эпидемиологической службы | 66 |  |
| 56 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | 663694, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 3Б | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 100 |  |
| 57 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Калинина д. 8 | Деятельность по комплексному обслуживанию зданий | 112 |  |
| 58 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина д. 38 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 286 |  |
| 59 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №161" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 4 | Образование среднее общее | 70 |  |
| 60 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 163" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата д. 20 | Образование среднее общее | 130 |  |
| 61 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 164" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 5а | Образование среднее общее | 63 |  |
| 62 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 167" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 14 | Образование среднее общее | 69 |  |
| 63 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №169" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11 | Образование среднее общее | 92 |  |
| 64 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 172" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 19 | Образование среднее общее | 62 |  |
| 65 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №174" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Заводская, д. 8а | Образование среднее общее | 119 |  |
| 66 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 175" | 663694, Красноярский край , г. Зеленогорск,, ул. Парковая, д. 6 | Образование среднее общее | 90 |  |
| 67 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 176" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 40 | Образование среднее общее | 100 |  |
| 68 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 56 | Образование основное общее | 95 |  |

2.2.6.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд городского округа ЗАТО город Зеленогорск в 2020 году составлял 1545,65 тыс. м2 общей площади жилых помещений (по данным доклада о Социально-экономическом положении города Зеленогорска). Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя – 25,0 м2/чел.

Жилищный фонд представлен многоэтажными многоквартирными домами, малоэтажными многоквартирными домами, жилыми домами блокированной застройки и  индивидуальными жилыми домами.

99,5% жилищного фонда расположено в жилых зданиях, из которых 39,7% – в панельном исполнении, 31,5% – кирпичные и 22,2% – блочные. Около 50% жилищного фонда было возведено в период с 1971 год по 1995 год, 34% – со дня основания города до 1970 года. Дома со сроком эксплуатации 15 лет и менее составляют 18% жилищного фонда. Около 71,5 % от общей площади жилых помещений имеют износ до 30%. 28,5% от общей площади жилых помещений имеют износ от 31% до 65%.

Значительная доля жилищного фонда городского округа город Зеленогорск находится в частной собственности граждан (89,7%). Муниципальный жилищный фонд составляет 7,6% от общей площади жилищного фонда, государственный жилищный фонд – 2,2%, жилищный фонд иной формы собственности – 0,5%.

Структура жилищного фонда городского округа ЗАТО город Зеленогорск по критериям представлена в таблице 15.

Таблица 15.– Характеристика жилищного фонда городского округа город Зеленогорск

| № п/п | Показатели | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
|  | Всего жилищный фонд городской округ город Зеленогорск | 100% |
| 1 | По годам возведения |  |
| 1.1 | 1956-1970 | 34% |
| 1.2 | 1971-1995 | 51% |
| 1.3 | После 1995 | 15% |
| 2 | По форме собственности: |  |
| 2.1 | государственный | 2,2% |
| 2.2 | муниципальный | 7,6% |
| 2.3 | частный | 89,7% |
| 2.4 | иной | 0,6% |
| 3 | По благоустроенности: |  |
| 3.1 | оборудованный водопроводом | 98% |
| 3.2 | оборудованный канализацией | 97,7% |
| 3.3 | оборудованный центральным отоплением | 92,9% |
| 3.4 | оборудованный газом | 22,2% |
| 3.5 | оборудованный ваннами (душем) | 96,6% |
| 3.6 | оборудованный горячим водоснабжением | 97,6% |
| 3.7 | оборудованный напольными электроплитами | 75,8% |
|  | ИТОГО: | 100 |

Выводы:

- Уровень средней жилищной обеспеченности в городском округе ЗАТО город Зеленогорск составляет 25,0 м2 на одного человека.

- Жилищный фонд городского округа ЗАТО город Зеленогорск характеризуется высокой степенью благоустройства.

2.2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Задачами оценки социальной и культурно-бытовой инфраструктуры является выявление качественного и количественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен с учетом следующих нормативов и показателей:

1. Свода правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п.

3. Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 20.02.2020 № 18-77р.

4. Демографических показателей и особенностей.

5. Норм обеспеченности населения торговыми объектами, которые приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края (Приложение к Закону Красноярского края от 26.01.2017 № 3-396).

6. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

7. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

9. Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44.

10. Методических рекомендаций органов исполнительной власти Российской Федерации.

Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице ниже. Характеристика существующей сети объектов культурно-бытового и социального обслуживания населения представлена в таблице 16.

Таблица 16. Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания городского округа ЗАТО город Зеленогорск

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Норма на 1000 чел. | Требуется на 61821 чел. | Существует на территории МО | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 57 | 3524 | 3605 | более 100% |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 112 | 6924 | 8130 | более 100% |
| 1.3 | Организации дополнительного образования / Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа учащихся | 692 | 3719 | более 100% |
| 1.4 | Образовательные организации высшего образования | студен-тов | по заданию на проектирование | - | 300 | - |
| 1.5 | Профессиональные образовательные организации | студентов | по заданию на проектирование | - | 667 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больницы, стационары | коек | расчетная | 184 | 749 | более 100% |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатории | пос/см | 18,15 | 1122 | 1591 | более 100% |
| 2.3 | Аптеки (в городах с числом жителей от 50 до 100 тыс.чел.) | объект | 1 на 12 тыс. населения | 5 | 12 | более 100% |
| 2.4 | Станции скорой и неотложной медицинской помощи | санитарных автомобилей | 1 на 10 тыс. жителей | 6 | 14 | более 100% |
| 3 | Учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексные центры (Центры) социального обслуживания | объект | 1 объект на городской округ | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | зрительских мест/ объект | 30/ 1 на 20 тыс. населения | 1855/ 3 | 1383/ 3 | 75%/ 100 % |
| 4.2 | Библиотеки |  |  |  |  |  |
| - | общедоступная | объект | 1 на 20 тыс. населения | 3 | 1 | 33% |
| 4.3 | Кинотеатры | объект | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 4.4 | Музеи | объект | 2 на ГО | 2 | 2 | 100% |
| 5 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физкультурно-спортивные залы | м2 общей площади | 350 | 21637 | 3657 | 17% |
| 5.2 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1950 | 120551 | н.д. | н.д. |
| 5.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 75 | 4637 | 1466 | 32% |
| 6 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Торговые объекты | м2 торг.пл. | 502,73 | 31079,3 | 44878,7 | более 100% |
| 7 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 2473 | 1530 | 62% |
| 8 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт обуви, бытовой техники) | р.м. | 9 | 556 | н.д. | н.д. |
| 8.2 | Бани | мест | 5 | 309 | 170 | 55% |
| 8.3 | Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 110 | 6800 | 3000 | 44% |
| 8.4 | Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 457 | 275 | 60% |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гостиницы | мест | 6 | 371 | 147 | 40% |
| 9.2 | Пожарное депо | депо кол-во депо *кол-во машин | 3 1х8+2х6 | 24 | 5 58 | более 100% |
| 9.3 | Общественные кладбища | га | 0,24 | 14,8 | 48,3 | - |

Образовательные учреждения

Сеть образовательных учреждений города Зеленогорска, подведомственных Управлению образования, представлена:

- 17 муниципальными дошкольными образовательными организациями и 3 дошкольными группами при общеобразовательной организации;

- 9 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее - школы) и 1 специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом (находящейся в собственности Красноярского края);

- 3 учреждениями дополнительного образования;

- муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее - МКУ ЦОДОУ).

Дошкольные образовательные организации

В городе Зеленогорске расположено 17 дошкольных образовательных учреждений:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 6 «Страна детства» (МБДОУ д/с № 6) (ул. Мира, д.7А и ул. Комсомольская, д.8Б).

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 9 «Семицветик» (ул. Бортникова, д. 6).

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Теремок» (МБДОУ д/с № 10) (ул. Мира, д. 25Б).

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 13 «Звездочка» (МБДОУ д/с № 13) (ул. Мира, д.16Б).

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнездышко» (ул. Мира, д.40).

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 16 «Колокольчик» (МБДОУ д/с № 16) (ул. Бортникова, д.28).

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17) (ул. Мира, д.54).

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка» (ул. Бортникова, д. 34, ул. Строителей, д. 15А).

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ д/с № 21) (ул. Ленина, д.16).

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 23 «Солнышко» (МБДОУ д/с № 23) (ул. Набережная, д. 24, ул. Парковая, д. 5).

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки» (МБДОУ д/с № 24) (ул. Диктатуры Пролетариата, д.19).

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит» (МБДОУ д/с № 26) (ул. Набережная, д. 32).

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» (ул. Первостроителей, д.51).

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки» (ул. Набережная, д.56).

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» (МБДОУ д/с № 29) (ул. Парковая, д. 24).

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш» (МБДОУ д/с № 30) (ул. Парковая, д.44А).

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес» (ул. Мира, д.66).

Вместимость дошкольных образовательных учреждений составляет 3178 мест. Современная обеспеченность дошкольными образовательными организациями в городе Зеленогорске составляет 100%.

Общеобразовательные учреждения

В городе Зеленогорске расположено 9 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 6140 человек:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 161» (ул. Набережная, д. 4). Количество учащихся – 521.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 163» (ул. Диктатуры Пролетариата, д. 20, ул. Шолохова, д. 7). Количество учащихся – 854.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164» (ул. Советская, д. 5А). Количество учащихся – 538.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 167» (ул. Набережная, д. 14). Количество учащихся – 500.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169» (ул. Гагарина, д. 11, ул. Гагарина, д. 21 (начальный блок)). Количество учащихся – 685.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 172» (ул. Строителей, д. 19). Количество учащихся – 494.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174» (ул. Заводская, д. 8А). Количество учащихся – 1007.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 175» (ул. Парковая, д. 6). Количество учащихся – 685.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 176» (ул. Парковая, д. 40). Количество учащихся – 856.

Вместимость школ составляет 6768 мест, уровень загруженности школ составляет 90,7%.

Учреждения дополнительного образования

Система дополнительного образования в городе представлена 3 учреждениями дополнительного образования (далее – УДО), находящимися в ведении Управления образования: МБУ ДО «ЦО Перспектива», МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБУ ДОЦ «Витязь», 6 учреждениями дополнительного образования других ведомств, а также дополнительными образовательными программами 9 общеобразовательных учреждений, кружками и секциями на базе детских садов.

В учреждениях дополнительного образования создано 3932 места, в том числе:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования «Перспектива» (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 17). Учреждение реализует дополнительные образовательные программы технической, естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной направленности. Количество мест – 2256.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Витязь» имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева (г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 12А). Учреждение реализует дополнительные образовательные программы технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности. Количество мест – 973.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма» (г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 1). Учреждение реализует дополнительные образовательные программы туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности. Количество мест – 703. В структурном подразделении МБУ ДО «ЦЭКиТ» - Оздоровительно-образовательная база отдыха «Зеленогорская» ежегодно организуются смены летнего загородного лагеря на 280 мест.

Профессиональное образование

Начальное профессиональное образование представлено Зеленогорским техникумом промышленных технологий и сервиса (г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 17).

Учреждения здравоохранения

Управление учреждений здравоохранения в г. Зеленогорске осуществляется филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Клиническая больница № 42 (далее - ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42).

Поликлинические учреждения

- Городская поликлиника филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д.6). В состав учреждения входит фельдшерский здравпункт (г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 56). Прикрепленный контингент – более 40 тыс. человек. Проектная мощность посещений в смену – 600 человек. В городской поликлинике оказывается квалифицированная специализированная, профилактическая, лечебно-диагностическая, консультативная помощь.

- Детская городская поликлиника филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23). В детской поликлинике оказывается медицинская помощь детям от 0 до 17 лет включительно согласно Программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи. Прикрепленный контингент — около 12 тыс. человек. В структуре детской поликлиники четыре отделения: 2 педиатрических отделения участковых врачей педиатров и 2 педиатрических отделения для работы в дошкольных и школьных учреждениях. Мощность — 300 посещений в смену. Режим работы — в 2 смены.

- Стоматологическая поликлиника филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23Ж). Мощность стоматологической поликлиники - 250 посещений в смену. В структуре стоматологической поликлиники 3 отделения: взрослое, детское и ортопедическое.

Современная обеспеченность поликлиническими учреждениями составляет более 100%.

4. Физиотерапевтическая поликлиника филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 8А).

Стационарные отделения

- Хирургический корпус филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 66А). Структура хирургического корпуса представлена: приемным отделением, хирургическими отделениями № 1 (мощность – 60 коек) и № 2, травматологическим и гинекологическими отделениями и отделением анестезиологии и реанимации (6 коек) и оперблоком.

- Отделение гипербарической оксигенации филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 66А, 1 этаж хирургического корпуса).

- Инфекционное отделение филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 66Б). Инфекционное отделение является структурным подразделением Клинической больницы № 42 и составной частью инфекционной службы в ЛПУ.

- Клинико-диагностическая лаборатория филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 66Б).

- Педиатрическое отделение № 1 филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23 (3-й этаж). Мощность отделения – 36 коек, в том числе 5 коек в отделении второго этапа выхаживания новорожденных, 10 коек палат дневного стационара, 21 койка в соматическом отделении.

- Педиатрическое отделение № 2 филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23 (2-й этаж). В отделении проводится обследование и лечение детей с 1 месяца до 18 лет с заболеваниями пульмонологического, неврологического, гастроэнтерологического, неврологического, кардиологического и эндокринологического профиля. Мощность отделения - 24 койки.

- Неврологическое отделение филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/1). Структура отделения: процедурные кабинеты, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, физиоотделение.

- Женская консультация филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.23/1 (2 этаж)). Годовой план посещений — более 35 тысяч человек. Для обеспечения полноценной лечебно-диагностической помощи беременным работает дневной стационар на 7 коек и процедурный кабинет.

- Отделение переливания крови филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/1).

- Кардиологическое отделение филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/3 (2-й этаж). Отделение развернуто на 40 коек, включая одну койку дневного стационара. Имеется 14 палат, в том числе одна палата повышенной комфортности.

- Терапевтическое отделение № 1 филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/3 (4-й этаж)).

- Терапевтическое отделение № 2 филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/3 (3-й этаж)). Вместимость – 45 коек круглосуточного пребывания, 5 коек дневного стационара.

- Акушерское отделение филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/2. Мощность – 35 коек).

- Противотуберкулезный диспансер филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/2А). Структура: амбулаторно-поликлиническое отделение и стационар на 30 коек.

- Патологоанатомическое отделение филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/1Г).

- Отделение судебно-медицинской экспертизы (ОСМЭ) филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/1Г).

- Психоневрологический диспансер филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23Г). Структура: амбулаторно-поликлиническое отделение, психиатрическое отделение (60 коек, в том числе 10 детских), наркологическое отделение (10 коек).

- Косметологическая лечебница филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 8А).

- Отделение скорой медицинской помощи филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ №42 (г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 2). Мощность – 14 санитарных автомобилей, в том числе 2 реанимобиля (для взрослых).

Учреждения социального обслуживания

На рассматриваемой территории расположены следующие учреждения:

1. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский»» вместимостью 60 койко-мест (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23/2Б).

2. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Зеленогорский» вместимостью 14 койко-мест, 1127 получателей услуги в год (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 32Б).

3. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» вместимостью 2121 получателей услуги в год (г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 60).

4. Территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по городу Зеленогорску (г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 60).

Учреждения культуры

- Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского», г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 3. Библиотека им. Маяковского является информационным образовательным учреждением, центральным хранилищем универсальных собраний документов города Зеленогорска, располагающим организованным фондом тиражирования документов и предоставляя их во временное пользование физическим и юридическим лицам. На территории города расположено еще 4 филиала учреждения.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр» (г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 44).

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 21). Имеет   31 учебный кабинет, 2 концертных зала, студию звукозаписи, музыкальную гостиную, библиотеку. В 1997 году в микрорайоне № 22 введено в эксплуатацию здание филиала школы (г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78А).

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 36). В настоящее время на трех отделениях – общеэстетическом, подготовительном и художественном, а также в группах профориентации обучаются 400 учащихся, что составляет 6% от количества школьников Зеленогорска.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк» (г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 5).

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры». Учреждение имеет следующие здания.

Городской дворец культуры (г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 1).

Дом культуры (г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19А). Клуб «Октябрь» был создан 1 мая 1957. Учреждение культуры стало центром досуга и отдыха для жителей поселка. В 2001 году был проведен капитальный ремонт учреждения. После реконструкции здания клуб «Октябрь» приобрел современный облик: оригинальная отделка фасада здания, уютный, удобный зрительный зал, вместительный диско-зал, кабинеты специально-оборудованные для занятий коллективов.

Здание кинотеатра (г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 7). В здании проводятся культурно-массовые мероприятия, зрелищно-развлекательных мероприятия, создание клубов по интересам, тематические вечера отдыха для молодёжи, демонстрация кино-видео фильмов, кинообслуживание, работа с общественными организациями города в сфере предоставления услуг по обеспечению любого вида досуга.

- Музейно-выставочный центр АО "ПО "ЭХЗ" (г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 1). Основной задачей является запечатлеть историю становления и развития ФГУП «ПО «ЭХЗ», производственные достижения работников предприятия, социальные перемены.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 18)

При расчете показателя использовались данные о количестве зрительских мест в учреждениях культуры по данным за 2020 год - 1411 места.

Материально-техническая база учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа.

Спортивные учреждения и организации

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» (ул. Гагарина, д. 6). Основной деятельностью учреждения является: предоставление муниципальных спортивных сооружений для обеспечения учебно-тренировочного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, подготовка сборных команд города по различным видам спорта, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подготовка спортсменов и судей массовых разрядов и судейских категорий, организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными категориями населения, в том числе по месту жительства граждан, в группах и индивидуально.

- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (ул. Манежная, д. 5). Виды спорта: плавание, дзюдо, лыжные гонки.

- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Старт» (ул. Гоголя, д. 22А). Виды спорта: волейбол.

- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» (ул. Комсомольская, 22). Виды спорта: Пауэрлифтинг, шахматы, тяжелая атлетика, вольная борьба, конькобежный спорт, футбол, хоккей, настольный теннис (стадион «Труд»), полиатлон.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия Феопентовича Кудрина» (г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 21). Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, бокс, греко-римская борьба. Количество обучающихся – 862 человека.

Анализ современного состояния объектов социальной сферы и культурного бытового обслуживания муниципального образования городского округа город Зеленогорск позволил сделать следующий вывод - обеспеченность культурными и спортивными учреждениями характеризуется уровнем ниже нормативного.

На территории городского округа расположено 3 кладбища общей площадью 48,3 га.

##### 2.2.6.5 Транспортное обеспечение

Городской округ ЗАТО город Зеленогорск расположен в северной части Рыбинского района Красноярского края на расстоянии в 160 км от краевого центра г. Красноярска и в 18 км от районного центра г. Заозерный (8 км от границы населенного пункта город Заозерный до границы населенного пункта город Зеленогорск).

2.2.6.5.1 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского округа город Зеленогорск осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожным транспортом выполняются только грузовые перевозки промышленных предприятий и организаций коммунально-складского комплекса города по подъездному железнодорожному пути, примыкание которого осуществлено к станции Заозерная, расположенной на Транссибирской железнодорожной магистрали. Основное использование железнодорожного транспорта – доставка угля на Красноярскую ГРЭС-2.

Основное транспортное сообщение с краевым центром обеспечивается автомобильной дорогой федерального значения Р-255 «Сибирь».

С внешней сетью автомобильных дорог Красноярского края город связан автодорогами регионального значения: Заозерный – КПП (1 полоса) 8,01 км и Заозерный – КПП (2 полоса) 8,19 км. Дороги имеют IV техническую категорию: 2 полосы движения, ширина проезжей части 7,0 м, обочины.

Ближайший аэропорт российских и международных авиалиний - Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского расположен в 186 км от Зеленогорска.

Река Кан, протекающая по северной границе города Зеленогорска, не судоходна.

###### 2.2.6.5.2 Транспортная инфраструктура городского округа.

Площадь городского округа ЗАТО город Зеленогорск составляет 162,53 км2, численность населения 61,82 тыс. человек.

Перевозки внутри городского округа ЗАТО город Зеленогорск осуществляются автомобильным транспортом.

В настоящее время территория городского округа ЗАТО город Зеленогорск состоит:

• из двух жилых образований:

- северный район города, расположенный на левом берегу реки Кан, состоящий преимущественно из многоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов, а также из малоэтажных многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- южный район города, преимущественно застроенный индивидуальными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными домами, а также небольшим числом среднеэтажных многоквартирных домов.

• из трех промышленных районов:

- первый промышленный район расположен к западу и северо-западу от жилой застройки на удалении 2,5-6 км и включает в себя объекты, расположенные по улицам Первая Промышленная, Вторая Промышленная, Лебедевская. Площадь первого промышленного района составляет около 2800 га. Он включает такие наиболее крупные промышленные предприятия, как Красноярская ГРЭС-2, Электрохимический завод (ЭХЗ) и территорию недействующего завода «Сибволокно», а также связанные с ними промышленные и коммунально-складские объекты, в том числе места размещения промышленных и коммунальных отходов;

- второй промышленный район расположен на въезде в город вдоль улицы Индустриальная. В нем на площади около 350 га компактно расположены объекты строительной индустрии;

- третий промышленный район расположен на въезде в северный район города вдоль улицы Майское шоссе и представлен в основном предприятиями коммунально-складского назначения.

На правом берегу реки Кан расположены зоны рекреации.

В городском округе ЗАТО город Зеленогорск  расположено 8  территорий садоводств и дачного хозяйства.

Жилые образования и промышленные предприятия соединены магистральными автомобильными дорогами.

2.2.6.5.2.1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт и путевое хозяйство представлены главным железнодорожным путем необщего пользования длиной 33,1 км, 6-ю приемо-отправочными путями длиной 155,5 км, промышленными станциями, вагонным депо.

Подъездные железнодорожные пути с расположенными на них грузовыми промышленными железнодорожными станциями подходят к основным промышленным предприятиям.

2.2.6.5.2.2 Сеть улиц и дорог

Сеть улиц и дорог городского округа ЗАТО город Зеленогорск достаточно развита. Общая протяженность городских автодорог, улиц, проездов, площадей составляет 201,1 км, в том числе магистральных 48,5 км. Плотность уличной сети городского округа равна 1,0 км/км2 территории, в том числе магистральной – 0,32 км/км2 территории.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах застройки составляет 22,9 км, в том числе магистральных улиц – 20,65 км.  Плотность уличной сети равна 2,76 км/км2, в том числе магистральной – 1,84 км/км2.

Улицы города благоустроены, имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обрамление бортовым камнем и озеленение.

Протяженность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением составляет 51,4 км, плотность равна 0,32 км/км2 территории городского округа, плотность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением по городу составляет 1,8 км/км2 территории городской застройки.

Связь с зоной рекреации, расположенной за р. Кан в районе основного жилого массива, осуществляется с помощью парома.

Связь с жилыми зонами Садоводства № 3 (северо-восточная часть ЗАТО город Зеленогорск) осуществляется по гребню напорной плотины Красноярской ГРЭС-2 на реке Кан.

Всего на территории расположено 6 мостовых переходов автодорог и 1 железной дороги через водотоки, 1 мостовое пересечение железной и автомобильной дорог и 1 плотина с проездом.

2.2.6.5.2.3 Автомобильный транспорт

Транспортная система города характеризуется наличием достаточно разветвлённой сети автобусных городских и междугородных маршрутов. Транспортное обслуживание осуществляется муниципальным автотранспортным предприятием, ведомственным транспортом основных промышленных предприятий, малыми предприятиями и физическими лицами, привлечёнными для работы на маршрутах общего пользования.

В городе насчитывается 25,1 тыс. единиц автотранспорта, в том числе легковых автомобилей индивидуальных владельцев 22,3 тыс. единиц. На 1000 жителей приходится 349,6 легковых автомобилей индивидуальных владельцев.

Количество грузовых автомобилей, находящихся в собственности населения составляет 1047 единиц. Доля грузооборота индивидуальных предпринимателей – владельцев грузовых автомобилей в общем коммерческом грузообороте автомобильного транспорта составляет 63%.

В общем объеме перевозок пассажиров и пассажирооборота увеличивается доля услуг индивидуальных предпринимателей. Частные перевозчики в основном оказывают услуги на внутригородских маршрутах.

2.2.6.5.2.4 Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

Для пассажирских перевозок организовано 23 внутригородских автобусных маршрутов, осуществляемых Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием и частными организациями, общей протяженностью 588,7 км и 13 маршрутов на промышленных предприятиях. Также организовано 2 междугородних маршрута: Зеленогорск-Заозерный и Зеленогорск-Красноярск. Улично-дорожная сеть с пассажирским сообщением и автобусные остановки показаны на схеме транспортной инфраструктуры.

2.2.6.5.2.5 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Население, проживающее в частном секторе, хранит свои автомобили на приусадебных участках. Жители многоэтажной застройки хранят автомобили на внутри дворовых пространствах и в гаражных комплексах, расположенных, как в жилой, так и в коммунальной застройке. В северном районе города Зеленогорска крупные гаражные комплексы расположены в восточной части застройки.

На территории ЗАТО размещается 11 АЗС, 1 АЗГС, 15 пунктов автосервиса и 10 автомоек, как отдельно стоящих, так и в составе автоцентров.

2.2.6.5.3 Проблемы транспорта.

В настоящее время проблемами транспорта городского округа ЗАТО город Зеленогорск являются:

- высокий уровень изношенности подвижного состава Унитарного муниципального автотранспортного предприятия, основного городского перевозчика грузов и пассажиров;

- неэффективная структура подвижного состава;

- убыточность пассажироперевозок;

- низкий коэффициент использования железнодорожной ветки, соединяющей город с железнодорожной станцией г. Заозерный.

Требуется обновление подвижного состава автомобильного транспорта.

2.2.6.6 Инженерное обеспечение

В данном томе разработаны проектные предложения по инженерному обеспечению проектируемой территории.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, исходных данных предоставленных заказчиком.

При разработке использованы следующие нормативные документы:

Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Свод правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

2.2.6.6.1 Водоснабжение

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного и промышленного назначения.

Нормы потребления воды приняты в количестве 220 л/сут на 1 жителя для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и 50 л/сут на 1 жителя для застройки, не оборудованной внутренним водопроводам.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел.;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по сводам правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Фактический объем воды, выдаваемых предприятиями водоподготовки, составляет 21410 м³/сут.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет:

- город - 2 пожара с расчетным расходом 40.0 л/с;

- промышленные объекты - 2 пожара с расчетным расходом по 35.0 л/с.

Трехчасовые противопожарные запасы воды хранятся в контррезервуарах города и промышленных объектов, пополнение которых обеспечивается расходами существующей системы водоснабжения.

Источники водоснабжения и существующая система водоснабжения города

Водоснабжение города и промышленных предприятий осуществляется в настоящее время от трех источников:

- поверхностного - из реки Кан. Производительность насосно-фильтровальной станции 18140 м³/сут;

- подземного - из Александровского водозабора. Производительность станции осветления 3270 м³/сут;

- подземного водозабора ООО «Искра» и КПП-1 (водозабор КПП-1 законсервирован).

Проектная производительность поверхностного источника составляет - 55.00 тыс.м3/сут., подземного Александровского водозабора  - 8,30   тыс.   м3/сут.

Характеристика источников водоснабжения

Основным источником водоснабжения города является поверхностный из реки Кан. Комплекс насосно-фильтровальной станции предусматривает очистку воды на фильтрах, осветлителях. Для улучшения качества воды производится ее насыщение кислородом на градирне-аэраторе, а также хлорирование. Сложный комплекс сооружений для обработки воды запроектирован в связи с низким качеством исходной воды в реке Кан. Очистка воды принята по рекомендациям, разработанным ЛО НИИ ВКК им. Памфилова.

Качество подземных вод Александровского водозабора весьма высокое, однако они обладают повышенной цветностью, повышенным содержанием железа, недостатком фтора. Забор артезианских вод предусматривается 11 скважинами (две из них - резервные), оборудованными насосами ЭВЦ 10-65/250, подающими воду на станцию осветления. По рекомендациям Уральского НИИАКХ разработана и запроектирована принципиальная технологическая схема очистки воды с применением в качестве реагента высокомолекулярного флокулянта ВПК-402 с последующим одноступенчатым фильтрованием на контактных осветлителях, обеззараживанием диоксидом хлора.

Подземный водозабор ООО «Искра» и КПП-1 (водозабор КПП-1 законсервирован) состоит из 10 скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 8-40-65. Вода соответствует ГОСТу "Вода питьевая". Предусматривается обеззараживание воды хлором на насосных станциях II подъема.

Существующая система водоснабжения

Основной комплекс водозаборных сооружений из реки Кан, расположенный в 3.5 км. выше по течению реки от северо-восточной границы города, включает в себя водоприемные оголовки, насосные станции I и II подъема, фильтровальную станцию. По напорным водоводам вода подается в резервуары, расположенные на высотных отметках 245.0 и 254.0 м.  Из запасных резервуаров (2W=800m3 и   2W=2000m3) под напором, обеспеченным   геометрической разницей высот, вода поступает в разводящие сети города и промпредприятий, и в запасные резервуары промпредприятий (2W=800m3 и 2W=500m3).

Из подземного источника Александровского вода подается на станцию осветления, где   проходит   очистку   и   обеззараживание и поступает в резервуары хранения воды (2W=2000m3), откуда   под действием гидростатического напора поступает в разводящие сети города.

Из подземных источников ООО «Искра» вода поступает на насосные станции II подъема, где  обеззараживается и подается в разводящие сети.

Магистральные сети и сооружения.

В городском округе ЗАТО город Зеленогорск предусмотрена объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Проектом предусматривается водопроводы кольцевого типа с установкой на сети пожарных гидрантов для наружного пожаротушения.

Для сглаживания неравномерности водопотребления в верхних зонах усмотрены регулирующие резервуары.

В районах города с большими перепадами рельефа местности предусмотрены насосные станции  подкачки с резервуарами чистой воды, оборудованными фильтрами-поглотителями.

Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено с непосредственным водозабором от узла ввода теплосети. Колодцы и камеры на сетях выполняются из железобетонных элементов по типовым проектам.

2.2.6.6.2 Водоотведение (канализация)

В городском округе ЗАТО город Зеленогорск принята полная раздельная система канализации - бытовая и ливневая.

Существующая система канализации

Сбор хозяйственно-бытовых стоков с объектов соцкультбыта и жилой застройки города Зеленогорска и промышленных стоков предприятий осуществляется системой трубопроводов самотечной канализации и дальнейшим поступлением на канализационные насосные станции. В свою очередь канализационные насосные станции, по напорным коллекторам, посредством  насосных агрегатов, осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения.

Очистные сооружения

Система бытовой канализации обеспечивает полный сбор, транспортировку и очистку сточных вод на очистных сооружениях полной биологической очистки, выведение очищенных сточных вод осуществляется в реку Сыргил. Проектная производительность комплекса очистных сооружений составит 47,00 тыс. м3/сут. Фактическая производительность комплекса очистных сооружений составляет 18,34 тыс. м3/сут.

2.2.6.6.3 Электроснабжение

Настоящий раздел составлен на основании концепции генерального плана размещения объектов жилищно-гражданского строительства в системе застройки города.

Раздел выполнен в соответствии с ПУЭ изд. 6 и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Территориальными сетевым организациями, обслуживающими электрические сети городского округа ЗАТО город Зеленогорск является Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г. Зеленогорска (МУП ЭС) и Общество с ограниченной ответственностью «РСК сети». Сферой деятельности данных организаций являются: эксплуатация наружных систем электроснабжения, передача и распределение электрической энергии.

В настоящее время электроснабжение застроенной территории осуществляется по одной двухцепной ВЛ-110 кВ с проводами АС-120 от подстанции «Камала-1» 500/220/110 кВ до подстанций ГПП-1, ГПП-2, «Промбаза» 110/35/10/6 кВ.

Распределение электроэнергии на напряжении 6, 10 кВ выполнено от подстанций:

ГПП-1 - 110/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х25МВА;

ГПП-2 - 110/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х16МВА;

ПС «Промбаза» - 110/35/6кВ с трансформаторами мощностью 2х16МВА.

От подстанций ГПП-1 и ГПП-2 запитываются коммунально-бытовые и промышленные предприятия, размещенные в черте города, а от подстанции «Промбаза» так же объекты ООО «Искра», строительные базы и база отдыха ЭХЗ.

Согласно контрольным замерам электрической нагрузки в нормальной режиме, все подстанции загружены менее чем на 70%. Т.е. имеют резерв трансформаторной мощности, который может быть использован для подключения новых потребителей.

Нагрузка ВЛ-110кВ не превышает 52,277МВА < 71МВА, допустимых при работе одной цепи ВЛ-110кВ (аварийный режим).

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям на современное состояние составляет – 44148.1 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

2.2.6.6.4 Теплоснабжение

В настоящее время на территории г. Зеленогорска существует централизованная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от следующих источников:

- Красноярской ГРЭС-2, являющейся филиалом АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

- котельной, принадлежащей  ООО «ТЭК 45».

Эксплуатацию магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетей осуществляет компания МУП ТС (Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей) г. Зеленогорска.

Теплоснабжение части жилых домов частного сектора усадебного типа осуществляется от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Система централизованного теплоснабжения города Зеленогорска представлена двумя источниками тепловой энергии, магистральными и распределительными тепловыми сетями, тепловыми насосными станциями. От существующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Система тепловых сетей города – кольцевая. Общая протяженность сетей в одно- и двухтрубном исполнении – 164,83 км. На тепловых сетях установлены 11 тепловых насосных станций (ТНС).

В настоящее время установленная электрическая мощность Красноярской ГРЭС-2 составляет 1250 МВт. Установленная тепловая мощность по турбоагрегатам – 976 Гкал/ч. Расчетная температура теплоносителя на отопление 150-70°С. Красноярская ГРЭС-2 имеет 4 вывода тепловых сетей (1,2,3,4 очереди по отпуску тепловой энергии с горячей водой). Узел учета тепловой энергии находится на границе балансовой принадлежности между филиалом АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» -Красноярской ГРЭС-2 и МУП ТС.

Для подачи тепловой энергии части южного жилого района города и второго промышленного района на котельной ООО «ТЭК 45» установлено 4 водогрейных котла марки КВ-ТСВ-20 тепловой мощностью по 20 Гкал/час каждый, 3 паровых котла КЕ-25-14С производительностью 25 т/ч каждый, 3 бойлерные установки ПП1-53-0,7-IV, 16-325х2000-40 и 1 бойлерная установка ТИ 51-75. Одновременно работают не более 4-х котлов. Установленная мощность котельной составляет 129,5 Гкал/час. Расчетные параметры теплоносителя на отопление 140-70°С.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Объем теплоснабжения по укрупненным данным составит 218.224 МВт (187.639 Гкал/час), с учётом объектов, подключенных к котельной и объектов, отапливаемых индивидуальными отопительными печами.

2.2.6.6.5 Газоснабжение

На территории кварталов № 2, 3, 14-15, а также микрорайонов № 16 и № 1-17 располагаются газовые сети низкого давления от газораспределительных пунктов, расположенных на территории этих кварталов и микрорайонов, до жилых домов. Газ используется в газовых плитах для приготовления пищи и иных хозяйственных нужд. Обслуживанием газораспределительных сетей занимается АО «Красноярсккрайгаз».

Строительство новых газораспределительных сетей не предусматривается.

2.2.6.6.6 Трубопроводный транспорт

Отсутствует.

2.6.6.7 Связь и информатизация

Основная телекоммуникационная сеть – телефонная сеть общего пользования поддерживается ПАО «Ростелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи «Интернет». Также действуют основные операторы сотовой связи, другие поставщики услуг связи «Интернет», телевизионное вещание, в том числе цифровое.

2.2.6.7 Экологическое состояние

2.2.6.7.1 Существующие экологические условия территории

Городской округ ЗАТО город Зеленогорск расположен на границе низкогорной системы Южно-Енисейского кряжа и Канско-Рыбинской лесостепной равнины на участке локального понижения рельефа. В целом инженерно-геологические условия территории благоприятны для строительства.

Климат района резко континентальный, с суровой и продолжительной зимой, с жарким, но коротким летом, он формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада, севера и юга.

В зимний и летний периоды над районом устанавливается отрог Сибирского антициклона.

Основными источниками загрязнения атмосферы города являются Красноярская ГРЭС-2, ООО «ТЭК 45», АО «ПО ЭХЗ», автотранспорт.

Отчет «О состоянии окружающей среды на территории г. Зеленогорска за 2019-2020 годы»:

Состояние окружающей среды на территории г. Зеленогорска

В 2019 и 2020 годах с целью оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в             городе Зеленогорске проводились наблюдения на стационарном автоматизированном посту КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», а также в рамках социально-гигиенического мониторинга проводился контроль качества атмосферного воздуха ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России на жилой территории в четырех точках (больничный городок и автомагистрали в районе жилой застройки (территория домов № 1 по ул. Гагарина, № 64 по ул. Парковая, № 9 по ул. Диктатуры Пролетариата)).

На автоматизированном посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенном в районе ул. Парковая, д. 15, контроль осуществлялся по химическим показателям, в результате проведенных наблюдений в 2019 году:

а) периодически фиксировались превышения среднесуточными концентрациями загрязняющих веществ 1 ПДКсс (по оксид азоту, диоксид азоту, взвешенным частицам (до 2,5 мкм), взвешенным частицам (до 10 мкм);

б) уровень загрязнения атмосферы города характеризовался как «низкий», за исключением трех месяцев (январь, март, декабрь), в которых уровень был «повышенный» (по сероводороду и диоксиду азота).

В результате проведенных наблюдений в 2020 году:

а) периодически фиксировались превышения разовыми концентрациями загрязняющих веществ 1 ПДКмр и среднесуточными концентрациями загрязняющих веществ 1 ПДКсс (по взвешенным частицам (до 2,5 мкм), взвешенным частицам (до 10 мкм), оксиду азота и диоксиду азота);

б) уровень загрязнения атмосферы города характеризовался как «низкий», за исключением трех месяцев (февраль, май, сентябрь), в которых уровень был «повышенный» (по взвешенным частицам (до 2,5 мкм), взвешенным частицам (до 10 мкм), диоксиду азота).

Социально-гигиенический мониторинг осуществлялся по четырем показателям (пыль, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид), в результате которого все пробы атмосферного воздуха в 2019 и 2020 годах отвечали гигиеническим нормативам.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории города осуществляло ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на двух гидрологических постах (р. Кан): 0,5 км выше и 9 км ниже города Зеленогорска. По результатам государственного мониторинга окружающей среды случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения поверхностных вод ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в 2019 и 2020 году не зарегистрировано.

В 2019 году в результате проведенного контроля на водоемах II категории (пруды садоводческих некоммерческих товариществ №1А, № 2, № 5, реки Сокаревка, Барга, Кан, обводненные карьеры, расположенные в районе ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. Полоскова) зафиксировано:

- по микробиологическим показателям несоответствие гигиеническим нормативам 11 проб (по показателям ТКБ и ОКБ) из 41;

- по химическим показателям несоответствие гигиеническим нормативам 10 проб (по показателям ХПК, БПК, растворенный кислород) из 34;

- по паразитологическим показателям все 30 проб отвечали гигиеническим нормативам.

В результате проведенного контроля в 2020 году на открытых водоемах (обводненные карьеры, расположенные в районе ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. Полоскова) зафиксировано несоответствие гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям («ТКБ» и «ОКБ») 2 пробы из 30, по химическим показателям («растворенный кислород») 3 пробы из 12.

По результатам контроля качество питьевой воды в разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по микробиологическим, радиологическим показателям и показателям, связанным с технологией водоподготовки, соответствовало гигиеническим нормативам, за исключением по химическому показателю, по которому 1 проба из 22 не соответствовала гигиеническим нормативам (по показателю «железо»). В 2020 году качество питьевой воды по микробиологическим, химическим, радиологическим показателям и показателям, связанным с технологией водоподготовки, соответствовало гигиеническим нормативам, за исключением химического показателя («мутность»), по которому 1 проба из 25 не соответствовала гигиеническим нормативам.

В 2019-2020 годах отходы производства и потребления, образованные на территории            города Зеленогорска и разрешенные к захоронению, размещались на полигоне твердых бытовых отходов, внесенным в Государственный реестр объектов размещения отходов за номером 24-00125-З-00645-031015, а также золошлаковые отходы филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Красноярская ГРЭС-2 размещались на золошлакоотвале, внесенным в Государственный реестр объектов размещения отходов за номером № 24-00067-Х-00692-311014.

Наблюдения за радиационной обстановкой на территории города проводились КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» посредствам непрерывного (автоматического) измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на 2 постах наблюдения, расположенных в районе ул. Парковая, д. 15 и в районе ул. Диктатуры Пролетариата, д. 9). За 2019-2020 год среднесуточные значения МАЭД не превышали порогового значения (0,3 мкЗв/час) и находились в пределах от 0,12 до 0,24 мкЗв/час.

Таблица 17 – Сведения о загрязняющих веществах, поступивших в окружающую среду

| № п/п | Наименование показателя | По годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Сведения об атмосферном воздухе |  |  |  |
| 1.1. | Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т | 43,535 | 41,556 | 19,922 |
| 1.2. | Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объёме загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, % | 80,7 | 79,2 | 79,87 |
| 1.3 | Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ от передвижных источников, тыс. т | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2. | Сведения об использовании воды |  |  |  |
| 2.1. | Фактическое водопотребление из природных источников, тыс.м3 | 492 665,23 | 462 208,18 | 294 493,39 |
| 2.2. | Отведено сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс.м3 | 484 305,90 | 454 298,18 | 289 905,18 |
| 2.3 | Количество загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты, т | 5249,73 | 4956,90 | 5310,97 |
| 3. | Сведения об отходах производства и потребления |  |  |  |
| 3.1. | Всего образовано, тыс. т | 245,338 | 225,785 | 132,215 |
| 3.2. | Поступило на обработку ТКО, тыс. т | - | 19,763 | 22,274 |
| 3.3. | Передано на утилизацию, тыс. т | 12,976 | 11,017 | 10,55 |
| 3.4. | Использовано отходов, т | 294,96 | 881,8 | 850,7 |
| 3.5. | Передано на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, т | 7,66 | 6,523 | 12,877 |
| 3.5.1 | в том числе в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» | 0,245 | 0,263 | 0,319 |
| 3.6. | Захоронено на полигоне ТБО в Зеленогорске, тыс. т | 25,911 | 16,892 | 19,965 |
| 3.7 | Хранение на золошлакоотвале Красноярская ГРЭС-2, тыс. т | 213,946 | 182,914 | 92,681 |
| 3.8 | Количество ликвидированных несанкционировано размещенных отходов, м3 | 1084,8 | 389,46 | 253,5 |

Источником хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения объектов производственного назначения, коммунально-бытовых предприятий и жилой застройки городского округа ЗАТО город Зеленогорск являются:

- поверхностные воды р. Кан;

- горизонт подземных вод в районе села Александровка и южного жилого района.

2.2.6.7.2 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображаются особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения, территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий и прочие ограничения.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются независимо от категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Согласно статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2025 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2022 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

Виды зон с особыми условиями использования территории, на основании которых устанавливаются планировочные ограничения:

- Водоохранная зона; прибрежная защитная полоса; береговая полоса.

- Охранная зона обсерваторий и иных научных объектов.

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.

- Охранная зона линий и сооружений связи.

- Охранная зона тепловых сетей.

- Охранная зона гидроэнергетических объектов.

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций).

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- Зоны затопления и подтопления.

- Охранная зона канализационных сетей и сооружений.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 06.10.2021 № 77-012484 (приложение 7) в 2016 году с привлечением специализированной организации выполнены работы: «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кан и ее притоков в черте населенных пунктов», в рамках которых были установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, протекающих на территории в границах городского округа ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края.

Согласно материалам проекта, ширина водоохранной зоны/прибрежной защитной полосы водных объектов составляет соответственно для: реки Кан 200/200 метров, реки Барга 200/50 метров, реки Сыргил 100/50 метров.

Сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос указанных рек в границах городского округа город Зеленогорск внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2017 году, размещены на официальном электронном ресурсе Росреестра «Публичная кадастровая карта» и доступны для ознакомления широкому кругу лиц.

Охранная зона обсерваторий и иных научных объектов

Ограничения установлены на основании пункта 20 Положения об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. Указанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие охранные зоны обсерваторий и иных научных объектов:

- охранная зона пункта государственной геодезической сети Барга.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

Таблица 18. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| № п/п | Наименование объекта, от которого устанавливается ограничение | Класс опасности | Величина санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производственные, коммунальные объекты |  |  |
| 1 | АО «ПО ЭХЗ» (ул. Первая Промышленная, д. 1) | I | 1000 |
| 2 | Завод «Сибволокно» (не действующее) ул. Вторая Промышленная, д.2 | I | 1000 |
| 3 | Красноярская ГРЭС-2 ул. Первая Промышленная, д.2 | I | 1000 |
| 5 | Ферма КРС ООО «Искра» ул. Орловская, д.114 | I | 1000 |
| 7 | ЗАО «Новый стандарт» (Пивзавод) ул. Майское шоссе, д.35 | III | 300 |
| 8 | ЗАО «МСУ-75» ул. Индустриальная, д.12 | III | 300 |
| 9 | Станция осветления МУП ТС ул. Октябрьская, д.53 | III | 300 |
| 10 | АО «Краслюкс» (не действующий) ул. Вторая Промышленная, д.18 | III | 300 |
| 11 | ООО «Автохозяйство» ул. Октябрьская, д.59 | III | 300 |
| 12 | РМЗ УС-604 (не действующий) ул. Индустриальная, д. 18 | IV | 100 |
| 13 | УМиАТ УС-604 ул. Индустриальная, д. 4 | III | 300 |
| 14 | Деревообрабатывающий комбинат (не действующий) ул. Индустриальная, д. 20 | III | 300 |
|  | Спецтерритории |  |  |
| 16 | Кладбище старое | III | 300 |
| 17 | Кладбище новое | III | 300 |
| 18 | Кладбище Орловское | IV | 100 |
| 20 | Золоотвал Красноярской ГРЭС-2 в районе ул. Первая Промышленная, д. 2 | III | 300 |
| 21 | Золоотвал котельной ООО «ТЭК-45» в районе ул. Индустриальная, д. 14/5 | III | 300 |

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск расположено несколько АЗС.  В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта устанавливается санитарно-защитная зона размером 100 м, от автозаправочных станций не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом – 50 м. Эти объекты относятся соответственно к IV и V классам вредности.

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями законодательства не установлены.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Охранная зона линий и сооружений связи внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

- ВОЛС ОАО «МегаФон» на участке: Красноярский край, г. Заозерный опора ВЛ 110 кВ ОАО «МРСК Сибири» (линия С805, опора №№ 284, 298) – г. Заозерный, ул. Лесная, АМС ОАО «МегаФон» (БС 24.2628) – Красноярский край, г. Зеленогорск;

- Охранная зона "Строительство ВОЛС в г. Зеленогорске на участках: БС №24974 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Промышленная, д.3); БС №24053 (Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.46)".

Охранная зона тепловых сетей

Минимально допустимые расстояния от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей принимаются в соответствии с требованиями сводом правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Охранные зоны тепловых сетей, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости:

- Охранная зона объекта "подземная наружная теплосеть;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть пос."Орловка";

- Охранная зона объекта "1.2. сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0000000:15101";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037950:0008";

- Охранная зона объекта "наружные тепловые сети микрорайона №27. Инв. № 04:537:002:018038980:0000";

- Охранная зона объекта "Теплосеть из стальных труб. Условный номер: 24:59:000000:1803/54";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018038040:0010";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть, 1.2. сооружения топливной промышленности;

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0303019:0043:04:537:002:018034350";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037620:0002";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037780:0002";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0064:04:537:002:018033760";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037380";

- Охранная зона объекта "магистральная тепловая сеть от ТРУ КГРЭС-2 до П-8. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0026:04:537:001:002293290:0001;

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть, 1.2. сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0303032:2414";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0032:04:537:002:001802150";

- Охранная зона объекта "Подземная тепловая сеть из стальных труб Д=76х4.0 мм и 89х4.0 мм. Условный номер: 24:59:000000:1802\11:11";

- Охранная зона объекта "Подземная теплосеть жилых домов № 28-36 по ул. Горького. Условный номер: 24:59:000000:1803\12:12";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037550";

- Охранная зона объекта "Наружная магистральная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018036560";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037970";

- Охранная зона объекта "1.2. сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0000000:15098"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037490";

- Охранная зона объекта "1.2. сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0000000:15103";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть в квартале №2. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0404002:130";

- Охранная зона объекта "тепловые сети к очистным сооружениям с насосной станцией подкачки № 8. инв. № 04:537:002:001982370";

- Охранная зона объекта "Тепловая сеть. Инв. № 1803\142";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037630";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018033880";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037480";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037840";

- Охранная зона объекта "Подземная наружная теплосеть жилого дома № 2 по ул. Молодежная. Условный номер: 24:59:000000:1803\6:6";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037650";

- Охранная зона объекта "подземная тепловая сеть жилых домов №№ 119-129 ул. Орловская. Условный номер: 24:59:000000:04:537:001:002293400.1"	;

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0303011:0134:04:537:002:018033600";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037810";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0002";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037330";

- Охранная зона объекта "Тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0023:1601804017";

- Охранная зона объекта "Участок магистральной тепловой сети по ул. Весенняя. Инв. № 04:537:002:018039790:0000";

- Охранная зона объекта "Подземная теплосеть жилого дома №74 по ул. Набережная. Условный номер: 24:59:000000:1803\84:84";

- Охранная зона объекта "Подземная теплосеть жилого дома №75 по ул. Набережная. Условный номер: 24:59:000000:1803\93:93";

- Охранная зона объекта "Подземная теплосеть жилого дома №73 по ул. Набережная. Условный номер: 24:59:000000:1803\77:77";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037450";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0303015:0004:04:537:002:018033410";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0303041:0005:04:537:002:018034630";

- Охранная зона объекта "Наружная теплосеть. Инв. № 04:537:002:018038450:0000";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:180310000:0000"	;

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0000:04:537:002:018034770";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037520";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018038390";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018035330:0000:20001"	215	Полигон	294.146494	868.123286;

- Охранная зона объекта "Подземная теплосеть жилого дома №7 по ул. Заводская. Условный номер: 24:59:000000:1803\14:14";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018038020";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть, 1.2 сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0303042:1616";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037460"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037890"	224;

- Охранная зона объекта "магистральная тепловая сеть от П-7 до УТ-1. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0026:04:537:001:002293290:0002";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв.№ 04:537:002:018038040:0006";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037950:0006";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0007";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0004";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:01803762340:0001";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0005";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0003";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0009";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037680:0003";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0003";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0007";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:0180038040:0008";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0005";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037620:0004";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037620:0005";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037620:0001";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037620:0003";

- Охранная зона объекта "наружные тепловые сети пос. Октябрьский квартал №5. инв. № 04:537:002:018039030:0000";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037790";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037680:0002";

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018039140:0000";

- Охранная зона объекта "1.2. сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0000000:15102";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037430";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037540";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037440";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть пос. Октябрьский квартал №8А. инв. №04:537:002:018039050:0000";

- Охранная зона объекта "подземная теплосеть. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:04:537:001:002290610:0002"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037700:0002";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037350"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037370";

- Охранная зона объекта "наружные тепловые сети пос. "Октябрьский" квартал №6. инв. № 04:537:002:018039040:0000";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть к нежилому зданию по ул. Диктатуры Пролетариата, 9. инв. № 04:537:002:018037600"	;

- Охранная зона объекта "наружные тепловые сети пос. Октябрьский квартал №12. инв. № 04:537:002:018039060:0000";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037700:0003";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть инв. № 04:537:002:018038040:0013";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037360";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037390";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018038920:0000";

- Охранная зона объекта "наружная теплосеть к жилому дому Панфилова, 6 А. Кадастровый номер: 24:59:0406024:0001:1601804015"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0001";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0004";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038040:0002";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018038040:0012";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037700:0001"393;

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть, 1.2 сооружения топливной промышленности. Кадастровый (или условный) номер: 24:59:0000000:15100";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037560";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037850"	403;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037680:0001";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018038030"	407;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть к жилому дому ул. Советской Армии, 6. Инв. № 04:537:002:018037500";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037740:0006";

- Охранная зона объекта "подземная теплосеть. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:04:537:001:002290610:0001";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. инв. № 04:537:002:018037940:0002";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018037930:0002";

- Охранная зона объекта "наружная теплосеть из стальных труб D 108x4 мм, D 89x4 мм, D 76x4 мм, D 57x4 с двумя тепловыми камерами, двумя вводами и одним колодцем. Кадастровый номер: 24:59:0303034:0013:1601803030"	;

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037510";

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв № 04:537:002:018038990:0000";

- Охранная зона объекта "подземная тепловая сеть жилого дома №71 по ул. Набережная. Условный номер: 24:59:000000:1803/72:72".

Охранная зона гидроэнергетических объектов

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов»:

1. Охранные зоны устанавливаются вдоль плотины гидроэнергетического объекта на водном пространстве от водной поверхности до дна между береговыми линиями при нормальном подпорном уровне воды в верхнем бьефе и среднемноголетнем уровне вод в период, когда они не покрыты льдом, - в нижнем бьефе, ограниченном параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси водоподпорного сооружения на расстоянии:

а) для объектов высокой категории опасности - 500 м в верхнем и нижнем бьефе гидроузла;

б) для объектов средней категории опасности - 350 м в верхнем и нижнем бьефе гидроузла;

в) для объектов низкой категории опасности - 200 м в верхнем и нижнем бьефе гидроузла.
            2. Охранные зоны устанавливаются вдоль береговой линии водного объекта в верхнем и нижнем бьефе гидроузла в виде земельной полосы на пойме шириной 20 м, если частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации не установлены иные размеры береговой полосы, протяженность которой равна расстояниям от оси водоподпорного сооружения, устанавливаемым в соответствии с пунктом "1" настоящих требований.

Охранные зоне гидроэнергетических объектов, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости:

- Охранная зона гидроэнергетического объекта Филиала АО "Енисейская ТГК (ТКГ-13)" - "Красноярская ГРЭС-2.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Территория муниципального округа пересекается воздушными линиями электропередач различного напряжения. Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для линий до 1 кВ – 2 м;

- для линий от 1 до 20 кВ – 10 м;

- для линий 35 кВ – 15 м;

- для линий 110 кВ  – 20 м;

- для линий 220 кВ  – 25 м;

- для линий 500 кВ  – 30 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), внесенные в Единый государственный реестр недвижимости:

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ, Д35/36 ПС "Камала-1" - ПС "Канск" в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 500 кВ ПС "Камала" - ПС "Красноярская 500кВ" № 509 в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-33/Д-34 ПС "Кравченко" - ПС "Саянская" - ПС "Камала-1" границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ-500 ПС "Тайшет" ПС "Камала" №504.

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ-500 ПС "Камала" - ПС "Красноярская-500" №510.

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 110 кВ С-122/123 р. Кан - ПС «Камала I».

- Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона линии электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула. ВЛ 500 кВ ПС Ангара-ПС Камала-1.

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 35 кВ Т-27 ПС "Промбаза" - ПС "М. Камала".

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 35 кВ Т-25 "Промбаза" - "Александровка".

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 110 кВ С-909/910 ПС «Камала I» - ПС «Бородинская» №1.

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-162 до зданий ул. Мира 18а,20а,16,20,16а,18; библиотеки; магазина "Енисей"; детского сада № 13,11. инв.№ 04:537:002:018035630".

- Охранная зона объекта "'электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-204 до здания детского сада №18, ул. Бортникова, 48. Инв. № 04:537:002:018036050".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилого дома ул. Бортникова, 26. инв.№ 04:537:002:018037220".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилого дома ул. Бортникова, 32. Инв. № 04:537:002:018036070".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Набережная, 26. Инв. № 04:537:002:018036010".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул. Набережная 40. Инв. № 04:537:002:018035970".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-214 до жилого дома ул. Парковая, 52. Инв. № 04:537:002:018036220".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Энергетиков, 4. Инв. № 04:537:002:018035740".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-203 до здания "Олимпиец". Инв. № 04:537:002:018036040".

- Зона с особыми условиями использования территории одноцепной высоковольтной линии электропередач ВЛ С-105 в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-207 до жилого дома ул. Строителей, 17. Инв. № 04:537:002:018036120".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-162 до здания ТП-164. инв. № 04:537:002:018037180".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-11 до здания ТП-13. инв. № 04:537:002:018036810".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-21 до здания ТП-22. инв. № 04:537:002:018036820".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-205 до зданий жилых домов ул. Бортникова, 20,22. инв.№ 04:537:002:018036090".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-183 до здания ТП- 184. инв.№ 04:537:002:018036680".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-204 до зданий жилых домов ул. Бортникова, 36,38,42. инв.№ 04:537:002:018035750".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10кВ от опоры 52 до "НФС". Кадастровый номер: 24:59:0000000:0000:04:537:002:018037060.".

- Зона с особыми условиями использования территории одноцепной высоковольтной линии электропередач ВЛ С-106 в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-164 до зданий магазина "Юбилейный"; детского сада № 13; библиотеки; школы № 169; магазина "Репка"; ул. Бортникова 9,7,5; ул. Гагарина 9,7,3,1. инв.№ 04:537:002:018036750".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания РТП-340 до здания ТП-564 (холодильник 2). инв.№ 04:537:002:018037110".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП"-1 (ячейка 11) до здания ТП-31. Инв. № 04:537:002:018036770".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" до здания ТП-161. Инв. № 04:537:002:018036840".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания РТП-4 до здания ТП-29 (телецентр). инв.№ 04:537:002:018037030".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-21 до зданий ул. Набережная, 1,2,2а,2б,2в; ул. Комсомольская 4,4а,6,8,8а,10б; школы 161; механических мастерских школы 161; столовой школы 161. Инв. № 04:537:002:018036020".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-35 до места врезки. инв.№ 04:537:002:018037020".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилого дома ул. Бортникова, 30. Инв. № 04:537:002:018036060".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-566 (картофелехранилище) до здания ТП-Колбасный цех. инв.№ 04:537:002:018037120".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-208 до жилого дома ул. Строителей, 27. Инв. № 04:537:002:018036140".

- Зона с особыми условиями использования территории двухцепной высоковольтной линии электропередач ВЛ С-103, ВЛ С-104 в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-653 (ЦРО) до здания ТП-655 (гараж ЭХЗ). инв.№ 04:537:002:018037070".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" до здания ТП-ФНС-2. Инв.№ 04:537:002:018036860".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-141 до здания ТП-142. инв.№ 04:537:002:018036830".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10кВ от здания ТП-568 (молочный завод) до здания ТП-562 (пивобезалкогольный завод). Кадастровый номер: 24:59:0000000:0000:04:537:002:018037090.

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-162 до здания ТП-171. инв.№ 04:537:002:018036800".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-1203 до зданий ул. Толстого 2,4,3; ул. Диктатуры Пролетариата 29,31,27,23,21,25; ул. Гоголя 22,18,16,14,24. Инв. № 04:537:002:018036580".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-191 до здания ТП-192. инв. № 04:537:002:018036920".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10кВ от здания ТП-215 до места врезки. Кадастровый номер: 24:59:0303043:0000:04:537:002:018036690.".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-211 до места врезки с ТП-214. инв. № 04:537:002:018036950.

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Монтажников 15,17,19,21,23,39. Инв. № 04:537:002:018036530.

- Зона с особыми условиями использования территории двухцепной высоковольтной линии электропередач ВЛ С-107, ВЛ С-108 в границах г. Зеленогорска Красноярского края

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания Тп-211 до жилых домов ул. набережная, 70,72. Инв. № 04:537:002:018036170".

- Охранная зона объекта "подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №73 по ул. Набережной. Условный номер: 24:59:000000:1803\81:81".

- Охранная зона объекта "подземная наружная электросеть 10 кВ. Условный номер: 24:59:000000:1803\99:99".

- Охранная зона объекта "подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №75 по ул. Набережной. Условный номер: 24:59:000000:1803\96:96".

- Охранная зона объекта "подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №74 по ул. Набережной. Условный номер: 24:59:000000:1803\88:88".

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018032850"

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-215 до жилых домов ул. Парковая, 22,26. Инв. № 04:537:002:018036240".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-202 до здания "Нептун". Инв. № 04:537:002:018036030".

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 110 кВ С-124/125 ПС «Городская1» - ПС «КПП1».

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ из электрокабеля марки ААВГ 4х120, марки ААВГ 4х150 и марки ВВГ 4х50 с двумя вводами. Кадастровый номер: 24:59:0303034:0013:1601803031".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303034:0028:04:537:001:002297240".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:1601803037".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018034810".

- Охранная зона объекта "теплосеть из стальных труб d 100. Кадастровый номер: 24:59:0303044:0007:1601806004".

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037400".

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037420".

- Зона с особыми условиями использования территории двухцепной высоковольтной линии электропередач ВЛ С-101, ВЛ С-102 в границах г. Зеленогорска Красноярского края

- Охранная зона объекта "подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №71 по ул. Набережной. Условный номер: 24:59:000000:1803\74:74".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1036 до жилых домов ул. Первостроителей 22,8,6. Инв. № 04:537:002:018036540".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ ул. Парковая, 18 от щитовой № 1 до щитовой № 2. Инв. № 04:537:002:018036230".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1036 до жилых домов ул. Первостроителей, 26,28,30. Инв. № 04:537:002:018036610".

- Зона с особыми условиями использования территории линия электропередач 110 кВ Н-2 в границах ЗАТО г.Зеленогорска.

- Зона с особыми условиями использования территории линия электропередач 110 кВ Н-1 в границах ЗАТО г. Зеленогорска.

- Охранная зона объекта "Тепловая сеть в квартале №4. Инв. № 04:537:002:018039930:0000".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Монтажников 13,15,11,9. Инв. № 04:537:002:018036500".

- Охранная зона объекта "наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена в траншее - проложено четыре силовых кабеля АВВГ 4х120. Условный номер: 24:59:000000:1803\56".

- Охранная зона объекта "наружная теплосеть. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0025:04:537:001:002294480".

- Охранная зона ВЛ 110 кВ С-133 в границах г. Зеленогорск.

- Охранная зона объекта "подземная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:1601803114".

- Охранная зона объекта "кабельная сеть 0,4 кВ от ТП-173 до зданий ул. Ленина 23,13. Инв. № 04:537:002:018037320".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ из электрокабеля марки ВВГ 4х25, металлических труб d=150 и распределительного шкафа. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:1601803035".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания "ГПП-1" до зданий АБК, гаража МУП ЭС. Инв. № 04:537:002:018035720".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303011:0134:04:537:002:018033620".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1032 до опоры № 1 ул. Гоголя. Инв. № 04:537:002:018036460".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303015:0004:04:537:002:018033420".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилого дома ул. Бортникова, 16. Инв. № 04:537:002:018036080".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ из электрокабеля марки ВВГ 4х25, асбоцементной трубы d=100, металлических труб d=150 и распределительного шкафа. Кадастровый номер: 24:59:0303046:0002:1601803034".

- Охранная зона объекта "Наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018038780:0000".

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037470".

- Охранная зона объекта "наружная тепловая сеть. Инв. № 04:537:002:018037410".

- Охранная зона объекта "подземная теплосеть жилых домов № 93-101 по ул. Мира. Условный номер: 24:59:000000:1803\2:2".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ. Инв. № 04:537:002:018035180".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ из электрокабеля марки ВВГ 4х25, асбоцементных труб d=100, металлических труб d=150. Условный номер: 24:59:000000:1803\36".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-31 до клеммника ТП-32. Инв. № 04:537:002:018036430".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-БГ-1 до здания детской поликлиники. Инв. № 04:537:002:018035690".

- Охранная зона объекта "наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от ТП-271 до электрощитовой жилого дома. Кадастровый номер: 24:59:0303044:0007:1601803027".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Первостроителей 29,31,33,49,41,43,19,21,23,25,17,17а,27,15,13,11,9,7,3. Инв. № 04:537:002:018036510".

- Зона с особыми условиями использования территории высоковольтной линии электропередач 220 кВ Д-209, Д-210 в границах г. Зеленогорска Красноярского края.

- Охранная зона объекта электроэнергетики филиала ОАО "ОГК-2"- Красноярская ГРЭС-2.

- Охранная зона ВЛ 110 кВ С-128 в границах г. Зеленогорск.

- Охранная зона ВЛ 110 кВ С-01\02 в границах г. Зеленогорск.

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) "ПС 500 кВ Камала-1".

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ-500 ПС "Тайшет" ПС "Камала" №503.

- Охранная зона объекта "подземная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0406024:0001:16001804016".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0032:04:537:002:001802160".

- Охранная зона объекта "'электрическая сеть 10 кВ. Инв. № 04:537:002:018036780".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303034:0013:1601803125"

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания РП-2 до здания ТП-61. Инв. № 04:537:002:018037040".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи. Кадастровый номер: 24:59:0303011:0014:04:537:001:002296380".

- Охранная зона объекта "внешняя сеть электроснабжения № 2 0,4 кВ. Условный номер: 24:59:000000:04:537:001:002297590.5".

- Охранная зона объекта "внешняя сеть электроснабжения № 1 0,4 кВ. Условный номер: 24:59:000000:04:537:001:002297580.4".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303041:0005:04:537:002:018034650".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018038560:0000".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-БГ-5 до здания инфекционного корпуса. Инв. № 04:537:002:018035710".

- Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. 14-05 ЗАТО г.Зеленогорск.

- Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. 17-06 ЗАТО г.Зеленогорск.

- Охранная зона объекта "внешняя сеть электроснабжения жилых домов №№ 119-129 ул. Орловская. Условный номер: 24:59:000000:04:537:001:002297090".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ГПП-1 до здания ТП-276. инв.№ 04:537:002:018036900".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-274 до здания ТП-191. Инв. № 04:537:002:018037210".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303019:0039:04:537:002:018034370".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ. Инв. № 04:537:002:018038260".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0059:04:537:002:018033470".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1201 до жилых домов ул. Полевая 8,11,9,13,15,16,14,12,10. Инв. № 04:537:002:018036570".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи напряжение 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018033910".

- Охранная зона объекта "Воздушно-кабельная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ выполнена на деревянных опорах с железобетонными приставками проводом А-50 и А-70 и подземной прокладкой кабеля 2ААШвУ 6 3х95. Кадастровый номер: 24:59:0103001:0028:04:537:001:002293730".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303011:0017:04:537:002:018033060".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303017:0005:04:537:001:002294060".

- Охранная зона ВЛИ-0,4 кВ п. Орловка.

- Охранная зона объекта "наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0406007:0001:04:537:001:100241800".

- Охранная зона электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-1201 до здания ул. Диктатуры Пролетариата 28,26,24; теплового пункта МУП ТС; ул. Полевая 15.16,21,17,19; ул. Юбилейной 2,2а,2б,4,4а,6,6а,8.

- Охранная зона Здание ТП-1038 с оборудованием.

- Охранная зона линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-347 в районе ул. Березовая до южной части 8 квартала поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, вдоль земельных участков №2 - 10 и № 11 – 19.

- Охранная зона объекта "Кабельно-воздушная линия 10кВ от здания ГПП-1 (ячейка 9) до опоры 72. Кадастровый номер: 24:59:0000000:7797".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-214 до жилого дома ул. Парковая, 52. Инв. № 04:537:002:018036220".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0.4кВ от ТП-142 до зданий ул. Мира 46,44,48; детского сада 15. Инв. № 04:537:002:018035800".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-211 до места врезки с ТП-212. инв.№ 04:537:002:018037240".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-192 до жилого дома ул. Набережная, 34. Инв. № 04:537:002:018035650".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-196

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-212 до жилого дома ул. Паркова, 38. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10917".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-211 до жилого дома ул. Набережная, 66. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10915".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть от здания ГПП-2 ячейка 11 до здания ТП-193, ячейка 20 до здания ТП-193, ячейка 19 до здания ТП ФНС-10, ячейка 22 до ТП-ФНС-10, ячейка 21 до РТП-22, от РТП-22 до ТП-214. Кадастровый номер: 24:59:0000000:11047".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-212 до жилого дома ул. Набережная №58. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10997".

- Охранная зона Здание ТП-215 кв.21.

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-142 до зданий ул. Гагарина 27,25; ул. Мира 50; магазина "Тайга"; мелкооптовой базы; школы 170; Госбанка; детского сада 17. инв.№ 04:537:002:018037300".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-209 до здания ТП- "Учебный комбинат". инв.№ 04:537:002:018036940".

- Охранная зона объекта "Кабельно-воздушная линия 10 кВ от здания ГПП-1 (ячейка 23) до опоры 47. Кадастровый номер: 24:59:0000000:7798".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-203 до здания ТП-209. инв. № 04:537:002:018037230".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-202 до здания ТП-209. инв. № 04:537:002:018036930".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-203 до здания "Олимпиец". Инв. № 04:537:002:018036040".

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст. 202, ул. Калинина, 24.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-201 кв.20.

- Охранная зона объекта "Кабельно-воздушная линия 10 кВ от ГПП-1 (ячейка 12,30) до НФС. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10944".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилого дома ул. Строителей, 3. Инв. № 04:537:002:0180361000".

- Охранная зона объекта "'электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-204 до здания детского сада №18, ул. Бортникова, 48. Инв. № 04:537:002:018036050".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилого дома ул. Бортникова, 26. инв.№ 04:537:002:018037220".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-213 до здания ТП-215. Инв.№ 04:537:002:018037250".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-204 кв.20. Кадастровый номер: 24:59:0303035:4607".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной п/ст 206 ул. Строителей. Кадастровый номер: 24:59:0303035:4611".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-208 кв 20.

- Охранная зона объекта "Две кабельные линии от здания "ГПП-1" (ячейка 6,24) до здания ТП-181. Кадастровый номер: 24:59:0000000:11050".

- Охранная зона объекта "подземная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ из электрокабеля марки ААШПСУ-10 3х120, марки АКПСВБ 4х2.5. Кадастровый номер: 24:59:0303034:0013:1601803032".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-182 до жилого дома ул. Строителей, 2б. Инв. № 04:537:002:018035870".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-276 до здания Горвоенкомат. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10928".

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ.

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10кВ. Инв. № 04:537:002:018034840.".

- Охранная зона объекта "Здание РП-Станция Осветления. Кадастровый номер: 24:59:0402005:597".

- Охранная зона кабельная линия 0.4 кВ от здания ТП-276 до жилого дома ул. Строителей 14.

- Охранная зона кабельная линия 0.4 кВ от здания ТП-274 до жилого дома ул. Строителей, 16 (щитовая №1,2).

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018034850".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-62.

- Охранная зона Кабельно-воздушная сеть 0,4 кВ (№1,2,3).

- Охранная зона объекта "Здание ТП-214 кв.21. Кадастровый номер: 24:59:0303043:3438".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-181 до здания ТП-183. инв.№ 04:537:002:018036880".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-181 до жилого дома ул. Строителей 6б. Инв. № 04:537:002:018035860".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до жилого дома ул. Заводская 10 а. Инв. № 04:537:002:018035880".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-214 до места врезки с ТП-211. Инв.№ 04:537:002:018036970".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-181 до здания ТП-182. инв.№ 04:537:002:018036870".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-185 до здания ЖЭК-8. Инв. № 04:537:002:018035920".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до жилого дома ул. Энергетиков 5. Инв. № 04:537:002:018035890".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-184 кв.18. Кадастровый номер: 24:59:0303033:3984".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной п/ст 182 кв.18. Кадастровый номер: 24:59:0303033:3978".

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-54 до оп.2 ул. Сибирская.

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-182 до здания ТП-173. Кадастровый номер: 24:59:0000000:11020".

- Охранная зона наружная сеть электроснабжения 10 кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП-194 до здания вновь построенной трансформаторной подстанции (здание 4 А).

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1204 Ж/д Малый переулок 5,6.

- Охранная зона объекта "Трасса ВЛИ-0,4 кВ и КТПН-180/10/0,4 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0000000:25180".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Энергетиков, 4. Инв. № 04:537:002:018035740".

- Охранная зона объекта "Наружная линия электропередач высокого напряжения 6 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0032:04:537:002:001802180".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул. Набережная 40. Инв. № 04:537:002:018035970".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до жилого дома ул. Заводская 10 а. Инв. № 04:537:002:018035880".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Набережная, 26. Инв. № 04:537:002:018036010".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул. Парковая, 10. Инв. № 04:537:002:018035980".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-191 до здания детского сада № 26. Инв. № 04:537:002:018035940".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-185 до жилого дома ул. Ленина 4. Инв. № 04:537:002:018035930".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-192 до жилого дома ул. Набережная, 34. Инв. № 04:537:002:018035650".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-193 кв.19. Кадастровый номер: 24:59:0303032:4380".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-191 кв.19.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-194 кв.19.

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-192 до здания ТП-193. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10898".

- Охранная зона наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ из электрокабеля марки АВВГ 4х150, двенадцати асбоцементных труб d=100.

- Охранная зона КЛ 0,4 кВ кв19 ТП-195 - (поликлиника городская).

- Охранная зона Здание ТП-192 кв. 19.

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0.4 кВ от здания ТП-161 до здания Дворца культуры. инв.№ 04:537:002:018037160".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-161 до здания РП-2. инв.№ 04:537:002:018036850".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-184 до жилого дома ул. Энергетиков 1 а. Инв. № 04:537:002:018035910".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-162 до зданий ул. Мира 18а,20а,16,20,16а,18; библиотеки; магазина "Енисей"; детского сада № 13,11. инв.№ 04:537:002:018035630".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-171 до зданий ул. Бортникова 2,4,8; Чародейки, детского сада 9; гостиницы "Космос". инв.№ 04:537:002:018035810".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-277.

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул. Ленина 5. Инв. № 04:537:002:018035840".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-172 до зданий ул. Бортникова 10,12; ул. Ленина 35,37; ресторана "Богунай"; детского сад 9. инв.№ 04:537:002:018037310".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул. Ленина 31. Инв. № 04:537:002:018035820".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной подстанции ТП-14. Кадастровый номер: 24:59:0303027:2740".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-11 ул. Мира.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-14.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст 13 ул. Мира.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-172 кв.17.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-171 кв.17.

- Охранная зона объекта "Здание ТП-173 кв.17. Кадастровый номер: 24:59:0303027:5247".

- Охранная зона электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-11 до здания ТП-24.

- Охранная зона электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-13 до здания ТП-14.

- Охранная зона электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-14 до здания ТП-12.

- Охранная зона низковольтные кабельные сети кв. 1.

- Охранная зона кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул. Ленина 39.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4.

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018038280".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-32 до здания ТП- 161. инв.№ 04:537:002:018037010".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-163 кв.16. Кадастровый номер: 24:59:0303028:3481".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-164 кв.16.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст ТП-161 ул. Мира.

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-БГ-5 до здания ТП-132. инв.№ 04:537:002:018036720".

- Охранная зона сооружение: Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ квартала 13 от здания ТП-132 до ул. Мира.

- Охранная зона объекта "наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (здание 4 А) до двух электрощитовых жилого дома ул. Ленина 1. Инв. № 1803\52".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10кВ. Инв. № 04:537:002:018034930.".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018034940".

- Охранная зона линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ вдоль земельных участков № 20,22,24,26,28 по ул. Некрасова до перекрестка с улицей Ломоносова, далее вдоль улицы Ломоносова до земельного участка № 13.

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной п/с 22 ул. Комсомольская. Кадастровый номер: 24:59:0303009:2396".

- Охранная зона Кабельная линия 6 кВ.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст 24 ул. Мира.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-25.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст 21 ул. Набережная.

- Охранная зона ВЛИ-0,4 кВ.

- Охранная зона объекта "Наружная линия электропередачи. Инв. № 04:537:002:018039530:0000".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-32 ул. Советская. Кадастровый номер: 24:59:0303010:2035".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной подстанции 141, ул. Мира. Кадастровый номер: 24:59:0303029:2674".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилого дома ул. Бортникова, 32. Инв. № 04:537:002:018036070".

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Монтажников 47,49,51.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1034 п. Октябрьский.

- Охранная зона кабельные линии 0,4 кВ ТП-341,342,343,344,346 пос.1000 дворов.

- Охранная зона Воздушная линия 10 кВ фид.6,18 от п/ст ФКРС.

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10кВ. Инв. №04:537:002:018037570.".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв.№ 04:537:002:018037610".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной п/с 23 ул. Советская. Кадастровый номер: 24:59:0303009:2394".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0.4 кВ от здания ТП-161 до здания Дворца культуры. инв.№ 04:537:002:018037160".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул. Ленина 31. Инв. № 04:537:002:018035820".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-21 до здания ТП-25. инв. № 04:537:002:018037200".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-214 до места врезки с ТП-211. Инв.№ 04:537:002:018036970".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-31 до места врезки фидер 11. Инв.№ 04:537:002:018037000".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-215 до жилого дома ул. Парковая 18 (щитовая № 1). Инв. № 04:537:002:018036250".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-568 (молокозавод) до здания ТП-650 (АТП). Инв. № 04:537:002:018037080".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-209 ул. Бортникова. Кадастровый номер: 24:59:0303036:356".

- Охранная зона объекта "'наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. Инв. № 04:537:002:018035270".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-205 кв.20. Кадастровый номер: 24:59:0303035:4606".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-331 кв.33.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1203 кв.3.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-653.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1036 пос. Октябрьский.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1201 п. Октябрьский.

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-школа до жилого дома ул. Чапаева №5. Кадастровый номер: 24:59:0000000:11023".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-211 кв.21.

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-212 до жилого дома ул. Набережная №58. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10913".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-213 ул. Строителей №18 (щитовая 2,1). Кадастровый номер: 24:59:0000000:10936".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-213 до жилого дома ул. Набережная №50. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10918".

- Охранная зона подземная линия электропередачи 10кВ, между 19 и 21 микрорайонами, напротив здания Храма Серафима Саровского.

- Охранная зона здания трансформаторной подстанции ТП 41 (РТП-27).

- Охранная зона кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-247 до жилого дома ул. Молодежная, 5.

- Охранная зона воздушная линия электропередачи 0,4 кВ по ул. Урожайная.

- Охранная зона кабельная линия 0,4 кВ п. Октябрьский ТП-1038.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от здания РТП-22 до жилого дома ул. Парковая, 66.

- Охранная зона Кабельная линия 10 кВ ТП-Центральная - ТП-Контора.

- Охранная зона ВЛ 0,4 кВ п. Орловка ТП-54 -(ул. Сибирская 19-37).

- Охранная зона Здание ТП-271.

- Охранная зона Здание ТП-222 кв.22.

- Охранная зона Здание ТП-221 кв.22.

- Охранная зона Здание ТП-1204 пос. Октябрьский.

- Охранная зона ВЛ 0,4кВ п. Орловка ТП-54 -(ул. Орловская 111-113).

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-208 до ул. Строителей 25.

- Охранная зона Кабельная линия 10 кВ связь.

- Охранная зона Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ.

- Охранная зона электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-12 до здания ТП-25.

- Охранная зона объекта "Здание ТП-185, ул. Энергетиков, 1. Кадастровый номер: 24:59:0303033:3976".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-181 кв.18. Кадастровый номер: 24:59:0303033:3988".

- Охранная зона объекта "Здание подстанции. Кадастровый номер: 24:59:0303033:3977".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-131, кв.13. Кадастровый номер: 24:59:0303031:874".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-273 кв.27. Кадастровый номер: 24:59:0303044:1754".

- Охранная зона объекта "Здание трансформаторной п/ст 162 ул. Мира. Кадастровый номер: 24:59:0303028:3479".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-БГ-7.

- Охранная зона объекта "Здание ТП-333 кв. 33. Кадастровый номер: 24:59:0303037:1717".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-1031 пос. Октябрьский. Кадастровый номер: 24:59:0405004:662".

- Охранная зона объекта "соор. линия электропередачи высокого напряжения 10кВ. Условный номер: 24:59:000000:04:537:001:002293090.".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-272 (АТС) до здания ТП-273. инв.№ 04:537:002:018036980".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-273 до жилого дома ул. Парковая, 7. Инв. № 04:537:002:018036330".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-275 кв. 27. Кадастровый номер: 24:59:0303045:1599".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0.4кВ от ТП-142 до зданий ул. Мира 46,44,48; детского сада 15. Инв. № 04:537:002:018035800".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-81 до здания ТП-142. инв.№ 04:537:002:018037050".

- Охранная зона объекта "Здание ТП-1035 п. Октябрьский. Кадастровый номер: 24:59:0405006:265".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-31 ул. Советская 5.

- Охранная зона объекта "Наружная линия электропередач высокого напряжения 6 кВ. Кадастровый номер: 24:59:0000000:0032:04:537:002:001802180".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-191 до здания ТП- 195. инв.№ 04:537:002:018036910".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10кВ. Кадастровый номер: 24:59:0303041:0005:04:537:002:018034660.".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-654.

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-ФНС-7 до КТПН-10 (электрокомплект), от КТПН-10 (электрокомплект) до КТПН-Пилон, от КТПН-Пилон до КТПН-9, от КТПН-9 до здания ТП-656 (цех керамики). инв.№ 04:537:002:018037100".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" ячейка 20 до здания РП-1. инв.№ 04:537:002:018036740".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" (ячейка 10) до здания ТП-336 (ИВЦ). инв.№ 04:537:002:018036760".

- Охранная зона объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-31 до места врезки фидер 11. Инв.№ 04:537:002:018037000".

- Охранная зона объекта "электрическая сеть 0.4кВ от ТП-141 до зданий ул. Гагарина 19,17; ул. Мира 34 - ул. Калинина 23, детского сада 14; школы 162; ул. Мира 36,38; школы 170. инв.№ 04:537:002:018035790".

- Охранная зона объекта "Подземная наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 750.7м".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ. Инв.№ 04:537:002:018038100".

- Охранная зона объекта "наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ выполнена подземной прокладкой кабеля 2 АВВБ 4х95. Кадастровый номер: 24:59:0303011:0015:04:537:001:100118630".

- Охранная зона объекта "подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 7 по ул. Заводская. Условный номер: 24:59:000000:1803\16:16".

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции РТП-230.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-41.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции РТП-4.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-35 с оборудованием.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции п/ст. 142 ул. Мира.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП БГ-8.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст. БГ-3. ул. Комсомольская.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-БГ-5.

- Охранная зона здание трансформаторной п/ст. БГ-2. ул. Комсомольская.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции комплекса зданий ОВД.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1321.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-132 по ул.Мира 56.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-33 ул. Калинина.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-81 (художественная мастерская).

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-БГ-4.

- Охранная зона здание трансформаторной подстанции ТП-1032 п. Октябрьский.

- Охранная зона объекта "Сеть электроснабжения 0,4 кВ жилых домов № 28-36 по ул. Горького. Инв. № 1803\10".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-273 до жилого дома ул. Парковая,3. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10932".

- Охранная зона объекта "Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП 273 до здания детского сада №31. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10931".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-1031 до зданий коптильный цех; ул. Диктатуры Пролетариата 14; ул. Советской Армии 9; ул. Юбилейной 18-38. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10942".

- Охранная зона объекта "Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-32 до зданий ул. Мира 21,21А,23,19; школы 164; ЖЭК-3; Администрации города; столовой №1; ул. Советской №3; АТС; столовой диетической, ГЖКУ, общежития №2. Кадастровый номер: 24:59:0000000:10965".

- Охранная зона кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-271 до жилого дома ул. Молодежная, 4.

- Охранная зона внутриквартальные кабельные сети 10 кВ поселок индивидуального застройщика 1,2,6.

- Охранная зона здания трансформаторной подстанции ул. Майское шоссе, 12.

- Охранная зона две кабельные линии 10 кВ от здания ГПП-2 (ячейка 18, ячейка 25) до здания РТП-340.

- Охранная зона кабельная линия 0,4кВ больничный городок, от здания ТП-БГ-3 до здания психоневрологического корпуса.

- Охранная зона кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-1034 до жилого дома ул. Первостроителей 3.

- Охранная зона кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-221 до жилого дома ул.Парковая,60.

- Охранная зона наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4кВ подземной прокладки кабелем 2АВВГ 4х5.

- Охранная зона электрическая сеть 0,4кВ от здания ТП-31 до зданий ул. Советская 1, ул. мира 21,21а; магазина "Березка", АТС, администрация города, столовой 1.

- Охранная зона ВЛИ-0,4 кВ электроснабжения гаражей автоплощадки № 3 от КТПН-3.

- Охранная зона наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от ТП-41 до внешнего распределительного узла жилого дома №14А по ул. Первомайская.

- Охранная зона линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-1203 в районе многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата, д.25, между жилыми домами №23 и 25 по улице Диктатуры Пролетариата, вдоль земельных участков №2, 2А, 4, 4А, 6, 6А по ул. Полевая.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ.

- Охранная зона кабельная линия 0.4 кВ от здания ТП-281 до ул. Надречная ПР-1,2,3.

- Охранная зона ВЛ 0,4 кВ п. Октябрьский ТП-1031 (ул. Юбилейная).

- Охранная зона Кабельная линия 10 кВ ТП-ФНС-10 - павильон ТП-ТНС 10а.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1203 ул. Диктатуры Пролетариата.

- Охранная зона Кабельная линия.

- Охранная зона КЛ 0,4кВ кв27 ТП-271 - (ул.Заводская 7).

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-32 до зданий ГЖКУ, общежития № 2.

- Охранная зона Кабельная линия 10 кВ.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4кВ.

- Охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-222 до жилого дома ул. Набережная 78.

- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия электропередачи 35 кВ (сооружение с кадастровым номером 24:59:0000000:15898)".

- Охранная зона Кабельно-воздушная линия электропередачи 0,4 кВ по ул. Комсомольская.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск имеются водозаборные скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вокруг водозаборов устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

По информации Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края (письмо от 26.10.2021 № 77-013525, приложение 7) на рассматриваемой территории Министерством принят приказ от 15.02.2018 № 1/139-од об утверждении проекта зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения города Зеленогорска.

Заявление об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Министерство поступало по проекту зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения города Зеленогорска Красноярского края - реки Кан.

Зона затопления и подтопления

Освоение территорий в прибрежных зонах связано с угрозой затопления и подтопления при высоких расходах воды в реке и, как следствие, повышении уровня воды. В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий устанавливаются режимы и ограничения градостроительной и иной хозяйственной деятельности.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

По информации Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края (письмо от 12.10.2021 № 77/012735, приложение 8) 28.09.2021 в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 и согласно приказу Росводресурсов от 16.09.2019 № 230 утвержден график установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории наиболее паводкоопасных населенных пунктов.

Между министерством и ООО «ГеоСтройТех» заключен государственный контракт от 26.05.2017 г. «Определение границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к р. Кан и р. Барга в границах ЗАТО г. Зеленогорска».

В настоящее время разработанный Проект проходит процедуру согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, по результатам которого будет направлен в Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов для утверждения и последующего внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Проект по результатам согласования и утверждения могут быть внесены изменения.

Ограничения хозяйственного использования территории, не являющиеся зонами с особыми условиями использования территории

Береговая полоса

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (часть 8 статьи 27), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В графических материалах проекта отражены границы планировочных ограничений, которые следует соблюдать при проектировании и строительстве.

2.2.6.7.3 Состояние системы обращения с отходами

На территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск действует полигон твердых коммунальных отходов.

Таблица 19 – Сведения об объектах размещения коммунальных и промышленных отходов, внесенных в информационную базу данных ГРОРО

| № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | ОКАТО | Наименование эксплуатирующей организации | Категория земель, на которой расположен ОРО | Проектная вместимость (тонн) | Остаточная вместимость (тонн) | Площадь ОРО (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-00125-З-00645-031016 | Полигон твердых бытовых отходов в г.Зеленогорске Красноярского края | Захоронение отходов | Мякина 1 11 110 01 23 5; Солома 1 11 110 02 23 5; Стебли подсолнечника 1 11 110 03 23 5; Стебли кукурузы 1 11 110 04 23 5; 1 11 120 01 49 5 Зерноотходы твердой пшеницы; Зерноотходы мягкой пшеницы 1 11 120 02 49 5; Зерноотходы кукурузы 1 11 120 04 49 5; Зерноотходы ячменя 1 11 120 05 49 5; Зерноотходы ржи 1 11 120 06 49 5; Зерноотходы овса 1 11 120 07 49 5; Зерноотходы проса 1 11 120 09 49 5; Зерноотходы гречихи 1 11 120 11 49 5; Зерноотходы прочих зерновых культур 1 11 120 14 49 5; Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) 1 11 120 15 49 5; Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 1 11 210 01 23 5; Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 1 11 210 02 23 5; Навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 110 01 33 4; Навоз крупного рогатого скота перепревший 1 12 110 02 29 5; Навоз конский свежий 1 12 210 01 33 4; Навоз конский перепревший 1 12 210 02 29 5; Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 410 01 29 4; Навоз мелкого рогатого скота перепревший 1 12 410 02 29 5; Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4; Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 520 01 39 4; Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4; Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 712 02 29 4; Помет прочих птиц перепревший 1 12 713 02 29 4; Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 01 33 4; Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5; Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5; Зелень древесная 1 52 110 03 23 5; Отходы раскряжевки 1 52 110 04 21 5; Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5; Отсев каменного угля в виде крошки 2 11 310 01 49 5; Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 2 31 112 01 21 5; Отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный 2 31 112 02 40 5; Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 2 31 112 04 40 5; Отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5; Косточки плодовые 3 01 131 02 20 5; Очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5; Отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов 3 01 154 11 31 5; Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5; Отходы от механической очистки зерна 3 01 161 12 49 5; Лузга овсяная 3 01 161 31 49 5; Лузга гречневая 3 01 161 32 49 5; Лузга рисовая 3 01 161 33 49 5; Лузга просяная 3 01 161 34 49 5; Лузга пшеничная 3 01 161 35 49 5; Лузга ржаная 3 01 161 36 49 5; Отходы дробленки и сечки овсяной 3 01 161 41 49 5; Отходы дробленки и сечки гречневой 3 01 161 42 49 5; Отходы дробленки и сечки просяной 3 01 161 44 49 5; Отходы дробленки и сечки ячменной 3 01 161 45 49 5; Хлебная крошка 3 01 179 03 29 5; Дрожжи хлебопекарные отработанные 3 01 179 04 10 5; Скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5; Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 3 03 111 01 23 5; Обрезки и обрывки льняных тканей 3 03 111 02 23 5; Обрезки и обрывки шерстяных тканей 3 03 111 03 23 5; Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5; Отходы коры 3 05 100 01 21 4; Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4; Горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5; Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5; Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5; Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5; Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5; Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5; Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5; Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5; Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4; Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4; Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4; Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 21 43 4; Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4; Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 12 43 4; Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4; Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4; Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4; Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4; Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4; Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4; Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4; Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4; Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 3 06 119 01 39 4; Пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4; Бой зеркал 3 41 229 01 29 4; Бой стекла 3 41 901 01 20 5; Пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4; Пыль керамическая 3 43 100 01 42 4; Пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4; Отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4; Пыль бетонная 3 46 200 03 42 4; Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4; Отходы овощей необработанных 4 01 105 11 20 4; Молоко, утратившее потребительские свойства 4 01 301 01 31 5; Молочная продукция, утратившая потребительские свойства 4 01 310 11 31 5; Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства 4 01 510 11 29 5; Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4; Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4; Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4; Обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 05 61 4; Обувь валяная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 06 72 4; Отходы войлока технического незагрязненные 4 02 191 11 61 4 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5; Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4; Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4 Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4; Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4; Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4; Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими веществами природного происхождения 4 04 905 11 51 4; Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5; Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5; Отходы бумаги электроизоляционной 4 05 221 01 60 4; Отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные 4 05 811 01 60 5; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4; отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами 4 05 961 11 60 4; Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4; коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 4 31 131 11 52 4; Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4; Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4; Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 4 34 111 11 51 4; Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 4 34 121 01 51 4; Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 4 34 121 01 51 4; Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4; Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 4 34 231 11 20 4; Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 4 34 231 21 20 4; Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4; Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4; Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4; Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4; Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4; Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4; Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 4 38 113 01 5 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 118 01 51 5; Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 119 01 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 4 38 122 01 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 4 38 122 03 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 4 38 123 11 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в идее порошка, крошки и кусков 4 38 123 21 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 129 11 51 4; Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 19102 51 4; Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 4 38 193 01 52 4; Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями 4 38 194 01 52 4; Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4; Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4; Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4; Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства 4 81 321 01 52 4; Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5; Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4; Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4; Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4; Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4; Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4; Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5; Зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4; Зола от сжигания лузги подсолнечной 6 11 910 01 49 4; Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4; Отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений от биологического обрастания и коррозии 6 21 110 01 20 4; Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4; Отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4; Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 7 10 901 01 39 4; Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4; Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4; Отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5; Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 7 31 200 03 72 5; Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 31 300 01 20 5; Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5; Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4; Отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4; Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4; Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4; Смет с территории предприятия практически неопасный 7 33 390 02 71 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4; Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5; Опилки, пропитанные лизолом, отработанные 7 39 102 12 72 4; Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4; Отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4; Мусор наплавной от уборки акватории 7 39 951 01 72 4; Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4; Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4; Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4; Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4; Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4; Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 8 22 211 11 20 4; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4; Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4; Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 Отходы толи 8 26 220 01 51 4; Отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4; Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4; Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4; Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4; Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4; Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4; Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4; Лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4; Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4; Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4; Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4; Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4; Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4; Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4; Отходы пищевой продукции при технических испытаниях ее безопасности и качества 9 42 791 91 72 4; Отходы проб грунта, донных отложений и/или почвы, незагрязненных химическими реагентами, при лабораторных исследованиях 9 48 101 91 20 4; Фильтры бумажные, загрязненные при технических испытаниях почв и грунтов 9 48 151 11 61 4 | 4537000000 | ООО «ПромТех», 663690, г.Зеленогорск, ул. Строителей, д.10, каб.200 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 414598 | 106291.82 | 5.79875 |
| 24-00067-Х-00692-311014 | Золошлакоотвал филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Хранение отходов | Золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) 3130020101995, Золошлаки от сжигания углей Переясловского разреза 3130000000000, Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства 5710240101005, Иловые отложения 9410000000000, Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 9400000000000, Минеральный осадок реагентов водоподготовки 9450000000000 | 4537000000 | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТКГ-13)» Красноярская ГРЭС-2, 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д.2 | Земли населенных пунктов | 14000000 | 1372096.02 | 155.7784 |

По данным Администрации ЗАТО города Зеленогорск Красноярского края от 20.10.2021 на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск расположены:

- действующий полигон ТКО. Имеет площадь 14.3198 га, расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 24:59:0103001:28, 24:59:0103001:115, 24:59:0103001:116, 24:59:0103001:132;

- золошлакоотвал Красноярской ГРЭС-2. Имеет площадь 181.1797 га, расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 24:59:0103001:18, 24:59:0103001:247, 24:59:0103001:248;

- отстойник жидких отходов ОАО «Сибволокно». Имеет площадь 35.4287 га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:59:0103001:1;

- полигон твердых промышленных отходов ОАО «Сибволокно». Имеет площадь 10.5686 га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:59:0103001:23;

- отстойник жидких слаборадиоактивных отходов АО «ПО ЭХЗ». Имеет площадь 2.1807 га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:59:0105001:9.

По информации Службы по ветеринарному надзору Красноярского края (письмо от 14.10.2021 № 97-3703, приложение 9) в районе проектирования и в прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону от границ городского округа ЗАТО город Зеленогорск скотомогильников, биотермических ям, моровых полей, сибиреязвенных и других мест захоронений и санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистрировано.

2.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа

2.3.1 Пространственно-планировочная организация территории городского округа

2.3.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Генеральный план городского округа устанавливает:

- планируемые к размещению объекты местного значения, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физической культура и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

- границы населенного пункта город Зеленогорск;

- границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения.

Функциональное зонирование территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск устанавливается из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Архитектурно-планировочные решения территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск приняты с учетом экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- наличие территории городских лесов;

- сложившаяся планировочная структура города.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- изменение границ населенного пункта, с включением в границы территории с восточной стороны населенного пункта, занятой городскими лесами, и исключении из границ населенного пункта производственной территории, расположенной с западной стороны населенного пункта.

- развитие жилой застройки средней этажности в микрорайоне № 23;

- развитие индивидуальной жилой застройки в южном жилом районе;

- развитие улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры;

- благоустройство территории населенного пункта, организация отвода поверхностных вод;

- обеспечение экологической безопасности и защита территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории

На территории муниципального образования городского округа ЗАТО город Зеленогорск генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Общественно-деловые зоны

- Общественно-деловые зоны.

- Зона специализированной общественной застройки.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- Производственная зона.

- Коммунально-складская зона.

- Зона инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Зоны рекреационного назначения

- Зоны рекреационного назначения.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Зоны специального назначения

- Зона кладбищ.

- Зона озелененных территорий специального назначения.

- Зона складирования и захоронения отходов.

- Зоны специального назначения.

Зона режимных территорий

- Зона режимных территорий.

Иные зоны

- Иные зоны.

Территории водных объектов

Перспективное функциональное зонирование представлено на картах функционального зонирования городского округа.

2.3.2 Планируемое социально-экономическое развитие

2.3.2.1 Перспективная система расселения

При определении перспективной численности населения учтены показатели схемы территориального планирования Красноярского и проекта внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края

Таблица 20. Перспективная численность населения городского округа ЗАТО город Зеленогорск в соответствии с проектом внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края, тыс. чел.

| Муниципальное образование | Численность населения на 1 января 2021г. | Прогнозная численность, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2032 | 2042 |
| ЗАТО город Зеленогорск | 61,821 | 59,45 | 55,70 |

2.3.2.2 Планируемые производственные территории

На территории муниципального образования городского округа ЗАТО город Зеленогорск планируется размещение функциональной зоны промышленности для размещения промышленных предприятий и привлечения инвесторов в районе ул. Вторая Промышленная, данная площадка выбрана с учетом близости к объектам электросетевого хозяйства, наличие железнодорожной ветки и автомобильной дороги, а также незначительной отдаленности от жилой застройки.

2.3.2.3 Перспективный жилищный фонд

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства городского округа ЗАТО город Зеленогорск являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

- дальнейшее развитие малоэтажного жилищного строительства;

- строительство жилищного фонда средней этажности;

- увеличение уровня обеспечения жилищного фонда современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в городском округе город Зеленогорск на конец проектного срока в соответствии с проектом внесения изменений в Схему территориального планирования принимается 28 м2/чел. На расчетный срок при численности населения 55,7 тыс.чел. потребность в жилищном фонде составит 1559,6 тыс.м2, увеличится по сравнению с существующим на 15,96 тыс.м2.

На первую очередь при численности населения 59,45 тыс.чел. потребность в жилищном фонде составит 1545,7 тыс.м2, увеличится по сравнению с существующим на 2,06 тыс.м2.

Таблица 21. Объемы жилищного строительства городского округа город Зеленогорск на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь (2032 г.) | На расчетный срок, в т.ч. I очередь (2042 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 61,821 | 59,45 | 55,70 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 25,0 | 26,0 | 28,0 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 1545,70 | 1559,60 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 1543,64 | - | - |
| 5 | Сносимый жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1543,64 | 1543,64 |
| 7 | Объем необходимого нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 2,06 | 15,96 |

Выводы

Увеличение площади жилищного фонда будет происходить за счет малоэтажного и среднеэтажного строительства. К концу расчетного срока средняя жилищная обеспеченность на одного человека достигнет 28 м2.

2.3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание

Требуемая мощность объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с действующими нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей городского округа город Зеленогорск в учреждениях различных видов обслуживания.

Расчет нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на I очередь и расчетный срок представлен в таблице 22.

Таблица 22. Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания городского округа город Зеленогорск на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Норма на 1000 чел. | Потребность населения |  | Сущест-вующая мощ-ность | Сохраняемая мощность |  | Требуемая новая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь (численность – 59,45 тыс.чел.) | расчетный срок (численность – 55,70 тыс.чел.) |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения / группы кратковременного пребывания детей | мест | 57 | 3389 | 3175 | 3605 | 3605 | 3605 | - | - |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 112 | 6658 | 6238 | 8130 | 8130 | 8130 | - | - |
| 1.3 | Организации дополнительного образования детей / Внешкольные организации | мест | 10% от числа учащихся | 666 | 624 | 3719 | 3719 | 3719 | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | коек | расчетная | 184 | 184 | 749 | 749 | 749 | - | - |
| 2.2 | Организация скорой медицинской помощи | объект | 1 на 10 тыс. жителей | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 2.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 | 1079 | 1011 | 1591 | 1591 | 1591 | - | - |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения культуры клубного типа (для сельских поселений): | зрительских мест/ объект | 30/ 1 на 20 тыс. населения | 1784/3 | 1671/3 | 1383/3 | 1383/3 | 1383/3 | 401/1 | 288/1 |
| 3.2 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 на 20 тыс. населения | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-спортивные залы общего пользования | м2 общей площади пола | 350 | 20808 | 19495 | 3657 | 3657 | 3657 | 17151 | 15838 |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1950 | 115928 | 108615 | н.д. | н.д. | н.д. | - | - |
| 4.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 75 | 4459 | 4178 | 1466 | 1466 | 1466 | 2993 | 2712 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговые объекты | м2торг.пл. | 502,73 | 29887,3 | 28002,1 | 44878,7 | 44878,7 | 44878,7 | - | - |
| 5.2 | Аптека | объект | 1 на 12 тыс.чел. | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| 6 | Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 2378 | 2228 | 1530 | 1530 | 1530 | 848 | 698 |
| 6.2 | Предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт обуви, бытовой техники) | рабочих мест/ объектов | 9 | 535 | 501 | н.д. | н.д. | н.д. | - | - |
| 6.3 | Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 110 | 6540 | 6127 | 3000 | 3000 | 3000 | 3540 | 3127 |
| 6.4 | Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 440 | 412 | 275 | 275 | 275 | 165 | 137 |
| 6.5 | Противопожарные формирования | депо кол-во депо *кол-во машин | 3 1х8+2х6 | -/24 | -/24 | 5 58 | 5 58 | 5 58 | - | - |
| 6.6 | Комплексные центры (Центры) социального обслуживания | объект | 1 объект на городской округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.7 | Бани | мест | 5 | 297 | 279 | 170 | 170 | 170 | 127 | 109 |

Выводы:

В соответствии с приведенными расчетами определен перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа город Зеленогорск на расчетный срок.

- учреждение культуры клубного типа, 1 объект, планируемый к размещению, 1 очередь;

- общедоступная библиотека с детским отделением, 1 объект, планируемый к размещению, 1 очередь;

- общедоступная библиотека с детским отделением, 1 объект, планируемый к размещению, расчетный срок;

- физкультурно-спортивный зал общего пользования, 1 объект, планируемый к размещению, 1 очередь;

- физкультурно-спортивный зал общего пользования, 1 объект, планируемый к размещению, расчетный срок;

- бассейн, 1 объект, планируемый к размещению, 1 очередь;

- бассейн, 1 объект, планируемый к размещению, расчетный срок;

- устройство плоскостных спортивных сооружений, 1 объект, планируемый к размещению, 1 очередь;

- устройство плоскостных спортивных сооружений, 2 объекта, планируемый к размещению, расчетный срок.

2.3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

На перспективу транспортные связи городского округа ЗАТО город Зеленогорск представлены двумя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным.

2.3.2.5.1 Железнодорожный транспорт

Перспективное развитие железнодорожного транспорта и путевого хозяйства возможно со строительством подъездного пути при условии размещения крупных проектируемых предприятий, а также с увеличением объемов грузоперевозок на основных промышленных предприятиях.

2.3.2.5.2 Трубопроводный транспорт

Не планируется.

2.3.2.5.3 Сеть улиц и дорог

Улично-дорожная сеть города решена с учетом сложившейся застройки и намечаемого генеральным планом освоения новых территорий.

На расчетный срок проектом предусматривается увеличение ее протяженности на 5,1 км.

Проектом предлагается также реконструкция подъездной дороги к городскому округу ЗАТО Зеленогорск по нормам автодорог III категории.

Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа ЗАТО город Зеленогорск составит 201,0 км, в том числе магистральной 48,5 км. Плотность уличной сети будет равна 1,0 км/км2 территории, в том числе магистральной – 0,3 км/км2 территории.

Дороги с преимущественным движением грузового транспорта проходят, минуя жилую застройку городского округа ЗАТО город Зеленогорск.  Основной поток грузового транспорта пройдет по дороге обходного участка южнее второго промышленного района вдоль железной дороги с устройством железнодорожных переездов и примыканий.

2.3.2.5.4 Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

Проектом рекомендуется строительство автовокзала в районе перекрестка улиц Бортникова, Майское шоссе, Калинина и Октябрьская.

2.3.2.5.5 Автомобильный транспорт

На перспективу проектом предусматривается: повышение качества обслуживания пассажиров, обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта.

2.3.2.5.6 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Для размещения автотранспорта проектом предусматривается строительство гаражей и автостоянок из расчета 30 м2 на один автомобиль. В жилых районах планируется размещение 70% парковок, а в промышленных  – 30%.

Для ремонта и обслуживания личного транспорта потребуется:

- 111 постов СТО, из расчета 200 постов н 1000 автомобилей.

- 18 колонок АЗС, из расчета 1200 заправок на 1 колонку, так как стандартная АЗС имеет 3 колонки, всего АЗС требуется 6 единиц.

Существующих сооружений для обслуживания перспективного количества транспортных средств хватает, новое строительство не предусматривается.

##### 2.3.2.6 Инженерная подготовка территории

Территория города в границах населенного пункта, в основном, пригодна для застройки, но характеризуется рядом неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на застройку и общее благоустройство города:

- размыв и обрушение берегового склона реки Кан;

- наличие заболоченных и заторфованных участков;

- высокое стояние грунтовых вод;

- отсутствие на части территории поверхностного стока;

- затопление и подтопление городской застройки весенними паводками.

С целью улучшения условий строительства и эксплуатации жилых и промышленных объектов, а также предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- Водоотвод.

- Защита от затопления.

- Защита от подтопления.

- Защита берегового склона реки Кан.

- Благоустройство выработанных грунтовых карьеров.

- Мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений

###### 2.3.2.6.1 Водоотвод

Водоотвод на территории города решен путем устройства закрытой ливневой канализации в зонах многоэтажной застройки и открытой водоотводной системы в зонах индивидуальной застройки. Поверхностные стоки с планируемой территории удаляются по прибордюрным лоткам дороги (в зонах многоэтажной застройки) либо по кюветам улично-дорожной сети, в закрытые ливневые коллекторы или открытые водоотводные канавы, далее на локальные очистные сооружения и после очистки в водоприемник - реки Кан и Барга.

В застроенной многоэтажными домами части города выпуски ливневой канализации производятся непосредственно в р. Кан и р. Барга. Проектом предлагается соедининть ливневые коллекторы по ул. Гагарина и ул. Набережная, объединив существующие выпуски ливневой канализации. При необходимости предусмотреть размещение небольших подкачивающих насосных станций.

Протяженность проектируемых ливневых коллекторов ориентировочно составляет 5778,2 погонных метров.

Открытые водоотводные канавы (кюветы) предусмотрены на участках усадебной и 2-х этажной застройки, где рельеф обеспечивает их самотёчность. Продольные уклоны кюветов и канав должны обеспечивать отвод поверхностных вод с проезжей части улиц и дорог и примыкающей к ним индивидуальной застройки.

Кюветы проектом рекомендуется предусмотреть на всех дорогах (с обеих сторон) данной застройки. Для предотвращения размыва и разрушения водоотводных кюветов (канав) поверхностными стоками проектом предлагается укрепить дно и откосы посевом трав с развитой корневой системой или одерновкой.

На участках пересечения улиц кюветы (канавы) сообщаются с помощью водопропускных труб. На участках подъездов к индивидуальной застройке над канавами устраиваются мостики. На схеме инженерной подготовки территории показаны основные водостоки, размеры которых превышают стандартные или которые не вошли в профили улиц.

Общая протяжённость планируемых водоотводных канав ориентировочно составляет 5117,3 погонных метров.

Для защиты территории города от стоков, поступающих с нагорных территорий, расположена нагорная водоотводная канава, которая представляет собой земляную траншею без укрепления. Перед выпуском канава состоит из бетонного лотка и трубы диаметром 1000 мм. Сток из которой поступает непосредственно в реку Кан, в этом случае очистка стоков не предусмотрена, т.к. они считаются условно чистыми.

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому проектом предлагаются очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК). Очистные сооружения предназначены для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка. Очистки требует лишь наиболее загрязненная часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности. Очищенный сток соответствует нормам сброса в водоёмы рыбохозяйственного и культурно - бытового назначения.

В зонах многоэтажной застройки проектом предусматривается три ОСДК, в зонах индивидуальной застройки девять очистных сооружений дождевой канализации и один резервуар – накопитель ливневых стоков. По мере накопления, стоки необходимо вывозить на очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

###### 2.3.2.6.2 Защита от затопления

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 зоны затопления, подтопления считаются установленными с момента внесения сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости.

По данным министерства экологии и рационального природопользования проект «Определение границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к р. Кан и р. Барга в границах ЗАТО г. Зеленогорска» (далее – Проект) проходит процедуру согласования (приложение 8).

В соответствии с Проектом часть территории городского округа город Зеленогорск попадает в зону затопления 1% обеспеченности и в зоны сильного (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности), умеренного (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2,0 м от поверхности) и слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров от поверхности).

Методом инженерной защиты проектируемой территории от затопления и подтопления проектом предлагается, в соответствии с пунктом 13.6 свода правил СП 42.13330.2016, обвалование территории. Отметку бровки дамбы обвалования следует принимать на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Общая протяженность дамбы обвалования ориентировочно составляет 563,1 погонных метров.

Конструктивное решение дамбы обвалования уточнится при рабочем проектировании в соответствии с архитектурным и инженерным решением береговой полосы. Для пропуска поверхностных вод с территорий, прилегающих к дамбе обвалования, необходимо предусмотреть водопропускные сооружения.

Для предотвращения подтопления проектом предусматривается комплекс мероприятий по высотной организации планируемой территории и поверхностному водоотводу.

###### 2.3.2.6.3 Защита от подтопления

При освоении территории микрорайона № 23, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, которая расположена на заторфованных территориях и подвержена подтоплению, проектом предлагаются мероприятия по выторфовке с последующей отсыпкой дренажным грунтом.

Часть проектируемой территории микрорайона № 23 попадает в зоны сильного (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра) и умеренного (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2,0 метров) подтопления.

В соответствии с пунктом 13.4 свода правил СП 42.13330.2016 понижение уровня грунтовых вод на территории капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 метра.

Методом инженерной защиты проектируемой территории от подтопления проектом предлагается подсыпка территории. Площадь подсыпаемой территории ориентировочно составляет 271,4 тыс. м2.

###### 2.3.2.6.4. Защита берегового склона реки Кан

По данным администрации г. Зеленогорска. для предотвращения процессов размыва и обрушения берегового склона р. Кан, выполнено берегоукрепление, за исключением участка береговой линии перед лодочной станцией и участка между лодочной станцией и микрорайоном 28. Проектом предлагается продолжить берегоукрепление склона р. Кан и устройство набережной из железобетонных плит на участках перед лодочной станцией и перед микрорайоном № 23 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). Протяженность данного вида берегоукрепления ориентировочно составляет 1079,8 п.м.

Так же происходит размывание берега на повороте реки Кан. Проектом предлагается данный участок реки предусмотреть к берегоукреплению каменной наброской с целью предотвратить дальнейшее размывание берегового склона. Ориентировочная протяженность данного вида берегоукрепления составляет 2632,6 п.м.

###### 2.3.2.6.5 Благоустройство выработанных грунтовых карьеров.

В центральной части города на удалении 500-850 метров от берега реки Кана расположено три искусственных водоема, образовавшихся на месте карьеров по добыче песчано-гравийной смеси.

Берега водоёмов, особенно в восточной части, заболочены. В весенние периоды отмечается подъем уровня воды в водоемах и, связанное с этим, подтопление прилегающей территории. Водоемы имеют гидравлическую связь с Каном, но подъем воды в них происходит быстрее, чем в реке за счет активизации разгрузки сюда талых и грунтовых вод. Падение уровня воды в Кане отражается на уровне водоемов и грунтовых вод, но с опозданием. Спад уровня грунтовых вод происходит медленно и продолжается до зимней межени.

Водоем 1 соединен с Каном подземным каналом диаметром 1 м. По этому каналу осуществляется регулировка уровня воды в водоеме. Водоемы 1 и 2 соединены металлической трубой диаметром 0,6 метра. Несмотря на изолированность водоемов застойных явлений и «цветения» воды в них не наблюдается. Объясняется это тем, что необходимый для биологического самоочищения воды водообмен в водоемах происходит за счет фильтрации грунтовых вод в аллювиальной толще древнего русла Кана.

Генеральным планом предусматривается организация в районе водоемов зоны отдыха с формированием по берегам водоемов песчаных пляжей, посадкой кустарников и многолетних трав.

С целью благоустройства берегов водоемов проектом предлагается устройство песчаных пляжей и мощение из камня, посадка кустарников и многолетних трав.

Ориентировочная протяженность благоустройства берегов водоемов составляет 7678 погонных метров.

###### 2.3.2.6.6 Мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений

По данным Администрации ЗАТО г. Зеленогорска подпорная плотина водохранилища Красноярской ГРЭС-2 состоит из каменных и бетонных блоков. В настоящее время ГТС находятся в удовлетворительном состоянии. На ГТС проводится постоянный мониторинг технического состояния ГТС, регулярно проверяемый Ростехнадзором.

Плотина для защиты от паводков на реке Барга имеет земляное (глиняное) тело плотины и бетонное водопропускное устройство. Состояние удовлетворительное.

Проектом предлагается повысить отметку гребня плотины и усилить её бетонными блоками, провести реконструкцию водосбросных сооружений.

Проектом также предлагается осуществлять постоянный контроль и мониторинг технического состояния ГТС и устранять разрушения.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы мероприятий по инженерной подготовке территории, которые требуют дополнительных обоснований и расчетов на последующих стадиях проектирования. при наличии подробных геологических и гидрогеологических изысканий.

2.3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры

###### 2.3.2.7.1 Водоснабжение

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного и промышленного назначения.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 220 л/сут на 1 жителя для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и 50 л/сут на 1 жителя для застройки, не оборудованной внутренним водопроводам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10 метров, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 метра, при пожаротушении свободный напор не менее 10 метров.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел.;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по своду правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и своду правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет:

1. Жилая застройка - 2 пожара с расчетным расходом 40.0 л/с;

2. Промышленные объекты - 2 пожара с расчетным расходом по 35.0 л/с.

Трехчасовые противопожарные запасы воды хранятся в контррезервуарах города и промышленных объектов, пополнение которых обеспечивается расходами существующей системы водоснабжения.

Расчетный объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения составляет: на I очередь – 21410 м³/сут и на расчетный срок – 25000 м³/сут.

Производительность сооружений водоснабжения:

- проектная производительность поверхностного водозабора – 55000 м3/сут.

- фактическая производительность поверхностного водозабора – 18140 м3/сут

- проектная производительность подземного источника – 17500 м3/сут.

- разрешенная производительность подземного источника – 8300 м3/сут.

- фактическая производительность подземного источника – 3270 м3/сут.

Подключение новых абонентов к сетям водоснабжения планируется от существующей системы водоснабжения.

Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.3684-21.

Мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения включают в себя модернизацию системы водоснабжения с использованием кольцевых схем, капитальный ремонт и замену физически изношенных сетей водопровода (с использованием труб из полимерных материалов), установку приборов учета. Места проведения ремонтов уточнить на следующих этапах проектирования.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру. Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

###### 2.3.2.7.2 Водоотведение (канализация)

Расчетные объемы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составляют:

- на I очередь - 21410 м³/сут;

- на расчетный срок - 25000 м³/сут.

Канализационные очистные сооружения:

- проектная производительность КОС  составляет  – 47000 м3/сут.

- фактическая производительность ОС в 2019 году составила  – 18340 м3/сут.; в 2021 году – 16500 м3/сут.

Проектом предусматривается строительство самотечных, напорных канализационных сетей и КНС для транспортировки сточных вод до очистных сооружений от проектируемой жилой застройки кварталов и объектов соцкультбыта.

Необходимо произвести капитальный ремонт участков канализационных сетей, оборудования канализационных насосных станций и сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Места проведения ремонтов уточнить на следующих этапах проектирования.

Очистные сооружения

На расчетный период - необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений города по техно-рабочему проекту, разработанному КО ВНИПИЭТ в 1992г. Техно-рабочий проект выполнен по результатам отчета НИИКВ и ОВ им. Памфилова и технического задания на реконструкцию очистных сооружений г.3еленогорска с согласованием органами Госкомприроды качественных показателей очистки сточных вод и доведения расчетной производительности очистных сооружений до 55.00 тыс. м3/сут. (инв.№ 192-2254). Отведение очищенных сточных вод принято в реку Сыргил.

###### 2.3.2.7.3 Теплоснабжение

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей определены по укрупненным показателям согласно своду правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и своду правил СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» с учетом технико-экономических показателей.

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Объем теплоснабжения составляет: на I очередь - 228.261 МВт (196.269 Гкал/час) и на расчетный срок - 228.573 МВт (196.538 Гкал/час).

Проектом предлагается поэтапное подключение тепловых нагрузок перспективных потребителей к обоим существующим на сегодняшний день теплоисточникам: Красноярской ГРЭС-2 и котельной ООО «ТЭК-45».

Строительство новых магистральных тепловых сетей позволит с минимальными тепловыми потерями обеспечить транспортировку тепловой энергии до каждого потребителя.

###### 2.3.2.7.4 Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового и промышленного назначения. Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Расчетная электрическая нагрузка на I очередь составляет – 44207.0 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок составляет – 44604.6 кВт.

Сохраняется существующая схема электроснабжения.

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт сетей электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ и трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ. Места проведения ремонтов уточнить на последующих стадиях проектирования.

Для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки проектируются новые ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ.

###### 2.3.2.7.5 Газоснабжение

###### Строительство новых сетей газоснабжения не предусматривается.

###### 2.3.2.7.7 Трубопроводный транспорт

Развития трубопроводного транспорта не предусматривается.

###### 2.3.2.7.7 Связь и информатизация

Сохраняется существующая схема связи.

Возможны мероприятия по капитальному ремонту и модернизации существующих сетей и оборудования связи, в том числе вышек и оборудования мобильной связи, включающую в себя установку новых вышек сотовой связи с базовыми станциями.

2.3.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

По данным Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с целью охраны окружающей среды на территории городского округа запланировано следующее:

- осуществление контроля за экологическим состоянием территории города;

- выполнение мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п;

- решение вопроса по сбору отходов, образовавшихся при ремонте жилых помещений в многоквартирных домах, с площадок накопления ТКО в судебном порядке;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на землях общего пользования, контроль и организация работы по их ликвидации;

- продолжить работу по определению мест (площадок) накопления ТКО в индивидуальной жилой застройке;

- организовывать создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся у населения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- осуществление экологического просвещения населения.

2.3.2.8.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Проектом планируется изменение границ населенного пункта, с включением в границы территории с восточной стороны населенного пункта, занятой городскими лесами, и исключении из границ населенного пункта производственной территории, расположенной с западной стороны населенного пункта.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов, является переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

2.3.2.8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов недр

В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей	 залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Сведения о наличии или отсутствии месторождений полезных ископаемых в недрах под участком  предстоящей застройки на территории Красноярского края предоставляет Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Федерального агентства по недропользованию в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.05.2012 № 122.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом расстояния, необходимого для организации санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране недр:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, выявление контуров залегания полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения.

2.3.2.8.3 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

В соответствии с требованиями законодательства в целях охраны окружающей среды населенных пунктов промышленные предприятия и объекты хозяйственной и иной деятельности, оказывающие негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, должны отделяться от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха или курорта санитарно-защитной зоной.

Наиболее рациональным направлением решения вопроса организации санитарно-защитной зоны для действующих предприятий в условиях сложившейся градостроительной ситуации является обоснование степени эколого-гигиенического воздействия с разработкой, при необходимости, планов мероприятий по исключению факторов негативного влияния объекта на окружающую среду и условия проживания населения в окружающей застройке с учетом требований действующего санитарного законодательства. Обязательным условием современного промышленного развития является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических веществ или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоёмы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Филиалом АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) - Красноярская ГРЭС-2», который является объектом I категории негативного воздействия на окружающую среду, разработан план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период наступления неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в соответствии с руководящим документом «Положение о регулировании выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий на тепловых электростанциях и в котельных» РД 153-34.0-02.314-98.

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организационно технические мероприятия по усилению контроля и технологической дисциплины.  Для II и III режимов регулирования включаются технологические мероприятия, сокращающие выбросы.

Уменьшение выбросов должно составлять:

- I режим - 5-10%;

- II режим - 10-20%

- III режим - 20-25%.

При наступлении НМУ помимо снижения выбросов от котлов необходимо прекратить все работы, связанные со значительным пылением на всей территории промышленной площадки.

На предприятиях города Зеленогорска рекомендуется осуществлять организационно-технические и иные мероприятия, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- выполнение проектов границ санитарно-защитных зон действующих предприятий с сокращением нормативных размеров на основании проведения атмосфероохранных мероприятий;

- установление границ санитарно-защитных зона предприятий (внесение сведений о них в ЕГРН);

- разработка (расчет) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, нормативов допустимых выбросов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- осуществление контроля со стороны Администрации ЗАТО г. Зеленогорск за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель;

- организация работ по регулированию выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ);

- организация контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов;

- организация и проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города выбросами стационарных и передвижных источников выбросов с целью определения значений расчетных фоновых концентраций загрязняющих веществ по запросам природопользователей.

2.3.2.8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения обязательным условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

Необходимо разработать проекты и установить границы зон с особыми условиями использования территории – зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

Подготовить сведения о границах зон с особыми условиями, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,  требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

- Организация водоохранных зон:

Органам местного самоуправления при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов необходимо руководствоваться размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей или вынос их из водоохраных зон, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

2.3.2.8.5 Мероприятия в области обращения с отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все субъекты Российской Федерации с 01.01.2019 перешли на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности.

В соответствии с Приказом от 18.02.2022 г. № 77-159-од «О внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.06.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае» городской округ ЗАТО город Зеленогорск относится к Зеленогорской технологической зоне.

Для расчета количества твердых коммунальных отходов на перспективу использованы:

Свод правил СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 15.01.2021 77-51-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Согласно Методическим рекомендациям МКД 701.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственными товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и прочие, где имеются сотрудники.

Расчет ТКО от населения:

В соответствии с «Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края», утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, для Зеленогорской технологической зоны принята норма 0,07 м3 на 1 человека в месяц в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах. Количество образующихся крупногабаритных отходов (КГО) рассчитано в размере 5% от общего количества ТКО.

Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления коммунальных отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5% по массе. В данный прогноз норматива накопления ТКО заложено его ежегодное увеличение на 0,5% по массе.

Таблица 23 – Расчет ТКО от населения

| Наименование населенных пунктов | Численность, чел. населения на I очередь, чел. | Численность, чел населения на расчетный срок, чел. | Количество ТКО куб.м/мес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| город Зеленогорск | 59450 | 55700 | 4161,5 | 3899 |

Количество ТКО от различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения рассчитывается исходя из проектной мощности (вместимости) объектов и нормативов накопления ТКО. Поскольку нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края ежегодно корректируются, расчет ТКО от объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения не выполнялся.

Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО.

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках.

Сбор предполагает организацию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах не менее 25 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах не менее 10 метров.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Для осуществления раздельного сбора ТКО необходимо установить дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых отходов. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Создание и содержание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляют органы местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Обновление контейнерного парка может быть возложено на регионального оператора в пределах 1% от его необходимой валовой выручки в случае, если эти затраты включены в единый тариф регионального оператора.

Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.  Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5°С и выше – не более 1 суток;

плюс 4°С и ниже – не более 3 суток.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края (далее – территориальная схема), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 18.02.2022 г. № 77-159-од. На перспективу в территориальной схеме учтены объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые имеют проект и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и известна дата ввода в эксплуатацию.

Территория Красноярского края разделена на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами («технологические зоны»).

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно осуществляться одним региональным оператором. Физически территориальная зона может обслуживаться несколькими различными операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО. Региональный оператор заключает договоры с операторами.

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Таблица 24. Объект обработки ТКО для целей моделирования системы обращения с ТКО

| Наименование | Точный адрес фактического местоположения | Наименование технологии | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПромТех» | г. Зеленогорск, ул. Лебедёвская, 9 | Мусоросортировочный комплекс с участком прессования «хвостов» | 40 000 |

Таблица 25 – Существующая схема потоков отходов

| Наименование ЮЛ | Наименование населенного пункта сбора отходов | Наименование объекта обращения с отходами | Тип объекта обращения с отходами | Адрес объекта обращения с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Городское жилищно- коммунальное управление» г. Зеленогорска | город Зеленогорск | Полигон ТКО в г. Зеленогорске (эксплуатирующая организация - ООО «ПромТех») | Полигон ТКО | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска | город Зеленогорск | Полигон ТКО в г. Зеленогорске (эксплуатирующая организация - ООО «ПромТех») | Полигон ТКО | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 |
| Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска | город Зеленогорск | Объект рекультивации земель с применением промышленных отходов 3,4,5 класса опасности (эксплуатирующая организация - ООО «Вторичные ресурсы Красноярск») | Иное | г. Красноярск, отработанный карьер 2-го кирпичного завода |
| Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска | город Зеленогорск | Полигон ТКО в г. Зеленогорске (эксплуатирующая организация - ООО «ПромТех») | Полигон ТКО | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 |
| ООО «Автохозяйство» | город Зеленогорск | Полигон ТКО в г. Зеленогорске (эксплуатирующая организация - ООО «ПромТех») | Полигон ТКО | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 |
| Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска | город Зеленогорск | Полигон ТКО в г. Зеленогорске (эксплуатирующая организация - ООО «ПромТех») | Полигон ТКО | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская. 9 |

Рисунок 6 – Объекты инфраструктуры

|  | Объект хранения/захоронения отходов. Цвет объекта соответствует привязанному району |
| --- | --- |
|  | Объект сортировки/утилизации отходов. Цвет объекта соответствует привязанному району |

Размещение объектов зависит от разделения территории на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (также – «технологические зоны»).

Предлагаемые в ТСО объекты по обращению с ТКО имеют привязку в рамках муниципального образования. Принятие решений о местах расположения объектов обращения с отходами осуществлялось на основе данных о транспортной доступности и о количестве собираемых отходов. Основным критерием принятия решений была минимизация суммарных затрат (на сбор, транспортирование, переработку и размещение). Сведения о фактических и будущих местах расположения объектов обращения с отходами (сортировки, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов), включая требования к ним земельного, санитарно-гигиенического и экологического законодательства.

Выбор земельных участков должен осуществляться в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

В целях вторичного использования ресурсов целесообразно введение раздельной системы сбора ТКО.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Мероприятия в области обращения с отходами:

  - повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

  - организация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  - разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций;

- введение раздельного сбора ТКО;

По стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года:

- организовывать создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся у населения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- определить места (площадки) накопления ТКО в индивидуальной жилой застройке;

- создание и реконструкция полигона твёрдых коммунальных отходов (создание III очереди полигона);

- провести реконструкцию золоотвала с устройством буферной ёмкости (Филиал АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) – «Красноярская ГРЭС-2»);

- выявлять несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на землях общего пользования, обеспечение контроля и организации работы по их ликвидации;

- проводить сбор ртутьсодержащих отходов, образованных у населения и размещенных на несанкционированных свалках, с последующей передачей в специализированную организацию для обезвреживания;

- организовать строительство специализированного пункта хранения твёрдых радиоактивных отходов (АО «ПО ЭХЗ»).

2.3.2.8.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения.

- Разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. Внесение границ санитарно-защитных зон в ЕГРН. Внесение границ утвержденных границ санитарно-защитных зон в градостроительную документацию.

- Разработка мероприятий по снижению загрязнений атмосферного воздуха от теплоисточников, расположенных в жилой зоне.

- Необходимо разработать проекты и установить границы зон с особыми условиями использования территории – зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

- Организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений в составе трех поясов. Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения. В пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

- Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

- Организация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

- Разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций.

- Введение раздельного сбора ТКО.

- Строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций.

- Организация работ по регулированию выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

- Организация и проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города выбросами стационарных и передвижных источников выбросов с целью определения значений расчетных фоновых концентраций загрязняющих веществ по запросам природопользователей.

- Создание организаций для контроля и защиты городских лесов на территории города Зеленогорска. Разработка комплекса мероприятий по охране городских лесов от пожаров, вредителей, незаконных рубок и т.д.

По программе социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года:

- Эксплуатация автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

- Расширение и модернизацию состава автоматизированной измерительной системы производственно-экологического мониторинга (АО «ПО ЭХЗ»).

- Модернизация парка приборов для проведения производственно-экологического контроля (АО ПО «ЭХЗ»).

- Организация работ по созданию мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся у населения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

- Создание и реконструкция полигона твёрдых коммунальных отходов (создание III очереди полигона).

- Реконструкция золоотвала с устройством буферной ёмкости (Филиал АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13) - Красноярская ГРЭС-2).

- Сбор ртутьсодержащих отходов, образованных у населения и размещенных на несанкционированных свалках, с последующей передачей в специализированную организацию для обезвреживания.

- Строительство специализированного пункта хранения твёрдых радиоактивных отходов (АО «ПО ЭХЗ»).

2.4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий

Планируемое размещение объектов местного значения, предлагаемых генеральным планом, окажет положительное влияние на комплексное развитие территории городского округа. Неосвоенные территории городского округа станут привлекательными с инвестиционной точки зрения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности, которые возникнут с появлением планируемых объектов местного значения (строительство третьей очереди полигона твердых коммунальных отходов и очистных сооружений в южном жилом районе и вдоль р. Кан) относятся зоны с особыми условиями использования территории.

Ориентировочные границы санитарно-защитных зон представлены на соответствующих картах. В санитарно-защитных зонах не размещаются: жилая застройка, ландшафтно-рекреационная зона, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

2.5 Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального и регионального значения

На основании требований части 6 статьи 9 и части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральный план городского округа ЗАТО город Зеленогорск выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации.

В таблице 26 приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, которые были учтены при подготовке генерального плана, с реквизитами указанных документов.

Таблица 26. Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке генерального плана городского округа ЗАТО город Зеленогорск

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2607-р от 28.12.2012 |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013 |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3466-р от 21.12.2020 |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Указ Президента Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015 |
| 6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3616-р от 28.12.2020 |

Документами территориального планирования Российской Федерации не предусматривается размещение объектов федерального значения на территории городского округа город Зеленогорск

Перечень объектов, планируемых к строительству на территории городского округа город Зеленогорск в соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Красноярского края и проектом внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского края приводится в таблице 27.

Таблица 27. Перечень объектов, планируемых к размещению на территории городского округа ЗАТО город Зеленогорск проектом внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края

| № п/п | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства регионального значения в области образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство профессиональной образовательной организации | 1 объект. Характеристика уточняется на дальнейших этапах проектирования | ЗАТО Зеленогорск | I очередь (2021 – 2030 гг.) | Не требуется |

2.6 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и исключаются из границы населенного пункта

Существующие границы населенного пункта город Зеленогорск установлены генеральным планом ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденным решением от 29.03.2007 №28-300р Совета депутатов ЗАТО города Зеленогорска Красноярского края.

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается изменение существующих границ населенного пункта, с включением и исключением земельных участков. Предлагается включить в границы территорию общей площадью 3061 га,  восточной и юго-западной стороны населенного пункта, и исключить из границ населенного пункта территорию общей площадью – 3154,56 га, в том числе производственную территорию электрохимического завода, расположенную с западной стороны населенного пункта, а также исключить территорию, занятую садоводствами, расположенную в юго-восточной части. Подробная характеристика включаемых и исключаемых участков приводится в таблицах 28 и 29.

Площадь населенного пункта в существующих границах – 13152,76 га. Площадь населенного пункта в предлагаемых границах составит 13059,20 га. На перспективу площадь населенного пункта уменьшится на 93,56 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и исключаются, из границ населенного пункта г. Зеленогорск приводится в таблице 28.

Таблица 28 – Баланс земель по категориям в границах городского округа г. Зеленогорск

| № п/п | Категории земель | Современное состояние, га | Перспективное использование, га | Изменение площади на перспективу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 13152,76 | 13059,20 | -93,56 га (+3061 га – 3154,56 га) + 3061 га (включение в границы н.п. 2591,42 га из земель населенных пунктов (городские леса) + включение в границы н.п. 469,58 га из земель сх. назначения) -3154,56 га (исключение из границ н.п. 224,10 га с послед. переводом в земли сх. назначения, а также исключение из границы н.п. 2930,46 га с последующим переводом в земли промышленности) |
| 2 | Земли населенных пунктов (в т.ч. городские леса), расположенные за установленной границей населенного пункта | 2591,42 | - | - 2591,42 га (включение в границы населенного пункта) |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 464,42 | 218,94 | -245,48 га (включение в границы н.п. земель с/х назначения общей площадью 469,58 га; исключение из границы н.п. с последующим переводом в земли сх назначения территории общей площадью – 224,10 га) |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | 2930,46 | +2930,35 га (исключение из границ населенного пункта территории, занимаемой электрохимическим заводом) |
|  | Итого | 16208,6 | 16208,6 |  |

Таблица 29. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и исключаются из границ населенного пункта г. Зеленогорск

| Номер земельного участка | Категория земель |  | Адрес | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДО | ПОСЛЕ |  |  |  |  |
| Включаемые участки |  |  |  |  |  |  |
| С восточной стороны |  |  |  |  |  |  |
| 24:59:0901001:6 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, восточнее садоводства № 2 | для разработки карьера по добычи бытового камня Сохатинского месторождения | 158712 | Использование в соответствии с установленным видом разрешенного использования |
| 24:59:0901001:4 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, район карьера Сохатинский', участок № 21 | для строительства индивидуального гаража | 32 | -//- |
| 24:59:0901001:5 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для строительства индивидуального гаража | 32 | -//- |
| 24:59:0901001:3 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск |  | 32 | -//- |
|  |  |  |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
| 24:59:0901001:18 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, в районе карьера "Сохатинский" кооператива автомотолюбителей № 2, участок № 20 | Для размещения индивидуальных гаражей | 33 | -//- |
| 24:59:0901001:20 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, в районе карьера "Сохатинский", кооператива автолюбителей № 2, участок № 1 | для эксплуатации индивидуального гаража | 30 | -//- |
| 24:59:0901001:162 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск, город Зеленогорск, улица Карьерная, земельный участок № 23/5 |  | 33 | -//- |
|  |  |  |  | объекты гаражного назначения (код 2.7.1) |  |  |
| 24:59:0901001:163 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск, город Зеленогорск, улица Карьерная, земельный участок № 23/6. | объекты гаражного назначения (код 2.7.1) | 29 | -//- |
| 24:59:0901001:24 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, в районе карьера "Сохатинский" кооператива автомотолюбителей № 2, участок № 57 | для эксплуатации индивидуального гаража | 35 | -//- |
| 24:59:0901001:1 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 782 | -//- |
| 24:59:0901001:8 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 2, улица № 108, участок № 3 | малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) | 771 | -//- |
| 24:59:0901001:16 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 2, улица № 108, участок № 16 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 1202 | -//- |
| 24:59:0901001:17 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 2, улица № 108, участок № 18 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 1189 | -//- |
| 24:59:0901001:22 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 2, улица №108, участок № 7 | для садоводства | 989 | -//- |
| 24:59:0901001:30 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 2, улица № 108, участок № 5 | малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) | 1159 | -//- |
| 24:59:0901001:31 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | город Зеленогорск, садоводство № 2, улица № 108, участок № 1 | ведение садоводства | 695 | -//- |
| 24:59:0901001:9 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, на территории бывшей школы космонавтики | для строительства гостиницы | 2000 | -//- |
| 24:59:0901001:7 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, северо-восточнее садоводства № 1а | для разработки карьера по добычи растворного песка Мариинского месторождения | 101584 | -//- |
| 24:59:0901002:11 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 617 | -//- |
| 24:59:0901002:111 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск садоводство № 1а, улица № 77, участок № 4, Россия | для садоводства | 610 | -//- |
| 24:59:0901002:112 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1, улица № 84, участок № 2, Россия | для садоводства | 1034 | -//- |
| 24:59:0901002:113 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 78, участок № 6 | для садоводства | 630 | -//- |
| 24:59:0901002:117 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1А, улица № 74, участок № 5 | для садоводства | 802 | -//- |
| 24:59:0901001:12 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 616 | -//- |
| 24:59:0901002:13 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 604 | -//- |
| 24:59:0901002:131 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, садоводство № 1А, улица №81, участок №12 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 594 | -//- |
| 24:59:0901002:132 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство №1а, улица №81, участок № 16 | для садоводства | 490 | -//- |
| 24:59:0901002:146 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 78, участок № 2 | для садоводства | 827 | -//- |
| 24:59:0901002:147 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 74, участок № 1 | для садоводства | 1404 | -//- |
| 24:59:0901002:148 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 75, участок № 15 | для садоводства | 624 | -//- |
| 24:59:0901002:149 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 75, участок № 17 | для садоводства | 616 | -//- |
| 24:59:0901002:15 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 606 | -//- |
| 24:59:0901002:150 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 86, участок № 12 | для садоводства | 519 | -//- |
| 24:59:0901002:152 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, ул. 75, участок № 1а | Малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) | 563 | -//- |
| 24:59:0901002:16 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 631 | -//- |
| 24:59:0901002:17 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:18 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 653 | -//- |
| 24:59:0901002:19 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 573 | -//- |
| 24:59:0901002:20 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:21 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 644 | -//- |
| 24:59:0901002:23 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск садоводство № 1а улица № 78,участок 1 | для садоводства | 628 | -//- |
| 24:59:0901002:24 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:25 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 914 | -//- |
| 24:59:0901002:26 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 76, участок № 21 | для садоводства | 650 | -//- |
| 24:59:0901002:27 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:28 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:29 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 74, участок № 3 | для садоводства | 874 | -//- |
| 24:59:0901002:30 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск | для садоводства | 603 | -//- |
| 24:59:0901002:63 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 1а, улица № 74, участок № 7 | для садоводства | 763 | -//- |
| 24:59:0901002:157 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство № 1А, 78-я улица, участок № 21 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 600 | -//- |
| 24:59:0901002:268 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край ,город Зеленогорск, садоводство № 1А, 81-я улица, земельный участок № 9 |  | 605 | -//- |
|  |  |  |  | Ведение садоводства |  |  |
| 24:59:0901002:347 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство № 1А, 87-я улица, земельный участок № 1 | ведение садоводства | 820 | -//- |
| 24:59:0901002:348 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство N 1А, 85-я улица, земельный участок N 6 | Ведение садоводства | 613 | -//- |
| 24:59:0901002:349 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство № 1А, 74-я улица, земельный участок № 16/1 |  | 455 | -//- |
|  |  |  |  | Ведение садоводства |  |  |
| 24:59:0901002:350 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство №1А, 82-я улица, земельный участок № 2 | ведение садоводства | 669 | -//- |
| 24:59:0901002:351 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство № 1А, 78-я улица, земельный участок №17 | ведение садоводства | 612 | -//- |
| 24:59:0901002:353 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск, город Зеленогорск, садоводство № 1 А, 83-я улица, земельный участок № 12 | ведение садоводства | 844 | -//- |
| 24:59:0901002:354 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Зеленогорск, город Зеленогорск, садоводство № 1А, 77-я улица, земельный участок № 20 | ведение садоводства | 618 | -//- |
| часть кадастрового квартала 24:59:0901001 | Земли населенных пунктов (городские леса), расположенные за установленной границей населенного пункта | Земли населённых пунктов | - | - | 25914218 | Городские леса |
| Итого земли, включаемые с восточной стороны |  |  |  |  | 26210482 |  |
| С юго-западной стороны |  |  |  |  |  |  |
| 24:59:0801001:9 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Красноярский край, г. Зеленогорск, садоводство № 8 квартал № 7 улица № 1, 13 | для садоводства | 1130 | Использование в соответствии с установленным видом разрешенного использования |
| 24:59:0801001:12 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8 квартал 6 улица № 9, участок № 2 | для садоводства | 952 | -//- |
| 24:59:0801001:106 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Красноярский край, г Зеленогорск, Садоводство №8, ул.4, квартал 7, д.9 | для садоводства | 1012 | -//- |
| 24:59:0801001:125 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8 квартал № 6 улица № 1,участок № 13 | Для садоводства | 1098 | -//- |
| 24:59:0801001:194 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 7, улица № 9, участок № 2 | Для садоводства | 1000 | -//- |
| 24:59:0801001:240 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Красноярский край, г Зеленогорск, Садоводство №8, ул.1, квартал 7, д.14 | Для садоводства | 1043 | -//- |
| 24:59:0801001:243 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводческое товарищество №8, квартал №7, улица №1, участок №20 | для садоводства | 999 | -//- |
| 24:59:0801001:273 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство №8, квартал №7, улица №2, участок №16 | Для садоводства | 997 | -//- |
| 24:59:0801001:456 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 7, улица № 5, участок № 5 | Для садоводства | 1005 | -//- |
| 24:59:0801001:485 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 8, улица № 11, квартал № 5, участок № 8 | для садоводства | 1357 | -//- |
| 24:59:0801001:495 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Красноярский край, г. Зеленогорск, Садоводство №8, ул.1, квартал 7, д.16а | Для садоводства | 495 | -//- |
| 24:59:0801001:842 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство № 8, 7 квартал, 1-я улица, земельный участок № 4 | ведение садоводства | 1032 | -//- |
| 24:59:0801001:858 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, земельный участок N 14Л | Охрана природных территорий | 1926299 | -//- |
| 24:59:0801001:5 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8 квартал № 7 улица № 7, участок № 13 | для садоводства | 1019 | -//- |
| 24:59:0801001:506 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 6, улица № 1, участок № 15 | для садоводства | 1000 | -//- |
| 24:59:0801001:507 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Красноярск - 45, садоводство № 8, улица № 1, участок № 30, квартал № 7 | для садоводства | 1380 | -//- |
| 24:59:0801001:512 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 7, улица № 5, участок № 9 | для садоводства | 982 | -//- |
| 24:59:0801001:529 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г. Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 5, улица № 11, прилегающий к участку № 29 | для садоводства | 502 | -//- |
| 24:59:0801001:533 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, садоводство №8, 5 квартал, 12-я улица, земельный участок №11 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 1018 | -//- |
| 24:59:0801001:56 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 5, улица № 5, участок № 14 | для садоводства | 1063 | -//- |
| 24:59:0801001:57 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8, квартал № 5, улица № 5, участок 15 | для садоводства | 1027 | -//- |
| 24:59:0801001:64 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8 квартал № 7 улица № 1, участок № 17 | для садоводства | 1000 | -//- |
| 24:59:0801001:65 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, садоводство № 8 квартал № 7 улица № 2, участок № 36 | для садоводства | 1000 | -//- |
| 24:59:0801001:66 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | г Зеленогорск, прилегающий к участку № 36 в квартале № 7 по улице № 2 в садоводстве № 8 | для садоводства | 341 | -//- |
| 24:59:0000000:25213 | Земли населённых пунктов* (по данным ЕГРН)/ Земли сельскохозяйственного назначения (по данным электронной карты 1:25000 по категориям) | Земли населённых пунктов | садоводческое товарищество № 8 улица № 6 квартал № 6 участок № 15 | для садоводства | 1071 | -//- |
| часть кадастрового квартала 24:59:0801001 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | садоводческое товарищество № 8 | Фактически территория занята участками под ведение садоводства. Но сведения в ЕГРН об участках не внесены | 2449688 | В соответствии с фактическим использованием (для ведения садоводства) |
| Итого земли, включаемые с юго-западной стороны |  |  |  |  | 4399510 |  |
| ВСЕГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ |  |  |  |  | 30609992 |  |
| Исключаемые участки |  |  |  |  |  |  |
| С юго-восточной стороны |  |  |  |  |  |  |
| часть кадастрового квартала 24:59:0408008 | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 3671059 | для сельскохозяйственного использования |
| Итого исключаемые земли с юго-восточной стороны |  |  |  |  | 3671059 |  |
| С западной стороны |  |  |  |  |  |  |
| 24:59:0103001:1 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для шламонакопителя | 354287 | для эксплуатации территории электрохимического завода |
| 24:59:0103001:115 | Земли промышленности… | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 | для использования в целях эксплуатации сооружений: площадка для складирования твердых коммунальных отходов 2 очереди, наружные сети, сети электроснабжения; здания весовой | 27121 | -//- |
| 24:59:0103001:116 | Земли промышленности… | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 | для использования в целях эксплуатации сооружений: площадка для складирования твердых коммунальных отходов 2 очереди, наружные сети, сети электроснабжения; здания весовой | 24900 | -//- |
| 24:59:0103001:12 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 2 | для рекультивации земельного участка | 117425 | -//- |
| 24:59:0103001:123 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе КГРЭС-2, Россия | для строительства животноводческой фермы | 75000 | -//- |
| 24:59:0103001:124 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск Россия, от полигона ТБО | Для эксплуатации сооружения "подъездная автодорога к стрельбищу" | 10880 | -//- |
| 24:59:0103001:125 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2, зд. 66 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 23035 | -//- |
| 24:59:0103001:126 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2, зд. 67 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 37173 | -//- |
| 24:59:0103001:127 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2, зд. 70 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 1972 | -//- |
| 24:59:0103001:128 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, №2 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 1598 | -//- |
| 24:59:0103001:129 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная №2, соор.10 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 106117 | -//- |
| 24:59:0103001:13 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2А | для эксплуатации здания мойки автомобилей | 4573 | -//- |
| 24:59:0103001:130 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, №2 | занимаемый рыборазводным хозяйством | 4066 | -//- |
| 24:59:0103001:132 | Земли промышленности… | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | Для строительства третьей очереди полигона твердых коммунальных отходов | 52889 | -//- |
| 24:59:0103001:15 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 2 | для эксплуатации сооружений тепловой электростанции (участок № 2) | 14520 | -//- |
| 24:59:0103001:16 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2 | Для эксплуатации зданий и сооружений тепловой электростанции (участок № 1) | 971005 | -//- |
| 24:59:0103001:17 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная | для использования в целях эксплуатации склада металлоконструкции | 3000 | -//- |
| 24:59:0103001:18 | Земли промышленности… | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2 | для эксплуатации золоотвала тепловой электростанции | 1557784 | -//- |
| 24:59:0103001:19 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2 | для эксплуатации гидроузла тепловой электростанции | 44117 | -//- |
| 24:59:0103001:195 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя ГРЭС-2 | для строительства сооружения: водоотводная канава по объекту "Строительство полигона ТБО в ЗАТО г.Зеленогорск"" | 5631 | -//- |
| 24:59:0103001:20 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, 1Ж | для базы ОМТС ФГУП ПО ЭХЗ | 111569 | -//- |
| 24:59:0103001:22 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район северо-восточной части золоотв | для использования в целях эксплуатации здания дома рыбака и прилегающей территории | 57700 | -//- |
| 24:59:0103001:23 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для рекультивации полигона твердых промышленных отходов | 105686 | -//- |
| 24:59:0103001:24 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 5026 | -//- |
| 24:59:0103001:247 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г.Зеленогорск, в районе ул.Первая Промышленная, 2 | энергетика | 238435 | -//- |
| 24:59:0103001:248 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, участок №2Е | энергетика | 15578 | -//- |
| 24:59:0103001:25 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 13970 | -//- |
| 24:59:0103001:26 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 21547 | -//- |
| 24:59:0103001:27 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 | для подъездной автодороги | 72627 | -//- |
| 24:59:0103001:28 | Земли промышленности… | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 | для сооружения: площадка для размещения твердых коммунальных отходов 1 очереди, здания производственно-бытового корпуса с наружными инженерными сетями, благоустройством на полигоне твердых коммунальных отходов | 38288 | -//- |
| 24:59:0103001:30 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для рыборазводного хозяйства | 583354 | -//- |
| 24:59:0103001:32 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для тепличного хозяйства с прилегающей территорией участок № 1 | 24251 | -//- |
| 24:59:0103001:33 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для овощехранилища с прилегающей территорией участок № 2 | 2308 | -//- |
| 24:59:0103001:34 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для стоянки автотраспорта участок № 3 | 784 | -//- |
| 24:59:0103001:36 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 11114 | -//- |
| 24:59:0103001:37 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 34517 | -//- |
| 24:59:0103001:39 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, севернее полигона промотходов ООО "Сибволокно" | для здания кирпичного завода (в стадии строительства) и прилегающей территории | 8763 | -//- |
| 24:59:0103001:40 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 44 | -//- |
| 24:59:0103001:41 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0103001:42 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 43 | -//- |
| 24:59:0103001:43 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 44 | -//- |
| 24:59:0103001:44 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 43 | -//- |
| 24:59:0103001:45 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 113 | -//- |
| 24:59:0103001:46 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 109 | -//- |
| 24:59:0103001:47 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 54 | -//- |
| 24:59:0103001:48 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 53 | -//- |
| 24:59:0103001:49 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 129 | -//- |
| 24:59:0103001:5 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, район базы ОМТС ОАО "ПО ЭХЗ" | для эксплуатации железнодорожного тупика | 8438 | -//- |
| 24:59:0103001:50 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0103001:51 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 53 | -//- |
| 24:59:0103001:52 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0103001:53 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0103001:54 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 54 | -//- |
| 24:59:0103001:55 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0103001:56 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 111 | -//- |
| 24:59:0103001:57 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:58 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:59 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:6 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, южнее д. Лебедевка | для геологического изучения и добычи суглинка на месторождении "Лебединское" | 48003 | -//- |
| 24:59:0103001:60 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:61 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:62 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0103001:63 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 98 | -//- |
| 24:59:0103001:64 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0103001:65 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 42 | -//- |
| 24:59:0103001:66 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 40 | -//- |
| 24:59:0103001:67 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 40 | -//- |
| 24:59:0103001:68 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 111 | -//- |
| 24:59:0103001:69 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 106 | -//- |
| 24:59:0103001:70 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 43 | -//- |
| 24:59:0103001:71 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 45 | -//- |
| 24:59:0103001:72 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0103001:73 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0103001:74 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 104 | -//- |
| 24:59:0103001:77 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 25958 | -//- |
| 24:59:0103001:78 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 16 | Для использования в целях эксплуатации здания АБК и прочих зданий, строений, сооружений тепличного комбината подсобного хозяйства "Искра" | 144048 | -//- |
| 24:59:0103001:90 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для размещения объекта: "Сооружения: баки-аккумуляторы № 1, № 2, наружные инженерные сети, благоустройство, ограждение, здание насосной станции № 16" | 16286 | -//- |
| 24:59:0103001:91 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район ОАО "КГРЭС-2" | для размещения брикетного производства | 49088 | -//- |
| 24:59:0104001:1 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для объектов промводозабора | 20204 | -//- |
| 24:59:0104001:108 | Земли населённых пунктов | Земли с/х назначения | г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для сельскохозяйственного использования | 850102 | -//- |
| 24:59:0104001:109 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, район ул. Вторая Промышленная, 22 | для использования в целях эксплуатации теплосети | 141 | -//- |
| 24:59:0104001:11 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, 10 | для монтажного участка № 1, насосной сбросного канала и дороги к нему | 9200 | -//- |
| 24:59:0104001:110 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для эксплуатации линии ВЛ 110 КВ С-63/64 | 32 | -//- |
| 24:59:0104001:111 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для эксплуатации линии ВЛ 110 КВ С-63/64 | 73 | -//- |
| 24:59:0104001:112 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для эксплуатации линии ВЛ 110 КВ С-63/64 | 39 | -//- |
| 24:59:0104001:113 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для эксплуатации линии ВЛ 110 КВ С-63/64 | 31 | -//- |
| 24:59:0104001:119 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, район ул. Первая Промышленная, 6 | для использования в целях эксплуатации железнодорожного тупика к зданию 813 | 957 | -//- |
| 24:59:0104001:120 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для обслуживания и эксплуатации объектов Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой электрической системы" | 235 | -//- |
| 24:59:0104001:121 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 244 | -//- |
| 24:59:0104001:122 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 450 | -//- |
| 24:59:0104001:123 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 332 | -//- |
| 24:59:0104001:124 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 228 | -//- |
| 24:59:0104001:125 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 232 | -//- |
| 24:59:0104001:126 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 450 | -//- |
| 24:59:0104001:127 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 323 | -//- |
| 24:59:0104001:128 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 216 | -//- |
| 24:59:0104001:129 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 450 | -//- |
| 24:59:0104001:130 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 330 | -//- |
| 24:59:0104001:131 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 314 | -//- |
| 24:59:0104001:132 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 451 | -//- |
| 24:59:0104001:133 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для обслуживания и эксплуатации объектов Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой электрической системы" | 321 | -//- |
| 24:59:0104001:134 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 211 | -//- |
| 24:59:0104001:135 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | -//- | 327 | -//- |
| 24:59:0104001:136 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, в районе подстанции "Камала-1" | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений | 380 | -//- |
| 24:59:0104001:137 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 10г | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, сооружений | 851 | -//- |
| 24:59:0104001:138 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 10а | В целях эксплуатации нежилых зданий, сооружений | 306 | -//- |
| 24:59:0104001:139 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 40032 | -//- |
| 24:59:0104001:145 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 36 | -//- |
| 24:59:0104001:146 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 500 м на восток от городского кладбища | для эксплуатации сооружения "путепровод" | 571 | -//- |
| 24:59:0104001:149 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 9/4 | для эксплуатации нежилого здания | 4426 | -//- |
| 24:59:0104001:150 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 9/6 | Для эксплуатации сооружения: "железнодорожный тупик №15, закрытая площадка для выгрузки контейнеров с хлором" | 3730 | -//- |
| 24:59:0104001:151 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, юго-западнее существующей подстанции "Камала - 1" | для строительства ПС 500 кВ Камала - 1 | 263671 | -//- |
| 24:59:0104001:152 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 770 | -//- |
| 24:59:0104001:153 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе строящейся подстанции ПС 500 кВ "Камала-1" | для размещения временного бытового городка | 4766 | -//- |
| 24:59:0104001:154 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе строящейся подстанции ПС 500 кВ "Камала-1" | для размещения подъездной дороги | 7659 | -//- |
| 24:59:0104001:556 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… |  | склады | 4045 | -//- |
|  |  |  | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № 7/1 |  |  |  |
| 24:59:0104001:557 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок №7/4 | склады | 5269 | -//- |
| 24:59:0104001:558 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № 7/2 | склады | 2002 | -//- |
| 24:59:0104001:559 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, земельный участок № 7/3 | склады | 2007 | -//- |
| 24:59:0104001:17 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1Е | Для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений производственного назначения | 13081 | -//- |
| 24:59:0104001:173 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная сторона города, район базы УМТС | для использования в целях эксплуатации базы предприятия и железнодорожного пути | 40142 | -//- |
| 24:59:0104001:18 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район здания заводоуправления | для участка предзаводской площади № 2 | 12518 | -//- |
| 24:59:0104001:19 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район базы УМТС | для части автодороги | 285 | -//- |
| 24:59:0104001:2 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 И | для промплощадки № 1 | 2175000 | -//- |
| 24:59:0104001:20 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, район севернее промплощадки ЭХЗ, ОАО "Лес" | для использования в целях эксплуатации здания трансформаторной подстанции и прилегающей территории | 153 | -//- |
| 24:59:0104001:21 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, дом 6 | для подстанции Береговая и водозаборных сооружений | 17561 | -//- |
| 24:59:0104001:22 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для сбросного канала | 20177 | -//- |
| 24:59:0104001:24 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города | для эксплуатации опор №№ 308-336 высоковольтной линии электропередач ВЛ 220 Д-34 Камала-1-Саянская | 42 | -//- |
| 24:59:0104001:25 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города | для эксплуатации опор №№ 308-336 высоковольтной линии электропередач ВЛ 220 Д-34 Камала-1-Саянская | 68 | -//- |
| 24:59:0104001:26 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города | для эксплуатации опор №№ 308-336 высоковольтной линии электропередач ВЛ 220 Д-34 Камала-1-Саянская | 42 | -//- |
| 24:59:0104001:27 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:28 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:286 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 | для строительства по объекту: "Строительство линий электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула. Расширение ПС 500 кВ Камала-1" | 2704 | -//- |
| 24:59:0104001:287 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 | для использования в целях эксплуатации подстанции "Камала - 1" | 313738 | -//- |
| 24:59:0104001:288 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 3 | для строительства по объекту: "Строительство линий электропередачи от подстанции Камала - 1 до строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула. Расширение ПС 500 кВ Камала - 1" | 23497 | -//- |
| 24:59:0104001:289 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5, участок № 1 | - | 4440 | -//- |
| 24:59:0104001:29 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:290 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, участок № 5А | для эксплуатации зданий, строений, сооружений, предназначенных для материально-технического обеспечения производства и расположенных на базе ГСМ | 11259 | -//- |
| 24:59:0104001:291 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, участок № 5А/4 | для эксплуатации зданий, строений, сооружений, предназначенных для материально-технического обеспечения производства и расположенных на базе ГСМ | 995 | -//- |
| 24:59:0104001:292 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г.Зеленогорск, в районе строящейся подстанции ПС 500 кВ "Камала-1" | для строительства заходов высоковольтных линий 110,220,500 кВ | 3524 | -//- |
| 24:59:0104001:3 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1г | для промплощадки № 2 | 72896 | -//- |
| 24:59:0104001:30 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:31 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:32 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 68 | -//- |
| 24:59:0104001:33 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 100 | -//- |
| 24:59:0104001:34 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 100 | -//- |
| 24:59:0104001:35 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 56 | -//- |
| 24:59:0104001:36 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 68 | -//- |
| 24:59:0104001:37 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край,г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации опор № № 1-9 высоковольтной линии электропередач (ВЛ 220) Д 35-36 Камала-Канск | 68 | -//- |
| 24:59:0104001:38 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, примыкающий с юго-западной стороны к существующей промышленной площадке ФГУП ПО ЭХЗ | эксплуатация, реконструкция, расширение, а также новое строительство зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, необходимых для обеспечения основных функций | 270000 | -//- |
| 24:59:0104001:39 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для эксплуатации и обслуживания административно-бытового здания на станции "Зеленая" | 12300 | -//- |
| 24:59:0104001:4 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1 | для участка предзаводской площади № 1 и здания архива | 26858 | -//- |
| 24:59:0104001:42 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 32456 | -//- |
| 24:59:0104001:43 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 10248 | -//- |
| 24:59:0104001:44 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 18843 | -//- |
| 24:59:0104001:46 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации железнодорожных путей | 157059 | -//- |
| 24:59:0104001:48 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 44 | -//- |
| 24:59:0104001:49 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 45 | -//- |
| 24:59:0104001:5 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 12 | для ВПЧ-2 и ГО | 14297 | -//- |
| 24:59:0104001:50 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 44 | -//- |
| 24:59:0104001:51 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 113 | -//- |
| 24:59:0104001:52 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 87 | -//- |
| 24:59:0104001:53 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 110 | -//- |
| 24:59:0104001:54 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 66 | -//- |
| 24:59:0104001:55 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 66 | -//- |
| 24:59:0104001:56 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-15 и № 17 (ВЛ С-107, С-108 110 кВ) | 111 | -//- |
| 24:59:0104001:57 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0104001:58 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 54 | -//- |
| 24:59:0104001:59 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0104001:6 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, район севернее промплощадки ЭХЗ | для эксплуатации здания насосной станции | 86 | -//- |
| 24:59:0104001:60 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0104001:61 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до ОРУ-110 подстанции'Камала-1' | Для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-101, С-102 110 кВ) | 53 | -//- |
| 24:59:0104001:62 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 54 | -//- |
| 24:59:0104001:63 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 54 | -//- |
| 24:59:0104001:64 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 55 | -//- |
| 24:59:0104001:65 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО"КГРЭС-2" до подстанции 21,22 ФГУП "ПО ЭХЗ" | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-11 (ВЛ С-103, С-104 110 кВ) | 126 | -//- |
| 24:59:0104001:66 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0104001:67 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0104001:68 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0104001:69 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0104001:7 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 Д | для базы СМУ ФГУП ПО ЭХЗ | 31876 | -//- |
| 24:59:0104001:70 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 4 | -//- |
| 24:59:0104001:71 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 24 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 1-10 (ВЛ С-105 110 кВ) | 52 | -//- |
| 24:59:0104001:72 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 40 | -//- |
| 24:59:0104001:73 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 40 | -//- |
| 24:59:0104001:74 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0104001:75 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 22 ФГУП 'ПО 'ЭХЗ' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-10 (ВЛ С-106 110 кВ) | 113 | -//- |
| 24:59:0104001:76 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 44 | -//- |
| 24:59:0104001:77 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 42 | -//- |
| 24:59:0104001:78 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 42 | -//- |
| 24:59:0104001:79 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 58 | -//- |
| 24:59:0104001:8 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1А | для типографии | 1954 | -//- |
| 24:59:0104001:80 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0104001:81 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 41 | -//- |
| 24:59:0104001:82 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 190 | -//- |
| 24:59:0104001:83 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 141 | -//- |
| 24:59:0104001:84 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск,от главного корпуса ОАО 'КГРЭС-2' до подстанции 'Камала-1' | для использования в целях эксплуатации опор №№ 2-18 (ВЛ Д-209 220 кВ) | 193 | -//- |
| 24:59:0104001:85 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 634 | -//- |
| 24:59:0104001:86 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 17203 | -//- |
| 24:59:0104001:87 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 383 | -//- |
| 24:59:0104001:89 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 3393 | -//- |
| 24:59:0104001:9 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, дом 8 | для цеха №48 | 19523 | -//- |
| 24:59:0104001:90 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск по ул. Первая Промышленная, севернее подстанции "Береговая" | для участка 1 дороги к подстанции "Береговая" | 192 | -//- |
| 24:59:0104001:91 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, по ул. Первая Промышленная, севернее подстанции "Береговая" | для участка 2 дороги к подстанции 'Береговая' | 2341 | -//- |
| 24:59:0104001:92 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск по ул. Первая Промышленная, в районе КПП базы СМУ ОАО "ПО "ЭХЗ" | для участка 2 проезда КПП-2 | 432 | -//- |
| 24:59:0104001:608 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная | коммунальное обслуживание | 512 | -//- |
| 24:59:0104001:609 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная | Для использования в целях эксплуатации здания АБК и прочих зданий, строений, сооружений | 24527 | -//- |
| 24:59:0104001:94 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, по ул. Первая Промышленная, в районе КПП базы СМУ ОАО "ПО ЭХЗ" | для участка 1 проезда КПП-2 | 3234 | -//- |
| 24:59:0104001:95 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, по ул. Первая Промышленная, северо-восточнее границы подстанции "Камала" | Для участка трансформаторно-масляного хозяйства | 36971 | -//- |
| 24:59:0105001:1 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. 2-я Промышленная, 1 | для объектов, расположенных на промплощадке ООО "Сибволокно" |  | -//- |
| 24:59:0105001:10 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 18 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений производственного назначения | 163579 | -//- |
| 24:59:0105001:100 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:101 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:102 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:103 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:104 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:105 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г Зеленогорск | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 297491 | -//- |
| 24:59:0105001:106 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, Россия, в районе нового кладбища в районе ул.Вторая Промышленная | для установки и эксплуатации временного сооружения - киоска на демонстрационной площадке, предназначенной для выставки-продажи памятников | 150 | -//- |
| 24:59:0105001:107 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, с восточной стороны от въезда на новое кладбище по ул. Вторая Промышленная | для установки и эксплуатации временного сооружения - киоска для торговли ритуальными принадлежностями | 12 | -//- |
| 24:59:0105001:111 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе городского кладбища по ул. Вторая Промышленная, 3 | для установки и эксплуатации временного сооружения - киоска для торговли ритуальными принадлежностями на демонстрационной площадке | 35 | -//- |
| 24:59:0105001:112 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 26/2 | для эксплуатации здания БСУ домостроительного комбината | 2168 | -//- |
| 24:59:0105001:113 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 26/6 | для эксплуатации здания цеха полимербетона | 7531 | -//- |
| 24:59:0105001:114 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная | для использования в целях эксплуатации зданий, строений, сооружений домостроительного комбината | 42472 | -//- |
| 24:59:0105001:115 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 26 | для эксплуатации здания административно-бытового корпуса | 1676 | -//- |
| 24:59:0105001:116 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 26/1 | для эксплуатации здания главного корпуса | 29462 | -//- |
| 24:59:0105001:117 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 26/3 | для эксплуатации склада цемента домостроительного комбината | 2055 | -//- |
| 24:59:0105001:123 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная |  | 98 | -//- |
| 24:59:0105001:15 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район городских очистных сооружений | для строительства подъездной автодороги к сооружению 313 | 3107 | -//- |
| 24:59:0105001:16 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24 | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений | 31464 | -//- |
| 24:59:0105001:17 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 22 | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений | 47389 | -//- |
| 24:59:0105001:18 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 20 | для использования в целях эксплуатации производственного здания склада ГСМ и прочих зданий, строений, сооружений | 20935 | -//- |
| 24:59:0105001:208 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.92 | для объектов, расположенных на промплощадке ООО "Сибволокно" | 737 | -//- |
| 24:59:0105001:209 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.82 | для объектов, расположенных на промплощадке ООО "Сибволокно" | 3520 | -//- |
| 24:59:0105001:210 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г.Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп.104 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 14761 | -//- |
| 24:59:0105001:211 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г.Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 103, 105 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 13336 | -//- |
| 24:59:0105001:212 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, открытая площадка ЛВЖ и ГЖ | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 2756 | -//- |
| 24:59:0105001:213 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 121, 122 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 769 | -//- |
| 24:59:0105001:214 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 131 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 462 | -//- |
| 24:59:0105001:215 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 118 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 26991 | -//- |
| 24:59:0105001:216 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 117 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 881 | -//- |
| 24:59:0105001:217 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 115 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 559 | -//- |
| 24:59:0105001:218 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 120 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 465 | -//- |
| 24:59:0105001:219 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 108 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 559 | -//- |
| 24:59:0105001:220 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 106 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 1206 | -//- |
| 24:59:0105001:221 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 112 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 2508 | -//- |
| 24:59:0105001:222 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 111 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 656 | -//- |
| 24:59:0105001:223 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 110 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 1548 | -//- |
| 24:59:0105001:224 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 109 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 3719 | -//- |
| 24:59:0105001:225 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 107 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 5138 | -//- |
| 24:59:0105001:226 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 115"А" | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 364 | -//- |
| 24:59:0105001:227 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 114 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 3311 | -//- |
| 24:59:0105001:228 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, в районе ул. Вторая Промышленная, д.1, корп. 116 | для эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений завода "Вискоза-85" | 4254 | -//- |
| 24:59:0105001:23 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города | для эксплуатации опор №№ 308-336 высоковольтной линии электропередач ВЛ 220 Д-34 Камала-1-Саянская | 68 | -//- |
| 24:59:0105001:24 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для пункта слива и хранения конденсата газа | 3113 | -//- |
| 24:59:0105001:25 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г Зеленогорск ул 2-я Промышленная 5 | для городских очистных сооружений | 232800 | -//- |
| 24:59:0105001:26 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для базы СМУ-1 | 7802 | -//- |
| 24:59:0105001:27 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации здания службы ТВК УЭС | 3200 | -//- |
| 24:59:0105001:28 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, Россия | для использования в целях эксплуатации сооружения "подъездные железнодорожные пути и технологический проезд к домостроительному комбинату" | 69376 | -//- |
| 24:59:0105001:29 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации здания водопроводной насосной станции водоснабжения КПП-2 | 14067 | -//- |
| 24:59:0105001:3 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для пруда накопителя | 216866 | -//- |
| 24:59:0105001:30 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, Россия | для использования в целях эксплуатации объекта "водозаборная скважина № 323 с ограждением" | 3618 | -//- |
| 24:59:0105001:31 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации сооружения "трансформаторная подстанция № 3" | 2526 | -//- |
| 24:59:0105001:32 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации сооружений: водозаборные скважины № 7, № 396, № 438 с ограждениями | 7291 | -//- |
| 24:59:0105001:33 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск, Россия | для использования в целях эксплуатации здания насосной станции-водозаборной скважины № 404 с ограждением | 3870 | -//- |
| 24:59:0105001:35 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 48361 | -//- |
| 24:59:0105001:36 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 6016 | -//- |
| 24:59:0105001:37 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 2419 | -//- |
| 24:59:0105001:38 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 8717 | -//- |
| 24:59:0105001:39 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 304 | -//- |
| 24:59:0105001:4 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 2-я Промышленная, 1 | для насосной станции внеплощадочного хозпитьевого водоснабжения | 9637 | -//- |
| 24:59:0105001:40 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для сооружения магистральной тепловой сети от ТРУ КРЭС-2 до УТ 1, здания тепловой насосной станции с сетью электроснабжения | 10836 | -//- |
| 24:59:0105001:42 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 796 | -//- |
| 24:59:0105001:43 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации тепловой сети и прилегающей территории в пределах охранной зоны трассы | 888 | -//- |
| 24:59:0105001:45 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, по ул. Вторая Промышленная | для участка фоновой скважины 2Б | 900 | -//- |
| 24:59:0105001:47 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 16 | для использования в целях эксплуатации здания насосной станции пожаро-хозяйственной воды | 481 | -//- |
| 24:59:0105001:50 | Земли населённых пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район автодороги №3 и насосной станции ООО "Сибволокно" | для сельскохозяйственного использования | 658857 | -//- |
| 24:59:0105001:51 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, северо-западная зона города | для сельскохозяйственного использования | 680262 | -//- |
| 24:59:0105001:52 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, район ул. Вторая Промышленная, 22 | для использования в целях эксплуатации теплосети | 2560 | -//- |
| 24:59:0105001:6 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 10А | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений | 5123 | -//- |
| 24:59:0105001:65 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, ул. Вторая промышленная, 2 км южнее завода "Сибволокно". | для подъездной дороги к объекту "Городское кладбище" | 4792 | -//- |
| 24:59:0105001:66 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе очистных сооружений | Для строительства станции УФ – обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях | 4403 | -//- |
| 24:59:0105001:7 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г Зеленогорск | для использования в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, | 4408 | -//- |
| 24:59:0105001:70 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:71 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 13 | -//- |
| 24:59:0105001:72 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:73 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:74 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:75 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:76 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:77 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:78 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:79 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:8 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | г. Зеленогорск, между ул. Вторая Промышленная, 12 и ул. Вторая Промышленная, 18 | для эксплуатации сооружения: теплосеть от цеха про производству обуви ФГУП ПО ЭХЗ до монтажно-строительного участка № 3 | 1605 | -//- |
| 24:59:0105001:80 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:81 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:82 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:83 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:84 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:85 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:86 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:87 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:88 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:89 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:9 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | Красноярский край, г. Зеленогорск, в северо-западной зоне города | для сооружения 313 | 21807 | -//- |
| 24:59:0105001:90 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | для размещения сооружения: наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ к объекту "Городское кладбище" | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:91 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:92 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:93 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:94 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 5 | -//- |
| 24:59:0105001:95 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 4 | -//- |
| 24:59:0105001:96 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:97 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:98 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| 24:59:0105001:99 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… | -- | -//- | 1 | -//- |
| Часть кадастровых кварталов 24:59:0103001, 24:59:0104001, 24:59:0105001 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности… |  |  | 21122513 | -//- |
| Итого исключаемые земли с западной стороны |  |  |  |  | 31426733 |  |
| ВСЕГО исключаемые земли |  |  |  |  | 35097792 |  |

*Примечание: На территории городского округа г. Зеленогорск расположены земельные участки, которые по данным Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) имеют категорию земель населенных пунктов, при этом они находятся за границей существующей границы населенного пункта (следовательно, имеют иную категорию земель).

Таблица 30 – Баланс территорий по функциональным зонам

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Современное состояние, га | Перспективное использование, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Зеленогорск | 13152,76 | 13059,20 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 426,79 | 459,08 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 92,52 | 92,52 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 134,68 | 151,35 |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 80,45 | 80,45 |
| 5 | Общественно-деловые зоны | 73,71 | 78,89 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 104,45 | 106,94 |
| 7 | Производственная зона | 1304,94 | 467,53 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 143,70 | 123,63 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 430,00 | 67,23 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | 89,21 | 60,20 |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | 820,56 | 576,49 |
| 12 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 1517,31 | 1768,07 |
| 13 | Зоны рекреационного назначения | 34,53 | 44,22 |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 395,15 | 245,95 |
| 15 | Зона лесов | 4044,98 | 6781,31 |
| 16 | Зона кладбищ | 48,27 | 19,72 |
| 17 | Зона озелененных территорий специального назначения | 11,74 | 19,38 |
| 18 | Зона режимных территорий | 4,47 | 4,47 |
| 19 | Иные зоны | 2710,37 | 1532,83 |
| 20 | Территории водных объектов | 639,78 | 378,94 |
| 21 | Зона складирования и захоронения отходов | 33,70 | - |
| 22 | Зоны специального назначения | 11,45 | - |
|  | За границами населенных пунктов |  |  |
| 23 | Производственная зона | 17,50 | 1065,08 |
| 24 | Зона складирования и захоронения отходов | - | 14,32 |
| 25 | Зоны специального назначения | - | 11,45 |
| 26 | Общественно-деловые зоны | - | 1,50 |
| 27 | Коммунально-складская зона | 10,16 | 30,24 |
| 28 | Иные зоны | 20,31 | 1184,47 |
| 29 | Зоны сельскохозяйственного использования | - | 157,05 |
| 30 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,06 | 29,05 |
| 31 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 249,53 | 2,51 |
| 32 | Зона озелененных территорий специального назначения | - | 11,74 |
| 33 | Зона кладбищ | - | 28,55 |
| 34 | Зона инженерной инфраструктуры | - | 363,20 |
| 35 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,11 | - |
| 36 | Зоны рекреационного назначения | 20,9 | - |
| 37 | Зона лесов | 2736,35 | 0,03 |
| 38 | Территории водных объектов | - | 250,51 |

Примечание: Баланс приведен по обмеру чертежей, выполненных в программе ArcGis.

Из всей площади зоны лесов городские леса составляют 6742,6 га.

2.7 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В границах городского округа ЗАТО г. Зеленогорск отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

2.8 Основные технико-экономические показатели генерального плана

Городской округ ЗАТО город Зеленогорск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь, 2032 г. | Расчетный срок, 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория городского округа г. Зеленогорск | га | 16208,6 | 16208,6 | 16208,6 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 13152,76 | 13059,20 | 13059,20 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов (в т.ч. городские леса), расположенные за установленной границей населенного пункта | га | 2591,42 | - | - |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 464,42 | 218,94 | 218,94 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | - | 2930,46 | 2930,46 |
| 1.2 | Территория функциональных зон в границах населенных пунктов | га | 13152,76 | 13059,20 | 13059,20 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -//- | 426,79 | 474,60 | 474,60 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -//- | 92,52 | 92,61 | 92,61 |
| 2.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | -//- | 134,68 | 151,35 | 151,35 |
| 2.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | -//- | 80,45 | 80,45 | 80,45 |
| 2.5 | Общественно-деловые зоны | -//- | 73,71 | 79,12 | 79,12 |
| 2.6 | Зона специализированной общественной застройки | -//- | 104,45 | 106,78 | 106,78 |
| 2.7 | Производственная зона | -//- | 1304,94 | 467,14 | 467,14 |
| 2.8 | Коммунально-складская зона | -//- | 143,70 | 123,63 | 123,63 |
| 2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | -//- | 430,00 | 67,24 | 67,24 |
| 2.10 | Зона транспортной инфраструктуры | -//- | 89,21 | 60,24 | 60,24 |
| 2.11 | Зоны сельскохозяйственного использования | -//- | 820,56 | 576,15 | 576,15 |
| 2.12 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | -//- | 1517,31 | 1767,04 | 1767,04 |
| 2.13 | Зоны рекреационного назначения | -//- | 34,53 | 43,20 | 43,20 |
| 2.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -//- | 395,15 | 242,35 | 242,35 |
| 2.15 | Зона лесов | -//- | 4044,98 | 6852,69 | 6852,69 |
| 2.16 | Зона кладбищ | -//- | 48,27 | 19,72 | 19,72 |
| 2.17 | Зона озелененных территорий специального назначения | -//- | 11,74 | 19,38 | 19,38 |
| 2.18 | Зона режимных территорий | -//- | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 2.19 | Иные зоны | -//- | 2710,37 | 1451,9 | 1451,9 |
| 2.20 | Территории водных объектов | -//- | 639,78 | 378,94 | 378,94 |
| 2.21 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 33,70 | - | - |
| 2.22 | Зоны специального назначения |  | 11,45 | - | - |
| 1.3 | Территория функциональных зон за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | га | 17,50 | 1065,11 | 1065,11 |
| 3.2 | Зона складирования и захоронения отходов | -//- | - | 14,32 | 14,32 |
| 3.3 | Зоны специального назначения | -//- | - | 11,45 | 11,45 |
| 3.4 | Общественно-деловые зоны | -//- | - | 1,50 | 1,50 |
| 3.5 | Коммунально-складская зона | -//- | 10,16 | 30,24 | 30,24 |
| 3.6 | Иные зоны | -//- | 20,31 | 1184,42 | 1184,42 |
| 3.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | -//- | - | 157,12 | 157,12 |
| 3.8 | Зона транспортной инфраструктуры | -//- | 1,06 | 29,05 | 29,05 |
| 3.9 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | -//- | 249,53 | 2,43 | 2,43 |
| 3.10 | Зона озелененных территорий специального назначения | -//- | - | 11,74 | 11,74 |
| 3.11 | Зона кладбищ | -//- | - | 28,55 | 28,55 |
| 3.12 | Зона инженерной инфраструктуры | -//- | - | 363,20 | 363,20 |
| 3.13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -//- | 0,11 | - | - |
| 3.14 | Зоны рекреационного назначения | -//- | 2749,20 | - | - |
| 3.15 | Территории водных объектов | -//- | - | 250,51 | 250,51 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность городского округа ЗАТО г. Зеленогорск | тыс.чел. | 61,821 | 59,45 | 55,70 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 | 26 | 28 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс.м2 | 1543,64 | 1545,70 | 1559,60 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 2,06 | 15,96 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1543,64 | 1543,64 | 1543,64 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | объекты дошкольного образования | мест | 3605 | 3605 | 3605 |
| 4.1.2 | объекты школьного образования | мест | 8130 | 8130 | 8130 |
| 4.1.3 | объекты внешкольного учреждения | мест | 3719 | 3719 | 3719 |
| 4.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | больницы, стационары | коек | 749 | 749 | 749 |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 1591 | 1591 | 1591 |
| 4.2.3 | аптеки | объект | 12 | 12 | 12 |
| 4.2.4 | станции скорой и неотложной медицинской помощи | санитарных автомобилей | 14 | 14 | 14 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.3.1 | физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола | 3657 | 10800 | 15838 |
| 4.3.2 | бассейны | м2 зеркала воды | 1466 | 3000 | 4178 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект | н.д. | +1 | +3 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | учреждения культуры клубного типа | мест\ объект | 1383\3 | 1784\4 | 1784\4 |
| 4.4.2 | библиотеки | объект | 1 | 2 | 3 |
| 4.5 | объекты торгового назначения | тыс. м2 торг. площади | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 4.6 | объекты общественного питания | мест | 1530 | 2228 | 2228 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность ж. д. подъездных путей | км | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог ЗАТО – всего /в т. ч. магистральных | км | 158,8 / 48,5 | 158,8 / 48,5 | 162,1 / 48,5 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети ЗАТО – всего /в т. ч. магистральной | км / км2 территории | 0,98 / 0,30 | 0,98 / 0,30 | 1,0 / 0,3 |
| 5.4 | Протяженность улиц и дорог ЗАТО с пассажирским сообщением | км | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 5.5 | Плотность улично-дорожной сети ЗАТО с пассажирским сообщением | км / км2 территории | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5.6 | Мостовые сооружения – всего, в том числе: | единиц | 9 | 9 | 9 |
| - | автодорожные через водотоки | -//- | 6 | 6 | 6 |
| - | железнодорожные через водотоки | -//- | 1 | 1 | 1 |
| - | автодорожные через железные дороги | -//- | 1 | 1 | 1 |
| - | автомобильный по плотине | -//- | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | АЗС | единиц/ колонок | 12 / 36 | 12 / 36 | 12 / 36 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | водоснабжение | м3/сут | 15640.7 | 15040.9 | 14092.1 |
| 6.2 | водоотведение | м3/сут | 15640.7 | 15040.9 | 14092.1 |
| 6.3 | электроснабжение | кВт | 44148.1 | 44207.0 | 44604.6 |
| 6.4 | теплоснабжение | МВт Гкал/час | 218.224/ 187.639 | 228.261/ 196.269 | 228.573/ 196.538 |
| 6.5 | связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % | - | 100 | 100 |
| 6.5.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | - | 100 | 100 |

ГЛАВА III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1 Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана городского округа, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план»

3.1.1 Содержание материалов генерального плана городского округа

1. Подготовка генерального плана городского округа (далее - генерального плана) осуществляется применительно ко всей территории городского округа.

2. Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа;

3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа

4) карту функциональных зон городского округа.

3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

4. На указанных в 2 настоящей статьи картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

5. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

6. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального планирования Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы земель населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

7. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы городского округа;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) границы земель лесного фонда;

10) границы лесничеств;

11) границы земель водного фонда;

12) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения.

3.1.2 Подготовка и утверждение генерального плана

1. Генеральный план, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются представительным органом местного самоуправления городского округа.

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются главой местной администрации городского округа.

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с общими требованиями ст.9 Градостроительного кодекса РФ и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. При наличии на территориях городского округа объектов культурного наследия в процессе подготовки генерального плана в обязательном порядке учитываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

5. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

7. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ.

8. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации городского округа в представительный орган местного самоуправления городского округа.

9. Представительный орган местного самоуправления городского округа с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации городского округа на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

10. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

11. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации городского округа с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

12. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с настоящей статьей и статьями 9 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

13. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ земель населенных пунктов в целях определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

3.1.3 Особенности согласования проекта генерального плана

1. Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территории городского округа;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы земель населенных пунктов, входящих в состав городского округа, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

2. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Красноярского края в следующих случаях:

1) в соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края планируется размещение объектов регионального значения на территории городского округа;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы земель населенных пунктов городского округа земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ земель населенных пунктов участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

3. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения городского округа, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

4. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2, настоящей статьи, проект генерального плана подлежит согласованию в части определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения.

5. Иные вопросы, кроме указанных в настоящей статье вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

6. Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти Красноярского, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом, осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования.

7. В случае непоступления в установленный срок главе городского округа заключений на проект генерального плана от указанных в части 6 настоящей статьи органов данный проект считается согласованным с такими органами.

8. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 6 настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации городского округа в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

9. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной администрации городского округа:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.

11. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава местной администрации городского округа вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления городского округа или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

3.1.4 Реализация генерального плана

1. Реализация генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установленном местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программами комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются органами местного самоуправления городского округа и подлежат утверждению органами местного самоуправления городского округа в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана городского округа.

4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа подлежат размещению на официальном сайте городского округа и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее, чем за тридцать дней до их утверждения.

6. В случае, если программы, реализуемые из местного бюджета, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающие создание объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих отображению в материалах генерального плана, но не предусмотренных генеральным планом, такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с ним в двухмесячный срок с даты его утверждения.

7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств местного бюджета городского округа, иных главных распорядителей его средств, предусматривающие создание объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих отображению в материалах генерального плана, но им не предусмотренных, в генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

3.1.5 Публичные слушания по проектам генеральных планов

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей городского округа проводятся в обязательном порядке.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами его представительного органа с учетом положений настоящей статьи.

3. Публичные слушания проводятся на всей территории городского округа. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории городского округа публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория городского округа может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами Красноярского края, исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа городского округа и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9. Глава местной администрации городского округа с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган городского округа;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

3.1.6 Об особенностях внесения изменений в генеральный план

1. В целях обеспечения устойчивого развития городского округа, рационального использования его земельных ресурсов, соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, при внесении изменений в генеральный план необходимо учитывать следующие условия:

1) не допускается внесения изменений, ухудшающих экологическое состояние градостроительной среды;

2) не допускается внесения изменений, снижающих рыночную цену недвижимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) не допускается внесения изменений, уменьшающих процент озеленения территории (скверов, парков и бульваров) городского округа;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей разрешается только за пределами городской застройки с размещением автомобильных парковок в пределах предоставленной им территории;

5) при размещении объекты социального назначения (детские сады, школы, объекты здравоохранения и т.п.) должны пользоваться приоритетом перед объектами делового, коммерческого и административного назначения в части удобства, доступности, минимизации расходов на строительство и инженерное обустройство, физического и эстетического качества ландшафта.

3.2 Положение «О порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Зеленогорск»

3.2.1 О порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа, возникшее в результате внесения в генеральный план городского округа изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Утвержденная главой местной администрации городского округа комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия), в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

5. Глава местной администрации городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

3.2.2 Об особенностях внесения изменений в правила землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития городского округа, рационального использования его земельных ресурсов, соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, при внесении изменений в правила землепользования и застройки необходимо учитывать следующие условия:

1) не допускается внесения изменений, ухудшающих качество градостроительной среды (плотность застройки, повышение этажности, ликвидация озелененных территорий и др.);

2) не допускается внесения изменений, снижающих рыночную цену недвижимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) не допускается внесения изменений, уменьшающих процент озеленения территории (скверов, парков и бульваров) городского округа;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей разрешается только за пределами городской застройки с размещением автомобильных парковок в пределах предоставленной им территории;

5) утвержденные минимальные размеры земельных участков должны быть привлекательными для инвестиций в капитальное строительство;

6) утвержденные максимальные размеры земельных участков должны быть ограничены величиной, достаточной для размещения одного объекта капитального строительства, длина которого не превышает длину одного элемента планировочной структуры – квартала, служащего основой формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса городской застройки.

3.3 Положение «О порядке подготовки документации по планировке территории и внесения в нее изменений»

3.3.1 Общие положения

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 настоящего Кодекса.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении:

1) определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон;

2) установленных генеральным планом городского округа функциональных зон;

3) элементов планировочной структуры, отвечающих следующим требованиям, гарантирующим, что на проектируемой территории будут соблюдены требования нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов и утвержденных показателей генерального плана:

- в границах которых проживает, или которые рассчитаны на проживание в соответствии с градостроительными и техническими нормативами не более 50000 тысяч человек, или площадь которых не превышает 110 га;

- минимальная площадь которых в жилой застройке требует размещения общеобразовательной школы на 1000 мест, или не менее 25 га;

- проекты планировки жилой застройки должны предусматривать озеленение не менее 25% площади проектируемой территории;

- проекты планировки должны предусматривать наличие внутренней улично-дорожной сети в красных линиях. Площадь, занимаемая улично-дорожной сетью, не должна быть меньше 25% площади проектируемой территории.

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 11 настоящего раздела.

3.3.2 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории

1.Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством РФ.

2. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

4. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории и их изученности.

5. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

6. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3.3.3 Состав проекта планировки

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии; порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

4. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.3.4 Проект межевания территории

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

3. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

4. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

5. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

7. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

9. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся.

3.3.5 Подготовка документации по планировке территории городского округа

1. Решение о подготовке документации по планировке территории городского округа принимается администрацией городского округа по своей инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ принятие администрацией городского округа решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте городского округа в сети "Интернет".

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направляют ее для утверждения в администрацию городского округа.

4. Администрация городского округа осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. По результатам проверки администрация городского округа принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе городского округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с настоящим Положением администрацией городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом Городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа городского округа с учетом положений настоящей статьи.

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в сети "Интернет".

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа Городского округа и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12. Орган местного самоуправления городского округа направляет соответственно главе местной администрации городского округа подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

13. Глава местной администрации городского округа с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию городского округа на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

15. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте городского округа в сети "Интернет".

3.3.6 О внесении изменений в документацию по планировке территорий

1. Внесение изменений в документацию по планировке территорий производится в соответствии с порядком подготовки документации по планировке территории городского округа, установленным разделом V настоящего Положения

2. В целях соблюдения конституционного права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечения главного принципа  градостроительной деятельности – создания условий для устойчивого развития городского округа, внесение изменений в документацию по планировке территорий не может допускать снижения как сложившегося, так и минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, улично-дорожной сети, физической культуры и массовый спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, объектами благоустройства территории городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3. При утверждении изменений в  документацию по планировке территорий приоритет должен отдаваться проектным решениям, направленным на соблюдение конституционного права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечение главного принципа  градостроительной деятельности – создание условий для устойчивого развития городского округа,  достижение минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, улично-дорожной сети, физической культуры и массовый спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, объектами благоустройства территории городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.4 Положение «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа и внесения в них изменений»

3.4.1 Общие положения

1. Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на:

1) региональные нормативы градостроительного проектирования;

2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают в себя:

а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района;

б) нормативы градостроительного проектирования поселения;

в) нормативы градостроительного проектирования городского округа.

2. Правительство Красноярского края обеспечивает систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения в порядке, установленном законами Красноярского края.

3.4.2 Содержание нормативов градостроительного проектирования

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами регионального значения населения Красноярского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красноярского края.

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

3. Нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 раздела II настоящего Положения, населения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3.4.3 Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа

1. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоуправления городского округа.

2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 раздела II настоящего Положения. населения городского округа, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения городского округа, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования городского округа, не могут быть ниже этих предельных значений.

3. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 3, раздела II настоящего Положения, для населения городского округа, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать эти предельные значения.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения данных городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 3, раздела II настоящего Положения.

5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;

3) предложений органов местного самоуправления городского округа и заинтересованных лиц.

6. Проект местных нормативов градостроительного проектирования городского округа подлежит размещению на официальном сайте городского округа в сети "Интернет" и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования городского округа подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Техническое задание

Приложение №1

К муниципальному контракту № 211 от ____

на выполнение работ по разработке проекта

изменений в Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задания | Выполнение работ по разработке проекта изменений в Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Генеральный план города) |
|  | Основание для выполнения работ | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Истечение планового периода действующего Генерального плана ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.03.2007 № 28-300р «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Зеленогорска» (далее – Генеральный план города). Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.07.2016 №1292-р «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска». Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.07.2016 №203-п «Об утверждении состава и содержания задания, состава и содержания исходных материалов в целях подготовки проекта изменений в Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.12.2020 № 162-п). |
|  | Источник финансирования | Местный бюджет |
|  | Заказчик работ | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» (МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС») для нужд Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Исполнитель | Определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме |
|  | Нормативно-правовая и методическая база разработки | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»»; - Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»; - свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)»; - свод правил СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»)»; - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»; - приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»; - постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утвержденные региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»; - постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утвержденные схемы территориального планирования Красноярского края»; - закон Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципальных образований в Красноярском крае»; - решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 20.02.2020 № 18-77р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования г. Зеленогорска»; - решение Рыбинского районного совета депутатов от 21.12.2012 № 34-220р «Об утверждении схемы территориального планирования Рыбинского района»; - стратегия социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 30.08.2018 № 57-301р «Об утверждении программы социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года»; - лесохозяйственный регламент городского лесничества г. Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2014 № 156-п «Об утверждении лесохозяйственного регламента городского лесничества г. Зеленогорска»; - схема водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.04.2014 № 96-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска»; - схема теплоснабжения города Зеленогорска, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.04.2013 № 389-п «Об утверждении схемы теплоснабжения города Зеленогорска»; - инвестиционные программы организаций коммунального комплекса (МУП ЭС, МУП ТС, АО «Красноярсккрайгаз»); - инвестиционные программы Государственной корпорации «Росатом», других субъектов естественных монополий; - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления городского округа города Зеленогорска, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения, объектов местного значения; - программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, местного бюджета, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при наличии); - сведения об ограничении использования и планируемом использовании территории городского округа город Зеленогорск, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, едином государственном реестре недвижимости; - иные нормативные-правовые акты, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию. |
|  | Описание территорий, для которых выполняются работы, с указанием их основных характеристик. | Муниципальное образование городской округ г. Зеленогорск Красноярского края, являющееся закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого установлен особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан, имеет следующие характеристики: - площадь территории: 16,208 тыс. га. - население: 61,821 тыс. человек. |
|  | Сведения информационных ресурсов | 1. Сведения об ограничениях использования территории, содержащихся в федеральной государственной системе территориального планирования и информационных ресурсах региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в соответствующих областях. 2. Сведения о недропользовании, водных объектах, лесоустройстве, содержащейся в информационных ресурсах соответствующих федеральных и региональных органах исполнительной власти. Границы зон с особыми условиями использования территории уточняются при дальнейшем формировании границ (в случае отсутствия необходимых сведений). |
|  | Исходные данные для выполнения работ | Заказчик обеспечивает сбор исходных данных при содействии Отдела архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и исполнителя и предоставляет исполнителю необходимые сведения, в том числе: - Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.03.2007 № 28-300р «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Зеленогорска». Графические материалы в электронном виде в векторном и растровом формате. Текстовые материалы в электронном виде в формате Word (при необходимости и в части требуемой исполнителем информации); - решения о внесении изменений в генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска; - материалы проекта внесения изменений в Генеральный план ЗАТО г. Зеленогорска; - картографическая информация (при необходимости), включая топографические карты и планы различных требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, в том числе, цифровая картографическая информация, представленная с необходимой точностью и имеющая достаточное для подготовки проектов генеральных планов содержание; - программы и план социально-экономического развития муниципального образования городской округ г. Зеленогорск Красноярского края (далее – городской округ); - информация о границах и кадастровых номерах земельных участков в границах городского округа (материалы запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в Управлении Росреестра по Красноярскому краю); - сведения о границах городских лесов, лесохозяйственный регламент; - данные о промышленных предприятиях городского округа; - данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве; - данные о предприятиях сферы услуг; - данные о жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа; - копия паспорта городского округа; - сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного и регионального или межмуниципального значения на территории городского округа, в том числе о мостах, тоннелях, иных транспортных инженерных сооружениях; - сведения об объектах здравоохранения, образования, культуры и спортивных объектах и иных объектов обслуживания; - сведения об объектах культурного наследия и проекты зон охраны объектов культурного наследия; - сведения о зонах охраняемых объектов гидротехнических сооружений, обороны; - сведения об объектах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения городского округа; - сведения о дислокации свалок, полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, складов ядохимикатов, удобрений и прочего; - сведения о санитарно-гигиеническом состоянии территории городского округа; - сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и коммунальными объектами, находящимися на территории городского округа, а также расположенными на смежных территориях и оказывающих вредное воздействие на территорию городского округа; - сведения о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные сведения об использовании территории городского округа по запросу исполнителя. |
|  | Цель и задачи выполнения работ | Цель выполнения работ: - Корректировка проекта внесения изменений в Генеральный план города на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования для обеспечения устойчивого развития территории путем разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающих необходимость достижения их устойчивого социально-экономического развития для обеспечения высоких жизненных стандартов населения. - Приведение материалов Генерального плана города в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, с учетом документов территориального планирования федерального, краевого уровня, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом город Зеленогорск Задачи выполнения работ: - Сбор, систематизация и анализ исходных данных, проектных предложений, в том числе содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края. - Комплексная оценка территории (анализ состояния, использования и потенциала), определение направлений территориального развития г. Зеленогорска с учетом экономических, социальных, экологических и природно-климатических факторов, стратегических приоритетов развития. - Корректировка границы населенного пункта г. Зеленогорск с исключением из границы населенного пункта промышленных территорий, а также иных территорий, на которых в течение действия разрабатываемого Генерального плана города не планируется размещать жилую застройку. - Уточнение мест и видов жилой застройки на территории города в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией: - исключение застройки на заболоченных территориях – 1 очередь 28 микрорайона и район восточнее дамбы на реке Барга, территория между существующей жилой застройкой вдоль улицы Рабочая и основным КПП; - расширение жилой зоны в районе улиц Овражная, Партизанская; - изменение вида застройки микрорайона № 23 и 4 очереди микрорайона № 27 с многоэтажной на среднеэтажную. - Изменение функциональной зоны расположенной в районе зданий по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, проезд Лесной, д. 1/1, д. 1/1А, д. 1/3, с зоны учреждений образования на зону рекреации. - Актуализация мест расположения и характеристик объектов инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии со схемами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Зеленогорска, схемами территориального планирования Российской Федерации в области инженерных и транспортных инфраструктур, а также планируемым размещением промышленных производств на территории города Зеленогорска. - Определение мест размещения и характеристик расширения полигона захоронения твердых коммунальных отходов, мусоросортировочного предприятия, полигона промышленных отходов (золоотвала) филиала АО «ТГК-13» Красноярской ГРЭС-2. Изменение функциональной зоны полигона ТПО АО «ТГК-13» Красноярской ГРЭС-2 на зону рекультивации. - Корректировка границ функциональных зон, в которых планируется размещение промышленных предприятий: - исключение территорий размещения предприятий, строительство которых более не планируется; - создание функциональной зоны промышленности, привлекательной для размещения промышленных предприятий и привлечения инвесторов. - Приведение картографических материалов Генерального плана города в соответствие с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». - Приведение текстовых материалов Генерального плана города в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-методической базы, с учетом анализа действующих документов территориального планирования всех уровней и систематизации внешних факторов градостроительного развития. - Подготовка сведений о границе населенного пункта для внесения данных сведений в ЕГРН. |
|  | Требования к выполнению работ и документации. | - Состав проекта изменений Генерального плана города должен быть исполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства о составе текстовой и графической частей. - Перечень слоев, структура атрибутивных данных, состав справочников, должны соответствовать требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». - На картографических материалах Генерального плана города должны быть отображены дополнительные объекты местного значения, указанные в статье 2 Закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципальных образований в Красноярском крае». - Описание местоположения границ населенного пункта г. Зеленогорск должно соответствовать требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства». - Карта (план) границ населенного пункта г. Зеленогорск подготавливается в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в государственный кадастр недвижимости, оформляется, в том числе в виде электронного документа. |
|  | Особые условия выполнения задания. | - Все работы выполняются исполнителем своими силами, без привлечения субподрядчиков, сторонних физических и юридических лиц. - Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны». |
|  | Сроки исполнения и результаты работ | - Сроки исполнения работ: Исполнитель обязан представить проект измененного Генерального плана города не позднее 20.12.2021 года. - Результаты работ: 2.1. Проект изменений Генерального плана города, разработанный в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами. 2.2. Графические материалы Генерального плана города, отображающие текущее состояние территории города Зеленогорск и план развития города Зеленогорск до 2042 года, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, с учетом документов территориального планирования федерального, краевого уровня, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом город Зеленогорск. 2.3. Текстовые материалы Генерального плана города, отображающие текущее состояние территории города Зеленогорск и план развития города Зеленогорск до 2042 года, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, с учетом документов территориального планирования федерального, краевого уровня, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом город Зеленогорск. 2.4. Сведения о границе населенного пункта, входящего в состав городского округа город Зеленогорск, которые должны содержать графическое описание местоположения границы населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |
|  | Требования к содержанию и форме предоставляемых результатов работ. | 1. Результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 3 (трех) экземпляров проекта на бумажных носителях и 3 (трех) экземпляров проекта в электронном виде на DVD-диске. 2. В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить графические материалы в масштабе разработки. 3. В состав экземпляра в электронном виде должны входить графические материалы в растровом формате (TIFF) и в векторном формате (MID, MIF, TAB). Графические материалы в векторном формате должны быть в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 4. Содержание Генерального плана города должно соответствовать требованиям, установленными нормативными документами. |
|  | Гарантийные обязательства | В пределах гарантийного срока Исполнитель обеспечивает сопровождение проекта изменений в Генеральный план города: готовит письменные ответы на замечания и предложения, полученные в ходе согласования, готовит письменные аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, дорабатывает проект изменений в Генеральный план города с целью исключения причин, препятствующих согласованию проекта изменений в Генеральный план города. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: 1. Исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах, не связанных с изменениями нормативных правовых актов. 2. Участие в совещаниях, семинарах, подготовка презентаций, предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов выполнения работ. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок – 2 года. Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ. |

Приложение 2 – Письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 11.10.2021 г. № 102-4652

Приложение 3 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Приложение 4 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Приложение 5 – Письмо Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края

Приложение 6 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Приложение 7 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Приложение 8 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Приложение 9 – Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края